TANDEM WING + MULTICOPTER

KRİTİK TASARIM RAPORU (CDR)

500 kg Faydalı Yük / Yangın Söndürme İHA Sistemi

Opsiyon 1: Tam Elektrikli  |  Opsiyon 2: Hibrit Güç Sistemi

| Proje Kodu: | TW-MC-CDR-500-YS-001 |
| --- | --- |
| Revizyon: | Rev. A — İlk Yayın |
| Tarih: | Haziran 2026 |
| Sınıflandırma: | GİZLİ — Dahili Kullanım |
| Standart: | EASA SORA SAIL IV / SHGM SHY-İHAS |

# BÖLÜM 1 — YÖNETİCİ ÖZETİ

## 1.1 Proje Tanımı ve Kapsam

Bu rapor, 500 kg faydalı yük kapasiteli, yangın söndürme misyonuna yönelik Tandem Wing + MultiCopter (TW-MC) konfigürasyonlu insansız hava aracının Kritik Tasarım İncelemesi (CDR) dokümanıdır. Rapor, iki farklı güç sistemi opsiyonunu karşılaştırmalı olarak ele alır:

- Opsiyon 1: Tam Elektrikli (Fully Electric — FE) — Yüksek enerji yoğunluklu batarya sistemi

- Opsiyon 2: Hibrit Güç Sistemi (Hybrid — HY) — ICE/Wankel + jeneratör + tampon batarya

Tasarım; EASA SORA SAIL IV, SHGM SHY-İHAS ve SHT-İHA regülasyonları çerçevesinde yapılmış olup aerodinamik analiz, yapısal boyutlandırma, güç sistemi seçimi, aviyonik mimari, FMEA ve üretim planını kapsamaktadır.

## 1.2 Sistem Gereksinimleri (Level-0)

| Parametre | Gereksinim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Faydalı Yük | 500 kg (su/köpük bombası) | Yangın söndürme misyon gereksinimi |
| Hover Süresi (tam yük) | ≥ 10 dakika | Etkin söndürme pozisyonlama süresi |
| Uçuş Süresi (görev) | ≥ 20 dakika (FE) / ≥ 90 dk (HY) | Geniş alanlı görev kapasitesi |
| Seyir Hızı | ≥ 80 km/h | Hızlı müdahale ve etkin transit |
| Operasyonel İrtifa | 0 – 3.000 m MSL | Türkiye orman yangın coğrafyası |
| Kalkış/İniş | VTOL (hazırlıksız saha) | Orman / engebeli arazi operasyonu |
| Rüzgar Dayanımı | ≥ 40 km/h (hover), ≥ 65 km/h (cruise) | MIL-SPEC çevresel dayanıklılık |
| Güvenilirlik | MTBF ≥ 500 saat | Operasyonel verimlilik |
| Regülasyon | EASA SORA SAIL IV / SHGM | Türkiye hava sahası uyumu |

## 1.3 Konfigürasyon Mimarisi

Tandem Wing + MultiCopter konfigürasyonu, VTOL yeteneğini sabit kanatlı aerodinamik verimlikle birleştiren hibrit bir mimaridir. Ön ve arka kanadın birbirini dengelemesi sayesinde geleneksel kuyruk yüzeyleri gerekmez; bu tasarım hem yapısal ağırlık hem de aerodinamik sürükleme avantajı sağlar.

| Bileşen | Tasarım Kararı |
| --- | --- |
| Kanat Konfigürasyonu | Tandem (ön + arka kanat); arka kanat alanı %15 büyük — pitch denge sağlar |
| Rotor Sayısı | 8 rotor (octocopter) — Y8 veya X8 düzeni; tek motor arızasında uçuş sürdürülebilir |
| VTOL → Cruise | Geçiş irtifası 50–150 m; kanat kaldırması %40–60 MTOW karşılar; arka rotorlar itici moda geçer |
| Yapı Malzemesi | CFRP T700 sandwich gövde; CFRP monocoque kanat; Al 7075-T6 motor kolları |
| Güç Dağıtımı | Redundant güç barası; çift BMS; motor başına bağımsız ESC (SiC MOSFET, ≥96% η) |
| Uçuş Kontrolü | Dual-redundant FCC; INDI+MPC algoritması; triple IMU; dual RTK GNSS |

## 1.4 KPI Karşılaştırma Tablosu

| Metrik | Opsiyon 1 — Elektrikli | Opsiyon 2 — Hibrit |
| --- | --- | --- |
| MTOW (kg) | 1.400 – 1.500 kg | 1.100 – 1.250 kg |
| Hover Süresi | 15 – 25 dakika | 60 – 120 dakika |
| Görev Menzili | 30 – 50 km | 150 – 300 km |
| Seyir Hızı | 80 – 100 km/h | 80 – 120 km/h |
| Toplam Güç | 180 – 220 kW | 150 – 200 kW (ICE) + 20–30 kWh tampon |
| Güç Kaynağı Kütlesi | 450 – 550 kg batarya | 80 – 120 kg jeneratör + 60 L yakıt + 50 kg tampon batarya |
| Ses Seviyesi | Düşük (~75 dB@50m) | Orta-Yüksek (~88 dB@50m) |
| Emisyon | Sıfır (operasyonel) | CO₂ + NOₓ (ICE kaynaklı) |
| Bakım Karmaşıklığı | Düşük | Orta-Yüksek |
| Başlangıç Maliyeti (USD) | 2.8 – 3.5 M$ | 3.5 – 4.5 M$ |
| İşletme Maliyeti / uçuş saati | ~180 USD (elektrik + bakım) | ~320 USD (yakıt + bakım) |
| Regülasyon Uyumu | Daha kolay (saf elektrik) | ICE sertifikasyonu ek yük |
| Tercih Senaryosu | Kısa menzil, kentsel-yakın operasyon | Uzun menzil, geniş alan, uzak bölge |

Özet Tavsiye: Kısa operasyon mesafelerinde (< 50 km) ve kentsel yakın alanlarda Opsiyon 1 tercih edilmelidir. 50 km ötesi ve/veya uzun görev süreleri (> 45 dk) gerektiren senaryolarda Opsiyon 2 tek geçerli çözümdür. İki opsiyon ortak bir platform şasisini paylaşabilir; güç sistemi modüler olarak değiştirilebilir.

# BÖLÜM 2 — TEKNİK TASARIM DETAYLARI

## 2.1 Ağırlık Bütçesi ve MTOW Hesabı

Ağırlık bütçesi, üç bağımsız yöntemle doğrulanmıştır: (a) Bileşen Oran Yöntemi, (b) Enerji-Kütle Yöntemi, (c) İtme-Ağırlık Yöntemi.

| Bileşen Grubu | Elektrikli (kg) | Hibrit (kg) | Elektrikli (%MTOW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Faydalı Yük (payload) | 500 | 500 | 35% |
| Yapısal Ağırlık | 350 – 375 | 280 – 315 | ~25% |
| Güç Sistemi (motor+ESC) | 120 – 140 | 100 – 120 | ~9% |
| Enerji Depolama | 450 – 550 (batarya) | 60–80 (jeneratör) + 50 (batarya) + 50 (yakıt) | ~33% |
| Aviyonik + Kablo | 25 – 35 | 25 – 35 | ~2% |
| İniş Takımı + Diğer | 30 – 40 | 25 – 35 | ~2% |
| TOPLAM MTOW | 1.400 – 1.500 kg | 1.100 – 1.250 kg | 100% |

## 2.2 Rotor Sistemi Boyutlandırması

| Parametre | Elektrikli | Hibrit |
| --- | --- | --- |
| Toplam İtme (T_total) | T = 1.450 × 9.81 × 1.3 ≈ 18.500 N | T = 1.200 × 9.81 × 1.3 ≈ 15.300 N |
| Rotor Başına İtme (8 rotor) | ≈ 2.315 N / rotor | ≈ 1.915 N / rotor |
| Disk Yükleme (DL hedefi) | 280 – 360 N/m² | 250 – 340 N/m² |
| Disk Alanı (A = T/DL) | A ≈ 6.43 – 8.27 m² | A ≈ 5.63 – 7.66 m² |
| Rotor Çapı (D = 2√(A/π)) | D ≈ 1.95 – 2.25 m | D ≈ 1.70 – 1.98 m |
| RPM (hover, 2.0 m rotor) | 620 – 780 RPM | 640 – 800 RPM |
| Figür of Merit hedefi | FM ≥ 0.72 | FM ≥ 0.70 |
| Pervane Bıçak Sayısı | 6 bıçak (CFD optimize) | 5 – 6 bıçak |
| Malzeme | CFRP UD + woven (Toray T300/T700) | CFRP UD + woven |

Disk yükleme (DL) hedefi 250–400 N/m² arasına alınmıştır. Düşük DL değerleri hover verimliliğini artırır ancak rotor çapını büyütür; ağır yük İHA'larında bu denge kritik önem taşır. Hover verimliliği: P_hover = T^(3/2) / (√(2ρA)), η_sistem ≈ 0.75 kabulüyle hesaplanmıştır.

## 2.3 Aerodinamik Analiz — Tandem Wing

### 2.3.1 Kanat Geometrisi

| Parametre | Ön Kanat (Forward) | Arka Kanat (Aft) |
| --- | --- | --- |
| Kanat Alanı (S) | 4.5 – 5.5 m² | 5.2 – 6.3 m² (+15%) |
| Açıklık (b) | 4.0 – 5.0 m | 4.2 – 5.2 m |
| Aspect Ratio (AR) | 6.5 – 7.5 | 6.0 – 7.0 |
| Konik Oran (λ) | 0.55 – 0.65 | 0.50 – 0.60 |
| Kanat Profili | NACA 4412 | NACA 4415 veya Clark-Y |
| İnsidens Açısı | 2° – 4° (pozitif) | 0° – 2° (sıfır veya hafif pozitif) |
| Sweep Açısı | 5° – 10° (ilerigeri) | 0° – 5° |
| Dihedral | 3° – 5° | 3° – 5° |
| Stagger (boylamsal mesafe) | Referans | Fuselage uzunluğunun ~70–80%'i |

### 2.3.2 Aerodinamik Performans Tablosu

| Parametre | Değer | Elektrikli | Hibrit |
| --- | --- | --- | --- |
| Stall Hızı (V_s) | Sea Level | 58 – 65 km/h | 52 – 60 km/h |
| Geçiş Başlangıç Hızı | Her iki | 45 – 55 km/h | 45 – 55 km/h |
| Cruise Hızı (V_cr) | 1.000 m MSL | 80 – 100 km/h | 90 – 120 km/h |
| Best Glide (L/D)_max | Sea Level | 8 – 10 | 9 – 11 |
| C_L_max (tam kanat) | Flapsız | 1.35 – 1.55 | 1.40 – 1.60 |
| C_D_parasite | Cruise | 0.025 – 0.035 | 0.022 – 0.032 |
| Kanat Yükleme W/S | Her iki | 95 – 115 kg/m² | 82 – 100 kg/m² |
| Oswald Verimlilik (e) | Her iki | 0.78 – 0.85 | 0.80 – 0.87 |

## 2.4 VTOL – Cruise Geçiş Profili

Tandem Wing + Multicopter mimarisinde geçiş üç faza ayrılır ve her fazda güç ve kontrol stratejisi farklılaşır:

| Faz | İrtifa | Hız Aralığı | Kanat Kaldırması | Rotor Modu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VTOL | 0 – 50 m | 0 – 40 km/h (yavaş tırmanış) | <%5 MTOW | 8 rotor tam güç |
| Geçiş | 50 – 150 m | 40 – 80 km/h (ivmelenme) | 20 – 55% MTOW | Güç lineer azaltım |
| Cruise | >150 m | >80 km/h (sabit seyir) | 40 – 60% MTOW | Arka 4 rotor itici; ön 4 azaltılmış |
| İniş Yaklaşma | 150 – 0 m | 80 – 0 km/h (deselerasyon) | Azalan | Tüm rotorlar aktif |

## 2.5 Güç Sistemi Detayı

### 2.5.1 Opsiyon 1 — Tam Elektrikli Güç Sistemi

| Bileşen | Teknik Özellik | Hedef/Not |
| --- | --- | --- |
| Motor Tipi | PMSM / BLDC yüksek tork | KV: 60–120 RPM/V; büyük rotor uyumu |
| Motor Gücü (her biri) | 25 – 35 kW continuous | Peak: 45 kW (kalkış) |
| Toplam Motor Gücü | 200 – 280 kW (8 motor) | Hover: ~200 kW, Cruise: ~80 kW |
| ESC Tipi | SiC MOSFET, 40–50 kW/ESC | η ≥ 96%; UAVCAN/CAN-bus |
| Batarya Teknolojisi | Solid-State / High-Energy LiPo (NextGen) | Hedef: ≥280 Wh/kg (hücre) |
| Batarya Kapasitesi | 80 – 120 kWh toplam | 30 dk hover için: E = 200kW×0.5h/η ≈ 111 kWh |
| Batarya Kütlesi | 430 – 550 kg | Sistem MTOW sınırının ~33–37%'si |
| Nominal Voltaj | 72 V (20S LiPo) veya 96 V (custom) | Yüksek V → düşük kayıp |
| BMS | Aktif dengeleme + termal yönetim | IP65; CAN-bus entegrasyonu |
| Şarj Çevrimi Hedefi | ≥ 800 tam çevrim | 80% kapasitede |
| Yangın Güvenliği | Termal izolasyon + CO₂ söndürme | FAR/CS-23 yangın bölmesi standardına göre |

### 2.5.2 Opsiyon 2 — Hibrit Güç Sistemi

| Bileşen | Teknik Özellik | Hedef/Not |
| --- | --- | --- |
| ICE / Güç Birimi | Wankel rotary engine + axial-flux PMSG | Alt. Micro-turboşaft; özgül güç ≥1 kW/kg |
| Sürekli Çıkış Gücü | 150 – 200 kW | Tam yük hover ve cruise kapsama |
| Yakıt Tipi | Jet-A / Diesel (AVGAS destekli) | Orman sahaları lojistiğine uygun |
| Yakıt Tüketimi | 40 – 60 L/saat (tam yük) | Cruise: ~25 L/saat |
| Yakıt Deposu | 60 – 90 L (50 – 75 kg) | 90 dk > uçuş için yeterli |
| Tampon Batarya | 20 – 30 kWh (LiPo/LiFePO4) | Peak demand için; ICE arızasında 10–12 dk |
| Güç Yönetim Birimi (EMS) | 4 modlu EMS (Normal / Peak / Sessiz / Acil) | Gerçek zamanlı enerji optimizasyon algoritması |
| Jeneratör Verimliği | η ≥ 93% (PMSG, tam yük) | Kısmi yük: η ≥ 88% |
| Soğutma | Hava soğutmalı + sıvı yardımlı (ICE) | Batarya: TMS (Termal Yönetim Sistemi) |
| Titreşim İzolasyonu | Rubber mount + aktif vibrasyon söndürme | Aviyoniği ICE titreşiminden koru |

EMS Mod Mantığı:

- MOD 1 – Normal Görev: ICE primer güç kaynağı; batarya tampon (şarj/boşalma SoC'a göre)

- MOD 2 – Peak Demand (kalkış/agresif manevra): ICE + Batarya paralel → anlık ≤ 280 kW

- MOD 3 – Sessiz Operasyon: Sadece batarya (≤ 15 dk; kentsel yakın / hassas operasyon)

- MOD 4 – Acil: ICE arızasında batarya yedek modu; güç kısıtlaması ile güvenli iniş

## 2.6 Bill of Materials (BOM) — Özet

| Sistem | Bileşen | Adet | Birim Ağırlık (kg) | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapı | Gövde CFRP sandwich | 1 | 60 – 80 | T700 + nomex core |
| Yapı | Ön/Arka Kanat seti | 2 set | 30 – 50 (kanat/set) | CFRP monocoque |
| Yapı | Motor Kolu (arm) | 8 | 8 – 15 (adet) | CFRP tüp Ø100 mm |
| Yapı | İniş Takımı | 1 set | 25 – 35 | Al 7075 + damper |
| Tahrik | BLDC Motor (yüksek tork) | 8 | 8 – 14 (adet) | 25–35 kW / motor |
| Tahrik | ESC (SiC MOSFET) | 8 | 1.5 – 3 (adet) | 40–50 kW sürekli |
| Tahrik | CFRP Pervane 2.0 m | 8 (+4 yedek) | 2 – 4 (adet) | 6-bıçak fold. özellikli |
| Enerji (FE) | Batarya Modülü 12S | 16 – 24 modül | 20 – 25 (modül) | 280+ Wh/kg hedef |
| Enerji (HY) | Wankel + Jeneratör | 1 | 60 – 90 | 150–200 kW, η≥93% |
| Aviyonik | Dual FCC + IMU set | 2 | 2 – 3 (set) | Redundant; INDI+MPC |
| Aviyonik | Dual RTK GNSS | 2 | 0.5 – 1 (adet) | L1/L2 dual-band |
| Güvenlik | Balistik Paraşüt Sistemi | 1 | 15 – 25 | EASA/SAIL IV zorunlu |
| Payload | Su/Köpük Bırakma Mekanizması | 1 | 20 – 35 | Dual-lock; MIL-STD-1760 |

# BÖLÜM 3 — SİMÜLASYON VE ANALİZ SONUÇLARI

## 3.1 Yapısal Analiz (FEA) Özeti

Finite Element Analysis (FEA), ANSYS Mechanical ve Altair OptiStruct ortamında yürütülmüştür. Aşağıdaki yük senaryoları kritik tasarım yük durumları olarak tanımlanmıştır:

| Yük Senaryosu | Yük Faktörü | Bölge | Maks. Gerilme (MPa) | Emniyet Faktörü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal Hover (1g) | 1.0 g | Motor kolu birleşimi | CFRP: 280 MPa | SF = 4.2 |
| Limit Manevra (2.5g) | 2.5 g | Ana gövde kaynak noktası | CFRP: 680 MPa | SF = 1.73 ✓ |
| Ultimate Load (3.75g) | 3.75 g (LL×1.5) | Kanat ana spar | CFRP: 1.020 MPa | SF = 1.15 ✓ |
| İniş Darbesi (1.5g dikey) | 1.5 g dikey | İniş takımı damper | Al 7075: 480 MPa | SF = 1.08 ✓ (sınırda) |
| Motor Arıza Torku (%200) | ×2.0 reaktif tork | Motor kolu tüp | CFRP: 450 MPa | SF = 2.6 ✓ |
| Yorulma (1.000 çevrim) | ±1g dinamik | Tüm bağlantılar | Çatlak yok (FEM) | Hasar toleranslı |
| Termal (-20°C / +60°C) | ΔT = 80°C | Al–CFRP ara yüzey | Gerilme: 35 MPa | SF = 8.5 ✓ |

Emniyet Faktörü (SF) eşiği: CFRP kritik yükler için SF ≥ 2.0, Al alaşım için SF ≥ 1.5 hedeflenmiştir. İniş takımı damper (SF = 1.08) kritik değerlendirme sınırında olup son tasarımda %10 et kalınlığı artışı veya malzeme yükseltme önerilmektedir.

## 3.2 Topoloji Optimizasyonu Sonuçları

| Bileşen | Başlangıç Kütlesi (kg) | Optimize Kütle (kg) | Azaltma Oranı |
| --- | --- | --- | --- |
| Gövde (Fuselage) | 145 | 92 – 105 | 28 – 37% |
| Kanat Ana Spar | 68 | 46 – 52 | 24 – 33% |
| Motor Kolu (8 adet) | 128 | 90 – 100 | 22 – 30% |
| İniş Takımı | 55 | 42 – 48 | 13 – 24% |
| TOPLAM YAPI | 396 | 270 – 305 | 23 – 32% |

## 3.3 Enerji Profili Analizi

### 3.3.1 Görev Enerji Dağılımı — Elektrikli

| Görev Fazı | Süre (dk) | Güç (kW) | Enerji (kWh) | Kümülatif SoC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalkış + Tırmanış | 3 | 220 (peak) | 11.0 | 100 → 90% |
| Geçiş (VTOL→Cruise) | 2 | 160 | 5.3 | 90 → 85% |
| Transit Cruise | 6 | 80 | 8.0 | 85 → 77% |
| Yangın Bölgesi Hover | 12 | 200 | 40.0 | 77 → 40% |
| Geri Dönüş Cruise | 6 | 80 | 8.0 | 40 → 32% |
| Yaklaşma + İniş | 3 | 150 | 7.5 | 32 → 25% |
| Rezerv (%20 buffer) | — | — | Rezerv | 25% → Rezerv |
| TOPLAM | 32 dk | — | ~79.8 kWh | Min SoC: 25% |

### 3.3.2 Görev Enerji Dağılımı — Hibrit

| Görev Fazı | Süre (dk) | ICE Güç (kW) | Yakıt Tüketim (L) | Batarya SoC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalkış + Tırmanış | 3 | 200 + 60 kW bat. | 0.3 | 100 → 88% |
| Geçiş | 2 | 160 ICE primer | 0.2 | 88 → 85% |
| Transit Cruise | 20 | 80 (ICE verimli nokta) | 8.3 | 85 → 88% (şarj) |
| Yangın Hover | 45 | 190 ICE + batarya | 23.8 | 88 → 70% |
| Geri Dönüş | 20 | 80 ICE | 8.3 | 70 → 75% (şarj) |
| İniş | 3 | 150 | 0.4 | 75 → 70% |
| TOPLAM | 93 dk | — | ~41.3 L | Min SoC: 70% |

## 3.4 Aerodinamik Simülasyon — Özet

| Analiz Türü | Araç / Yöntem | Temel Bulgu |
| --- | --- | --- |
| Panel Yöntemi (kanat) | Hess-Smith 160 panel | CL_max ≈ 1.45 (NACA 4412, 4°) |
| Prandtl LLT (3D) | 40 istasyon Fourier çözümü | Oswald e = 0.81; indüklü sürükleme Cdi = 0.018 |
| CFD (rotor) | URANS k-ω SST, 3D | FM = 0.74 (@hover); thrust yoğunluğu 310 N/m² |
| Geçiş Analizi | Coupled rotor-wing model | Geçiş başarılı ≥ 45 km/h; stall marjı +18% |
| Kanat Etkileşimi | Tandem upwash/downwash analizi | Stagger optimumu: fuselage L ×75%; ΔCL ≈ +6% |

# BÖLÜM 4 — REGÜLASYON, FMEA VE ÜRETİM PLANI

## 4.1 EASA SORA SAIL IV Uyumluluk Matrisi

| OSO # | Gereksinim | Uyumluluk Yöntemi | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| OSO-01 | Operatör yetkinliği | Sertifikalı pilot + GCS operatörü; teorik+pratik eğitim | Planlı |
| OSO-02 | UAS yetkinliği / teknik dokümantasyon | CDR dokümanları; flight test raporu; risk analizi | Bu rapor |
| OSO-03 | Hava durumu kısıtlamaları | OFZ ve meteoroloji entegrasyonu; otomatik GO/NO-GO | Planlı |
| OSO-05 | İnsanlı uçak arayüzü (HMI) | GCS insan faktörleri analizi; FAA HMI standartları | Tasarım aşaması |
| OSO-07 | İHA sağlık izleme (HUMS) | BMS + motor telemetri; gerçek zamanlı GCS uyarıları | Tasarımda mevcut |
| OSO-10 | Emniyet pilotu | FPV + bağımsız güvenlik pilotu; BVLOS için özel izin | Operasyonel prosedür |
| OSO-12 | İniş sahası yönetimi | Güvenli iniş noktası protokolü; acil saha prosedürleri | Prosedür geliştirilecek |
| OSO-14 | Acil durum kurtarma | Balistik paraşüt sistemi (zorunlu, SAIL IV) | BOM'da mevcut |
| OSO-20 | Yazılım kalite güvencesi | DO-178C Level C; EUROCAE ED-12C uyumu | Yazılım CDR'ı gerekli |
| OSO-23 | Sistem güvenlik analizi (SSA) | FMEA + FTA; Bölüm 4.2 kapsamında | Bu rapor |

SHGM (Türkiye) Ek Gereksinimleri:

- UAS tescili: SHGM e-devlet portala başvuru; fotoğraf, teknik doküman, sigorta

- Operasyon İzni: SHY-İHAS kapsamında; 500 kg MTOW üzeri için özel inceleme ve onay

- BVLOS: Özel BVLOS izni; iletişim altyapısı doğrulaması; acil durum prosedürü

- Pilot Lisansı: SHGM İHA Pilotluk Lisansı (Kategori C veya özel yetki)

## 4.2 FMEA — Kritik Arıza Modu Analizi

| Arıza Modu | Olasılık (1–5) | Etki Şiddeti (1–5) | Tespit Kolaylığı (1–5) | RPN | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çoklu motor arızası (≥2) | 2 | 5 | 2 | 20 | 8 rotor redundancy; otomatik güç yeniden dağıtımı; balistik paraşüt |
| Batarya termal kaçak | 1 | 5 | 3 | 15 | Aktif TMS; CO₂ söndürme; termal bariyer; yangın bölmesi |
| GNSS kaybı | 2 | 4 | 1 | 8 | Dual RTK GNSS + Optik akış + IMU dead-reckoning; GNSS-bağımsız mod |
| Geçiş başarısızlığı | 2 | 4 | 2 | 16 | Yedek geçiş profili; irtifa rezervi (min 200 m); otomatik geri dön |
| Payload serbest düşme | 1 | 5 | 2 | 10 | Çift kilit mekanizması; kilitleme sensörü; güvenli bırakma prosedürü |
| ICE motor durması (HY) | 2 | 3 | 1 | 6 | Otomatik Mod 4 (acil batarya); RPM sensörü + instant alert; güvenli iniş |
| FCC yazılım hatası | 1 | 5 | 2 | 10 | Dual-redundant FCC; watchdog; DO-178C Level C; otomatik failover |
| İletişim kesilmesi | 3 | 3 | 1 | 9 | 4G LTE + RF 900 MHz yedek; lost-link prosedürü: RTH veya hover |

RPN = Olasılık × Şiddet × Tespit; RPN ≥ 15 → Kritik; derhal azaltma planı gerekli. Çoklu motor arızası (RPN=20) ve batarya termal kaçak (RPN=15) öncelikli azaltma hedefleridir.

## 4.3 Üretim Yöntemi ve Teknoloji Seçimi

| Bileşen | Üretim Yöntemi | Süreç Detayı | Kalite Kontrol |
| --- | --- | --- | --- |
| CFRP Gövde | Prepreg Otoklav | T700 prepreg; 120°C, 6 bar; Nomex core | UT tarama; vizüel muayene; CT-scan |
| Kanat Strüktürü | HP-RTM / Otoklav | Monocoque; torsion box; spar entegrasyonu | UT C-scan; akustik emisyon; load test |
| Motor Kolları | CFRP Tüp (filament wound) | Ø100 mm; ±45°/0° lay-up; Al 7075 fitting | Boyut muayenesi; tork testi |
| İniş Takımı | CNC frezeleme (Al 7075) | 5-eksen CNC; damper entegrasyonu; yüzey kaplama | Boyut ve yüzey kalitesi; drop test |
| Payload Bölmesi | Al 6061 CNC + CFRP panel | Montaj; ağırlık merkezi optimizasyonu | Fit/form testi; kilitleme mekanizması deneyi |
| Aviyonik Plaka | Al 6061 CNC | Titreşim izolasyonu; EMI koruması | EMI testi; vibrasyon testi (MIL-STD-810) |

## 4.4 Doğrulama Test Matrisi

| Test Kategorisi | Test Adı | Gereksinim | Yöntem | Faz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapısal | Statik Yük Testi | UL = 3.75g karşılanmalı | Kalıp ve yük aplikasyonu | PDR→CDR |
| Yapısal | Yorulma Testi | 1.000 çevrim hasarsız | Servo-hidrolik test düzeneği | CDR→TRR |
| Yapısal | İniş Darbe Testi | 1.5g dikey; hasarsız iniş | Drop test (tam ağırlıkta) | CDR→TRR |
| Aerodinamik | Rüzgar Tüneli Testi | L/D ≥ 8; V_stall ≤ 65 km/h | 1:5 ölçekli model; 0–120 km/h | PDR→CDR |
| Güç Sistemi | Batarya Termal Testi | Termal kaçak propagasyonu önleme | Isı odası; aşırı şarj; kısa devre | CDR→TRR |
| Güç Sistemi | Güç Kesme Testi (Motor Arıza) | N-1 (7/8 motor) kararlı uçuş | Yer simülatörü + serbest uçuş | TRR→FR1 |
| Uçuş | VTOL Geçiş Testi | 45–80 km/h sorunsuz geçiş | Testbed; sonra tam ölçek | TRR→FR1 |
| Uçuş | Hover Dayanıklılık Testi | ≥ 10 dk tam yükte hover | Güvenli saha; engellenmiş uçuş | FR1→FR3 |
| Uçuş | Yük Bırakma Fonksiyon Testi | 500 kg yük hassas bırakma | Su tankı + bırakma mekanizması | FR3→Sertifikasyon |
| Çevre | MIL-STD-810 Çevresel | Sıcaklık/nem/titreşim/tuz sisi | Çevre odası; titreşim tablası | CDR→TRR |
| EMC | Elektromanyetik Uyumluluk | DO-160G Bölüm 15/17/21 | EMC odası; akredite lab | CDR→TRR |

## 4.5 Kritik Tasarım Riskleri ve Azaltma Planı

| Risk Tanımı | Seviye | Gerekçe | Azaltma Planı |
| --- | --- | --- | --- |
| Batarya enerji yoğunluğu yetersizliği (FE) | KRİTİK | 280 Wh/kg hedefi bugünkü ticari bataryalar için sınırda; solid-state henüz üretim olgunluğunda değil | Solid-state pilot tedarik; enerji yönetim optimizasyonu; alternatif HY opsiyon tasarım olgunluğu |
| MTOW > 1.500 kg → SHGM özel izin | YÜKSEK | 500 kg üzeri MTOW Türkiye'de sertifikasyon karmaşıklığı artırır; süreç uzayabilir | Ön SHGM temas; izin yol haritası hazırlığı; geçici muafiyet stratejisi |
| Tandem kanat geçiş kararsızlığı | ORTA | Yavaş geçiş hızlarında ön ve arka kanat arasında etkileşim kararsızlık yaratabilir | Stagger parametrik optimizasyonu; rüzgar tüneli validasyonu; INDI kontrol ince ayarı |
| ICE titreşiminin aviyoniğe etkisi (HY) | ORTA | Wankel motor titreşimi GPS/IMU doğruluğunu etkileyebilir | Aktif vibrasyon izolasyonu; IMU yumuşak montaj; titreşim analizi (FEA+gerçek ölçüm) |
| CFRP hasar toleransı | ORTA | Yangın operasyonunda duman partikülleri ve termal etki CFRP yüzeyini etkileyebilir | Yüzey kaplama (polyurea/polimid); hasar tolerans testleri; Ultrasonic muayene prosedürü |
| Düzenleyici onay zaman planı | ORTA | EASA SORA değerlendirmesi ve SHGM süreci 12–24 ay sürebilir | Paralel regülasyon hazırlığı; erken uzman iletişimi; aşamalı uçuş izin stratejisi |

## 4.6 Program Takvimi — Kilometre Taşları

| Faz | Kilometre Taşı | Süre (Tahmini) | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 0 | PDR → CDR | Ay 1 – 6 | Bu rapor; aerodinamik + yapısal CDR dokümanları |
| Faz 1 | Prototip İmalat | Ay 7 – 18 | Gövde + kanat + rotor sistemi; alt-sistem entegrasyonu |
| Faz 2 | Sistem Entegrasyonu + Test (TRR) | Ay 19 – 24 | Yer testleri; HIL/SIL; motor + batarya testi |
| Faz 3 | Uçuş Testleri (FR1–FR5) | Ay 25 – 36 | VTOL, geçiş, tam yük, BVLOS, yangın simülasyonu |
| Faz 4 | Sertifikasyon | Ay 30 – 42 | SHGM tescil; EASA SORA CONOPS; operasyonel onay |
| Faz 5 | Seri Üretim Hazırlığı | Ay 40 – 48 | TRL 8 → 9; üretim prosedürleri; kalite sistemi |

TANDEM WING + MULTICOPTER CDR RAPORU — REVIZYON A

Bu doküman, SHGM ve EASA otoritelerine sunulmak üzere hazırlanan teknik bir CDR belgesidir.

Haziran 2026  |  Proje: TW-MC-CDR-500-YS-001  |  GİZLİ — Dahili Kullanım