CDR-MW-149 Yangın Söndürme İHA

Jeneratör / Alternatör Kapsamlı İnceleme Raporu

Tüm Teknolojiler  ·  Sürüm 4.0  ·  Haziran 2026

────────────────────────────────────────────────────────

RAPOR KAPSAMI Bu rapor, CDR-MW-149 hibrit güç sisteminde ICE motoruna bağlanacak jeneratör/alternatör bileşenini kapsamlı biçimde inceler. BLDC inrunner/outrunner, PMSG (kalıcı mıknatıslı senkron), eksenel akı (axial flux) ve özel UAV jeneratörü kategorileri; ağırlık, güç yoğunluğu, verimlilik, EMI, soğutma ve entegrasyon kolaylığı açısından karşılaştırılmaktadır. Toplam 35+ model; Plettenberg, EMRAX, H3X, YASA, Magnax, Evolito, Beyond Motors, Calnetix ve Sky Power/Suter entegre sistemler dahil.

1  JENERATÖR TEKNOLOJILERINE GENEL BAKIŞ

Hibrit seri mimarisinde ICE'nin mekanik çıkışı jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir. Doğru jeneratör seçimi, toplam sistem verimliliğini %5–12 oranında doğrudan etkiler. Jeneratör tipi, devir uyumu, soğutma ve EMI yönetimi, entegrasyonun en kritik tasarım kararlarıdır.

1.1  Jeneratör Tipleri — Temel Sınıflandırma

| Tip | Mimari | Tipik G/A (kW/kg) | Verimlilik | Devir Uyumu | EMI | UAV Uyum | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMSG İnrunner (BLDC) | Radyal akı; rotor içte | 2–4 | 90–95% | ICE devrine bağlı | Orta | ★★★★★ | Plettenberg NOVA; en yaygın UAV jeneratörü |
| PMSG Outrunner (BLDC) | Radyal akı; rotor dışta | 3–6 | 88–93% | Düşük devir uyumlu | Düşük | ★★★★☆ | Plettenberg ORBIT; hafif; drone tabanlı |
| Axial Flux PMSG | Eksenel akı; iki taraflı rotor | 6–14 | 94–98% | Geniş devir aralığı | Çok düşük | ★★★★☆ | EMRAX, H3X, YASA; yüksek güç/ağırlık |
| Fırçalı DC Alternatör | Klasik oto/havacılık | 0.5–1.5 | 70–85% | Sabit devir gerekli | Yüksek | ★★☆☆☆ | Eski tekn.; ağır; EMI sorunlu |
| Lundell (Klau-Pol) | Radyal; sargılı rotor | 0.8–1.8 | 72–85% | Sabit devir | Yüksek | ★★☆☆☆ | Otomobil alternatörü; İHA için uygun değil |
| Çift Rotorlu AFPM | Yokeless axial flux | 8–15 | 95–98% | Çok geniş | Çok düşük | ★★★☆☆ | Magnax, Axyal; en yüksek G/A; geliştirme |

Tablo 1.1 — Jeneratör Teknolojisi Sınıflandırması ve UAV Uyumu

1.2  Seçim Kriterleri — CDR-MW-149

| Kriter | Hedef Değer | Ağırlık | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- |
| Güç yoğunluğu (kW/kg) | ≥ 2.5 kW/kg | 25% | Payload bütçesi; sistem ağırlığı minimizasyonu |
| Verimlilik (nominal yük) | ≥ 91% | 20% | Isıl kayıp azaltma; soğutma basitliği |
| ICE devir uyumu | 5.000–7.000 rpm | 15% | Redüktörsüz doğrudan bağlantı; ağırlık tasarrufu |
| EMI profili | MIL-STD-461 C uyumu | 15% | GPS, telemetri ve aviyonik koruma |
| IP sınıfı | ≥ IP54 (IP67 tercih) | 10% | Yangın söndürme operasyonel ortamı |
| Starter işlevi | S/G (çift yönlü) tercih | 10% | Inflight restart; ağırlık tasarrufu |
| Termal dayanım | -40°C / +85°C | 5% | Türkiye dağlık coğrafya; yangın ortamı |

Tablo 1.2 — CDR-MW-149 Jeneratör Seçim Kriterleri Ağırlık Tablosu

2  PLETTENBERG — NOVA / ADVANCE / ORBIT / JENERATÖR KITLERI

Almanya menşeli Plettenberg GmbH, EN 9100:2018 sertifikalı üretim kalitesiyle İHA jeneratörü pazarında küresel liderdir. 5.000'den fazla konfigürasyon seçeneği, COTS ve MOTS (özel sarım) modelleri ile tüm UAV sınıflarını kapsar. Suter Industries'in resmi starter-jeneratör tedarikçisidir.

2.1  NOVA Serisi — Kapalı Gövde İnrunner

| Model | Güç (kW) | Tork (Nm) | Devir (rpm) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | Çap×Boy (mm) | IP | Soğutma | Voltaj (V) | Sertifika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVA 4 (1 kW) | 1 | ~5 | ~7.000 | ~0.45 | 2.22 | ≥91% | ~65×50 | IP67 | Hava | 28–48 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 4 (2 kW) | 2 | ~10 | ~7.000 | ~0.80 | 2.50 | ≥92% | ~80×55 | IP67 | Hava | 28–48 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 4 (5 kW) | 5 | ~22 | ~5.000 | ~1.80 | 2.78 | ≥93% | ~100×65 | IP67 | Hava | 48–60 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 15 LW (10 kW) | 10 | ~35 | ~5.500 | ~3.20 | 3.13 | ≥93% | ~135×80 | IP67 | Hava | 48–60 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 15 LW (15 kW) | 15 | ~45 | ~5.000 | ~5.00 | 3.00 | ≥92% | ~150×90 | IP67 | Hava/Sıvı opt. | 48–72 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 30 kW | 30 | ~75 | ~5.000 | ~9.00 | 3.33 | ≥91% | ~190×110 | IP67 | Sıvı | 72–96 | EN9100 |
| NOVA 50 kW | 50 | ~120 | ~5.500 | ~14.0 | 3.57 | ≥90% | ~220×130 | IP67 | Sıvı | 96–270 | EN9100 |
| NOVA X-Series (3× sargı) | 1–50 | — | — | Güce göre | ~2.8–3.5 | ≥92% | Özel | IP67 | Sıvı opt. | Çoklu ESC | EN9100; redundant |

Tablo 2.1 — Plettenberg NOVA Serisi Tam Teknik Karşılaştırması (Kaynak: Plettenberg / UAV Propulsion Tech 2025)

2.2  ADVANCE Serisi — Açık Gövde Hafif İnrunner

| Model | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | IP | Devir (rpm) | Voltaj | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADVANCE 1 kW | 1 | ~0.35 | 2.86 | ≥91% | IP54 | ~8.000 | 28–48 | En hafif; küçük UAV |
| ADVANCE 2 kW | 2 | ~0.65 | 3.08 | ≥92% | IP54 | ~7.000 | 28–48 | Hafif dizayn; SP-55/110 uyumu |
| ADVANCE 5 kW | 5 | ~1.50 | 3.33 | ≥92% | IP54 | ~6.000 | 48 | 5 kW bandının en hafif COTS seçeneği |

Tablo 2.2 — Plettenberg ADVANCE Serisi

2.3  ORBIT Serisi — Outrunner

| Model | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | IP | Devir (rpm) | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORBIT 1 kW | 1 | ~0.25 | 4.00 | ≥90% | IP54 | ~4.000 | Wankel/doğrudan mil uyumu; hafif |
| ORBIT 3 kW | 3 | ~0.80 | 3.75 | ≥90% | IP54 | ~3.500 | Geniş çap; yüksek tork; drone outrunner |
| ORBIT 10 kW | 10 | ~2.50 | 4.00 | ≥90% | IP54 | ~4.000 | SP-210/275; RW1-79 Wankel uyumu |
| ORBIT 15 kW | 15 | ~3.80 | 3.95 | ≥90% | IP54 | ~4.500 | En yüksek G/A outrunner; CDR seçeneği |

Tablo 2.3 — Plettenberg ORBIT Serisi

2.4  Plettenberg Jeneratör ve SGCU Kitleri

Plettenberg, COTS motor serileri yanı sıra anahtar teslim entegrasyon kitleri sunar: motor + starter-generator control unit (SGCU) + entegrasyon flanşı + ECU arayüzü. Suter TOA288 entegrasyon kiti, bu raporun birincil önerisi için kritik avantaj sağlar.

| Kit / Ürün | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | Çıkış | SGCU | Uyumlu Motor | Özellik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suter+Plettenberg S/G Kit 1kW | 1 | ~1.8 | 28 VDC | S/G kombine | TOA288/TOA330 | Motor başlatma + aviyonik güç |
| Suter+Plettenberg S/G Kit 2kW | 2 | ~2.1 | 28 VDC | S/G kombine | TOA288/TOA330 | Gelişmiş jeneratör modu |
| Plettenberg Jen. Attachment Kit | 0.5–15 | ~0.4–4 | 48/60 VDC | SGCU ayrı | Boxer 100–650cc | Flanş bağlantı; IP54–67 |
| Plettenberg Jen. Integration Kit | 0.5–10 | ~0.4–3 | 28–48 VDC | SGCU ayrı | Inline; SP serisi | Motor içine gömülü |
| Plettenberg External Gen. | 1–15 | ~0.8–5 | 48–96 VDC | SGCU ayrı | Her ICE | Kayış/direk bağlantı |

Tablo 2.4 — Plettenberg Jeneratör Kit Seçenekleri

CDR-MW-149 için Plettenberg Önerisi: NOVA 15 LW (15 kW, ~5 kg, IP67, EN9100/MIL-STD-810H) + Suter TOA330 entegrasyon kiti. Bu kombinasyon endüstride saha doğrulamalı en bütünleşik çözümü sunmaktadır.

3  EMRAX — AXIAL FLUX MOTOR/JENERATÖR SERISI

Slovenya merkezli EMRAX d.o.o., havacılık uygulamaları için tasarlanmış hafif eksenel akı motorları üretir. Tüm modeller hem motor hem jeneratör modunda çalışabilir; ICE ile birleştiğinde yüksek verimli hibrit jeneratör oluşturur. EAA AirVenture, SunNFun gibi havacılık fuarlarında kapsamlı saha geçmişi mevcuttur.

| Model | Güç Sürekli (kW) | Güç Pik (kW) | Tork Sürekli (Nm) | Çap×Boy (mm) | Ağırlık (kg) | G/A Sürekli (kW/kg) | Verim | Devir max (rpm) | Soğutma | Voltaj | IP | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMRAX 188 | ~45 | 60 | ~70 | 188×86 | 6.8 | 6.62 | ≥95% | 6.500 | Hava/Sıvı | IP21/66 | EASA sertif. yolunda; küçük hibrit |
| EMRAX 208 | 56 | 86 | ~100 | 208×85 | 9.4–10.3 | 5.95 | ≥96% | 6.500 | Hava/Kombi/Sıvı | IP21/66 | Pipistrel Velis; saha kanıtlı |
| EMRAX 228 | 75 | 124 | ~150 | 228×86 | 12.9–13.5 | 5.81 | ≥98% | 6.000 | Hava/Kombi/Sıvı | IP21/66 | En popüler; 98% verim |
| EMRAX 268 | 120 | 210 | ~280 | 268×91 | 20.0 | 6.00 | ≥96% | 5.500 | Hava/Kombi/Sıvı | IP21/66 | Büyük hibrit; VTOL |
| EMRAX 348 | 200 | 340 | ~450 | 348×92 | 40.0 | 5.00 | ≥95% | 4.500 | Sıvı | IP66 | Büyük platform; stacking opsiyonu |

Tablo 3.1 — EMRAX Axial Flux Motor/Jeneratör Tam Serisi (Kaynak: EMRAX Datasheet v1.6, Mart 2025)

- EMRAX 228: 98% verimlilik — araştırılan tüm COTS jeneratörler içinde en yüksek değer. Wikipedia + EMRAX resmi veri sayfası doğrulamalı.

- Stacking seçeneği: İki aynı EMRAX yan yana monte edilirse güç/tork iki katına çıkar — modüler ölçekleme

- ICE devir uyumu: EMRAX 228 max 6.000 rpm → Suter TOA330 (6.250 rpm) ile doğrudan uyum; redüktör gereksiz

- Havacılık sertifikasyonu: EASA CS-23/CS-E sertifikasyon sürecinde; savunma İHA'ları için şu an askeri direktifler altında kullanım

EMRAX 228 vs. Plettenberg NOVA 15 LW: EMRAX 75 kW sürekli @ 12.9 kg → 5.81 kW/kg; Plettenberg 15 kW sürekli @ 5 kg → 3.0 kW/kg. CDR-MW-149'un 15–18 kW güç gereksinimine göre Plettenberg NOVA 15 LW daha doğru boyutlandırılmıştır. Büyük platform (>50 kW) için EMRAX 228 veya 268 birincil aday olur.

4  H3X TECHNOLOGIES — HPDM ENTEGRE MOTOR/JENERATÖR SERILERI

ABD merkezli H3X Technologies (Denver, CO), eksenel akı bazlı entegre motor+inverter tasarımlarıyla havacılık motorunda güç yoğunluğu rekoru kırmaktadır. HPDM-250 modeli 13.4 kW/kg ile en yüksek sürekli güç yoğunluğuna sahip COTS/near-COTS sistemdir. NASA ve ABD Hava Kuvvetleri ile aktif sözleşmeler yürütmektedir.

| Model | Sürekli Güç (kW) | Pik Güç (kW) | Ağırlık (kg) | G/A Sürekli (kW/kg) | Pik G/A (kW/kg) | Verim | Entegre Inverter | Dişli Kutusu | Durum | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPDM-30 | 22 | 30 | ~2.5 | 8.80 | 12.0 | ≥93% | Evet (SiC) | Opsiyonel | COTS; teslimat mevcut | UAV, eVTOL; küçük platform |
| HPDM-140 | 100 | 140 | ~12 | 8.33 | 11.7 | ≥93% | Evet (SiC) | Opsiyonel | COTS; teslimat mevcut | NASA kontratlı; savunma |
| HPDM-250 | 200 | 250 | ~18.7 | 10.70 | 13.4 | ~95.4% | Evet (SiC) | 6.7:1 opt. | Üretim; aktif müşteri | Dünya rekoru G/A; ABD Hava K. |
| HPDM-1500 (geliş.) | ~1.000 | 1.500 | ~TBD | ~10 | ~TBD | TBD | Evet | TBD | Geliştirme | MW sınıfı; 2025 sonrası |

Tablo 4.1 — H3X HPDM Motor/Jeneratör Ailesi (Kaynak: H3X Technologies 2024–2025)

- HPDM-250 gerçek test verisi (Ekim 2024): 180 kW @ ≥93% verim; 12 kW/kg sistem seviyesi; NASA ve ABD Hava Kuvvetleri onaylı

- Her HPDM modeli motor VEYA jeneratör olarak kullanılabilir — donanım değişikliği gerektirmez

- 3D baskılı stator sargı bobinleri: Geleneksel yöntemlere göre %30+ ağırlık azaltımı

- CDR-MW-149 için HPDM-30: 22 kW sürekli / 30 kW pik @ 2.5 kg → 8.8 kW/kg — boyut uyumu; ancak yüksek maliyet

H3X ürünleri COTS kategorisindedir, ancak ihracat kontrol (ITAR/EAR) kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye tedarik için özel değerlendirme ve lisans süreçleri gerekebilir.

5  AXIAL FLUX JENERATÖR ÜRETICILERI — YASA · MAGNAX · EVOLITO · BEYOND MOTORS

Eksenel akı (axial flux) teknolojisi, radyal akı makinelerini güç yoğunluğu ve verimlilik açısından geçmektedir. Bu bölüm, IAU için potansiyel olan dört önemli axial flux üreticiyi karşılaştırmaktadır.

5.1  YASA (Mercedes-Benz Group) — Yokeless Axial Flux

Oxford Üniversitesi kökenli YASA, 2021'de Mercedes-Benz tarafından satın alındı. 2025'te Oxford'daki üretim tesisi 25.000 adet/yıl kapasiteye yükseltildi. YASA 750R motoru Rolls-Royce Spirit of Innovation'ı 555.9 km/h'a taşımıştır.

| Model | Sürekli Güç (kW) | Pik Güç (kW) | Tork (Nm) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | Devir (rpm) | Soğutma | UAV Uyum | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YASA P400 S | 160 | 400 | 370 | 24 | 6.67 (sürekli) | ≥95% | 3.200 | Yağ | ★★★☆☆ | Lamborghini Revuelto; otomotiv |
| YASA 750R | 500 | 750 | 790 | 27 | 18.5 (pik) | ≥95% | ~3.500 | Yağ | ★★★☆☆ | RR Spirit of Innovation; 555.9 km/h |
| YASA Prototyp (2025) | 350–400 | ~1.000 | — | ~14 | 27.6 (sürekli) | — | ~4.000 | Yağ | Araştırma | 59 kW/kg pik → dünya rekoru |

Tablo 5.1 — YASA Axial Flux Motor/Jeneratör Karşılaştırması

- YASA'nın 27.6 kW/kg sürekli güç yoğunluğu; çoğu motorun PİK güç yoğunluğunu geride bırakır

- Mercedes-Benz sahipliği: Otomotiv odaklı; UAV/savunma için özel mühendislik süreci gerekir

5.2  Magnax — Yokeless Dual-Rotor Axial Flux

Belçika merkezli Magnax (Ghent Üniversitesi spin-off), çift rotor yokeless tasarımıyla %96+ verimlilik ve 12.5 kW/kg pik güç yoğunluğu sunar. Axyal alt şirketi üzerinden havacılık propülsiyon sistemlerine odaklanmaktadır.

| Model | Pik Güç (kW) | Ağırlık (kg) | Pik G/A (kW/kg) | Verim | Çap (mm) | Devir (rpm) | Uygulama | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnax AXF100 | 100 | ~8 | 12.5 | ≥96% | ~275 | ~3.500 | Rüzgar / hibrit | Yokeless; çift rotor; EV |
| Magnax AXF200 | 200 | ~16 | 12.5 | ≥96% | ~275 | ~3.200 | Büyük hibrit | Pik G/A ~ YASA ile rekabetçi |
| Axyal AF-UAV (geliş.) | TBD | TBD | TBD | ≥95% | TBD | TBD | UAV propülsiyon | Magnax'ın havacılık kolu |

5.3  Evolito (Yatırım Odaklı Axial Flux)

İngiltere merkezli Evolito, YASA ile benzer yokeless axial flux teknolojisini havacılık için özelleştirmiştir.

| Model | Güç (kW) | Devir (rpm) | G/A (kW/kg) | Verim | Soğutma | Uygulama | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evolito 65 kW | 65 | ~20.000 | ≥6 | ≥95% | Sıvı | eVTOL; hibrit | 20.000 rpm; yüksek devir |
| Evolito 120 kW | 120 | ~20.000 | ≥6 | ≥95% | Sıvı | Bölgesel uçak; büyük UAV | Hibrit arayüz geliştirme |

5.4  Beyond Motors — Axial Flux (Yığılabilir)

| Model | Sürekli Güç (kW) | Pik Güç (kW) | Ağırlık | Soğutma | Özellik | Uygulama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXM1 (75 kW) | 75 | — | — | Su soğutmalı | Yığılabilir (3'e kadar) | Havacılık; deniz |
| AXM4 (230 kW) | 230 | 430 | — | Su soğutmalı | 3× yığılabilir → 690 kW | Büyük uçak; gemi |

Tablo 5.2–5.4 — YASA, Magnax, Evolito, Beyond Motors Karşılaştırması

6  ÖZEL UAV JENERATÖR SISTEMLERI — CALNETIX · HIRTH · SKY POWER SGC · SUTER SGCU

6.1  Calnetix Technologies — Magnaforce Serisi

California merkezli Calnetix'in Magnaforce serisi, çift yönlü PM motor-jeneratör sistemleri sunar. Manyetik yatak (magnetic bearing) opsiyonu, mekanik sürtünmeyi sıfıra yakın indirir. ABD Ordusu Kara Araçları Sistemleri Merkezi ile aktif 500 kW inverter kontratı mevcuttur.

| Model | Güç (kW) | G/A (kW/kg) | Verim | Manyetik Yatak | S/A Mod | Uygulama | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnaforce 10 kW | 10 | ~2.86 | ≥95% | Opsiyonel | Evet | UAV; askeri araç | Çift yönlü; yüksek verim |
| Magnaforce 30 kW | 30 | ~3.33 | ≥95% | Opsiyonel | Evet | Büyük UAV; eVTOL | HALE sınıfı uyum |
| Magnaforce 100 kW | 100 | ~3.50 | ≥95% | Opsiyonel | Evet | Hibrit uçak | USAGVSC kontratlı |

Tablo 6.1 — Calnetix Magnaforce Jeneratör Serisi

6.2  Hirth Engines — Entegre Jeneratör Kitleri

Hirth'in iki stroklu UAV motorları için entegre jeneratör kitleri, motor çıkışında belt drive veya doğrudan bağlantı ile çalışır. Kapalı döngü voltaj regülasyonu ve irtifa kompanzasyonu dahildir.

| Motor / Kit | Jeneratör Gücü | Çıkış | Soğutma | Bağlantı Tipi | Sertifika | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hirth 4103 + Jen. Kit | ≤1 kW | 28 VDC | Hava | Belt drive | — | Hafif UAV aviyonik güç |
| Hirth 4201 + Jen. Kit | ≤1 kW | 28 VDC | Hava | Belt drive | — | Kapalı döngü regülasyon |
| Hirth 3503 + Jen. Kit | ≤3 kW | 28/48 VDC | Sıvı soğutmalı motor | Doğrudan | — | 70HP motor; ISR İHA |
| Hirth 3507 HF + Jen. Kit | ≤3 kW | 28/48 VDC | Sıvı | Doğrudan | — | HF uyumlu; 70HP |

Tablo 6.2 — Hirth Entegre Jeneratör Kitleri

6.3  Sky Power SGC 352 — Starter-Generator Controller

Sky Power'ın SGC 352 kontrolcüsü, motor başlatma ve AC→DC dönüşümünü tek kompakt pakette sunar. Tüm SP serisi motorlarla (SP-55'ten SP-275'e) uyumludur.

| Ürün | Güç | Ağırlık | Çıkış | Starter | Uyumlu Motor | IP | Özellik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGC 352 | 2–5 kW | ~0.8 kg | 48 VDC | Evet (entegre) | SP-55/110/170/210/275 | IP40 | Motor başlatma + AC→DC; tek ünite |

6.4  Suter SGCU — Starter/Jeneratör Kontrol Ünitesi

| Ürün | Güç | Ağırlık | Çıkış | Uyumlu Motor | Özellik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGCU 1 kW | 1 kW | ~1.5 kg | 28 VDC | TOA288/TOA330 | Yavaş motor hızı → anında starter; CDI entegre |
| SGCU 2 kW | 2 kW | ~1.8 kg | 28 VDC | TOA288/TOA330 | Arttırılmış jeneratör çıkışı; S/G kombine |

Tablo 6.3–6.4 — Sky Power SGC 352 ve Suter SGCU Karşılaştırması

7  KAPSAMLI JENERATÖR KARŞILAŞTIRMA MATRISI — TÜM KATEGORILER

Aşağıdaki tablo, araştırılan 35+ jeneratör modelini tek çatıda karşılaştırmaktadır. Güç yoğunluğu (kW/kg), verimlilik, COTS durumu ve CDR-MW-149 uyumu vurgulanmıştır.

| Model / Üretici | Güç Sürekli (kW) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | Max Devir | IP | Soğutma | COTS? | CDR Uyum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — BLDC İNRUNNER (RADYAL AKI) — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plettenberg NOVA 5 kW | 5 | 1.8 | 2.78 | ≥93% | ~6.500 | IP67 | Hava | ✓ | ★★★★★ — Suter kit |
| Plettenberg NOVA 10 kW | 10 | 3.2 | 3.13 | ≥93% | ~5.500 | IP67 | Hava | ✓ | ★★★★★ — Ana aday |
| Plettenberg NOVA 15 LW | 15 | 5.0 | 3.00 | ≥92% | ~5.000 | IP67 | Hava/Sıvı | ✓ | ★★★★★ — Birincil öneri |
| Plettenberg NOVA 30 kW | 30 | 9.0 | 3.33 | ≥91% | ~5.000 | IP67 | Sıvı | ✓ | ★★★☆☆ — Büyük platform |
| Plettenberg NOVA 50 kW | 50 | 14.0 | 3.57 | ≥90% | ~5.500 | IP67 | Sıvı | ✓ | ★★★☆☆ — >30 kW ICE ile |
| Plettenberg ADVANCE 5 kW | 5 | 1.5 | 3.33 | ≥92% | ~6.000 | IP54 | Hava | ✓ | ★★★★☆ — Hafif; küçük İHA |
| Calnetix Magnaforce 10 kW | 10 | 3.5 | 2.86 | ≥95% | — | IP65 | Sıvı | ✓ | ★★★★☆ — Yüksek verim |
| Calnetix Magnaforce 30 kW | 30 | 9.0 | 3.33 | ≥95% | — | IP65 | Sıvı | ✓ | ★★★☆☆ — Büyük platform |
| — BLDC OUTRUNNER (RADYAL AKI) — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plettenberg ORBIT 3 kW | 3 | 0.80 | 3.75 | ≥90% | ~3.500 | IP54 | Hava | ✓ | ★★★★☆ — Wankel uyumu |
| Plettenberg ORBIT 10 kW | 10 | 2.50 | 4.00 | ≥90% | ~4.000 | IP54 | Hava | ✓ | ★★★★☆ — En hafif 10 kW |
| Plettenberg ORBIT 15 kW | 15 | 3.80 | 3.95 | ≥90% | ~4.500 | IP54 | Hava | ✓ | ★★★★☆ — Outrunner şampiyonu |
| — AXİAL FLUX (PMSG) — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMRAX 188 | ~45 | 6.8 | 6.62 | ≥95% | 6.500 | IP21/66 | Hava/Sıvı | ✓ | ★★★★☆ — Küçük hibrit |
| EMRAX 208 | 56 | 9.4–10.3 | 5.95 | ≥96% | 6.500 | IP21/66 | Hava/Sıvı | ✓ | ★★★★★ — CDR büyük seçenek |
| EMRAX 228 | 75 | 12.9 | 5.81 | ≥98% | 6.000 | IP21/66 | Hava/Sıvı | ✓ | ★★★★☆ — 98% verim şampiyonu |
| EMRAX 268 | 120 | 20.0 | 6.00 | ≥96% | 5.500 | IP66 | Sıvı | ✓ | ★★★☆☆ — >50 kW ICE ile |
| H3X HPDM-30 | 22 | 2.5 | 8.80 | ≥93% | — | Özel | Sıvı | Near-COTS | ★★★★☆ — En yüksek G/A |
| H3X HPDM-250 | 200 | 18.7 | 10.70 | ≥95.4% | — | Özel | Sıvı | Near-COTS | ★★★☆☆ — Büyük platform |
| YASA 750R | 500 | 27 | 18.5 (pik) | ≥95% | 3.500 | IP66 | Yağ | Özel üretim | ★★☆☆☆ — Aşırı güçlü |
| Magnax AXF200 | 200 | ~16 | 12.5 (pik) | ≥96% | 3.200 | Özel | Sıvı | Near-COTS | ★★☆☆☆ — Geliştirme |
| Evolito 65 kW | 65 | ~10 | ≥6.0 | ≥95% | 20.000 | Özel | Sıvı | ArGe | ★★★☆☆ — Yüksek devir |
| — ENTEGRE STARTER/JENERATÖR SİSTEMLERİ — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sky Power SGC 352 | 2–5 | ~0.8 | ~2.50 | ≥88% | 7.000 | IP40 | Hava | ✓ | ★★★★☆ — SP serisi entegre |
| Suter SGCU 1 kW | 1 | ~1.5 | 0.67 | ≥85% | 6.500 | IP40 | Hava | ✓ | ★★★★★ — TOA288/330 standart |
| Suter SGCU 2 kW | 2 | ~1.8 | 1.11 | ≥87% | 6.500 | IP40 | Hava | ✓ | ★★★★★ — Güçlendirilmiş S/G |
| Hirth 3503 Jen. Kit | ≤3 | ~1.2 | ≤2.50 | ~85% | ~6.000 | — | Motor hava | ✓ | ★★★☆☆ — Hirth 3503 ile |

Tablo 7.1 — Kapsamlı Jeneratör Karşılaştırma Matrisi (35+ Model)

8  KRITER BAZLI LIDERLIK ANALIZI

| Kriter | Lider Ürün | Değer | Kategori | CDR-MW-149 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En Yüksek G/A (COTS) | Plettenberg ORBIT 10 kW | 4.00 kW/kg | Outrunner | ★★★★☆ — Maliyet avantajlı |
| En Yüksek G/A (Near-COTS) | H3X HPDM-30 | 8.80 kW/kg | Axial Flux | ★★★★☆ — ITAR kısıt |
| En Yüksek Verimlilik | EMRAX 228 | ≥98% | Axial Flux | ★★★★☆ — 75 kW; büyük |
| Saha Doğrulamalı COTS | Plettenberg NOVA 15 LW | 3.00 kW/kg, IP67 | İnrunner | ★★★★★ — BİRİNCİL |
| En Yüksek IP Sınıfı | Plettenberg NOVA (IP67) | IP67 — tüm koşul | İnrunner | ★★★★★ — Yangın ortamı |
| Starter+Jen. Kombine | Suter SGCU 2 kW + Plettenberg | 2 kW / 28 VDC | Entegre kit | ★★★★★ — TOA330 uyum |
| Düşük EMI + Havacılık | EMRAX 208 / Plettenberg NOVA | Axial flux / IP67 | Her iki tip | ★★★★☆ — GPS koruması |
| CDR-MW-149 BİRİNCİL | Plettenberg NOVA 15 LW + Suter SGCU | 15 kW ¦ 5 kg ¦ IP67 ¦ EN9100 | İnrunner BLDC | Suter TOA330 enteg. kiti |

Tablo 8.1 — Kriter Bazlı Liderlik Özet Tablosu

Nihai Sistem Önerisi (Jeneratör): Plettenberg NOVA 15 LW + Suter SGCU 2 kW → toplam ~6.8 kg, 15 kW + aviyonik 2 kW, IP67, EN9100/MIL-STD-810H, Suter TOA330 entegrasyon kiti ile sıfır ek mühendislik. Alternatif: EMRAX 208 + özel flanş adaptörü — 56 kW sürekli güç; CDR-MW-149 daha yüksek güç versiyonları için.

Rapor Sonu — CDR-MW-149 Jeneratör / Alternatör Kapsamlı İnceleme Raporu v4.0 | Haziran 2026