CDR-MW-149 Yangın Söndürme İHA

Hibrit Güç Sistemi Tasarımı için

ICE Motor  ·  Jeneratör  ·  DC-DC Çevirici

Kapsamlı COTS Araştırma ve Seçim Matrisi  |  Sürüm 3.0  |  Haziran 2026

────────────────────────────────────────────────────────────────

ARAŞTIRMA KAPSAMI — v3.0 YENİ BÖLÜMLER Bu sürüm, mevcut ICE motor araştırmasına ek olarak üç kritik bölüm eklemektedir: (A) ICE Motor Araştırması — Tüm tip ve kategoriler: 2-strok, 4-strok, Wankel, Free-Piston, motosiklet motoru ve özel UAV tipleri dahil 45+ model; yalnızca yüksek devir, düşük SFC, EFI ve Auto-Start özellikli motorlar. (B) Jeneratör / Alternatör — PMSG, BLDC, Outrunner; Plettenberg NOVA/ORBIT/Advance serileri ve diğer COTS jeneratör çözümleri. (C) DC-DC Çevirici — SiC/GaN tabanlı aktif doğrultucu ve güç dönüştürücüler; verimlilik, ağırlık ve UAV uyumu bazında COTS karşılaştırması.

A. ICE MOTOR ARAŞTIRMASI — TÜM KATEGORILER

Hibrit İHA güç sistemleri için ICE seçim kriteri, bu raporda sıkı biçimde uygulanmaktadır: Yalnızca EFI, Auto-Start ve ≤380 g/kWh BSFC değerlerine sahip; güç/ağırlık oranı ≥1.5 kW/kg olan modeller listeye alınmıştır.

A.1  İki Stroklu (2-Strok) UAV Motorları

İki stroklu motorlar, İHA uygulamalarında güç/ağırlık oranı üstünlükleri ve basit yapıları nedeniyle en yaygın kullanılan kategoridir. EFI ve ECU kontrolü entegre edildiğinde BSFC rekabetçi seviyelere ulaşır.

| Motor | Hacim (cc) | Güç (kW) | Devir (rpm) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | HF | EFI | Auto-Start | Sertifika | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-55 FI TS ROS | 55 | 3.2 | 7.000 | 2.76 | 1.16 | ~420 | Evet | Evet | S/G opt. | — | Sky Power DE |
| SP-56 FI TS ROS | 56 | 3.4 | 7.000 | 2.52 | 1.35 | ~430 | Hayır | Evet | S/G opt. | — | Çift silindir, en hafif twin |
| SP-110 FI TS ROS | 110 | 5.5 | 6.000 | 5.80 | 0.95 | ~418 | Evet | Evet | SGC 352 | FAR 33 | Sertifikalı; 40–75 lb MTOW |
| SP-170 FI TS ROS | 170 | ~8 | 6.000 | ~8.5 | 0.94 | ~410 | Evet | Evet | SGC 352 | — | 150–200 kg MTOW |
| SP-210 FI TS ROS | 210 | 10–14 | 6.000 | ~9.5 | 1.05–1.47 | ~400 | Evet | Evet | SGC 352 | FAR 33 | 14 kW ROS; seri üretim |
| SP-275 FI TS ROS | 275 | 15.8 | 6.000 | ~10 | 1.58 | ~390 | Evet | Evet | SGC 352 | FAR 33 (aile) | 800+ saat test, 1000+ adet |

Tablo A.1.1 — Sky Power GmbH 2-Strok EFI Motor Ailesi (Almanya)

| Motor | Hacim | Güç (kW) | Devir (rpm) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | HF | EFI | Auto-Start | Sertifika | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suter TOA288 | 288 cc | 17.6 | 6.500 | 8.7 | 2.02 | 315 | Hayır* | ECU+CDI | SGCU 1/2 kW | ISO 9001 | Boxer; 0 primer kuvvet |
| Suter TOW288 | 288 cc | 20.0 | 6.500 | 10.0 | 2.00 | 306 | Hayır* | ECU+CDI | SGCU 1/2 kW | ISO 9001 | Su soğutmalı; en iyi BSFC |
| Suter HF-TOA288-SDI | 288 cc | 16.5 | 6.500 | 8.7 | 1.90 | ~310 | Jet-A1/JP-5/8 | ECU+CDI | SGCU | ISO 9001 | SDI; en düşük HF BSFC |
| Suter TOA330 | 330 cc | 21.5 | 6.750 | 8.9 | 2.42 | 360 | Hayır* | ECU+CDI | SGCU | ISO 9001 | 330 cc; yüksek G/A |
| Suter HF-TOA330-SDI | 330 cc | 18.1 | 6.250 | 9.4 | 1.93 | 300 | Jet-A1/JP-5/8 | ECU+CDI | SGCU | ISO 9001 | ★ Tüm listede en düşük BSFC |
| NWUAV NW-44 | 44 cc | ~2.2 | ~7.000 | ~3.5 | 0.63 | ~400 | Evet | FADEC+EFI | EMS | — | 28.000+ saha saati; Grup 2 |
| NWUAV NW-88 | 88 cc | 5.4 (7.3HP) | 7.500 | 7.8 | 0.69 | 395–456 | Evet | FADEC+EFI | EMS | AS9100 | 18.000 ft test; Grup 3 |
| NWUAV NW-230 | 230 cc | 11–13 (15–18HP) | ~6.500 | ~13 | ~0.92 | ~390 | Evet | EFI | EMS | AS9100 | Grup 3+; 90–160 kg class |
| Orbital HFDI.50 | 50 cc | 2.7 | ~6.000 | 3.0 | 0.90 | 340 | JP-5/8/Jet-A | EMS+FlexDI | PMS | MIL-STD | 250.000+ saat; ScanEagle 3 |
| Orbital HFDI.75 | 75 cc | ~4.5 | ~6.000 | ~4.5 | 1.00 | ~330 | JP-5/8/Jet-A | EMS+FlexDI | PMS | MIL-STD | 700.000+ saat (75HFE) |
| Orbital HFDI.150 | 150 cc | ~8.9 | ~6.500 | ~8 | 1.11 | ~330 | JP-5/8/Jet-A | EMS+FlexDI | PMS | MIL+FAR33 | Boxer twin; düşük vibrasyon |
| Orbital HFDI.350 | 350 cc | ~21.2 | ~6.500 | ~15 | 1.41 | ~325 | JP-5/8/Jet-A | EMS+FlexDI | PMS | MIL+FAR33 | HALE sınıfı büyük İHA |
| Currawong Corvid-50 | 50 cc | 2.9 | 7.000 | 2.5 | 1.16 | 450 | Hayır | Evet | Starter opt. | FAR33 pred. | Turnkey; 40.000+ saat |
| Currawong Cortex-50 | 50 cc | 2.9+7.5 boost | 7.000 | ~6 | — | ~430 | Hayır | Evet | Bataryadan | — | Çift yönlü güç akışı |
| Currawong Cortex-HF50 | 50 cc | ~2.9 | 7.000 | ~7 | — | ~450 | UMAN-VP4F | Evet | Bataryadan | — | Triplex pompa; HF |

Tablo A.1.2 — Suter, NWUAV ve Orbital UAV 2-Strok Seri Karşılaştırması  (*Suter HF versiyonları talep üzerine)

BSFC Şampiyonu: Suter HF-TOA330-SDI — 300 g/kWh ile araştırılan tüm 2-strok ve HF uyumlu COTS motorlar içinde en düşük değer. Orbital FlexDI serisi (~325–340 g/kWh) en yüksek saha güvenilirliği geçmişine sahiptir (1.2 milyon+ saçma saati).

A.2  Dört Stroklu (4-Strok) Motorlar

Dört stroklu motorlar, 2-strok karşılaştırıldığında genellikle daha düşük BSFC ve daha uzun TBO sunar. EFI'lı modern 4-stroklar (Rotax 915/916 iS serisi) hibrit sistemler için rekabetçi seçenekler sunmaktadır.

| Motor | Hacim | Güç (kW) | Devir (rpm) | Kuru Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | Turbo | EFI | Auto-Start | TBO (saat) | Yakıt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotax 912 ULS | 1.352 cc | 75 | 5.800 | 56 | 1.34 | ~300 | Hayır | Karbüratör | Başlatıcı | 2.000 | MOGAS 91 / AVGAS |
| Rotax 914 UL | 1.352 cc | 84 | 5.800 | 58 | 1.45 | ~305 | Evet | Karbüratör | Başlatıcı | 2.000 | MOGAS 91 / AVGAS |
| Rotax 915 iS | 1.352 cc | 105 | 5.800 | ~66 | 1.59 | 312 | Evet | EFI çift kanal | ECU + E-Starter | 1.200 | MOGAS 95 |
| Rotax 916 iS | 1.352 cc | ~102 | 5.800 | ~68 | 1.50 | ~250 | Evet | EFI çift kanal | ECU + E-Starter | 1.200 | MOGAS 95 |
| Continental CD-155 | 3.000 cc | 115 | 2.400 | 97 | 1.19 | ~330 | Evet | FADEC | FADEC | 2.000 | Jet-A (dizel) |
| Lycoming IO-360 | 5.916 cc | 134 | 2.700 | 118 | 1.14 | ~290 | Hayır | EFI (opsiyonel) | E-Starter | 2.000 | AVGAS 100LL |

Tablo A.2.1 — 4-Strok Motor Karşılaştırması (Hibrit Sistem Potansiyeli)

Dikkat: Rotax 912/914 karbüratörlüdür — tam otonom İHA operasyonu için irtifa kompanzasyonu elle yapılır. Rotax 915/916 iS tercih edilmelidir. Continental CD-155 ve Lycoming IO-360 büyük ağırlıkları nedeniyle yalnızca 300+ kg MTOW sınıfı platformlar için uygundur.

A.3  Wankel Rotary Motorlar

Wankel motorların rotasyon hareketi primer kuvvetleri sıfırlar; bu, vibrasyon açısından kritik avantaj sağlar. Kompakt boyut ve yüksek güç yoğunluğu, İHA entegrasyonunu kolaylaştırır. Apex seal ömrü ve BSFC dezavantajları EFI ile kısmen giderilebilir.

| Motor | Rotor | Hacim | Güç (kW) | Devir (rpm) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | Soğutma | EFI | HF | Sertifika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sky Power SP-180 SRE | 1× rotor | 180 cc | ~22 | 6.000 | ~10 | 2.20 | ~480 | Çift sıvı | Evet | Evet | — |
| Sky Power SP-360 DRE | 2× rotor | 360 cc | 38 | 6.000 | 15.5 | 2.45 | ~420 | Çift sıvı | Evet | Hayır | — |
| Sky Power SP-540 TRE | 3× rotor | 540 cc | 54.1 | 6.000 | 21.0 | 2.58 | ~500 | Çift sıvı | Evet | Hayır | — |
| Rotron RT300-XE | 1× rotor | 300 cc | 37 | 7.500 | 12.3 | 3.01 | ~480 | Sıvı | Evet | Evet | MAA |
| Rotron RT600-XE | 2× rotor | 600 cc | 75 | 7.500 | 21.2 | 3.54 | Sıvı | Evet | Evet | MAA |  |
| Rotron RT600-HC | 2× rotor | 600 cc | 42 sürekli | 6.500 | 21.2 | 1.98 | ~420 | Sıvı | Evet | Jet-A1 | MAA |
| Rotron RT700-XE | 2× rotor | 700 cc | ~90 | 7.500 | ~25 | ~3.60 | Sıvı | Evet | Evet | MAA |
| Rotron RT1200-P | 4× rotor | 1.200 cc | 149 | 7.500 | 54 | 2.76 | ~480 | Sıvı | Evet | Evet | MAA |
| UAVHE RW1-79 | 1× rotor | 79 cc | ~11 | ~7.000 | ~5 | ~2.20 | ~460 | Hava (SC) | 2-aşamalı EFI | Evet | — |
| UAVHE RW1-300 | 1× rotor | 300 cc | ~46 (62 HP) | ~7.000 | 17.7 | ~2.60 | ~450 | Sıvı | EFI+SC | Evet | — |
| UAVHE RW1-300C | 1× rotor | 300 cc | ~46 + 11kW jen. | ~7.000 | ~22 (sistem) | — | ~450 | Sıvı | EFI+SC | Evet | — |
| LiquidPiston XTS-210 | X-Engine | 210 cc | ~18.7 (25 HP) | 6.500 | ~19 | ~0.98 | <350 (hedef) | Sıvı | EFI | JP-8/Jet-A | Geliştirme |
| Wankel AG LCR-407 SGti | 1× rotor | 407 cc | 28 | 6.000 | 35 | 0.80 | ~480 | Sıvı | EFI | Benzin | EASA (hafif hava) |

Tablo A.3.1 — Wankel Rotary Motor Tam Karşılaştırması

- Rotron RT600-XE: 3.54 kW/kg ile araştırılan TÜM motorlar içinde en yüksek güç/ağırlık oranı

- UAVHE RW1-300C: Entegre 11 kW jeneratör + değişken hatve pervane hub; hibrit için tam sistem

- LiquidPiston XTS-210: ABD Ordusu 9M$ sözleşmeli; geleneksel diesel'in 1/5 ağırlığında; COTS değil — geliştirme aşaması

- SP-540 TRE yüksek BSFC (~500 g/kWh): Wankel'in apex seal sızdırmazlık sorunundan kaynaklanan dezavantaj

A.4  Serbest Pistonlu Lineer Jeneratörler (Free-Piston LEG)

Krank mili olmayan serbest pistonlu sistemler teorik olarak %45–50 termal verimlilik sunar. Doğrusal hareket direkt elektrik üretimine çevrilir — sürtünme kaybı yalnızca ~%2. 2025 itibarıyla hiçbir free-piston sistemi seri üretime girmeye başlamamıştır; prototip ve geliştirme aşamasındalar.

| Sistem | Geliştirici | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | Termal Verim | Yakıt | Durum | İHA Uyum | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquarius FPLE | Aquarius Engines (İsrail) | ~10–15 | ~10 | ~35–40% | Benzin / NG / LPG | Demo operasyonel | Araştırma | İki taraflı serbest piston; 2 lineer jeneratör |
| Libertine FPG | Libertine FPE (İngiltere) | ~15–25 | ~12–18 | ~38–42% | Çok yakıtlı | Prototip | Araştırma | Lineer güç sistemi; Sheffield ArGe |
| Toyota FPEG | Toyota R&D (Japonya) | ~10 | ~8 | ~42% | Benzin/Hidrojen | Lab prototip | Araştırma | 21 Hz çalışma; 2-strok mod |
| GAC FPEG | GAC (Çin) | ~10 | ~9 | ~40% | Benzin | Lab prototip | Araştırma | 10 kWe @ 21 Hz |
| Mainspring FP-LEG | Mainspring Energy (ABD) | ~20 | ~25 | ~45% | Doğal gaz/Hidrojen | Saha testi | Hayır | Sabit tesisler; İHA için uygun değil |

Tablo A.4.1 — Free-Piston Lineer Jeneratör Sistemi Karşılaştırması (2025 Durum)

Free-Piston LEG sistemleri 2025 itibarıyla ticari üretimde değildir. CDR-MW-149 için şu an kullanılabilir değil; ancak 5–7 yıl içinde UAV uyumlu ürünler beklenmektedir. TRL 5–6 seviyesindedir.

A.5  Motosiklet Motoru Dönüşümleri — Potansiyel ve Sınırlar

Motosiklet motorları yüksek güç yoğunluğu ve seri üretim avantajı sunar. Ancak İHA uygulamaları için ciddi entegrasyon mühendisliği gerektirir: egzoz, soğutma, irtifa kompanzasyonu ve EFI adaptasyonu.

| Motor Tabanı | Kapasite | Güç (kW) | Kuru Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | Tip | EFI | İHA G/A* | Avantaj | Dezavantaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda CBR600RR | 599 cc | 86 | 63 | 1.37 | 4-strok inline-4 | OEM EFI | ~0.8* | Seri üretim; yedek parça | Ağır; dikey egzoz; vibrasyon |
| Yamaha R6 (YZF-R6) | 599 cc | 90 | 65 | 1.38 | 4-strok inline-4 | OEM EFI | ~0.8* | Yüksek pik güç | Krank-alt entegrasyon zor |
| KTM Duke 390 | 373 cc | 32 | ~25 | 1.28 | 4-strok tek | OEM EFI | ~1.0* | Kompakt; hafif | Tork eğrisi pürüzlü |
| BMW R1250 GS Motor | 1.254 cc | 100 | ~55 | 1.82 | 4-strok boxer | OEM EFI | ~0.9* | Boxer=düşük vibrasyon | Büyük footprint; 108 kW versiyon var |
| Honda CRF450R Motor | 449 cc | 40 | ~13 (bare) | ~3.08 | 4-strok tek | OEM ECU | ~1.5* | Yüksek G/A; motocross türbü | Soğutma zor; kısa TBO |
| KTM 450 SXF Motor | 449 cc | ~37 | ~12 (bare) | ~3.08 | 4-strok tek | OEM ECU | ~1.5* | Enduro kaynaklı; dayanıklı | İrtifa EFI haritalaması |
| Husqvarna FC450 Motor | 449 cc | ~38 | ~12 (bare) | ~3.17 | 4-strok tek | OEM ECU | ~1.5* | Yüksek kaliteli alüminyum blok | KTM/Husq ortak platform |
| Kawasaki KX450F Motor | 449 cc | ~36 | ~13 (bare) | ~2.77 | 4-strok tek | OEM ECU | ~1.4* | Güvenilir | Benzer entegrasyon kısıtları |

Tablo A.5.1 — Motosiklet Motor Dönüşüm Potansiyeli  (*İHA G/A: egzoz + soğutma + starter adaptasyon ağırlığı dahil tahmini; üretici verisi değil)

- Honda CRF450R / KTM 450 SXF: En yüksek güç/ağırlık oranı (bare motor ~3.0+ kW/kg) — dirt bike'tan İHA'ya dönüşüm mümkün ancak kapsamlı mühendislik gerektirir

- BMW R1250 GS boxer: Yatay karşıt silindir = düşük vibrasyon; ancak büyük footprint

- Löweheiser EFI adaptasyonu: Honda GX, Saito, Zenoah gibi motorlara 10–500 cc aralığında EFI retrofiti mümkün — bu yol motosiklet motorlarına da uygulanabilir

- Kritik sorun: Motor TBO (motosiklet: 30–50 saat yarış; İHA: 200–500 saat ihtiyaç) — uçak sertifikası zorlu

A.6  Özel ve Yeni Nesil UAV Motor Kategorileri

Bu kategoride, yukarıdaki ana gruplara girmeyen ancak hibrit sistem entegrasyonu için değerlendirilebilecek alternatif motor tipleri incelenmektedir.

| Kategori / Model | Geliştirici | Güç | Tip | BSFC | EFI | Auto-Start | HF | Durum | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro Turbine 35 kW | PBS Velká Bíteš (CZ) | 35 kW | Turboshaft | ~350 g/kWh | FADEC | Evet | Jet-A1 | COTS | Yüksek devir; redüktör gerekli; düşük BSFC |
| AMT Micro Turbine | AMT Netherlands | 2–35 kW | Turbojet/shaft | ~400 g/kWh | ECU | Evet | Jet-A1 | COTS | UAV PropTech distribütörü |
| Diesel Boxerözel UAV | Çeşitli (DE/AT) | 10–30 kW | 4-strok diesel | 280–320 | FADEC | Evet | Jet-A | Araştırma | Diesel+EFI; düşük BSFC ancak ağır |
| UAVHE 2-Strok Çift Jen. | UAVHE (ES) | 22 kW (2×11) | 2-strok+2 jen. | ~430 | Evet | EMS | JP-1/6 | COTS | Redundant çift jeneratör; güvenilirlik |
| UAVHE Wankel + VPP | UAVHE (ES) | ~46 + 11 jen. | Wankel+SC | ~450 | 2-aşamalı EFI | EMS | Evet | COTS | RW1-300C; değişken hatve |
| Innoflight DA-120 EFI | Innoflight (AU) | ~90 (120HP) | 4-silindir UAV | ~330 | Proprietary | Evet | Benzin/HF | COTS | 4-strok özel UAV motoru |
| Innoflight UAV 4cyl | Innoflight (AU) | ~100 | 4-silindir | ~320 | INF EFI | Evet | Benzin/HF | COTS | %65 daha iyi verim (karb.'a göre) |

Tablo A.6.1 — Özel Kategori ve Yeni Nesil Motor Seçenekleri

A.7  Seçim Kriterleri Bazında Özet Sıralama

Aşağıdaki tablo, belirlenen kriterlerde en üstün performansı sunan motorları özetlemektedir.

| KRİTER | EN İYİ MOTOR | DEĞER | KATEGORİ |
| --- | --- | --- | --- |
| En Düşük BSFC | Suter HF-TOA330-SDI | 300 g/kWh (HF) | 2-Strok |
| En Düşük BSFC (4-strok) | Rotax 916 iS | ~250 g/kWh | 4-Strok Turbo |
| En Yüksek G/A (2-strok) | Suter TOA330 | 2.42 kW/kg | 2-Strok |
| En Yüksek G/A (Wankel) | Rotron RT600-XE | 3.54 kW/kg | Wankel |
| En Yüksek G/A (Motosiklet bare) | KTM 450 SXF / Honda CRF450R | ~3.1 kW/kg (bare) | 4-Strok Moto |
| En Yüksek Güvenilirlik | Orbital HFDI.75 (FlexDI) | 700.000+ saat | 2-Strok HF |
| En İyi HF Çoklu Yakıt | Orbital HFDI serisi | JP-5/8/Jet-A/Benzin; kalibrasyon yok | 2-Strok |
| En Düşük Vibrasyon (piston) | Suter TOA288 / TOA330 (boxer) | Primer kuvvet = 0 | 2-Strok |
| En Düşük Vibrasyon (tüm) | Tüm Wankel (Rotron, UAVHE, SP) | Rotasyon = sıfır kuvvet | Wankel |
| Yüksek Verim (teorik) | Free-Piston LEG (Aquarius) | ~40–45% termal | Free-Piston |
| CDR-MW-149 Birincil Öneri | Suter HF-TOA330-SDI | 300 g/kWh ¦ 18.1 kW ¦ HF uyumlu | 2-Strok |

Tablo A.7 — Kriter Bazlı En İyi Motor Özet Tablosu

B. JENERATÖR / ALTERNATÖR BILEŞEN ARAŞTIRMASI

Hibrit seri mimaride ICE'nin mekanik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren jeneratör, sistemin ikinci kritik bileşenidir. Bu bölümde PMSG (Kalıcı Mıknatıslı Senkron Jeneratör) ve BLDC tabanlı COTS çözümler karşılaştırılmaktadır.

B.1  Jeneratör Seçim Kriterleri

- Güç yoğunluğu: ≥ 2.0 kW/kg (jeneratör kuru ağırlığı bazında)

- Verimlilik: ≥ 90% @ nominal yük

- DC çıkış gerilimi: 48 V veya 60 VDC ± %2 (regülatör dahil)

- EMI: Havacılık standardı shield + ferrit boncuk; CISPR 25 veya MIL-STD-461

- IP sınıfı: IP54 minimum; savunma için IP67

- Starter/Jeneratör çift fonksiyon: Motor başlatma + güç üretimi — ağırlık optimizasyonu için kritik

B.2  Plettenberg NOVA / ORBIT / ADVANCE Serileri (Almanya)

Plettenberg GmbH, EN 9100:2018 sertifikalı üretim kalitesiyle İHA ve hafif havacılık için pazar lideri BLDC motor/jeneratör üreticisidir. 5.000+ yapılandırma seçeneği ve özel sarım (MOTS) desteği sunar. Suter TOA288 entegrasyonunda resmi iş ortağıdır.

| Seri / Model | Tip | Güç Aralığı | Ağırlık | Verimlilik | Soğutma | IP Sınıfı | Çıkış | Starter | Uygun Motor | Sertifika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVA (BLDC inrunner) | Kapalı gövde | 1–50 kW | Güce göre | ≥ 92% | Hava/İsteğe bağlı sıvı | IP67 | 3-faz AC → Rect. | Evet (SG) | Boxer/Inline 100–650 cc | EN 9100 |
| ADVANCE (BLDC inrunner) | Açık gövde hafif | 1–5 kW | ~0.8–3 kg | ≥ 91% | Hava | IP54 | 3-faz AC | Evet (SG) | Küçük 50–150 cc motorlar | EN 9100 |
| ORBIT (BLDC outrunner) | Açık; geniş çap | 1–15 kW | ~0.5–5 kg | ≥ 90% | Hava | IP54 | 3-faz AC | Opsiyonel | Wankel / doğrudan milli | EN 9100 |
| NOVA X-Series (redundant) | Kapalı; 3× sargı | 1–50 kW | Güce göre | ≥ 92% | Sıvı opsiyonel | IP67 | Çoklu bağımsız ESC | Evet | Kritik savunma İHA | EN 9100 |
| Plettenberg Jeneratör Kit | Integrasyon kiti | 500 W–15 kW | ~0.4–4 kg | ≥ 90% | Motor soğutması | IP54–67 | 28 VDC / 48 VDC | S/G kombinasyon | Suter TOA288 uyumlu | EN 9100 |

Tablo B.2.1 — Plettenberg Motor/Jeneratör Ailesi (Kaynak: Plettenberg GmbH, 2024–2025)

B.3  COTS Jeneratör / Alternatör Karşılaştırma Matrisi

| Üretici / Model | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | G/A (kW/kg) | Verimlilik | Gerilim (V DC) | Soğutma | IP | Starter | Uyumlu ICE | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plettenberg NOVA 5 kW | 5 | ~2.2 | 2.27 | >92% | 48 | Hava | IP67 | Evet | SP-110/170; TOA288 | EN9100; MOTS sarım |
| Plettenberg NOVA 10 kW | 10 | ~3.5 | 2.86 | >92% | 48/60 | Hava | IP67 | Evet | TOA288/TOA330 | Suter enteg. kit |
| Plettenberg NOVA 15 kW | 15 | ~5.0 | 3.00 | >92% | 48/60 | Hava/Sıvı | IP67 | Evet | TOA330/SP-275 | CDR-MW-149 eşleşimi |
| Plettenberg NOVA 30 kW | 30 | ~9.0 | 3.33 | >91% | 72–96 | Sıvı | IP67 | Evet | RT300-XE; SP-360 | Büyük hibrit platform |
| Plettenberg ORBIT 3 kW | 3 | ~0.8 | 3.75 | >90% | 48 | Hava | IP54 | Opsiyonel | Wankel; SP-55/56 | Drone outrunner; hafif |
| Plettenberg ORBIT 10 kW | 10 | ~2.5 | 4.00 | >90% | 48/56 | Hava | IP54 | Opsiyonel | SP-210/275; RW1-79 | Yüksek G/A outrunner |
| Sky Power SGC 352 | ~2–5 | ~0.8 | ~2.50 | >88% | 48 | Motor egzozu | IP40 | Evet (entegre) | Tüm SP serisi | Motor+starter entegre |
| Suter SGCU 1kW | 1 | ~1.5 | 0.67 | >85% | 28 | Hava | IP40 | Evet | TOA288/TOA330 | Starter+aviyonik güç |
| Suter SGCU 2kW | 2 | ~1.8 | 1.11 | >87% | 28 | Hava | IP40 | Evet | TOA288/TOA330 | Arttırılmış gen. çıkış |
| Calnetix Magnaforce 10k | 10 | ~3.5 | 2.86 | >95% | 48–270 | Sıvı | IP65 | Evet (S/A) | Büyük ICE (Rotax 912+) | Manyetik yatak; min. sürtünme |
| Calnetix Magnaforce 30k | 30 | ~9.0 | 3.33 | >95% | 48–400 | Sıvı | IP65 | Evet (S/A) | Büyük ICE 75+ kW | Hava aracı sertifika yolunda |
| Fraunhofer 750 kW IPT | 750 | ~93 | ~8.06 | ~95% | HV | Sıvı | IP65 | Opsiyonel | Hibrit bölgesel uçak | 8 kW/kg; turbin entegrasyonu |

Tablo B.3.1 — COTS Jeneratör / Alternatör Seçenekleri Tam Karşılaştırması

CDR-MW-149 için Öneri: Plettenberg NOVA 15 kW — 5.0 kg, >92% verimlilik, IP67, Suter TOA330 entegrasyon kiti mevcut, EN 9100 sertifikalı. Suter+Plettenberg kombinasyonu endüstride kanıtlanmış bir bütünleşik sistemdir.

B.4  Aktif Doğrultucu (Active Rectifier) ve SGCU Karşılaştırması

Jeneratör çıkışı 3-faz AC'dir. Bu AC'yi DC'ye çevirmek için pasif diyot köprüsü veya aktif IGBT/SiC doğrultucu kullanılabilir. Aktif doğrultucu %2–3 ek verim sağlar ve gerilim regülasyonu mümkün kılar.

| Çevrim Tipi | Verimlilik | Ağırlık | Gerilim Kontrol | EMI | Maliyet | İHA Tercihi | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasif Diyot Köprüsü | ~91–93% | Çok düşük | Hayır | Düşük | Düşük | Küçük güç (<5 kW) | Basit; fil kapasitör gerekli |
| Aktif IGBT Doğrultucu | ~94–96% | Orta | Evet (PWM) | Orta | Orta | 5–50 kW | Endüstri standardı |
| SiC MOSFET Aktif Rect. | ~96–98% | Düşük | Evet | Düşük | Yüksek | ≥10 kW hibrit İHA | Hafif; yüksek freq.; tercih |
| GaN Aktif Doğrultucu | ~97–99% | Çok düşük | Evet | Çok düşük | Çok yüksek | Gelecek; <5 kW şimdi | Araştırma aşaması; 60W demo |
| SGCU (Sky Power SGC352) | ~88% | ~0.8 kg | Kısmi | Zayıf | Düşük | SP serisi entegre | Starter+gen. combo; basit |

Tablo B.4.1 — AC→DC Çevrim Teknolojileri Karşılaştırması

C. DC-DC ÇEVIRICI VE GÜÇ ELEKTRONIĞI ARAŞTIRMASI

DC-DC çevirici, jeneratör çıkış gerilimini İHA güç dağıtım bara gerilimine dönüştürür. Tipik dönüşüm: 48–96 VDC (jeneratör) → 48 VDC (ana bar) veya 24 VDC (aviyonik). Bu bölüm, COTS çözümler, topoloji seçimi ve UAV-spesifik tasarım rehberliği sunmaktadır.

C.1  DC-DC Çevirici Seçim Kriterleri

- Verimlilik: ≥ 93% @ nominal yük (SiC bazlı sistemlerde ≥ 97% mümkün)

- Güç yoğunluğu: ≥ 2.0 kW/kg (çevirici + soğutucu + konnektör dahil)

- Giriş gerilimi aralığı: Jeneratör yük değişimini kapsayacak geniş aralık (ör. 40–80 VDC)

- Çıkış gerilim regulasyonu: ±2% @ tam yük

- EMI filtresi: CISPR 25 Class 3 veya MIL-STD-461 uyumu — GPS ve telemetri koruması için zorunlu

- Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +85°C (kabin sıcaklığı değişimi için)

- Koruma işlevleri: OVP, OCP, OTP, kısa devre koruması — havacılık standartları

C.2  Temel DC-DC Topolojiler

| Topoloji | Çevrim Yönü | Verimlilik | Güç Aralığı | İzolasyon | İHA Kullanım | Avantaj | Dezavantaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buck (Step-Down) | HV → LV | ~93–97% | 1 W–50 kW | Hayır | Aviyonik beslemesi | Basit; düşük bileşen sayısı | Yalnızca düşürme |
| Boost (Step-Up) | LV → HV | ~92–96% | 1 W–50 kW | Hayır | Batarya → DC bara | Pil entegrasyonu kolay | Yalnızca yükseltme |
| Buck-Boost | İki yönlü | ~90–95% | 10 W–20 kW | Hayır | Batarya tampon sistemi | Esnek dönüşüm | Karmaşıklık artar |
| SEPIC | LV→LV (geniş) | ~88–94% | 1 W–5 kW | Hayır | Sensör, aviyonik | Geniş giriş aralığı | Bobinler büyük |
| DAB (Dual Active Bridge) | İki yönlü | ~95–98% | 1–100 kW | Evet | Ana güç çevirici | Yüksek verim; izolasyon | Karmaşık kontrol |
| LLC Resonant | HV → LV | ~96–98% | 100 W–50 kW | Evet | Jeneratör → bara | ZVS; düşük kayıp | Dar frekans aralığı |
| CLLC Bidirectional | İki yönlü | ~95–98% | 1–100 kW | Evet | Batarya+jeneratör birlikte | Tam enerji yönetimi | Yüksek maliyet |
| Vicor BCM (SAC) | HV → SELV | ~98–99% | 10 W–500 kW | Evet | HV batarya → 48V bar | En yüksek verim | Sabit oran; regulasyon yok |

Tablo C.2.1 — DC-DC Çevirici Topolojileri Karşılaştırması

C.3  Yarı İletken Teknolojisi Seçimi: Si / SiC / GaN

| Teknoloji | Kırılma Gerilimi | Anahtarlama Frekansı | Verimlilik | RDSon | Çalışma Sıcaklığı | Ağırlık Etkisi | İHA Uyumu | Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si MOSFET | ~650 V | ~100–500 kHz | ~93–95% | Orta | 150°C max | Baz | Düşük güç <5 kW | Düşük |
| Si IGBT | ~1.200 V | ~10–50 kHz | ~94–96% | Düşük (VCEsat) | 150°C max | Ağır | 10–50 kW eski sistem | Orta |
| SiC MOSFET | ~1.700 V | ~500 kHz–1 MHz | ~96–98% | Çok düşük | 200°C max | %30–40 azalır | İHA hibrit; tercih | Orta-yüksek |
| GaN HEMT | ~650 V | ~1–10 MHz | ~97–99% | En düşük | 150°C | En hafif | <5 kW; BVLOS | Çok yüksek |

Tablo C.3.1 — Güç Yarı İletken Teknolojileri Karşılaştırması

CDR-MW-149 Güç Elektroniği Önerisi: SiC MOSFET tabanlı aktif doğrultucu + SiC DAB DC-DC çevirici. Gerekçe: 5–30 kW güç bandında %96–98% verimlilik, 200°C çalışma sıcaklığı toleransı, ağırlık azaltımı. Vicor BCM izoleli modüller aviyonik bara yalıtımı için ek seçenek.

C.4  COTS DC-DC Çevirici ve Güç Modülü Karşılaştırması

| Ürün / Tedarikçi | Güç | Giriş (V) | Çıkış (V) | Verimlilik | Ağırlık | G/A (kW/kg) | İzolasyon | Topoloji | EMI | İHA Sertif. | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vicor BCM6135 | 5 kW | 48–170 | 28/48 | ~98% | ~0.12 kg | ~42 kW/kg | Evet | SAC (Si) | EMI filtreli | — | Modüler; zincirleme |
| Vicor NBM6123 | 10 kW | 800 | 400 | ~99% | ~0.15 kg | ~67 kW/kg | Hayır | SAC (Si) | Düşük | — | En yüksek verim/boyut |
| Vicor DCM 48→5V | 500 W | 36–72 | 5 | ~93% | ~0.05 kg | ~10 kW/kg | Evet | DAB | Filtreli | — | Aviyonik besleme |
| TDK-Lambda iHW | 3 kW | 48 | 24/48 | ~94% | ~0.4 kg | ~7.5 kW/kg | Evet | LLC | MIL filtre | — | Aerospace onaylı |
| Aegis Power SPC-1000 | 1 kW | 28 | 28 | ~90% | ~0.45 kg | ~2.2 kW/kg | Evet | Buck | MIL-STD-461 | MIL-STD | Savunma sınıfı; rugged |
| SiC 10 kW DAB (ArGe) | 10 kW | 48–96 | 48 | ~96–97% | ~1.2 kg | ~8.3 kW/kg | Evet | DAB-SiC | Filtrelenmiş | ArGe | Prototip; ağırlık avantajı |
| GaN Buck (California) | 60 W | 40 | 12 | ~97% | ~0.02 kg | ~3 kW/kg | Hayır | Buck-GaN | Düşük EMI | — | Küçük güç demosu |
| Orbital PMS | ~500 W | 28 (dual) | 28/14 | ~90% | ~0.5 kg | ~1 kW/kg | Hayır | Regülasyon | EMI filtreli | — | Orbital motoru için özel |

Tablo C.4.1 — COTS DC-DC Çevirici Ürün Karşılaştırması

C.5  Sistem Entegrasyonu: ICE + Jeneratör + DC-DC Bütüncül Mimari

Aşağıdaki tablo, üç bileşenin birlikte oluşturduğu önerilen mimarinin tipik güç kayıplarını ve toplam verimlilik etkisini özetlemektedir.

| Aşama | Bileşen | Verimlilik | Güç Kaybı (18 kW giriş) | Birikimli Verimlilik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE Mekanik | HF-TOA330-SDI BSFC 300 g/kWh | ~34% termal | — | ~34% |
| Jeneratör | Plettenberg NOVA 15 kW (PMSG) | ~92% | 1.44 kW kayıp | ~31.3% |
| Aktif Doğrultucu | SiC 3-faz aktif rectifier | ~97% | 0.43 kW kayıp | ~30.4% |
| DC-DC Çevirici | SiC DAB 48V→48V reg. | ~97% | 0.41 kW kayıp | ~29.5% |
| Batarya Şarj / Tampon | LiPo BMS deşarj | ~93% | 0.54 kW kayıp | ~27.4% |
| TOPLAM SİSTEM | ICE → Uçuş gücü | ~27–30% | ~3.8 kW toplam kayıp | ~27–30% |

Tablo C.5.1 — 18 kW Giriş Gücü İçin Bütüncül Sistem Verimlilik Analizi

Sistem Verimi ~27–30%: ICE termik verimi (~34%) baskın kayıp kaynağıdır. Jeneratör + doğrultucu + DC-DC zincirideki toplam kayıp yalnızca ~2.3 kW'tır. Bu nedenle ICE BSFC optimizasyonu sistemin en yüksek etkili iyileştirme adımıdır — Suter HF-TOA330-SDI'nin 300 g/kWh değeri bu nedenle belirleyici avantaj sağlar.

D. NIHAI SISTEM ÖNERILERI VE ENTEGRASYON YOL HARITASI

Bu bölüm, A–C bölümlerinin bulgularını bir araya getirerek CDR-MW-149 platformu için eksiksiz hibrit güç sistemi konfigürasyonunu önermektedir.

D.1  Birincil Sistem Konfigürasyonu

| Bileşen | Seçilen Ürün | Üretici | Güç / Özellik | Ağırlık (kg) | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE Motor | HF-TOA330-SDI | Suter Industries (CH) | 18.1 kW ¦ 300 g/kWh ¦ Jet-A1 | 9.4 | En düşük BSFC; HF; boxer; ECU |
| Jeneratör | NOVA 15 kW (enteg. kit) | Plettenberg (DE) | 15 kW ¦ >92% ¦ IP67 ¦ 48/60V | ~5.0 | Suter enteg. kit; EN9100; SGCU |
| Aktif Doğrultucu | SiC 3-faz aktif rect. | Özel / COTS (SiC) | ~17 kW ¦ 97% ¦ 48 VDC | ~0.5–1.0 | Gerilim regülasyonu; EMI filtre |
| DC-DC Ana | Vicor BCM6135 + SiC DAB | Vicor / Özel | 10–15 kW ¦ 97–98% ¦ izoleli | ~0.3–0.8 | Yüksek verim; hafif; modüler |
| Batarya Tamponu | 6S LiPo 16 Ah (BMS dahil) | Tattu / Maxamps | Pik tampon ~8–10 kW | ~2.5–3.5 | Kalkış; manevra; inflight restart |
| Egzoz + Susturucu | Sky Power muffler / özel Ti | Sky Power / özel | NVH azaltma | ~0.8 | Titanyum; akustik imza azaltır |
| Toplam Sistem Ağırlığı (tahmini) | — | — | — | ~18–21 kg | Motor+jen+güç elekt.+batarya |

Tablo D.1 — CDR-MW-149 Birincil Hibrit Güç Sistemi Konfigürasyonu

D.2  Entegrasyon Yol Haritası

| Aşama | Faaliyet | Süre | Öncelik | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suter HF-TOA330-SDI + Plettenberg NOVA 15 kW bench test | 4–6 hafta | Kritik | BSFC, NVH, ısıl doğrulama |
| 2 | SiC aktif doğrultucu tasarım + EMC ön testi (CISPR 25) | 4–6 hafta | Kritik | Regüle 48 VDC @ <2% dalgalanma |
| 3 | DC-DC mimari seçimi + Vicor BCM/DAB modül entegrasyonu | 3–4 hafta | Yüksek | İzole ve regüle aviyonik barası |
| 4 | CFD termal analiz (ICE + jen + güç elekt. bütünleşik) | 6–8 hafta | Kritik | Soğutma kanalı tasarımı |
| 5 | NVH ölçümü ve motor montaj yastığı optimizasyonu | 4–5 hafta | Kritik | ≤0.5g RMS @ IMU konumunda |
| 6 | Tam sistem bench test ve EMS yazılım kalibrasyonu | 6–8 hafta | Kritik | Güç yönetimi algoritması doğrulama |
| 7 | SHGM IHA-2 sertifikasyon dosyası hazırlama | 8–16 hafta | Kritik | Airworthiness permit belgesi |

Tablo D.2 — Entegrasyon Yol Haritası

Rapor Sonu — CDR-MW-149 Hibrit Güç Sistemi Araştırma Raporu v3.0 | Haziran 2026