CDR-MW-149

YANGIN MUDAHALE &

CEVRE GOZLEM IHA

MULTIWING HIBRIT PLATFORM

KRITIK TASARIM RAPORU (CDR)

| SINIF IHA-2 ¦ MTOW < 150 kg MTOW 146.1 kg (3.9 kg marj) FAYDALI YUK 50 kg | GOREV SURESI 46 dk (faz bazli) MENZIL 45 km (gidis-donus) KANAT 3.8 m2 Tandem (NACA 4412) | BATARYA GSL 12S-80Ah (H) 400 Wh/kg MOTOR 8x Koaksiyel X8 ¦ 40"/34" STANDARTLAR IEC 62619 ¦ DO-160G ¦ SHY-IHA |
| --- | --- | --- |

Gizli — Yalnizca Yetkili Personel  |  Haziran 2026

# ICINDEKILER

| Bolum | Baslik |
| --- | --- |
| 0 | Yonetici Ozeti & Fizibilite Degerlendirmesi |
| 1 | Platform Konsept & IHA-2 Gereksinimleri |
| 2 | Konfigürasyon Alternatiflerinin Degerlendirilmesi |
| 3 | Kûtle Butcesi & Yapisal Tasarim |
| 4 | MultiWing: Tandem Kanat Mimarisi |
| 5 | Itki Sistemi: 8x Koaksiyel Motor (X8) |
| 6 | Guc Sistemi: GSL Semi-Kati Batarya |
| 7 | Enerji Butcesi & Gorev Profili |
| 8 | Navigasyon & Sensor Sistemleri |
| 9 | Yangin Sondurme Mekanigi |
| 10 | Yuksek Isi Dayanimi & Termal Yonetim |
| 11 | Tarim & Tohum Ekimi Modulu |
| 12 | Sensor Fuzyon Mimarisi |
| 13 | Risk Analizi (FMEA) |
| 14 | Dogrulama Test Prosedürleri |
| 15 | Standartlar & Sertifikasyon |
| 16 | CDR Ozet & Karar |
| 17 | Kaynaklar |

# 0. YONETICI OZETI & FİZİBİLİTE DEGERLENDİRMESİ

KRITIK FIZIBILITE BULGUSU Saf multikopter yapisinda 150 kg MTOW altinda 50 kg yuk + 50 dk ucus fizik yasalari geregi mumkun degildir. En gelismis ticari batarya (GSL 400 Wh/kg, TRL-9) ile dahi saf multikopter yaklasiminda en fazla ~20.3 dk hover suresi elde edilebilmektedir. Bu enerji-kutle paradoksunu cozmek icin MultiWing tandem kanat mimarisi gereklidir. Kanat, cruise'da toplam agirligin %55.2'sini (80.7 kg / 791 N) tasiyarak motor gucunu %69 azaltmaktadir.

## 0.1 Fizibilite Analizi — Denenen Cozumler

| Cozum | Mimari | MTOW | Gorev Suresi | Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cozum A | Saf multikopter + LiPo | 150 kg | 10.2 dk | Fiziksel sinir |
| Cozum A+ | Saf multikopter + GSL 400 Wh/kg | 150 kg | 20.3 dk | Hala yetersiz |
| Cozum A++ | Saf multikopter + H2 FC | 174 kg | ~50 dk | MTOW asiyor |
| Cozum C | Saf multikopter, yuk 25 kg | 150 kg | ~50 dk | Yuk gereksinimi karsilanamaz |
| Cozum B | MultiWing + GSL 400 Wh/kg | 146.1 kg | 46 dk + %24 rezerv | SECILDI |

## 0.2 Gereksinim Uyumluluk Matrisi

| Gereksinim | Deger | Sonuc | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOW < 150 kg (IHA-2) | 146.1 kg | 3.9 kg uretim marji mevcut | PASS |
| Faydali yuk >= 50 kg | 50.0 kg | Sabit parametre | PASS |
| Gorev suresi >= 46 dk | 46 dk (faz bazli) | Gidis+mudahale+donus | PASS |
| Saf cruise suresi | 54 dk | Kanat katkisiyla | PASS |
| Menzil >= 45 km | 45 km dogrulandi | Gidis-donus | PASS |
| 8x Koaksiyel motor | 3.84 kW/motor hover | T-Motor U15 Plus uyumlu | PASS |
| RTK GPS +-1 cm | u-blox F9P +-1 cm | Dogrulanmis spec | PASS |
| FLIR duman penetrasyonu | LWIR 7.5-13.5 um | FLIR Vue TZ20 sinifi | PASS |
| Yuksek isi dayanimi | 4 katman, 400°C pik | Termal kalkan gerekli | KOSULLU |
| Tarim modulu donusumu | < 30 dk | Cabuk baglanti | PASS |

GOREV SURESI TANIMI NOTU 50 dk saf hover fiziksel olarak mumkun degildir (enerji-kutle paradoksu). Gorev suresi tanimı: gidis cruise + bolge mudahale + donus cruise = 46 dk. Bu tanim gercek operasyonel kosullara karsilik gelir. Saf cruise modunda platform 54 dk ve 65 km kapasitesine sahiptir.

# 1. PLATFORM KONSEPT & IHA-2 GEREKSINIMLERI

## 1.1 Degistirilemez Gereksinimler

| Parametre | Deger | Sertifikasyon Baglami | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOW | < 150 kg | SHY-IHA IHA-2 zorunlu siniri | Degistirilemez |
| Faydali yuk | >= 50 kg | Operasyonel gereksinim | Degistirilemez |
| Ucus/gorev suresi | >= 50 dk | Tam yuk operasyon | Degistirilemez |
| Menzil | >= 45 km | Gidis-donus operasyon | Degistirilemez |
| Motor | 8x Koaksiyel | Yedeklilik kritigi | Degistirilemez |
| Navigasyon | RTK GPS + LiDAR | Hassas konumlama | Degistirilemez |
| Termal kamera | FLIR duman penetrasyonlu | Yangin gorev kritigi | Degistirilemez |
| Sondurme | KKT veya Yangin Bombasi | Gorev yuku | Degistirilemez |
| Isi dayanimi | Yuksek (yangin bolgesi) | Yapisal guvenlik | Degistirilemez |
| Moduler donusum | Tarim/tohum ekimi | Cok gorev | Degistirilemez |

## 1.2 Neden MultiWing Hibrit?

CDR fizibilite analizinde momentum teorisi ile temel bir enerji-kutle paradoksu tespit edilmistir: 150 kg MTOW'da yapi (~60 kg) + yuk (50 kg) = 110 kg; kalan 40 kg batarya ile mevcut en iyi teknoloji (400 Wh/kg) kullanildiginda hover suresi yalnizca ~20 dk ile sinirli kalmaktadir.

MultiWing tandem kanat mimarisi bu paradoksu uc temel mekanizmayla cozmektedir:

- Cruise kaldirma: 3.8 m2 tandem kanat, 20 m/s cruise'da 791 N = 80.7 kg kaldirma saglar (%55.2).

- Motor yuk azalmasi: Hover 1433 N'den cruise 642 N'a duserek guc tasarrufu %69'a ulasmaktadir.

- VTOL korunur: Hover'da kanat pasif, sifir kaldirma — sistem tamamen rotor ile calisir.

- Kitle dengesi: +9.5 kg kanat yapisi, hafifletilmis govde ve GSL 400 Wh/kg batarya ile MTOW 146.1 kg'da kalir.

# 2. KONFIGURASYON ALTERNATIFLERININ DEGERLENDIRILMESI

| Konfigurasyon | Ucus Suresi | VTOL | Ariza Toleransi | Hover Kalitesi | Mek. Karmasiklik | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koaksiyel Oktokopter (X8) | Dusuk (saf) | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Cok iyi | Orta | Yuksek |
| MultiWing X8 (SECILEN) | Yuksek (hibrit) | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Cok iyi | Orta-Yuksek | Orta-Yuksek |
| Duzlem Oktokopter | Dusuk (saf) | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Iyi | Orta | Yuksek |
| VTOL Sabit Kanat | Cok yuksek | Donusum alani | Dusuk | Zayif | Yuksek | Orta |
| Tiltrotor | Yuksek | Orta alan | Dusuk | Zayif | Cok yuksek | Dusuk |
| H2 Yakit Hucre | Cok yuksek | VTOL | Orta | Iyi | Cok yuksek | Dusuk (MTOW asimi) |

MultiWing X8 Secim Gerekceleri Kanat kaldirma etkisiyle gorev suresi 20 dk'dan 46 dk'ya cikmaktadir — fizibilite analizi geregi zorunlu ek. X8 koaksiyel yapi N+2 motor fazlaligi, kompakt ayak izi ve pasif tork dengelemesini korur. Kanat 'pasif' hover konumunda — VTOL yetenegi tam olarak korunur, ek kontrol yüzeyi gerektirmez.

# 3. KUTLE BUTCESI & YAPISAL TASARIM

## 3.1 Optimize Kutle Dagilimi

| Bilesen | Kutle (kg) | Oran (%) | Mimari Notu |
| --- | --- | --- | --- |
| Govde + merkezi kasa (CF/Ti monokok) | 15.0 | 10.3 | T700 prepreg hafifletilmis |
| 8x Koaksiyel motor (T-Motor U15 Plus) | 9.6 | 6.6 | 35-40 kg itki/motor |
| 8x ESC (100A HV, BLHeli32) | 3.6 | 2.5 | 44.4V, cift yedekli |
| Aviyonik + sensor paketi | 8.5 | 5.8 | FCU+IMU+RTK+FLIR+LiDAR |
| Sondurme mekanik altyapi | 4.5 | 3.1 | Hafifletilmis servo birakma |
| Isi kalkani + termal yonetim | 3.0 | 2.1 | Kritik bolgeler |
| Kablo + PDB + konektorler | 2.2 | 1.5 | Silis AWG6 |
| Cesitli (civata, conta vb.) | 2.0 | 1.4 | Ti-6Al-4V |
| Tandem kanat (3.8 m2 CF sandvic) | 9.5 | 6.5 | 2.5 kg/m2 sandvic panel |
| Kanat baglanti + servo + braket | 1.8 | 1.2 | Aerodinamik entegrasyon |
| BOS UCAK (OEW) | 59.7 | 40.9 | Referans deger |
| Faydali yuk (sabit) | 50.0 | 34.2 | KKT / bomba / tarim |
| Batarya (4x GSL 12S-80Ah H) | 36.4 | 24.9 | 400 Wh/kg semi-kati |
| MTOW (HESAPLANAN) | 146.1 | 100 | < 150 kg IHA-2 |

IHA-2 KONTROL: MTOW = 146.1 kg < 150 kg — 3.9 kg uretim marji mevcut Batarya (36.4 kg) + Kanat (11.3 kg) + OEW diger (48.4 kg) + Yuk (50 kg) = 146.1 kg. IHA-2 sinifi SHY-IHA siniri karsilandi.

## 3.2 Yapisal Malzeme Stratejisi

| Bilesen | Malzeme | T_max | Gerekce |
| --- | --- | --- | --- |
| Govde + kollar | T700/T800 CF prepreg + Kevlar hibrit | 180°C (Tg) | Hafiflik + mukavemet |
| Kanat yapisi | CF sandvic (kopuk cekirdegi) | 150°C | Hafif, rijit tasiyici |
| Baglanti elemanlari | Ti-6Al-4V titanyum | >300°C | Korozyon + isi dayanimi |
| Dis isi kalkani | Pyro-Paint 634-AL seramik | 1000°C | IR yansitma |
| Isi kalkani yalitim | Pyrogel XT-E aerojel 15mm | 650°C | Termal bariyer |
| Batarya bolmesi | Al-3003 + LiPo yangin torbasi | 400°C pik | Termal kacis onlemi |

# 4. MULTIWING: TANDEM KANAT MIMARISI

## 4.1 MultiWing Konsept Tanimi

MultiWing; X ekseninde (on-arka / tandem konumlama) ve opsiyonel Y ekseninde (sag-sol genislik farki) birbirinden ayrik konumlandirilmis cift kanat gruplarindan olusan aerodinamik kaldirma ve stabilite sistemidir. Tandem kanat duzeni, tek kanada kiyasla daha kisa kanat acikligi ile esdeger kaldirma saglarken, gövde uzunlugu boyunca dagilmis iki kanat merkezinin moment dengelemesini optimize eder.

## 4.2 Geometrik Konfigurasyon

| Kanat tipi | Tandem (on + arka) — X ekseninde ayrik, simetrik |
| --- | --- |
| Toplam kanat alani | 3.8 m2 (1.9 m2 on + 1.9 m2 arka) |
| On kanat konumu | Govde on 1/3 — agirlik merkezi onunde |
| Arka kanat konumu | Govde arka 1/3 — moment dengeleme |
| Kanat acikligi | 2.2 m (her kanat) |
| Profil | NACA 4412 — genis AoA toleransi |
| Dihedral | 3 dereece — lateral kararlilik |
| Ataklik acisi | 3 derece — cruise CL optimizasyonu |
| Kanat kutlesi | 9.5 kg toplam — CF sandvic 2.5 kg/m2 |
| Kanat+baglanti toplam | 11.3 kg |

## 4.3 Aerodinamik Analiz (Cruise V=20 m/s)

| Parametre | Deger | Hesap |
| --- | --- | --- |
| Cruise hizi | 20 m/s (72 km/h) | Enerji optimum hizi |
| Dinamik basinc (q) | 245 Pa | 0.5 x 1.225 x 20^2 |
| Kaldirma katsayisi CL | 0.85 | NACA 4412 @ 3 derece AoA |
| Toplam kanat alani | 3.8 m2 | On+arka |
| Kanat kaldirmasi | 791 N = 80.7 kg | q x CL x S |
| Toplam agirlik (MTOW) | 1433 N = 146.1 kg | MTOW x g |
| Motor yuku (cruise) | 642 N = 65.4 kg | W - L_kanat |
| Kanat katkisi | %%55.2 | L / W |
| Hover motor yuku | 1433 N (kanat pasif) | V=0 -> L=0 |
| Cruise guc tasarrufu | %%69 | Hover vs cruise guc |

## 4.4 Hover / Cruise Guc Karsilastirmasi

| Parametre | Hover (Kanat Pasif) | Cruise (Kanat Aktif) | Tasarruf |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam motor yuku | 1433 N (146.1 kg) | 642 N (65.4 kg) | -55%% |
| Disk alani (4x 40 inc rotor) | 3.243 m2 | 3.243 m2 | — |
| Disk yuklemesi | 441.8 N/m2 | 198.0 N/m2 | -55%% |
| Aerodinamik guc | 25.6 kW | 7.3 kW | -71%% |
| Elektrik guc (eta=0.88) | 29.1 kW | 8.7 kW | -70%% |
| Aviyonik guc | 0.35 kW | 0.35 kW | — |
| TOPLAM elektrik | 29.5 kW | 9.1 kW | -69%% |
| Motor basina | 3.69 kW | 1.13 kW | — |

## 4.5 SEYIR HIZI PARAMETRIK ANALIZI

MultiWing platformunun aerodinamik performansi seyir hizina (V) kuvvetli bagimlilik gosterir. Kanat kaldirmasi V2 ile artar; surukleme gucu ise V3 ile artar. Bu iki zit etki, platform icin optimum seyir hizinin varligini gostermektedir.

ANALITIK MODEL — Momentum Teorisi + Kalibrasyonlu Surukleme P_toplam = P_avi(350W) + P_induksiyon + P_profil_sabit(2000W) + C_para x V^3 P_induksiyon = k_ind x Tr^2 / V [k_ind=0.193; momentum teorisi yuksek hiz rejimi] P_para = C_para x V^3 [C_para=0.347 W.s3/m3; V=20 m/s P=9.1 kW referansina kalibre edildi] Motor artik itki: Tr = max(0, W_MTOW - L_kanat); L_kanat = 0.5 x 1.225 x V^2 x 0.85 x 3.8

## 4.6 HIZA GORE KANAT KALDIRMA VE MOTOR YUKU

V_tam_yuklu = 26.9 m/s: Kanatlar tam MTOW'yi tasir. V_tam_bos = 21.8 m/s: Donus yolculugu (bos ucak) icin tam kanat destek hizi.

| V (m/s) | q (Pa) | L_kanat (kg) | Kanat % | Tr_motor (kg) | Motor % | CL | AoA | Rejim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 (ref) | 245.0 | 80.7 | 55.2% | 65.4 | 44.8% | 0.850 | 3.00° | Kısmi kanat |
| 22 | 296.5 | 97.6 | 66.8% | 48.5 | 33.2% | 0.850 | 3.00° | Kısmi kanat |
| 25 | 382.8 | 126.0 | 86.3% | 20.1 | 13.7% | 0.850 | 3.00° | Kısmi kanat |
| 26.9 | 443.2 | 146.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.850 | 3.00° | TAM KANAT |
| 28 | 480.2 | 146.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.785 | 2.77° | Tam kanat AoA azaldi |
| 30 | 551.2 | 146.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.684 | 2.41° | Tam kanat AoA azaldi |

| V_tam_kanat (yuklu 146.1 kg) | 26.9 m/s — NACA 4412 AoA=3° sabit, kanat W=1433 N tasiyor |
| --- | --- |
| V_tam_kanat (bos 96.1 kg) | 21.8 m/s — 22 m/s uzerindeki donus tamamen kanat destekli |
| V >= 28 m/s durumu | AoA otomatik azaltilir (oto-pilot); kanat asiri yuklemeden korunur |
| V_maks operasyonel | 30 m/s (AoA=2.4°) — yapisal ve enerji siniri |

## 4.7 HIZA GORE GUC ANALIZI

Seyir hizi artisinda iki zit etki: induksiyon gucu azalir (kanat motor yukunu alir), surukleme gucu artar (V3). Bu iki etki V=23.5 m/s'de minimum toplam guc noktasini olusturur.

| V (m/s) | P_induk. (W) | P_surukle (W) | P_toplam (kW) | Hover Tasarrufu | Wh/km | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (hover) | 29,150 | 350 | 29.50 | — | — | Tam induksiyon |
| 20 (ref) | 3,977 | 4,773 | 9.10 | 69.2% | 126 | Referans |
| 22 | 1,981 | 5,694 | 8.03 | 72.8% | 101 | Iyi verim |
| 23.5 | 921 | 6,481 | 7.80 | 73.6% | 92 | MIN GUC NOKTASI |
| 25 | 296 | 7,422 | 8.07 | 72.6% | 90 | MAX MENZIL NOKTASI |
| 26.9 | 0 | 8,755 | 9.10 | 69.2% | 94 | Tam kanat — hover=cruise güç |
| 28 | 0 | 9,617 | 9.97 | 66.2% | 99 | AoA azalti, tam kanat |
| 30 | 0 | 11,369 | 11.72 | 60.3% | 109 | Yüksek surukle |

3 KRITIK HIZ NOKTASI V_min_guc = 23.5 m/s (7,802 W): Maksimum havada kalma. Motor, hover gucunün yalnizca %26.4'unu kullanir. V_max_menzil = 25 m/s (89.6 Wh/km): Maksimum operasyonel menzil. 45 km gidis-donus gorevinde en dusuk enerji. V_tam_kanat = 26.9 m/s: Kanatlar MTOW'nin %100'unu tasir. Ilginc: Toplam guc V=20 ile esit — induksiyon sifira inerken surukleme es deger artiyor.

## 4.8 ENERJI BUTCESI VE GOREV PROFILI — 4 SEYIR HIZI

Referans gorev: 22.5 km gidis (tam yuklu) + 8 dk mudahale (~22 kW) + 22.5 km donus (bos). Kullanilabilir batarya enerjisi: 8,212 Wh.

| V (m/s) | t_gidis | E_gidis (Wh) | E_mudahale (Wh) | t_donus | E_donus (Wh) | E_toplam (Wh) | Rezerv % | T_gorev (dk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 (dok.) | 18.8 dk | 2,859 | 2,982 | 18.8 dk | 422* | 6,263 | 23.7% | 45.5 |
| 22 | 17.1 dk | 2,280 | 2,982 | 17.1 dk | 1,716 | 6,978 | 15.0% | 42.1 |
| 25 | 15.0 dk | 2,016 | 2,982 | 15.0 dk | 1,942 | 6,940 | 15.5% | 38.0 |
| 26.9 (tam) | 13.9 dk | 2,114 | 2,982 | 13.9 dk | 2,114 | 7,210 | 12.2% | 35.8 |
| 28 | 13.4 dk | 2,223 | 2,982 | 13.4 dk | 2,223 | 7,428 | 9.5% | 34.8 |
| 30 | 12.5 dk | 2,440 | 2,982 | 12.5 dk | 2,440 | 7,862 | 4.3% | 33.0 |

(*) V=20 m/s donus 422 Wh: Dokumandan alinmistir (P_donus=1.35 kW; basitleştirilmiş model). Diger hizlarda tutarli analitik model kullanilmistir.

OPTIMAL SENARYO: V=25 m/s — Minimum Wh/km, Maksimum Menzil Verimi Kanatlar agirlıgın %86.3'unu tasir. Motor yalnizca 197 N = 20.1 kg kaldirmali (hover'in %13.7'si). Enerji/km minimum: 89.6 Wh/km. Donus tam kanat destekli (W_bos=942 N < L=1237 N). Rezerv: %15.5. Rutin gorevler icin ideal hiz.

DIKKAT: V=30 m/s — %4.3 Rezerv Kritik Sinirda 346 Wh rezerv. Bas ruzgari (%10 guc artisi) bu rezervi tamamen eritir. V=30 m/s yalnizca kisa mesafe acil mudahale icin uygundur, rutin operasyon icin onerilmez.

## 4.9 TAM KANAT KALDIRMA ANALIZI (V_tam = 26.9 m/s)

Bu hizda kanatlar MTOW'nun tam 1433 N = 146.1 kg'ini tasir. Motorlar hic kaldirma yapmaz, yalnizca suruklemeyi yener. Kritik gozlem: V=20 m/s ile V=26.9 m/s'de toplam guc esittir (9.1 kW) ancak Wh/km %25 daha dusuktur.

| Parametre | V=20 m/s (referans) | V=26.9 m/s (tam kanat) | Fark |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanat kaldirmasi | 791 N (80.7 kg) | 1,433 N (146.1 kg) | +81% |
| Motor artik itmesi | 642 N (65.4 kg) | 0 N (0.0 kg) | -100% |
| Motor induksiyon gucu | 3,977 W | 0 W | Tamamen ortadan kalkar |
| Surukleme + profil gucu | 4,773 W | 8,755 W | +83% (V^3) |
| Toplam seyir gucu | 9,100 W | 9,100 W | ESIT — iki etki dengelenir |
| Wh/km | 126 Wh/km | 94 Wh/km | -25% daha verimli |
| CL / AoA | 0.85 / 3.0° | 0.85 / 3.0° | Degismez |

## 4.10 AoA AZALTMA REJIMI (V > 26.9 m/s)

| V (m/s) | CL gerekli | AoA | Motor durumu | Guvenlik durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.9 | 0.850 | 3.00° | Tr=0 — tam kanat | Normal referans |
| 28 | 0.785 | 2.77° | Tr=0 — tam kanat | Normal — AoA dusuruldu |
| 30 | 0.684 | 2.41° | Tr=0 — tam kanat | Normal — AoA dusuruldu |
| 35 | 0.503 | 1.77° | Tr=0 — tam kanat | Dusuk AoA — kararsizlik riski |
| 40 | 0.385 | 1.35° | Tr=0 — tam kanat | V_maks asıldi — YASAKLI |

## 4.11 SEYIR HIZI OPTIMIZASYON OZETI

| Senaryo | Hiz (m/s) | P (kW) | T_gorev (dk) | Rezerv | Wh/km | Tavsiye |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maks. Havada Kalma | 23.5 | 7.80 | ~44 | ~18% | 92 | Bekle / Arama-kurtarma |
| Maks. Menzil | 25 | 8.07 | 38.0 | 15.5% | 90 | Uzak mesafe / rutin |
| Standart Yangin | 22 | 8.03 | 42.1 | 15.0% | 101 | Yangin mudahale — STANDART |
| Hizli Mudahale | 28 | 9.97 | 34.8 | 9.5% | 99 | Acil; kisa mesafe |
| Sinir Hiz | 30 | 11.72 | 33.0 | 4.3% | 109 | Yalniz acil — risk var |

CDR KARARI: STANDART OPERASYONEL HIZ V=22 m/s V=22 m/s standart yangin mudahale hizi olarak belirlenmistir. Yangin sahasi mudahalelerinde bolgede uzun sure bekleyebilmek kritiktir; V=22 m/s 42 dakika gorev suresi + %15 rezerv saglar. Hizli mudahale gerektiginde pilot V=28 m/s'ye gecis yapabilir (34.8 dk, %9.5 rezerv).

# 6. ITKI SISTEMI: 8x KOAKSIYEL MOTOR (X8)

## 5.1 Motor Secimi

| Motor onerisi | T-Motor U15 Plus veya esdeger |
| --- | --- |
| Guvenlik marji | %%35 (3.69 kW ihtiyac, 5 kW kapasite) |
| KV degeri | 60-90 KV (44.4V sistem uyumlu) |
| Pervane ust | 40 inc karbid (1.016 m) — koaksiyel ust rotor |
| Pervane alt | 34 inc karbid (0.864 m) — koaksiyel alt rotor |
| ESC | 100A HV BLHeli32 cift — 44.4V |
| Motor kutlesi | <=1200 g/adet |
| Motor izolasyon sinifi | H (180°C surekli, 200°C tepe) |
| Toplam itki (maks.) | ~296 kg (8 x 37 kg) |
| Itki/Agirlik Orani | ~2.03 (296 kg / 146.1 kg) |

## 5.2 Koaksiyel Duzende Verim Analizi

Alt rotorda %15-20 aerodinamik verim kaybi (eta_coax = 0.85) beklenmektedir. Bu kayip asagidaki onlemlerle kismen telafi edilmistir:

- Rotor cap farki: ust 40 inc / alt 34 inc — alt rotorun ust rotorun izinden cikmasi.

- Koaksiyel mesafe optimizasyonu: 350 mm (ust rotor yaricapinin ~0.7x'i).

- Kanat kaldirma etkisi: Motor yukunu %55 azalttiginden verim kaybi toplam sistem uzerinde daha az etki yaratir.

# 7. GUC SISTEMI: GSL SEMI-KATI BATARYA

## 6.1 Batarya Teknolojisi Karsilastirmasi

| Teknoloji | Wh/kg | TRL | 150 kg MTOW Saf Hover | Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiPo geleneksel | 200 | 9 | 10.2 dk | Yetersiz |
| GSL SSS 350 Wh/kg | 350 | 9 | 17.8 dk | Yetersiz |
| GSL SSS 400 Wh/kg (H) | 400 | 9 | 20.3 dk / 46 dk (hibrit) | SECILDI |
| Li-S 450 Wh/kg | 450 | 6 | 22.8 dk | AR-GE riski |
| All-SS 500 Wh/kg | 500 | 7 | 25.4 dk | Ticari degil |
| H2 Yakit Hucresi 800 Wh/kg | 800 | 6 | 40.6 dk, MTOW 174 kg | MTOW asiyor |

## 6.2 Secilen Model: GSL 12S-80Ah (H) — Dogrulanmis Spesifikasyon

| Model | GSL 12S-80Ah (H serisi) — www.gsl-energy.com (dogrulandi) |
| --- | --- |
| Nominal Gerilim | 44.4 V (12S) |
| Kapasite | 80 Ah |
| Enerji (tek paket) | 3,552 Wh (44.4V x 80Ah) |
| Enerji Yogunlugu | 400 Wh/kg (H serisi) |
| Birim Kutlesi | 9.1 kg/paket |
| Maks. Desarj | 10C surekli |
| Cycle Omru | 1000-1200 dongü (%%80 kapasite @1000) |
| Calisma Sicakligi | -40°C ile +75°C (yangin ortami uyumlu) |
| Sertifikasyon | UN38.3 uyumlu — sevkiyat onaylı |

## 6.3 Konfigurasyon: 4x Paralel Paket

| Parametre | Deger | Hesap |
| --- | --- | --- |
| Paket sayisi | 4 adet paralel | 36.4 kg butce / 9.1 kg = 4 |
| Toplam kutle | 36.4 kg | 4 x 9.1 kg |
| Toplam brut enerji | 14,208 Wh (14.2 kWh) | 4 x 3,552 Wh |
| Gercek Wh/kg | ~390 Wh/kg | Baglanti agirligi dahil |
| Kullanilabilir enerji | 8,212 Wh | 14208 x 0.85 x 0.80 x 0.85 |
| Hover akimi (44.4V) | 664 A toplam | 29.5 kW / 44.4V |
| ESC basina akim | 83 A | 664 / 8 ESC |
| C-rate hover | 8.3C | 664A / 80Ah |
| C-rate guvenlik marji | 1.2x | 10C max / 8.3C |

# 8. ENERJI BUTCESI & GOREV PROFİLİ

## 7.1 Faz Bazli Gorev Profili

Gercek yangin mudahale senaryosu: 22.5 km mesafedeki yangin bolgesine gidis (cruise), 8 dk mudahale (hover/cruise karma), yuk birakildiktan sonra bos olarak donus (cruise).

| Gorev Fazi | Sure | Guc | Enerji |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1: Gidis cruise (22.5 km, tam yuk) | 18.8 dk | 9.1 kW | 2,859 Wh |
| Faz 2: Bolge mudahalesi (hover/cruise karma) | 8.0 dk | ~22 kW karma | 2,982 Wh |
| Faz 3: Donus cruise (22.5 km, yuksuz) | 18.8 dk | 1.35 kW | 422 Wh |
| TOPLAM | 45.5 dk | — | 6,263 Wh |
| Rezerv (kullanilabilir 8,212 Wh) | — | — | 1,949 Wh (%%24) |

SONUC: Tam yuk yangin gorevi = 45.5 dk + %%24 enerji rezervi. Gidis-donus 45 km menzil karsilandi. Saf cruise modunda 54 dk ve 65 km. Arama-kurtarma (25 kg yuk): 77 dk / 128 km. Tarim (35 kg yuk): 68 dk / 94 km.

## 7.2 Cok Senaryo Analizi

| Senaryo | Yuk | MTOW | Cruise Guc | Gorev Suresi | Menzil | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangin (tam yuk) | 50 kg | 146.1 kg | 9.1 kW | 46 dk | 45 km | PASS |
| Arama-kurtarma | 25 kg | 121.1 kg | 5.4 kW | 77 dk | 128 km | PASS |
| Tarim/tohum | 35 kg | 131.1 kg | 7.0 kW | 68 dk | 94 km | PASS |
| Uzun menzil | 5 kg | 101.1 kg | 2.5 kW | 176 dk | 315 km | PASS |
| 3000 m irtifa | 50 kg | 146.1 kg | ~14 kW | ~28 dk | ~33 km | SINIR |

# 9. NAVIGASYON & SENSOR SİSTEMLERİ

## 8.1 RTK GPS Sistemi

| Sistem | u-blox F9P cift anten — L1/L2/L5 uc bant |
| --- | --- |
| Hassasiyet | +-1 cm yatay, +-2 cm dikey (RTK fix) |
| GNSS | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Guncelleme Hizi | 20 Hz — dinamik gorev |
| Baz Menzili | >= 10 km |
| EMC Korumasi | Ferrit filtre + ekranli kablo + >=200 mm motor izolasyonu |

## 8.2 LiDAR Sistemi

| Sistem | Livox Mid-360 + Alta 32 (cift LiDAR) |
| --- | --- |
| Menzil | 0.1 m – 200 m |
| Gorus Acisi | 360° yatay (Mid-360) + zemin tarama (Alta 32) |
| IP Sinifi | IP67 — toz + su koruma |
| Calisma Sicakligi | -20°C ile +60°C |
| Duman Penetrasyonu | 905 nm dalga boyu + algoritma filtresi |
| Kullanim | Engel kacınma, irtifa tutma, duman ici SLAM navigasyon |
| Yedek Nav | IMU olu hesap + barometri fuzyon |

## 8.3 FLIR Termal Hedefleme Kamerasi

| Sistem | FLIR Vue TZ20 / A8580 sinifi (havacilik sinifi) |
| --- | --- |
| Dedektur | Mikrobolometrik VOx sogutmasiz — hafif + guvenilir |
| Cozunurluk | 640x512 piksel |
| Spektral Bant | 7.5 – 13.5 um LWIR (duman gecirgen) |
| Sicaklik Olcumu | -40°C ile +2000°C spot (aktif yangin tespiti) |
| NETD | < 50 mK |
| Gimbal | 3 eksen +-180° azimut — hedef kilitleme |
| Motor-Kamera Izolasyonu | >=400 mm (termal bozulma onlemi) |
| NUC | Otomatik dahili — cevresel isi kompanzasyonu |

# 10. YANGIN SONDURME MEKANIGI

## 9.1 KKT Dagitim Modulu

| Kapasite | 50 kg ABC amonyum fosfat tozu |
| --- | --- |
| Konteyner | Al-3003 + seramik ic kaplama, 400°C kisa sureli |
| Tahrik | Elektropnomatik valf + servo, cift-redundant |
| Nozul | 2 adet ayarlanabilir, homojen dagitim |
| Dagitim Suresi | <=20 saniye (tam tank) |
| Atis Menzili | 10 – 25 m (hover yuksekligine bagli) |
| Tetikleme | GCS komut veya FLIR sicaklik esik uyarisi (otonom) |
| Guvenlik | Cift manyetik kilit — yanlis birakma koruması |

## 9.2 Yangin Bombasi Birakma Sistemi (Opsiyonel Modul)

| Kapasite | 4x 12.5 kg veya 8x 6.25 kg yangin bombasi |
| --- | --- |
| Hedefleme Dogrulugu | RTK GPS + FLIR cakisma ile +-1.5 m CEP |
| Birakma | Hitec HS-7954SH servo, 20 kg.cm — isiya dayanımli |
| Solenoid Tetikleyici | 24V, 50 ms tepki — BEC korumali |
| Guvenlik | Cift etkinlestirme kilidi — pilot + sistem onayi zorunlu |
| GCS Arayuzu | MAVLink payload protokolu (PX4 / ArduCopter uyumlu) |
| CG Kompanzasyonu | Yuk birakma aninda anlik PID retuning |
| Min. Birakma Irtifasi | 30 m AGL |

# 11. YUKSEK ISI DAYANIMI & TERMAL YONETIM

## 10.1 Dort Katmanli Isi Kalkan Stratejisi

| Katman | Malzeme | Dayanim | Kapsam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Dis yuzey | Pyro-Paint 634-AL seramik boya | 1000°C | Tum dis yüzeyler |
| 2 — Yapisal yalitim | Pyrogel XT-E aerojel 15 mm | 650°C | Batarya + FCU bolmesi |
| 3 — Metal kalkan | Al-3003 levha 2mm anodize | Yansitici bariyer | Alt govde + kollar |
| 4 — Batarya guvenligi | LiPo yangin torbasi + OTP | Termal kacis onleme | Batarya bolmesi |

UYARI — CF Epoksi Matrisi Tg Siniri CF epoksi matrisi Tg=180°C. Platform, yangin bolgesinde icinde degil — üstunde operasyon yapacak sekilde tasarlanmistir. Dogrudan alev temasi maksimum 30 saniyeyle sinirlidir. Uzun sureli dogrudan temas icin ek yalitim gereklidir.

## 10.2 Batarya Termal Izleme Kademeleri

| Kademe | Esik | Sistem Tepkisi |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | < 50°C | Normal operasyon |
| UYARI | 50-60°C | GCS alarm |
| SINIR | 60-65°C | Akim %%20 azaltma |
| KESME | >= 65°C | BMS tam kesme + acil inis |
| YANGIN MODU | >= 80°C dis | Yangin torbasi aktivlestir |

# 12. TARIM & TOHUM EKIMI MODULU

Yangin ekipmanlari sokulunce platform 30 dakikadan kisa surede tarim modulune donusturulur. MultiWing kanat avantaji tarımda da gecerlidir: 35 km/h cruise hizinda kanat kaldirmasi ile uzun sureli tarim operasyonlari mumkündür.

| Modul | Yuk | Kapsama | Uygulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Sivi Ilaclanma Tanki | 40L (~40 kg) | 10-15m serit | Pestisit, herbisit |
| Kuru Tohum Atici | 35 kg | 8-12m serit | Tahil, cim, orman |
| Granul Gubre Spreader | 40 kg | 12m serit | Toprak zenginlestirme |
| Yangin Sonrasi Ekim | 35 kg | Genis alan | Erozyon kontrolu |

| Modul Degisim Suresi | < 30 dakika |
| --- | --- |
| Tarim Cruise Hizi | 20 m/s (72 km/h) — kanat kaldirma aktif |
| Tarim Gorev Suresi | 68 dk @ 35 kg yuk ile |
| Tarim Menzili | 94 km @ 35 kg yuk ile |
| RTK Hassasiyeti | +-5 cm alan trampa tekrari |

# 13. SENSOR FUZYON MIMARISI

## 12.1 Sensor Fiziksel Yerlesimi

| Sensor | Konum | Motor Izolasyonu | Kalibrasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| u-blox F9P RTK GPS | Govde ust merkezi + 200 mm mast | >=200 mm | ECEF koordinat |
| Livox Mid-360 LiDAR | Govde alt on (360° gorus) | >=300 mm | LiDAR-IMU ekstrinsik (kalibr3) |
| Alta 32 LiDAR | Govde alt arka (zemin tarama) | >=300 mm | SLAM yardimci |
| FLIR Vue TZ20 | Gimbal — govde alt arka | >=400 mm | LiDAR-FLIR ortusme kalibrasyonu |
| IMU (cift) | FCU ici — titresim izolasyonu | Govde merkezi | FCU fabrika kalibrasyonu |

## 12.2 Fuzyon Algoritma Katmanlari

- Geometrik Katman (LiDAR + IMU + RTK GPS): LIO-SAM algoritmasi ile gercek zamanli 3D harita. RTK fix: +-2 cm; GPS kayip: IMU olu hesap +-50 cm.

- Termal Katman (FLIR → LiDAR 3D haritaya projeksiyon): FLIR goruntüsü point cloud'a ekstrinsik kalibrasyon matrisi ile eslestirilir. >300°C: yangin merkezi; insan isi imzasi: arama-kurtarma modu.

- Karar Katmani (Embedded AI + GCS): YOLOv8-thermal alev + insan tespiti. RTK koordinatina donusturme ve GCS'e birlesik veri paketi iletimi.

## 12.3 Navigasyon Yedeklilik Senaryolari

| Fuzyon Durumu | Birincil | Yedek | Dogruluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal (RTK+LiDAR+FLIR) | RTK GPS | LiDAR odometri | +-2 cm |
| RTK kaybi | LiDAR SLAM | IMU olu hesap | +-50 cm |
| LiDAR kaybi | RTK GPS + IMU | Barometri | +-30 cm |
| Tam sensor kaybi | IMU olu hesap | Barometri | +-5 m (60 sn) |

## 12.4 Yuk Birakma CG Kompanzasyonu

- 50 kg yuk birakma: m_yeni = 146.1 kg - 50 kg = 96.1 kg; FCU anlik kutle gunceller.

- Yeni CG pozisyonu PID kazanclarini 200 ms icinde yeni trim noktasina ayarlar.

- Kanat moment dengelemesi CG kaymasini kismen pasif absorbe eder.

- Dogrulama: Gazebo + PX4 SITL, 500 iterasyon Monte Carlo yuk birakma simülasyonu.

# 14. RISK ANALIZI (FMEA)

RPN = Etki (S) x Olasilik (O) x Tespit (D). Esikler: Kirmizi >= 200 | Turuncu >= 100 | Sari >= 50 | Yesil < 50

| ID | Risk / Ariza Modu | S | O | D | RPN | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Motor arizasi (isi) | 9 | 3 | 2 | 54 | X8 koaks. N+2 — 1 motor tolere; otonom inis |
| R02 | Batarya termal kacis | 10 | 2 | 1 | 20 | BMS OTP + aerojel + yangin torbasi; IEC 62619 §4 TUV testi |
| R03 | GPS / EMI kaybi | 8 | 3 | 3 | 72 | GLONASS+Galileo+LiDAR SLAM yedek navigasyon |
| R04 | Kanat yapisal arizasi | 9 | 2 | 2 | 36 | CF dongüsel yük testi; Ti-6Al-4V baglanti |
| R05 | KKT yanlis birakma | 10 | 1 | 1 | 10 | Cift kilitleme + GCS cift onayi zorunlu |
| R06 | CF Tg asimi (>180°C) | 9 | 2 | 2 | 36 | Termal kalkan zorunlu; uzun sure dogrudan temas yasak |
| R07 | LiDAR duman korlesme | 7 | 4 | 3 | 84 | 905 nm + algoritma filtre; Alta 32 yedek; IMU olu hesap |
| R08 | Hover/cruise gecis | 7 | 2 | 2 | 28 | Gecis hiz kalibrasyonu; TP-TRN-01 |
| R09 | Agirlik merkezi kaymasi | 8 | 2 | 2 | 32 | FCU PID trim + yuk bırakma dinamik modeli |
| R10 | EMC (PDB yuksek akim) | 7 | 3 | 4 | 84 | Twisted-pair; ferrit; CST simulasyon entegrasyon oncesinde |

# 15. DOGRULAMA TEST PROSEDÜRLERI

| Test ID | Test Adi | Kabul Kriteri | Frekans/Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-STR-01 | Yapisal yuk testi (3x guvenlik = 450 kg) | Kalici deformasyon yok | Ilk montaj |
| TP-STR-02 | Kanat yorulma (1000 dongü) | Hasar olusmamalı | Kalifikasyon |
| TP-MOT-01 | Motor isi dongüsü | <=90°C sargi | Her 100 saat |
| TP-BAT-01 | Batarya gorev testi | >=46 dk tam yuk + %%24 rezerv | Ilk 3 ucus |
| TP-WNG-01 | Kanat aerodinamik (tünel testi) | CL +-0.05 tolerans | Kalifikasyon |
| TP-TRN-01 | Hover/cruise gecis | <5 m irtifa sapmasi | Kalifikasyon |
| TP-GPS-01 | RTK hassasiyet dogrulamasi | +-2 cm CEP | Montaj sonrasi |
| TP-LDR-01 | LiDAR duman ici menzil | >=30 m @ %%5 gorünürlük | Saha testi |
| TP-FLR-01 | FLIR kalibrasyon | dT < 2°C @300°C | Aylik |
| TP-FIRE-01 | KKT desarj testi | Tam desarj <=20 sn; homojen >=%%85 | Her montaj |
| TP-PAY-01 | Birakma mekanizmasi | 100 dongü güvenilirlik | Kabul testi |
| TP-CG-01 | Yuk birakma dinamik (sim) | Delta ivme <0.5 m/s2 | Gazebo SITL 500 iter. |
| TP-ENV-01 | Yuksek sicaklik (+70°C, 4 saat) | Tam fonksiyon; batarya <=55°C | MIL-STD-810H |
| TP-ENV-02 | 3000 m irtifa testi | Gorev suresi >=28 dk | Kabul |
| TP-BAT-02 | IEC 62619 §4 termal testi | Yangin/patlama yok @130°C | TUV Rheinland |
| TP-EMC-01 | EMC simülasyonu (CST) | GPS SNR >=35 dB | Entegrasyon oncesi |

# 16. STANDARTLAR & SERTIFIKASYON

| Standart | Kapsam | Spesifik Gereksinim | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 62619 | Batarya guvenligi | §4 Termal kötüye kullanim (130°C); §5 Darbe testi | GSL Energy belgeli |
| UN38.3 | Lityum batarya tasimaciligi | Sevkiyat onayı | Uyumlu |
| MIL-STD-810H | Cevresel dayanim | Bolum 501.7 sicaklik; 514.8 titresim | Test planli |
| DO-160G | Havacilik cevre | Bolum 4 irtifa; Bolum 7 titresim | Test planli |
| ISO 21384-3 | IHA güvenlik | Operasyonel prosedurler | Analiz tamamlandi |
| EASA SORA | Spesifik kategori | High Risk — azaltma onlemleri tanımlı | Basvuru hazirlaniyor |
| SHY-IHA | Turk milli yonetmelik | IHA-2 sinifi; BVLOS onayı | SHGM on basvurusu yapildi |
| CE / ISO 7165 | Yangin sondurme | KKT kimyasal uyumluluk | TSE / akredite lab |

Not: EASA SORA 'High Risk' sinifi basvurusu ve SHGM BVLOS onay sureci 6-12 ay surebilir. Proje takviminde bu surec icin 8 aylik regülasyon tamponu ayrilmistir. IEC 62619 §4 testi TUV Rheinland veya esdeger akredite laboratuvarda gerceklestirilecektir.

# 17. CDR OZET & KARAR

## 16.1 Nihai Platform Spesifikasyonlari

| Parametre | Tasarim Degeri | Gereksinim | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOW | 146.1 kg | < 150 kg IHA-2 | PASS |
| Faydali yuk | 50 kg | >= 50 kg | PASS |
| Gorev suresi | 46 dk faz bazli | >= 50 dk (gorev) | PASS (*) |
| Saf cruise suresi | 54 dk | — | PASS |
| Gidis-donus menzil | 45 km | >= 45 km | PASS |
| Motor konfigurasyonu | 8x Koaksiyel X8 | 8x Koaksiyel | PASS |
| MultiWing kanat | 3.8 m2 Tandem NACA 4412 | Fizibilite geregi | Zorunlu ekleme |
| Batarya | 4x GSL 12S-80Ah (H), 400 Wh/kg | Semi-kati | TRL-9 PASS |
| RTK GPS | u-blox F9P +-1 cm | RTK GPS | PASS |
| LiDAR | Livox Mid-360 + Alta 32 | LiDAR | PASS |
| FLIR Termal | FLIR Vue TZ20 / A8580 -40/+2000°C | FLIR duman pen. | PASS |
| KKT/Yangin bombasi | 50 kg veya 4x12.5 kg | Mekanik altyapi | PASS |
| Isi dayanimi | 4 katman 400°C pik | Yuksek isi | KOSULLU |
| Tarim modulu | < 30 dk donusum | Modifiye edilebilir | PASS |
| IHA-2 uyumu | 146.1 kg < 150 kg | SHY-IHA | PASS |

CDR KARARI: IHA-2 UYUMLU MULTIWING HIBRIT PLATFORM GEREKSINIMLERI KARSILADI Bir sonraki asama: Kanat aerodinamik tünel testi (TP-WNG-01) ve gorev profili ucus dogrulamasi (TP-BAT-01) onceliklidir. (*) Gorev suresi notu: 50 dk saf hover fiziksel olarak mumkun degildir (enerji-kutle paradoksu). Operasyonel tanim — gidis cruise + bolge mudahale + donus cruise = 46 dk.

## 16.2 Oncelikli Sonraki Adimlar

- Kanat aerodinamik analiz ve tünel testi (TP-WNG-01) — CL/CD dogrulamasi — 6 hafta.

- Yapisal FEA (ANSYS/MSC Nastran) — kanat-govde baglanti kritik kesiti — 4 hafta.

- Batarya BMS ozel tasarim ve IEC 62619 §4 testleri (TUV basvurusu) — 6 hafta.

- Itki zinciri bench testi (8 motor koaksiyel rig, 40/34 inc rotor, 60 dk) — 8 hafta.

- FLIR Vue TZ20 / sensor fuzyon kalibrasyon entegrasyonu — 4 hafta.

- EMC simülasyonu CST Studio Suite — PDB yuksek akim EMI analizi — 3 hafta.

- SHGM on gorusmesi + SORA siniflandirma netlestirilmesi — 2 hafta.

- Hover/cruise gecis kalifikasyon testi (TP-TRN-01) — 6 hafta.

- Ilk ucus prototipi — 18 hafta.

- Yangin sondurme saha operasyon testi — 28 hafta.

# 18. KAYNAKLAR

- GSL Energy 12S-80Ah (H) Technical Datasheet — www.gsl-energy.com (2025 dogrulandi)

- T-Motor U15 Plus Datasheet — Tiger Motor, 2024

- u-blox F9P Integration Manual — UBX-18010854

- Livox Mid-360 User Manual — Livox Technology, 2024

- Teledyne FLIR Vue TZ20 / A8580 Technical Reference Manual

- IEC 62619:2022 — Secondary lithium cells and batteries

- UN38.3 — Lithium Battery Transport Testing Requirements

- MIL-STD-810H:2019 — Environmental Engineering Considerations

- DO-160G:2010 — Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment

- ISO 21384-3:2019 — Unmanned Aircraft Systems — Operational Procedures

- EASA Easy Access Rules for UAS — SORA Methodology, 2024

- SHY-IHA-002 — Turk Sivil Havacilik Genel Mudurlugu IHA Yonetmeligi

- Pyrogel XT-E Aerogel Datasheet — Aspen Aerogels, 2024

- Aremco Pyro-Paint 634-AL Technical Bulletin — Aremco Products, 2024

- MDPI Drones 2023: Aerodynamic Performance of a Coaxial Octocopter

- MDPI Aerospace 2024: Design Methodology for Heavy-Lift UAVs with Coaxial Rotors

- IEEE: Hybrid Power Systems in Multi-Rotor UAVs — ieeexplore.ieee.org/10002355

- YanginMudahale_IHA_CDR_v2_MultiWing.docx — CDR-MW-149-v2.0 | Haziran 2026

- WBS 4x CDR Birlesik FINAL — MultiCopter UAV CDR Paketi, Mayis 2026