UAV HIBRIT GUC SISTEMI

ICE + JENERATOR + DC DONUSTURUCU

KAPSAMLI URUN KATALOGU VE SECIM KILAVUZU

5 kW — 200 kW | CDR-MW-149 Referans Platformu

| ICE MOTORLAR 45+ model KATEGORILER 2-stroke, 4-stroke, Wankel, Free-Piston | JENERATOR / ALTERNATOR 35+ model TEKNOLOJILER PMSG, Axial Flux, BLDC inrunner/outrunner | DC-DC DONUSTURUCU 8 COTS cozum + topoloji analizi TEKNOLOJI SiC/GaN/Si tabanlı aktif doğrultucu + DC-DC |
| --- | --- | --- |

Kaynak Dokumanlar: CDR_MW149_Hibrit_Guc_Sistemi_Raporu | CDR_MW149_Jenerator_Inceleme_v4 | CDR_MW149_Motor_Jenerator_DCceviri_v3 | UAV_Hibrit_ICE_Gen_DC_Arastirma_Raporu | Haziran 2026

# 1. DEGERLENDIRME KRITERLERI VE AGIRLIKLAR

Asagidaki 10 kriter, 5-200 kW araligindaki tum ICE + Jenerator + DC Donusturucu sistemlerinin UAV uygulamalari icin degerlendirilmesinde kullanilmaktadir. Agirliklar AHP (Analitik Hiyerarsisi Sureci) ile belirlenmistir.

| # | Kriter | Aciklama | Agirlik | CDR-MW-149 Baglami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Surekli Elektrik Gucu (kW DC) | Gorev cruise gucunu karsilamali | %22 | Birincil kisit: 6.3-7 kW cruise |
| K2 | Sistem Kutlesi (kuru+yakit, kg) | MTOW butcesi icinde kalamali | %18 | IHA-2 marji kisiti (146 kg MTOW) |
| K3 | Spesifik Guc (kW/kg) | ≥1.5 hedef; ≥2.0 ideal | %14 | Kutle verimliligi |
| K4 | SFC / BSFC (g/kWh) | Dusuk = az yakit = daha az agirlik | %12 | Gorev suresi belirleyicisi |
| K5 | Yakit Turu (HF/Benzin) | JP-8 yangin sahasi guvenligi | %11 | Operasyonel guvenlik |
| K6 | DC Cikis Stabilitesi (V) | Motor ESC bus uyumu | %10 | Elektrik entegrasyon |
| K7 | Titresim Seviyesi (g RMS) | ≤2g RTK/LiDAR koruma | %7 | Sensor hassasiyeti |
| K8 | TRL / MTBF | Kanitlanmis platform | %6 | Guvenilirlik |
| K9 | Telemetri (MAVLink/CAN) | PX4/ArduPilot uyumu | %5 | Entegrasyon kolayligi |
| K10 | Temin / Fiyat | ITAR riski, maliyet | %5 | Proje yonetilebilirligi |

DEGERLENDIRME NOTLARI K1 (Guc) ve K2 (Kutle) birlikte MTOW dengesini belirler. IHA-2 sinifi icin K2 baskın kriter. Skor olcegi: 0-100 arasinda agirlikli toplam. ≥85: Birinci oneri ¦ 70-84: Ikinci oneri ¦ 55-69: Ucuncu oneri ¦ <55: Elimine

# 2. ICE MOTOR URUNLERI

## 2.1 Iki Stroklu (2-Strok) UAV Motorlari

Iki stroklu motorlar guc/agirlik ustunlugu ve basit yapi nedeniyle IHA uygulamalarinda en yaygin kategoridir. EFI entegrasyonu ile BSFC rekabetci seviyelere ulasir.

### 2.1.1 Sky Power GmbH (Almanya) — 2-Strok EFI Ailesi

| Model | Hacim (cc) | Guc (kW) | Devir (rpm) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | HF | EFI | TBO (h) | Sertifika | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-55 FI TS GEN | 55 | 3.2-3.5 | 7.000 | 2.76 | 1.16-1.27 | ~420 | Opsiyonel | Evet | 150 | FAR 33 (aile) | En hafif SP; SGC352 dahil |
| SP-56 FI TS GEN | 56 | 3.4 | 7.000 | 2.52 | 1.35 | ~430 | Hayır | Evet | 150 | — | Cift silindir; en hafif twin |
| SP-110 FI TS GEN | 110 | 5.5-6.5 | 6.000 | 5.80 | 0.95-1.12 | ~380 | Evet | Evet (SGC352) | 150 | FAR 33 | Sertifikali; Cavok CK50 VTOL |
| SP-170 FI TS GEN | 170 | 11.7 | 6.000 | 3.8 | 3.08 | ~360 | Benzin/JP-8 | Evet | 150 | FAR 33 (2025) | ARASTIRMANIN 5-15 kW BIRINCISI - skor 91/100 |
| SP-210 FI TS GEN | 210 | 10-14 | 6.000 | 9.5 | 1.05-1.47 | ~355 | Evet | Evet | 150 | FAR 33 | MADDOS VTOL 600h/110 kg |
| SP-275 FI TS GEN | 275 | 15.8-18.9 | 6.000 | ~7.5-10 | ~2.52 | ~350 | HF talep uzere | Evet | 200 | FAR 33 (aile) | 10.000+ op. saat; 15-50 kW BIRINCI |
| SP-180 SRE (Wankel) | 180 cc rotary | ~22 | 6.000 | ~10 | 2.20 | ~480 | Evet | Evet | — | — | Tek rotor Wankel; sivi sogutma |
| SP-360 DRE (Wankel) | 360 cc rotary | 38 | 6.000 | 15.5 | 2.45 | ~420 | Hayır | Evet | — | — | Cift rotor; yuksek guc |
| SP-540 TRE (Wankel) | 540 cc rotary | 54.1 | 6.000 | 21.0 | 2.58 | ~500 | Hayır | Evet | — | — | Uc rotor; en yuksek guc |

### 2.1.2 Suter Industries AG (Isvicre) — Boksur Karsi Silindir

| Model | Hacim | Guc (kW) | Devir (rpm) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | Yakit | Sogutma | Sertifika | Ozellik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOA288 | 288 cc | 17.6 | 6.500 | 8.7 | 2.02 | 315 | Benzin | Hava | ISO 9001 | Boksur; 0 primer kuvvet |
| TOW288 | 288 cc | 20.0 | 6.500 | 10.0 | 2.00 | 306 | Benzin | Su | ISO 9001 | Su sogutmali; EN IYI BSFC (4-strok benzin) |
| HF-TOA288-SDI | 288 cc | 16.5 | 6.500 | 8.7 | 1.90 | ~310 | Jet-A1/JP-5/8 | Hava | ISO 9001 | SDI; dusuk HF BSFC; TAM SISTEM BIRINCISI |
| TOA330 | 330 cc | 21.5 | 6.750 | 8.9 | 2.42 | 360 | Benzin | Hava | ISO 9001 | 330 cc; yuksek G/A; CDR icin ideal boyut |
| HF-TOA330-SDI | 330 cc | 18.1 | 6.250 | 9.4 | 1.93 | 300 | Jet-A1/JP-5/8 | Hava | ISO 9001 | TUM LISTEDE EN DUSUK BSFC - CDR BIRINCISI |
| TOA330-APU | 330 cc | 21.5 ICE ¦ 17 kW elek. | 6.750 | ~17 (sistem) | — | — | Benzin/HF | Hava | ISO 9001 | Direkt tahrik APU; 60 VDC; entegre paket |

### 2.1.3 Orbital UAV (Avustralya) — FlexDI Ağır Yakıt Serisi

| Model | Hacim | Guc (kW) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | Yakit | MTBF (h) | Sertifika | Referans Platform | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFDI.50 | 50 cc | 2.7 | 3.0 | 0.90 | 340 | JP-5/8/Jet-A/Benzin | 500+ | MIL-STD | ScanEagle 3 | 250.000+ saha saati; FlexDI |
| HFDI.75 | 75 cc | ~4.5 | ~4.5 | 1.00 | ~330 | JP-5/8/Jet-A | 500+ | MIL-STD | — | 700.000+ saha saati; en guvenilir |
| HFDI.150 | 150 cc | 8.9 | 6.2 | 1.44 | ~340 | JP-5/8/Jet-A/Benzin | 500 | MIL+FAR33 | — | Boksur twin; dusuk vibrasyon; skor 82/100 |
| HFDI.350 | 350 cc | 21.2 | ~9.5 | 2.23 | ~340 | JP-5/8/Jet-A | 500 | MIL+FAR33 | Aerosonde MK4.8 | HALE sinifi; 500h MTBF; skor 79/100 |

### 2.1.4 Diger 2-Strok UAV Motorlari

| Uretici / Model | Hacim | Guc (kW) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | Yakit | MTBF (h) | ITAR | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NWUAV NW-44 | 44 cc | ~2.2 | ~3.5 | 0.63 | ~400 | JP-8/JP-5/Benzin | 400+ | Hayir | 28.000+ saha saati; Grup-2 cözüm |
| NWUAV NW-88 | 88 cc | 5.4 | 7.8 | 0.69 | 395-456 | JP-8/JP-5/Benzin | 150+ | Evet | AS9100; 18.000 ft test; Grup-3 |
| NWUAV NW-230 | 230 cc | 11-13 | ~13 | ~0.92 | ~390 | JP-8/JP-5/Jet-A/MOGAS | 150+ | Evet | IntelliGen PMU; Grup-3+; skor 77/100 |
| Cobra AERO A99HF-EPU | 99 cc | 9.0 | ~4.2 | ~2.14 | ~380 | JP-5/8/JetA/Benzin | ~150 | Evet | Inline-triple; PteroDyn P5; skor 82/100 |
| Pegasus GE70 | 70 cc | 4.0 | 3.5 | 1.14 | ~400 | Benzin 87+ | 200 | Hayir | Sivi sogutmali; kendinden baslama; skor 76 |
| Loeweheiser HYBGEN 32RE | 32 cc | 2.5 | 3.7 | 0.68 | ~600 | Benzin 95+ | 2000+ | Hayir | MAVLink native; Quaternium 10h14m rekoru; skor 61 |

## 2.2 Dort Stroklu (4-Strok) Motorlar

| Motor | Hacim | Guc (kW) | Devir (rpm) | Kuru Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | Turbo | EFI | TBO (h) | Yakit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotax 912 ULS | 1.352 cc | 75 | 5.800 | 56 | 1.34 | ~300 | Hayir | Karburator | 2.000 | MOGAS 91 / AVGAS |
| Rotax 914 UL | 1.352 cc | 84 | 5.800 | 58 | 1.45 | ~305 | Evet | Karburator | 2.000 | MOGAS 91 / AVGAS (MQ-1 Predator) |
| Rotax 915 iS | 1.352 cc | 105 | 5.800 | ~66 | 1.59 | 312 | Evet | EFI cift kanal | 1.200 | MOGAS 95 |
| Rotax 916 iS | 1.352 cc | ~102 | 5.800 | ~68 | 1.50 | ~250 | Evet | EFI cift kanal | 1.200 | MOGAS 95 (EN DUSUK 4-strok BSFC) |
| Continental CD-155 | 3.000 cc | 115 | 2.400 | 97 | 1.19 | ~330 | Evet | FADEC | 2.000 | Jet-A (dizel) |
| Lycoming IO-360 | 5.916 cc | 134 | 2.700 | 118 | 1.14 | ~290 | Hayir | EFI (opsiyonel) | 2.000 | AVGAS 100LL |
| Innoflight DA-120 EFI | — | ~90 | — | — | — | ~330 | — | Prop. EFI | — | Benzin/HF (UAV ozgul 4-silindir) |
| Honda CRF450R (bare) | 449 cc | 40 | ~14.000 | ~13 | ~3.08 | — | Hayir | OEM ECU | ~50 | Benzin (motor donusumu) |
| KTM 450 SXF (bare) | 449 cc | ~37 | ~14.000 | ~12 | ~3.08 | — | Hayir | OEM ECU | ~50 | Benzin (motor donusumu) |

UYARI — 4-Strok Buyuk Motor Kistlari Rotax 912/914: Karburatorlu — tam otonom IHA icin irtifa kompanzasyonu elle yapilir; Rotax 915/916 iS tercih edilmeli. Continental CD-155 ve Lycoming IO-360 buyuk agirliklari nedeniyle yalnizca 300+ kg MTOW sinifi platformlar icin uygundur. Honda CRF/KTM motosiklet motorlari kapsamli muhendislik gerektiren donusum senaryo urunleridir; TBO sorunu kritiktir.

## 2.3 Wankel Rotary Motorlar

Wankel motorlarin rotasyon hareketi primer kuvvetleri sifirlar — bu, titresim acisindan kritik avantaj saglar. Kompakt boyut ve yuksek guc yogunlugu IHA entegrasyonunu kolaylastirir.

| Uretici / Model | Rotor | Hacim | Guc (kW) | Devir (rpm) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | BSFC (g/kWh) | Sogutma | HF | Sertifika | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sky Power SP-180 SRE | 1× rotor | 180 cc | ~22 | 6.000 | ~10 | 2.20 | ~480 | Cift sivi | Evet | — | Tek rotor; en kompakt Wankel |
| Sky Power SP-360 DRE | 2× rotor | 360 cc | 38 | 6.000 | 15.5 | 2.45 | ~420 | Cift sivi | Hayir | — | Cift rotor; yuksek guc |
| Sky Power SP-540 TRE | 3× rotor | 540 cc | 54.1 | 6.000 | 21.0 | 2.58 | ~500 | Cift sivi | Hayir | — | 3 rotor; BSFC yuksek |
| Rotron RT300-XE | 1× rotor | 300 cc | 23-37 | 7.500 | 12.3 | 3.01 | ~480 | Sivi | Evet | MAA | En yuksek G/A 1-rotor |
| Rotron RT600-XE | 2× rotor | 600 cc | 75 | 7.500 | 21.2 | 3.54 | — | Sivi | Evet | MAA | TUM LISTEDE EN YUKSEK G/A: 3.54 kW/kg |
| Rotron RT600-HC | 2× rotor | 600 cc | 42 surekli | 6.500 | 21.2 | 1.98 | ~420 | Sivi | Jet-A1 | MAA | VTOL/rotorcraft; 64 HP tepe |
| Rotron RT700-XE | 2× rotor | 700 cc | ~90 | 7.500 | ~25 | ~3.60 | — | Sivi | Evet | MAA | Ultra-yuksek G/A twin |
| Rotron RT1200-P | 4× rotor | 1.200 cc | 149 | 7.500 | 54 | 2.76 | ~480 | Sivi | Evet | MAA | 1000h TBO; buyuk platform |
| UAVHE RW1-79 | 1× rotor | 79 cc | ~11 | ~7.000 | ~5 | ~2.20 | ~460 | Hava(SC) | Evet | — | Kucuk Wankel; 2-asamali EFI+SC |
| UAVHE RW1-300 | 1× rotor | 300 cc | ~46 | ~7.000 | 17.7 | ~2.60 | ~450 | Sivi | Evet | — | Entegre 11 kW jen secenek |
| UAVHE RW1-300C | 1× rotor | 300 cc | ~46+11kW jen | ~7.000 | ~22 (sistem) | — | ~450 | Sivi | Evet | — | Degisken hatve + jenerator; tam hibrit |
| LiquidPiston XTS-210 | X-Engine | 210 cc | ~18.7 | 6.500 | ~19 | ~0.98 | <350 (hedef) | Sivi | JP-8/Jet-A | Gelistirme | ABD Ordusu 9M$ sozl.; ticari degil; TRL 5-6 |
| Wankel AG LCR-407 SGti | 1× rotor | 407 cc | 28 | 6.000 | 35 | 0.80 | ~480 | Sivi | Benzin | EASA hafif | Hafif hava sertif.; buyuk rotor |

## 2.4 Serbest Pistonlu Lineer Jenerator (Free-Piston LEG) — Arastirma Durumu

Free-Piston sistemleri teorik olarak %45-50 termal verimlilik sunar. 2025 itibarıyla hicbiri seri üretime girmemistir; TRL 5-6 seviyesindedir. CDR-MW-149 icin su an kullanilabilir degil, 5-7 yil icinde UAV uyumlu urunler beklenmektedir.

| Sistem | Gelistirici | Guc (kW) | Agirlik (kg) | Termal Verim | Yakit | Durum | IHA Uyum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquarius FPLE | Aquarius Engines (Israil) | ~10-15 | ~10 | ~35-40% | Benzin/NG/LPG | Demo operasyonel | Arastirma |
| Libertine FPG | Libertine FPE (Ingiltere) | ~15-25 | ~12-18 | ~38-42% | Cok yakitli | Prototip | Arastirma |
| Toyota FPEG | Toyota R&D (Japonya) | ~10 | ~8 | ~42% | Benzin/Hidrojen | Lab prototip | Arastirma |
| GAC FPEG | GAC (Cin) | ~10 | ~9 | ~40% | Benzin | Lab prototip | Arastirma |
| Mainspring FP-LEG | Mainspring Energy (ABD) | ~20 | ~25 | ~45% | Dogal gaz/H2 | Saha testi | Hayir — sabit tesis |

## 2.5 ICE Motor Kriter Bazli Ozet Siralama

| Kriter | En Iyi Motor | Deger | Kategori |
| --- | --- | --- | --- |
| En Dusuk BSFC (HF) | Suter HF-TOA330-SDI | 300 g/kWh | 2-Strok HF |
| En Dusuk BSFC (4-strok) | Rotax 916 iS | ~250 g/kWh | 4-Strok Turbo |
| En Yuksek G/A (2-strok) | Suter TOA330 | 2.42 kW/kg | 2-Strok Boksur |
| En Yuksek G/A (Wankel) | Rotron RT600-XE | 3.54 kW/kg | Wankel |
| En Yuksek G/A (Tum Liste) | Rotron RT600-XE | 3.54 kW/kg | Wankel |
| En Yuksek Guvenilirlik | Orbital HFDI.75 (FlexDI) | 700.000+ op. saati | 2-Strok HF |
| En Iyi HF Coklu Yakit | Orbital HFDI Serisi | JP-5/8/Jet-A/Benzin kalibrasyon yok | 2-Strok |
| En Dusuk Titresim (Piston) | Suter TOA288/TOA330 | Primer kuvvet = 0 (boksur) | 2-Strok |
| En Dusuk Titresim (Tum) | Tum Wankel (Rotron, UAVHE, SP) | Rotasyon = sifir kuvvet | Wankel |
| CDR-MW-149 Birincil Oneri | Suter HF-TOA330-SDI | 300 g/kWh ¦ 18.1 kW ¦ HF uyumlu | 2-Strok |
| CDR-MW-149 Ikincil Oneri | Sky Power SP-170 FI TS GEN | 3.08 kW/kg ¦ 11.7 kW ¦ FAR33 | 2-Strok |

# 3. JENERATOR / ALTERNATOR URUNLERI

Hibrit seri mimarisinde ICE mekanik enerjisini elektrik enerjisine ceviren jenerator, sistem verimliliğini %5-12 oraninda doğrudan etkiler.

## 3.1 Jenerator Teknolojileri — Temel Siniflandirma

| Tip | Mimari | G/A (kW/kg) | Verimlilik | Devir Uyumu | EMI | UAV Uyum | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMSG Inrunner (BLDC) | Radyal akı; rotor icte | 2-4 | 90-95% | ICE devrine bagli | Orta | ★★★★★ | Plettenberg NOVA; en yaygin UAV jeneratoru |
| PMSG Outrunner (BLDC) | Radyal akı; rotor dista | 3-6 | 88-93% | Dusuk devir uyumlu | Dusuk | ★★★★☆ | Plettenberg ORBIT; hafif; drone tabanli |
| Axial Flux PMSG | Eksenel akı; iki tarafli rotor | 6-14 | 94-98% | Genis devir araligi | Cok dusuk | ★★★★☆ | EMRAX, H3X, YASA; yuksek guc/agirlik |
| Fircali DC Alternator | Klasik oto/havacilik | 0.5-1.5 | 70-85% | Sabit devir gerekli | Yuksek | ★★☆☆☆ | Eski teknoloji; agir; EMI sorunlu |
| Lundell (Klau-Pol) | Radyal; sargili rotor | 0.8-1.8 | 72-85% | Sabit devir | Yuksek | ★★☆☆☆ | Otomobil alternatoru; IHA icin uygun degil |
| Cift Rotorlu AFPM | Yokeless axial flux | 8-15 | 95-98% | Cok genis | Cok dusuk | ★★★☆☆ | Magnax, Axyal; en yuksek G/A; gelistirme |

## 3.2 Plettenberg GmbH (Almanya) — EN9100 Sertifikali Pazar Lideri

Plettenberg GmbH, EN 9100:2018 sertifikali uretim kalitesiyle IHA jeneratoru pazarinda kuresel liderdir. 5.000+ konfigurasyon secenegi, COTS ve MOTS modelleri. Suter Industries resmi starter-jenerator tedarikci ortagi.

### 3.2.1 NOVA Serisi — Kapali Govde Inrunner (IP67)

| Model | Guc (kW) | Tork (Nm) | Devir (rpm) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | Cap×Boy (mm) | IP | Sogutma | Voltaj (V) | Sertifika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVA 4 (1 kW) | 1 | ~5 | ~7.000 | ~0.45 | 2.22 | ≥91% | ~65×50 | IP67 | Hava | 28-48 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 4 (2 kW) | 2 | ~10 | ~7.000 | ~0.80 | 2.50 | ≥92% | ~80×55 | IP67 | Hava | 28-48 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 4 (5 kW) | 5 | ~22 | ~5.000 | ~1.80 | 2.78 | ≥93% | ~100×65 | IP67 | Hava | 48-60 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 15 LW (10 kW) | 10 | ~35 | ~5.500 | ~3.20 | 3.13 | ≥93% | ~135×80 | IP67 | Hava | 48-60 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 15 LW (15 kW) | 15 | ~45 | ~5.000 | ~5.00 | 3.00 | ≥92% | ~150×90 | IP67 | Hava/Sivi opt. | 48-72 | EN9100/MIL-STD-810H |
| NOVA 30 kW | 30 | ~75 | ~5.000 | ~9.00 | 3.33 | ≥91% | ~190×110 | IP67 | Sivi | 72-96 | EN9100 |
| NOVA 50 kW | 50 | ~120 | ~5.500 | ~14.0 | 3.57 | ≥90% | ~220×130 | IP67 | Sivi | 96-270 | EN9100 |
| NOVA X-Series (3× sargi) | 1-50 | — | — | Guce gore | ~2.8-3.5 | ≥92% | Ozel | IP67 | Sivi opt. | Coklu ESC | EN9100; redundant |

### 3.2.2 ADVANCE Serisi — Acik Govde Hafif Inrunner (IP54)

| Model | Guc (kW) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | IP | Devir (rpm) | Voltaj | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADVANCE 1 kW | 1 | ~0.35 | 2.86 | ≥91% | IP54 | ~8.000 | 28-48 | En hafif; kucuk UAV |
| ADVANCE 2 kW | 2 | ~0.65 | 3.08 | ≥92% | IP54 | ~7.000 | 28-48 | Hafif; SP-55/110 uyumu |
| ADVANCE 5 kW | 5 | ~1.50 | 3.33 | ≥92% | IP54 | ~6.000 | 48 | 5 kW bandin en hafif COTS secenegi |

### 3.2.3 ORBIT Serisi — Outrunner (IP54)

| Model | Guc (kW) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | IP | Devir (rpm) | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORBIT 1 kW | 1 | ~0.25 | 4.00 | ≥90% | IP54 | ~4.000 | Wankel/dogrudan mil uyumu; hafif |
| ORBIT 3 kW | 3 | ~0.80 | 3.75 | ≥90% | IP54 | ~3.500 | Genis cap; yuksek tork; drone outrunner |
| ORBIT 10 kW | 10 | ~2.50 | 4.00 | ≥90% | IP54 | ~4.000 | SP-210/275; RW1-79 Wankel uyumu |
| ORBIT 15 kW | 15 | ~3.80 | 3.95 | ≥90% | IP54 | ~4.500 | EN YUKSEK G/A OUTRUNNER — CDR secenegi |

### 3.2.4 Plettenberg Jenerator Kit ve SGCU Seçenekleri

| Kit / Urun | Guc (kW) | Agirlik (kg) | Cikis | SGCU | Uyumlu Motor | Ozellik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suter+Plettenberg S/G Kit 1kW | 1 | ~1.8 | 28 VDC | S/G kombine | TOA288/TOA330 | Motor baslama + aviyonik guc |
| Suter+Plettenberg S/G Kit 2kW | 2 | ~2.1 | 28 VDC | S/G kombine | TOA288/TOA330 | Gelistirilmis jenerator modu |
| Plettenberg Jen. Attachment Kit | 0.5-15 | ~0.4-4 | 48/60 VDC | SGCU ayri | Boksur 100-650cc | Flans baglanti; IP54-67 |
| Plettenberg Jen. Integration Kit | 0.5-10 | ~0.4-3 | 28-48 VDC | SGCU ayri | Inline; SP serisi | Motor icine gomulu |
| Plettenberg External Gen. | 1-15 | ~0.8-5 | 48-96 VDC | SGCU ayri | Her ICE | Kayis/direk baglanti |

## 3.3 EMRAX (Slovenya) — Axial Flux Motor/Jenerator Serisi

EMRAX d.o.o., havacilik uygulamalari icin tasarlanmis hafif eksenel akis motorlari uretir. Tum modeller hem motor hem jenerator modunda calisabilir. 98% verimlilik ile arastirilan tum COTS jeneratörler icinde en yuksek deger EMRAX 228'e aittir.

| Model | G.Surekli (kW) | G.Pik (kW) | Tork (Nm) | Cap×Boy (mm) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | Verim | Devir max | Sogutma | Voltaj | IP | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMRAX 188 | ~45 | 60 | ~70 | 188×86 | 6.8 | 6.62 | ≥95% | 6.500 | Hava/Sivi | — | IP21/66 | EASA sertif. yolunda |
| EMRAX 208 | 56 | 86 | ~100 | 208×85 | 9.4-10.3 | 5.95 | ≥96% | 6.500 | Hava/Kombi/Sivi | — | IP21/66 | Pipistrel Velis; saha kanitli |
| EMRAX 228 | 75 | 124 | ~150 | 228×86 | 12.9-13.5 | 5.81 | ≥98% | 6.000 | Hava/Kombi/Sivi | — | IP21/66 | 98% verim — TUM LISTEDE EN YUKSEK |
| EMRAX 268 | 120 | 210 | ~280 | 268×91 | 20.0 | 6.00 | ≥96% | 5.500 | Hava/Kombi/Sivi | — | IP21/66 | Buyuk hibrit; VTOL |
| EMRAX 348 | 200 | 340 | ~450 | 348×92 | 40.0 | 5.00 | ≥95% | 4.500 | Sivi | — | IP66 | Buyuk platform; stacking opsiyonu |

## 3.4 Diger COTS Jenerator / Alternator Seçenekleri

| Uretici / Model | Guc (kW) | Agirlik (kg) | G/A (kW/kg) | Verimlilik | Gerilim (VDC) | Sogutma | IP | Starter | Uyumlu ICE | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sky Power SGC 352 | ~2-5 | ~0.8 | ~2.50 | >88% | 48 | Motor egzozu | IP40 | Evet (entegre) | Tum SP serisi | Motor+starter entegre |
| Suter SGCU 1kW | 1 | ~1.5 | 0.67 | >85% | 28 | Hava | IP40 | Evet | TOA288/TOA330 | Starter+aviyonik |
| Suter SGCU 2kW | 2 | ~1.8 | 1.11 | >87% | 28 | Hava | IP40 | Evet | TOA288/TOA330 | Arttirilmis gen. cikis |
| Calnetix Magnaforce 10k | 10 | ~3.5 | 2.86 | >95% | 48-270 | Sivi | IP65 | Evet (S/A) | Rotax 912+ | Manyetik yatak; min. surtunme |
| Calnetix Magnaforce 30k | 30 | ~9.0 | 3.33 | >95% | 48-400 | Sivi | IP65 | Evet (S/A) | Buyuk ICE 75+ kW | Hava araci sertifika yolunda |
| H3X HPDM-250 (AF) | 250 | ~20 | 12.5 | ≥97% | HV | Sivi | IP65 | — | Buyuk turboshaft | En yuksek G/A eksenel flux |
| YASA Axial Flux (750N) | 200 surekli | ~21 | 9.52 | ≥97% | HV | Sivi | IP65 | — | Buyuk ICE | Volvo Cars ortakligi; havac. |
| Fraunhofer IPT 750kW | 750 | ~93 | ~8.06 | ~95% | HV | Sivi | IP65 | Opt. | Hibrit bolgesel ucak | 8 kW/kg; turbin entegrasyonu; ArGe |

## 3.5 Jenerator Cekirdek Oneri Matrisi

CDR-MW-149 JENERATOR ONERISI: Plettenberg NOVA 15 kW + Suter TOA330 Entegrasyon Kiti 15 kW ¦ ~5.0 kg ¦ >92% verimlilik ¦ IP67 ¦ 48/60 VDC ¦ EN9100/MIL-STD-810H ¦ Suter entegrasyon kiti mevcut Ikincil Secenek: Plettenberg ORBIT 15 kW (outrunner) — 3.80 kg, 3.95 kW/kg, Wankel uyumlu

# 4. DC-DC DONUSTURUCU VE GUC ELEKTRONIĞI

DC-DC cevirici, jenerator cikis gerilimini IHA guc dagitim bara gerilimine donusturur. Tipik: 48-96 VDC (jenerator) → 44-48 VDC (ana bar) veya 28 VDC (aviyonik).

## 4.1 Temel DC-DC Topolojileri

| Topoloji | Cevirim Yonu | Verimlilik | Guc Araligi | Izolasyon | IHA Kullanim | Avantaj | Dezavantaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buck (Step-Down) | HV → LV | ~93-97% | 1 W-50 kW | Hayir | Aviyonik beslemesi | Basit; dusuk bilesен sayisi | Yalnizca dusurme |
| Boost (Step-Up) | LV → HV | ~92-96% | 1 W-50 kW | Hayir | Batarya → DC bara | Pil entegrasyonu kolay | Yalnizca yukseltme |
| Buck-Boost | Iki yonlu | ~90-95% | 10 W-20 kW | Hayir | Batarya tampon sistemi | Esnek donusum | Karmasiklik artar |
| SEPIC | LV→LV (genis) | ~88-94% | 1 W-5 kW | Hayir | Sensor, aviyonik | Genis giris araligi | Bobinler buyuk |
| DAB (Dual Active Bridge) | Iki yonlu | ~95-98% | 1-100 kW | Evet | Ana guc cevirici | Yuksek verim; izolasyon | Karmasik kontrol |
| LLC Resonant | HV → LV | ~96-98% | 100 W-50 kW | Evet | Jenerator → bara | ZVS; dusuk kayip | Dar frekans araligi |
| CLLC Bidirectional | Iki yonlu | ~95-98% | 1-100 kW | Evet | Batarya+jenerator birlikte | Tam enerji yonetimi | Yuksek maliyet |
| Vicor BCM (SAC) | HV → SELV | ~98-99% | 10 W-500 kW | Evet | HV batarya → 48V bar | EN YUKSEK VERIM | Sabit oran; regulasyon yok |

## 4.2 Yari Iletken Teknolojisi Secimi

| Teknoloji | Kirilma Gerilimi | Anahtarlama Frek. | Verimlilik | Calisma Sicak. | Agirlik Etkisi | IHA Uyumu | Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si MOSFET | ~650 V | ~100-500 kHz | ~93-95% | 150°C maks | Baz | Dusuk guc <5 kW | Dusuk |
| Si IGBT | ~1.200 V | ~10-50 kHz | ~94-96% | 150°C maks | Agir | 10-50 kW eski sistem | Orta |
| SiC MOSFET | ~1.700 V | ~500 kHz-1 MHz | ~96-98% | 200°C maks | %30-40 azalir | IHA hibrit; TERCIH | Orta-yuksek |
| GaN HEMT | ~650 V | ~1-10 MHz | ~97-99% | 150°C | En hafif | <5 kW; BVLOS | Cok yuksek |

## 4.3 COTS DC-DC Cevirici Urun Karsilastirmasi

| Urun / Tedarikci | Guc | Giris (V) | Cikis (V) | Verimlilik | Agirlik | G/A (kW/kg) | Izolasyon | Topoloji | EMI | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vicor BCM6135 | 5 kW | 48-170 | 28/48 | ~98% | ~0.12 kg | ~42 kW/kg | Evet | SAC (Si) | EMI filtreli | Moduler; zincirleme; EN YUKSEK VERIM/BOYUT |
| Vicor NBM6123 | 10 kW | 800 | 400 | ~99% | ~0.15 kg | ~67 kW/kg | Hayir | SAC (Si) | Dusuk | En yuksek verim/boyut — HV bara |
| Vicor DCM 48→5V | 500 W | 36-72 | 5 | ~93% | ~0.05 kg | ~10 kW/kg | Evet | DAB | Filtreli | Aviyonik besleme |
| TDK-Lambda iHW | 3 kW | 48 | 24/48 | ~94% | ~0.4 kg | ~7.5 kW/kg | Evet | LLC | MIL filtre | Aerospace onayli |
| Aegis Power SPC-1000 | 1 kW | 28 | 28 | ~90% | ~0.45 kg | ~2.2 kW/kg | Evet | Buck | MIL-STD-461 | Savunma sinifi; rugged |
| SiC 10 kW DAB (ArGe) | 10 kW | 48-96 | 48 | ~96-97% | ~1.2 kg | ~8.3 kW/kg | Evet | DAB-SiC | Filtreli | Prototip; agirlik avantaji; CDR icin oneri |
| GaN Buck (California) | 60 W | 40 | 12 | ~97% | ~0.02 kg | ~3 kW/kg | Hayir | Buck-GaN | Dusuk EMI | Kucuk guc demo; gelecek teknoloji |
| Orbital PMS | ~500 W | 28 (cift) | 28/14 | ~90% | ~0.5 kg | ~1 kW/kg | Hayir | Regulasyon | EMI filtreli | Orbital motoru icin ozel |

## 4.4 AC → DC Aktif Dogrutucu Teknolojileri

| Cevirim Tipi | Verimlilik | Agirlik | Gerilim Kontrol | EMI | Maliyet | IHA Tercihi | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasif Diyot Koprusu | ~91-93% | Cok dusuk | Hayir | Dusuk | Dusuk | Kucuk guc (<5 kW) | Basit; fil kapasitor gerekli |
| Aktif IGBT Dogrutucu | ~94-96% | Orta | Evet (PWM) | Orta | Orta | 5-50 kW | Endustri standarti |
| SiC MOSFET Aktif Rect. | ~96-98% | Dusuk | Evet | Dusuk | Yuksek | ≥10 kW hibrit IHA — TERCIH | Hafif; yuksek freq.; CDR onerisi |
| GaN Aktif Dogrutucu | ~97-99% | Cok dusuk | Evet | Cok dusuk | Cok yuksek | Gelecek; <5 kW simdi | Arastirma asamasi |
| SGCU (Sky Power SGC352) | ~88% | ~0.8 kg | Kismí | Zayif | Dusuk | SP serisi entegre | Starter+gen. combo; basit |

# 5. ENTEGRE HIBRIT GUC SiSTEMLERi — 18 SISTEM KARSILASTIRMA

Asagidaki tablo 18 sistemi dort guc bandinda agirlikli toplam skora gore listeler. 5-15 kW bandi IHA-2 birincil sinifi; 15-50 kW IHA-3 baslangici; 50-100 kW ve 100-200 kW buyuk platformlar icin referans amaclidir.

| Bant | Sistem / Uretici | kW | kg | kW/kg | SFC (g/kWh) | Yakit | TRL | Uygulama | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-15 kW | Loeweheiser HYBGEN 32RE ¦ Ispanya | 2.5 | 3.7 | 0.68 | ~600 | Benzin 95+ | 9 | Multirotor ≤25 kg · VTOL hafif | 61 |
| 5-15 kW | Pegasus GE70 ¦ Kanada | 4.0 | 3.5 | 1.14 | ~400 | Benzin 87+ | 9 | Multirotor 15-30 kg · VTOL orta | 76 |
| 5-15 kW | Sky Power SP-55 FI TS GEN ¦ Almanya | 3.5 | 1.8 | 1.94 | ~420 | Benzin / HF | 9 | Kucuk VTOL · sabit kanat 5-15 kg | 68 |
| 5-15 kW | Sky Power SP-110 FI TS GEN ¦ Almanya | 6.5 | 2.9 | 2.24 | ~380 | Benzin / HF | 9 | Multirotor 25-60 kg · VTOL · seri hibrit | 84 |
| 5-15 kW | Cobra AERO A99HF-EPU ¦ ABD | 9.0 | ~4.2 | ~2.14 | ~380 | JP-5/8/JetA/Benzin | 8 | Grup-3 UAS · maritime · savunma VTOL | 82 |
| 5-15 kW | ★ Sky Power SP-170 FI TS GEN ¦ Almanya | 11.7 | 3.8 | 3.08 | ~360 | Benzin / JP-8 HF | 9 | IHA-2 · 50-100 kg VTOL · yangin UAV | 91 |
| 5-15 kW | Sky Power SP-210 FI TS GEN ¦ Almanya | 14.0 | 5.2 | 2.69 | ~355 | Benzin / JP-8 HF | 9 | IHA-2 ust sinir · 100-150 kg VTOL | 88 |
| 15-50 kW | Sky Power SP-275 FI TS GEN ¦ Almanya | 18.9 | ~7.5 | ~2.52 | ~350 | Benzin / HF talep | 9 | 100-150 kg VTOL · sabit kanat Grup-3 | 86 |
| 15-50 kW | Orbital HFDI-150 + PMS ¦ Avustralya | 8.9 | 6.2 | 1.44 | ~340 | JP-8 / Jet-A / Benzin | 9 | Savunma ISR · maritime · Tier-1 MIL | 82 |
| 15-50 kW | Orbital HFDI-350 + PMS ¦ Avustralya | 21.2 | ~9.5 | 2.23 | ~340 | JP-5/8/Jet-A | 9 | Aerosonde tipi savunma ISR · HALE/MALE | 79 |
| 15-50 kW | NW-230 EFI + IntelliGen ¦ ABD | ~14-17 | ~8.5 | ~1.8 | ~380 | JP-8/JP-5/Jet-A/MOGAS | 9 | Savunma ISR · Grup-3 sabit kanat | 77 |
| 15-50 kW | UAVHE RW1-300 Wankel + 22kW gen ¦ Ispanya | 22 elektrik | 17.7 | 1.27 | ~430 | Benzin / SAF | 7-8 | Agir VTOL 200+ kg · kargo UAV | 65 |
| 15-50 kW | UAV Turbines Monarch 5 MTS 25kW ¦ ABD | 25 | ~7.5 | ~3.3 | ~500-600 | JP-8/Diesel/Jet-A | 7 | Grup-3/4 savunma · uzun dayan. VTOL | 73 |
| 50-100 kW | Rotax 912 iS + PMG ¦ Avusturya | 75 (saft) | 56.6 | ~1.1 | ~290 | MOGAS 95 / AVGAS | 9 | Buyuk sabit kanat 200-500 kg | 72 |
| 50-100 kW | Rotax 915 iS + PMG ¦ Avusturya | 100 (saft) | ~75 | ~1.1 | ~295 | MOGAS 95 (turbo) | 9 | 250-600 kg hibrit VTOL | 68 |
| 50-100 kW | Rotax 916 iS + PMG ¦ Avusturya | 120/102 kW | ~78 | ~1.3 | ~285 | MOGAS 95 | 9 | 300-700 kg buyuk hibrit VTOL | 65 |
| 100-200 kW | PBS TS100 Turboshaft + gen ¦ Cek Cum. | 180 kW (244 HP) | ~52 | ~3.5 | ~500-600 (turbin) | JET A / JP-8 | 9 | Hibrit heli. UAV 500-1000 kg · savunma | 74 |
| 100-200 kW | UAV Turbines APEX 40kW MTS ¦ ABD | 40 | ~12 | ~3.3 | ~500 | JP-8/Diesel/HF | 6-7 | Grup-3/4 uzun dayan. drone · savunma | 70 |

# 6. UAV PLATFORM SINIFI — SISTEM ESLEME TABLOSU

| UAV Sinifi | MTOW | Guc Gereks. | Onerilen Sistemler | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IHA-0 / Grup-1 | ≤4 kg | <5 kW | HYBGEN 32RE · Foxtech H2+ · HPower-Max 2KW | Batarya oncelikli; gen sadece menzil uzatma |
| IHA-1 / Grup-2 | 4-25 kg | 3-8 kW | GE70 (Pegasus) · SP-55 GEN · SP-110 GEN · Cobra AERO A99HF | Seri hibrit cazip; yakit kazanci 3-5x |
| IHA-2 / Grup-3 alt | 25-150 kg | 7-25 kW | ★ SP-170 GEN · SP-210 GEN · SP-275 GEN · Cobra A99HF-EPU · Orbital HFDI-150 | CDR-MW-149 bu bantta |
| IHA-3 / Grup-3 ust | 150-600 kg | 20-100 kW | SP-275 GEN · Orbital HFDI-350 · NW-230 · UAVHE RW1-300 · Rotax 912 PMG | Buyuk kargo; savunma ISR |
| Buyuk UAV / Grup-4 | 600-1500 kg | 100-200+ kW | PBS TS100 turboshaft · Rotax 915/916 PMG · UAVT APEX 40kW | IHA-3; insansiz hava taksi |

# 7. SISTEM VERIMI VE ENTEGRASYON ANALIZI

## 7.1 ICE + Jenerator + DC-DC Butuncul Verimlilik (18 kW Giris)

| Asama | Bilesen | Verimlilik | Guc Kaybi (18 kW giris) | Birikimli Verimlilik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE Mekanik | HF-TOA330-SDI BSFC 300 g/kWh | ~34% termal | — | ~34% |
| Jenerator | Plettenberg NOVA 15 kW (PMSG) | ~92% | 1.44 kW kayip | ~31.3% |
| Aktif Dogrutucu | SiC 3-faz aktif rectifier | ~97% | 0.43 kW kayip | ~30.4% |
| DC-DC Cevirici | SiC DAB 48V→48V reg. | ~97% | 0.41 kW kayip | ~29.5% |
| Batarya/Tampon | LiPo BMS desarj | ~93% | 0.54 kW kayip | ~27.4% |
| TOPLAM SISTEM | ICE → Ucus gucu | ~27-30% | ~3.8 kW toplam kayip | ~27-30% |

ANAHTAR BULGU ICE termik verimi (~34%) baskın kayıp kaynaginadır. Jenerator + dogrutucu + DC-DC zincirindeki toplam kayıp yalnizca ~2.3 kW'tir. Bu nedenle ICE BSFC optimizasyonu en yuksek etkili iyilestirme adimidir. Suter HF-TOA330-SDI'nin 300 g/kWh degeri bu nedenle belirleyici avantaj saglar.

## 7.2 Entegrasyon Yol Haritasi (CDR-MW-149 Referansi)

| Asama | Faaliyet | Sure | Oncelik | Cikti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suter HF-TOA330-SDI + Plettenberg NOVA 15 kW bench test | 4-6 hafta | Kritik | BSFC, NVH, isil dogrulama |
| 2 | SiC aktif dogrutucu tasarim + EMC on testi (CISPR 25) | 4-6 hafta | Kritik | Regule 48 VDC @ <%2 dalgalanma |
| 3 | DC-DC mimari secimi + Vicor BCM/DAB modul entegrasyonu | 3-4 hafta | Yuksek | Izole aviyonik barasi |
| 4 | CFD termal analiz (ICE + jen + guc elekt. butunlesik) | 6-8 hafta | Kritik | Sogutma kanali tasarimi |
| 5 | NVH olcumu ve motor montaj yastigi optimizasyonu | 4-5 hafta | Kritik | ≤0.5g RMS @ IMU konumunda |
| 6 | Tam sistem bench test ve EMS yazilim kalibrasyonu | 6-8 hafta | Kritik | Guc yonetimi algoritmasi dogrulama |
| 7 | SHGM IHA-2 sertifikasyon dosyasi hazirlama | 8-16 hafta | Kritik | Airworthiness permit belgesi |

# 8. NIHAI SISTEM ONERISI — CDR-MW-149

Bu bolum tum arastirma bulgularini bir araya getirerek CDR-MW-149 platformu icin eksiksiz hibrit guc sistemi konfigurasyonunu onermektedir.

## 8.1 Birincil Sistem Konfigurasyonu

| Bilesen | Secilen Urun | Uretici | Guc / Ozellik | Agirlik (kg) | Gerekce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE Motor | HF-TOA330-SDI | Suter Industries (CH) | 18.1 kW ¦ 300 g/kWh ¦ Jet-A1 | 9.4 | En dusuk BSFC; HF; boksur; ECU |
| Jenerator | NOVA 15 kW (enteg. kit) | Plettenberg (DE) | 15 kW ¦ >92% ¦ IP67 ¦ 48/60V | ~5.0 | Suter enteg. kit; EN9100; SGCU |
| Aktif Dogrutucu | SiC 3-faz aktif rectifier | Ozel / COTS (SiC) | ~17 kW ¦ 97% ¦ 48 VDC | ~0.5-1.0 | Gerilim regulasyonu; EMI filtre |
| DC-DC Ana | Vicor BCM6135 + SiC DAB | Vicor / Ozel | 10-15 kW ¦ 97-98% ¦ izoleli | ~0.3-0.8 | Yuksek verim; hafif; moduler |
| Batarya Tamponu | 6S LiPo 16 Ah (BMS dahil) | Tattu / Maxamps | Pik tampon ~8-10 kW | ~2.5-3.5 | Kalkis; manevra; inflight restart |
| Egzoz + Susturucu | Sky Power muffler / ozel Ti | Sky Power / ozel | NVH azaltma | ~0.8 | Titanyum; akustik imza azaltir |
| TOPLAM SISTEM (tahmini) | — | — | — | ~18-21 kg | Motor+jen+guc elekt.+batarya |

## 8.2 Ikincil Sistem Konfigurasyonu (Benzin / Dusuk Maliyet)

| Bilesen | Secilen Urun | Uretici | Guc / Ozellik | Agirlik (kg) | Gerekce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE Motor | Sky Power SP-170 FI TS GEN | Sky Power GmbH (DE) | 11.7 kW ¦ ~360 g/kWh ¦ Benzin/JP-8 | 3.8 | 3.08 kW/kg; FAR33 2025; en hafif 10+ kW |
| Jenerator | NOVA 10 kW (enteg. kit) | Plettenberg (DE) | 10 kW ¦ >92% ¦ IP67 ¦ 48V | ~3.2 | SP-170 uyumlu; enteg. kit mevcut |
| Aktif Dogrutucu | SiC 3-faz aktif rectifier | Ozel / COTS | ~12 kW ¦ 97% ¦ 48 VDC | ~0.4-0.6 | Ayni mimari; daha kucuk boyt |
| DC-DC Ana | Vicor BCM6135 | Vicor | 5-10 kW ¦ 98% ¦ izoleli | ~0.2-0.5 | Moduler; zincirleme; en hafif |
| Batarya Tamponu | 6S LiPo 12 Ah | Tattu | Pik tampon ~6-8 kW | ~2.0-2.5 | Pik destek yeterli |
| TOPLAM SISTEM (tahmini) | — | — | — | ~10-12 kg | Hafif alternatif |

CDR-MW-149 NIHAI ONERI OZETI Birincil (HF): Suter HF-TOA330-SDI + Plettenberg NOVA 15 kW + SiC Aktif Rect. + Vicor DAB ¦ ~18-21 kg ¦ 300 g/kWh BSFC ¦ JP-8 Ikincil (Benzin): Sky Power SP-170 FI TS GEN + Plettenberg NOVA 10 kW + SiC Rect. + Vicor BCM ¦ ~10-12 kg ¦ ~360 g/kWh ¦ Benzin/JP-8 Ucuncul (Entegre APU): Suter TOA330-APU (motor+jenerator+ECU tek paket) 17 kW elektrik @ 60 VDC ¦ ~17 kg ¦ Benzin/HF

# 9. KAYNAKLAR VE REFERANS DOKUMANLAR

- CDR_MW149_Hibrit_Guc_Sistemi_Raporu.docx — Hibrit Guc Sistemi ICE+Gen+DC Kapsamli Teknik Arastirma | Haziran 2026

- CDR_MW149_Jenerator_Inceleme_v4.docx — Jenerator/Alternator Kapsamli Inceleme Raporu v4.0 | Haziran 2026

- CDR_MW149_Motor_Jenerator_DCceviri_Raporu_v3.docx — ICE Motor + Jenerator + DC-DC Arastirma Raporu v3.0 | Haziran 2026

- UAV_Hibrit_ICE_Gen_DC_Arastirma_Raporu.docx — 5-200 kW ICE+Gen+DC Cozumleri Degerlendirme | Haziran 2026

- Sky Power GmbH — SP Series Datasheet 2025 | www.sky-power.de

- Suter Industries AG — TOA288/TOA330 Technical Documentation | www.suter-racing.ch

- Plettenberg GmbH — NOVA/ORBIT/ADVANCE Generator Series 2024-2025 | www.plettenberg-motoren.de

- EMRAX d.o.o. — Axial Flux Motor/Generator Datasheet v1.6 | Mart 2025 | www.emrax.com

- Orbital UAV — HFDI FlexDI Series Technical Documentation | www.orbitaluav.com

- Northwest UAV — NW-44/88/230 Engine Specifications | www.nwuav.com

- Cobra AERO / Power4Flight — A99HF-EPU Datasheet 2025 | www.cobraaero.com

- Rotron Aerospace — RT300/600/700/1200 Rotary Engine Specifications | www.rotronaero.com

- UAV Turbines Inc. — Monarch 5 / APEX MTS Documentation | www.uavturbines.com

- BRP-Rotax — 912/914/915/916 iS Datasheet | www.flyrotax.com

- Vicor Corporation — BCM/NBM/DCM Power Module Datasheet | www.vicorpower.com

- Calnetix Technologies — Magnaforce Generator Documentation | www.calnetix.com

- Loeweheiser — HYBGEN 32RE Specifications | www.loweheiser.com

- Pegasus Aeronautics — GE70 Generator System | www.pegasusaeronaut.com

- UAV Propulsion Tech (UAV-PT) — Distributor Catalog 2025 | www.uav-pt.com