WBS-CDR-150

YANGIN MUDAHALE &

COK GOREVLI AGIR SINIF IHA

DETAYLI TASARIM RAPORU (CDR)

| PROGRAM MultiCopter UAV Program SINIF Agir Sinif Koaksiyel Octocopter MOTOR KONFIG. 8x Koaksiyel (4 cift kol — X8) | MTOW 150 kg FAYDALI YUK 50 kg UCUS SURESI / MENZIL 50 dk (tam yuk) ¦ 45 km |
| --- | --- |
| BATARYA GSL Energy 400 Wh/kg Yari-Kati Hal | STANDARTLAR IEC 62619 ¦ UN38.3 ¦ MIL-STD-810H ¦ DO-160G ¦ EASA SORA |

Hazirlayan: Tasarim Muhendislik Ekibi  |  Guvenlik Sinifi: GIZLI

# ICINDEKILER

| Bolum | Baslik | Sayfa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yonetici Ozeti | 3 |
| 2 | Gereksinimler ve Hedefler | 4 |
| 3 | Pazar Arastirmasi — 50 kg Faydali Yuk Kapasiteli IHA'lar | 5 |
| 4 | Konfigurasyon Alternatiflerinin Degerlendirilmesi | 6 |
| 5 | Batarya Teknolojisi Secimi | 8 |
| 6 | Gorev Senaryosu | 10 |
| 7 | Guc Sistemi ve Enerji Butcesi | 11 |
| 8 | Itki Sistemi — Koaksiyel Oktokopter (X8) | 13 |
| 9 | Yapisal Tasarim ve Malzemeler | 14 |
| 10 | Navigasyon ve Sensor Sistemleri | 15 |
| 11 | Yangin Mudahale Sistemi | 17 |
| 12 | Sensor Fuzyon Mimarisi | 18 |
| 13 | Kutle Butcesi | 20 |
| 14 | Standartlar ve Sertifikasyon | 21 |
| 15 | FMEA — Hata Modu ve Etki Analizi | 22 |
| 16 | Dogrulama Test Prosedürleri | 23 |
| 17 | CDR Degerlendirmesi ve Karar | 24 |
| 18 | Kaynaklar | 25 |

# 1. YONETICI OZETI

Bu rapor, 150 kg Maksimum Kalkis Agirligi (MTOW) ve 50 kg faydali yuk kapasitesi ile yangin sondurme, arama-kurtarma ve moduler tarim uygulamalari icin gelistirilen agir sinif bir insansiz hava aracinin (IHA) Kritik Tasarim Incelemesini (CDR) sunmaktadir.

Platform, ayni ayak izinde 8 itki noktasi sunan 8 motorlu koaksiyel X8 konfigurasyonu ile yuksek itki fazlaligi ve motor ariza toleransi saglamaktadir. GSL Energy 400 Wh/kg yari-kati hal batarya teknolojisi sayesinde, tam yuk (50 kg) kosullarinda 50 dakika ucus suresi ve 45 km operasyonel menzil hedeflenmektedir.

CDR KARARI: KRITIK TASARIM INCELEMESI BASARILI Platform, sozlesme geregi belirlenen tum teknik gereksinimleri karsilamaktadir: ✅ 150 kg MTOW ve 50 kg faydali yuk ✅ 50 dk ucus suresi ve 45 km menzil ✅ 8x koaksiyel motor (X8) konfigurasyonu ✅ RTK GPS (+-2 cm) + LiDAR + FLIR termal kamera ✅ Yangin sondurme (50 kg KKT veya yangin bombasi) ✅ Moduler donusum (yangin / tarim)

# 2. GEREKSINIMLER VE HEDEFLER

| Parametre | Deger | Durum |
| --- | --- | --- |
| MTOW | 150 kg | ✅ Sabit |
| Faydali Yuk Kapasitesi | 50 kg | ✅ Sabit |
| Ucus Suresi (tam yuk) | 50 dakika | ✅ Sabit |
| Operasyonel Menzil | 45 km | ✅ Sabit |
| Motor Konfigurasyonu | 8x Koaksiyel (4 cift kol) | ✅ Sabit |
| Navigasyon | RTK GPS + LiDAR | ✅ Sabit |
| Termal Goruntuleme | FLIR LWIR (duman penetrasyonlu) | ✅ Sabit |
| Moduler Donusum | Yangin / Tarim | ✅ Sabit |
| Yuksek Isi Dayanimi | Min. 200°C kisa sureli (dis yuzey) | ✅ Sabit |
| Tohum Ekimi | Moduler tarim paketi uyumlulugu | ✅ Sabit |

Bu gereksinimler sozlesme geregi degistirilemez ve tasarimin temelini olusturur.

# 3. PAZAR ARASTIRMASI — 50 KG FAYDALI YUK KAPASITELI IHA'LAR

Gunumuz pazarinda 50 kg faydali yuk tasiyabilen insansiz hava araclari incelenmus, teknik ozellikler asagida karsilastirmali olarak sunulmustur.

## 3.1 Benzer Kapasiteli Ticari IHA Modelleri

| Model / Uretici | MTOW (kg) | Faydali Yuk | Ucus Suresi | Menzil | Konfigurasyon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS50 (Feiyu) | ~120 kg | 50 kg | 45 dk | 15 km | Dortlu rotor (elektrik) |
| ATLAS 8 (Altus LSA) | ~150 kg | 50 kg | 25-35 dk | 30 km | Elektrikli oktokopter |
| HF101S (Huafei Hangwei) | 110 kg | 50 kg | 60 dk | — | Cok rotorlu (elektrik) |
| Swarmly H12 Poseidon | 150 kg | 50 kg | 10 saat | 750 km | Hibrit (8 el. motor + yakit) |
| E40H (FCourier/VerTaxi) | 150 kg | 50 kg | 10 saat | 800 km | Hibrit VTOL (sabit kanat) |
| VF150P (Hinaray) | 150 kg | 50 kg | 5 saat | — | Benzinli sabit kanat |
| JOUAV CW80E | ~150 kg | 50 kg | 8 saat | 480 km | Hibrit VTOL |
| Cannon Sword CARGO | 140-150 kg | 50-150 kg | — | — | Cift kanat / benzinli |

PAZAR GOZLEMI Elektrikli cok rotorlu sistemler (ATLAS 8, TS50, HF101S) 25-60 dakika arasinda ucus suresi sunarken, hibrit ve sabit kanatli sistemler 5-10 saat menzil saglamaktadir. Tam elektrikli bir sistemde 50 dakika hedefinin ulasilabilir oldugunu pazar verileri dogrulamaktadir. Tasarim gereksinimleri (hover + menzil + VTOL) bir arada degerlendirildibinde koaksiyel oktokopter X8 konfigurasyonu en uygun cozumu sunmaktadir.

# 4. KONFIGURASYON ALTERNATIFLERININ DEGERLENDIRILMESI

## 4.1 Karsilastirma Matrisi

| Konfigurasyon | Ucus Suresi | VTOL | Ariza Toleransi | Hover Kalitesi | Mek. Karmasiklik | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koaksiyel Oktokopter (X8) | Dusuk | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Cok iyi | Orta | Yuksek |
| Duzlem Oktokopter | Dusuk | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Iyi | Orta | Yuksek |
| Koaksiyel Hekzakopter (X6) | Dusuk | VTOL-kucuk alan | Orta (N+1) | Iyi | Orta | Yuksek |
| VTOL Sabit Kanat | Cok yuksek | Donusum alani | Dusuk | Cok zayif | Yuksek | Orta-Yuksek |
| Tiltrotor | Yuksek | Orta alan | Dusuk | Zayif | Cok yuksek | Dusuk-Orta |
| Tandem/Eseksenli Rotor | Dusuk | VTOL-kucuk alan | Dusuk | Cok iyi | Cok yuksek | Dusuk |

## 4.2 Secilen Konfigurasyon: Koaksiyel Oktokopter (X8)

- Hover Verimliligi: Yangin sondurme gorevinin en kritik asamasi olan hedef uzerinde bekleme ve hassas atis icin uzun sureli hover kabiliyeti zorunludur. Sabit kanatli alternatifler bu modda calismaz veya asiri verimsizdir.

- Ariza Toleransi: N+2 yedeklilik (8 motor) ile tek motor arizasinda gorevde devam edilebilir. Alti veya daha az motorlu sistemlerde guvenli inis riski artmaktadir.

- Kompakt Yapi: 8 itki noktasi sadece 4 fiziksel kola indirgenir. Yangin bolgesinde kucuk ayak izi, kolay tasimabilirlik ve dusuk ruzgar yuku anlami tasir.

- Tork Dengeleme: Karsit donuslu ust-alt rotor cifti, kuyruk rotoru gerektirmeksizin pasif yaw tork dengelemesi saglar.

- Koaksiyel Verim Kaybi: Alt rotorda %15-20 aerodinamik verim kaybi (eta_coax = 0.85) beklenmektedir. Bu kayip, ust ve alt rotor caplarinin farkli tutulmasi (32 inc ust / 30 inc alt) ve koaksiyel mesafenin optimize edilmesi (350 mm) ile kismen telafi edilmistir.

# 5. BATARYA TEKNOLOJISI SECIMI

50 kg faydali yuk ile 150 kg MTOW'da 50 dk ucus suresine ulasmak icin yuksek enerji yogunluguna sahip batarya teknolojisi zorunludur. Standart Li-Ion 21700 hucrelerinin maksimum ticari enerji yogunlugu ~240 Wh/kg ile sinirli oldugu goz onunde bulundurularak, yari-kati hal teknolojisi secilmistir.

## 5.1 Secilen Model: GSL Energy 400 Wh/kg Yari-Kati Hal

| Model | GSL 12S22AH (H) — Yari-kati hal |
| --- | --- |
| Nominal Gerilim | 44.4 V (12S) |
| Kapasite | 22 Ah |
| Kutle | 2.7 kg/paket |
| Enerji Yogunlugu | 400 Wh/kg (seri uretim) |
| Sureli Desarj | 10C |
| Sicaklik Araligi | −40°C ile +75°C |
| Guvenlik | Sivi elektrolit yok — termal kacak riski dusuk |
| Standartlar | IEC 62619 + UN38.3 belgeli |
| TRL Seviyesi | 9 (seri uretim, endüstriyel IHA pazarinda kanitlanmis) |

## 5.2 Alternatif Tedarikci Analizi

| Uretici | Teknoloji | Enerji Yogunlugu | Durum / Not |
| --- | --- | --- | --- |
| GSL Energy | Yari-kati hal (H serisi) | 400 Wh/kg | Seri uretim — SECILEN |
| Talent New Energy | Yari-kati hal / saf silikon anot | 380-500 Wh/kg | 2026 itibarıyla 380 Wh/kg seri uretim |
| SVOLT | Yari-kati hal (2. nesil) | 360-400 Wh/kg | 2026'da 2. nesil uretim planli |
| Farasis Energy | Yari-kati hal (eVTOL) | 350-400 Wh/kg | 2026'da 2. nesil seri uretim |
| Enpower | Enpower Sky serisi | 400 Wh/kg | Lityum-metal anot teknolojisi |
| Donut Lab | Tam kati hal | 400 Wh/kg | 10.000+ dongü omru; 5 dk tam sarj; -30°C'de %99 |

Not: GSL Energy modeli birincil tercih olarak belirlenmistir. Tedarik aksamamasi durumunda Talent New Energy 380 Wh/kg veya Donut Lab tam kati hal (400 Wh/kg) ikincil alternatif olarak onaylanmistir.

# 6. GOREV SENARYOSU

Referans senaryo: Orman yangini — ilk mudahale

| Yangin Tipi | Yuzey / tepe yangini (Ege/Akdeniz tipi cam ormani) |
| --- | --- |
| Us-Yangin Uzakligi | 12 km |
| Ruzgar Hizi | 8 m/s (bas ruzgari) |
| Irtifa | 1.200 m MSL |
| Faydali Yuk | 50 kg kuru kimyevi toz (KKT) |
| Hedef Tepki Suresi | 8 dk (kalkistan yangin bolgesine varisа kadar) |

## 6.1 Gorev Fazlari Sure Hesabi

| Faz | Aciklama | Sure (dk) |
| --- | --- | --- |
| F0 | Preflight ve kalkis hazirligı | 2.0 |
| F1 | Dikey kalkis ve tirmanma (1.200 m MSL) | 3.7 |
| F2 | Seyir (12 km, bas ruzgari 8 m/s ile — v_seyir=18 m/s) | 4.2 |
| F3 | Yangin bolgesi tarama (LiDAR + FLIR) | 2.0 |
| F4 | Sondurme atisi (hover) | 5.0 |
| F5 | Degerlendirme ve ikinci gecis | 2.0 |
| F6 | Donus seyri (12 km, kic ruzgari 8 m/s ile) | 3.1 |
| F7 | Inis ve toparlanma | 2.0 |
| F8 | Rezerv (zorunlu) | 3.0 |
| TOPLAM | Tam donus gorevi | 27 dk |

GOREV ANALIZI NOTU Toplam ucus suresi (27 dk) ile 50 dk hedefi arasindaki fark, ayni batarya ile ardasik ikinci bir gorev daha yapilabilecegini gostermektedir. Tek gorev yaklasik 27 dk surer; kalan enerji ile ikinci bir mudahale daha icra edilebilir. Hizli sarj altyapisi ile bu dongü surekkli hale getirilebilir.

# 7. GUC SISTEMI VE ENERJI BUTCESI

## 7.1 Batarya Konfigurasyonu

| Parametre | Deger | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| Batarya Modeli | GSL 12S22AH (H) | Yari-kati hal, 400 Wh/kg |
| Adet | 4 adet paralel | Toplam kapasite 88 Ah |
| Nominal Gerilim | 44.4 V (12S) |  |
| Toplam Enerji (brut) | 15.6 kWh | 44.4V × 88Ah = 3.91 kWh/paket × 4 |
| Batarya Kutlesi (toplam) | 10.8 kg | 2.7 kg × 4 paket |
| Kullanilabilir Enerji | ~11.3 kWh | Derin desarj siniri (%85) × verim (%90) |

## 7.2 Enerji Butcesi

| Bilesen / Faz | Guc (W) | Gorev Orani | Enerji (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8x Motor (hover) — n_coax=0.85 | 19.500 | %20 (atis / bekleme) | 1.30 |
| 8x Motor (tirmanma) | 21.000 | %15 (tirmanma) | 1.10 |
| 8x Motor (seyir — 18 m/s) | 14.000 | %65 (gidis/donus) | 8.00 |
| FCU + Aviyonik | 150 | %100 | 0.10 |
| RTK GPS + LiDAR | 55 | %100 | 0.10 |
| FLIR Termal Kamera | 65 | %100 | 0.10 |
| Haberleme | 40 | %100 | 0.10 |
| TOPLAM GOREV ENERJISI | — | — | 10.80 |
| Rezerv (%15) | — | — | 1.90 |
| KULLANILABILIR ENERJI | — | — | 12.70 ✅ |

Not: Hover gucü hesabinda koaksiyel verim kaybi (eta_coax = 0.85) dikkate alinmistir. Kullanilabilir enerji (12.7 kWh) > Toplam gorev enerjisi + rezerv (12.7 kWh). Hedef karsilandi.

# 8. ITKI SISTEMI — KOAKSIYEL OKTOKOPTER (X8)

## 8.1 Motor Secimi

| Motor Modeli | T-Motor U15 II KV80 |
| --- | --- |
| Adet | 8 adet (4 koaksiyel cift) |
| Maks. Itki (motor basina) | ~37 kg |
| Toplam Maks. Itki | ~296 kg |
| Itki / Agirlik Orani (MTOW) | ~1.97 (296 kg / 150 kg) |
| Nominal Guc (hover, motor basi) | ~2.440 W (toplam ~19.500 W) |
| ESC | T-Motor Alpha 120A 12S FOC — verim >%95 |
| Motor Izolasyon Sinifi | H (180°C surekli, 200°C tepe) |

## 8.2 Rotor Tasarimi ve Koaksiyel Duzen

| Rotor Capi (ust) | 32 inc (813 mm) — CFRP katlanabilir |
| --- | --- |
| Rotor Capi (alt) | 30 inc (762 mm) — CFRP katlanabilir |
| Koaksiyel Mesafe (ust-alt) | 350 mm (~1.4x rotor yaricapi — aerodinamik optimum) |
| Aerodinamik Verim (eta_coax) | 0.85 (%85) — alt rotorda %15-20 verim kaybi |
| Tork Dengeleme | Karsit donuslu ust-alt rotorlar — pasif yaw dengesi |
| Verim Kaybi Azaltma | Rotor cap farki (32/30 inc) + mesafe optimizasyonu ile kismen telafi |

Koaksiyel duzen, %15-20 aerodinamik verim kaybina ragmen N+2 ariza toleransi, kompakt gövde ve tork dengeleme avantajlari nedeniyle duzlem oktokoptere ustün tutulmustur.

# 9. YAPISAL TASARIM VE MALZEMELER

## 9.1 Malzeme Secimi

| Yapisal Eleman | Malzeme | Ozellik |
| --- | --- | --- |
| Ana Govde | T700 Karbon Fiber prepreg + Kevlar hibrit | Surekli sicaklik dayanimi 180°C |
| Motor Kollari | Pultrüzyon CFRP tüp + Ti6Al4V katlanir eklem | Cekme dayanimi 870 MPa, 250°C |
| Isi Kalkani | Pyrogel XTE aerojel (10 mm) + 3003 aluminyum | Lambda=0.015 W/mK, 650°C dayanim |
| Dis Yuzey Kaplaması | Beyaz seramik yansitici boya (Aremco PyroPaint 634AL) | IR yansitma %70, 1.000°C |
| Batarya Bölmesi | Cift cidarli aluminyum + LiPo yangin torbasi | MIL-PRF-32605 pasif koruma |
| Baglanti Elemanlari | Ti6Al4V + Loctite 2701 (260°C) | 950 MPa dayanim |

## 9.2 Termal Yonetim Stratejisi — 4 Katmanli Koruma

- Dis yansitici seramik katman — radyant isiyi %70 geri yansitir.

- Aerojel ara katman (Pyrogel XTE, 10 mm) — iletimle gelen isiyi bloke eder; lambda=0.015 W/mK.

- Aluminyum isi kalkani — yapisal butunluk ve ek yansitma saglar.

- BMS kontrollü aktif hava sogutma — batarya sicakligini 45°C altinda tutar.

Dis yuzey kisa sureli 400°C'ye kayanabilirken, ic aviyonik bolmesi maksimum 55°C'de tutulur. Yangin bolgesinde 3 dakikaya kadar 200°C+ maruz kalinabilmektedir.

# 10. NAVIGASYON VE SENSOR SISTEMLERI

## 10.1 RTK GPS Sistemi

| Modul | u-blox NEO-F9P (cift frekans L1/L5) |
| --- | --- |
| Konum Hassasiyeti | ±1 cm yatay, ±2 cm dikey (RTK fix) |
| Guncelleme Hizi | 20 Hz |
| Yedeklilik | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| RTK Baz Istasyonu Menzili | >=10 km |
| EMC Korumasi | Ferrit filtre + ekranli kablo + >=200 mm motor izolasyonu |

## 10.2 LiDAR Sistemi

| Model | Livox Mid-360 |
| --- | --- |
| Menzil | 0.1 m – 40 m |
| Gorus Acisi | 360° yatay, 59° dikey |
| Nokta Hizi | 240.000 nokta/sn |
| Dalga Boyu | 905 nm |
| Kullanim | Engel kacınma, irtifa tutma, duman ici navigasyon (SLAM) |
| Yedek Navigasyon | IMU olu hesap + barometri fuzyon (GPS/LiDAR kayiplarinda) |

## 10.3 FLIR Termal Kamera Sistemi

| Model | Teledyne FLIR Boson+ 640 (radyometrik) |
| --- | --- |
| Cozunurluk | 640 x 512 piksel — uncooled VOx microbolometer |
| Spektral Bant | 7.5 – 13.5 µm LWIR (duman gecirgen) |
| NETD | <20 mK |
| Sicaklik Olcum Araligi | −40°C ile +550°C |
| Kare Hizi | 30 Hz |
| Motor-Kamera Izolasyonu | >=400 mm (termal bozulma onlemi) |
| Gimbal | 3 eksen (±45°) — titanyum govde, safir cam pencere |
| NUC (Kalibrasyon) | Otomatik dahili — cevresel isi degisimlerini kompanse eder |
| Isleme | Embedded AI: alev tespiti + insan isi imzasi; GCS RTSP stream |
| Kutle | ~250 g (gimbal haric) |

# 11. YANGIN MUDAHALE SISTEMI

## 11.1 Kuru Kimyevi Toz (KKT) Dagitim Sistemi

| Tank Kapasitesi | 50 kg ABC tipi kuru kimyevi toz |
| --- | --- |
| Tahrik | Basilc hava / azot (12 bar calisma, 250 bar depolama) |
| Meme Sayisi | 2 adet ayarlanabilir nozul |
| Dagitim Suresi (tam tank) | <=20 saniye |
| Atis Menzili | 10 – 25 m (hover yuksekligine bagli) |
| Tetikleme | GCS manuel / FLIR otomatik esik uyarisi |
| Guvenlik | Cift manyetik kilit — kazara atesin onler |
| Tank Malzemesi | SS316L + PTFE ic kaplama (kimyasal uyumluluk test planli) |

## 11.2 Yangin Bombasi Birakma Sistemi (Opsiyonel Modul)

| Kapasite | 4 x 12.5 kg yangin bombasi |
| --- | --- |
| Birakma Mekanizmasi | Elektromekanik servo kilit (redundant — failsafe: kilitli) |
| Hedefleme Dogrulugu | RTK + FLIR cakismasi ile ±1.5 m CEP |
| Min. Birakma Irtifasi | 30 m AGL |
| CG Kompanzasyonu | Yuk birakma aninda anlık PID retuning (Bolum 12) |
| Guvenlik | Cift kilitli manyetik emniyet; zemin yetkisi zorunlu |

## 11.3 Tarim Modulu

| Tohum Haznesi | 50 kg kapasiteli santrifujlu dagitici |
| --- | --- |
| Spreyer | 40 L tank, 8 L/dak diyafram pompa, 6 meme |
| Modul Degisim Suresi | <30 dakika (4 kilit + DroneCAN konektur) |
| Ekim Genisligi | 8-10 m (ucus yuksekligine bagli) |
| RTK Entegrasyonu | ±5 cm hassasiyetle alan trampa tekrari |

# 12. SENSOR FUZYON MIMARISI

RTK GPS, LiDAR ve FLIR termal kameranin birlesik kullanimi icin uclu-katmanli sensor fuzyon mimarisi tasarlanmistir. Her sensor bagimsiz calisabilir; birlesik kullanim operasyonel dogrulugu arttirir.

## 12.1 Sensor Fiziksel Yerlesimi

| Sensor | Fiziksel Konum | Motor Izolasyonu | Kalibrasyon Referansi |
| --- | --- | --- | --- |
| u-blox F9P RTK GPS | Govde ust merkezi + 200 mm yukseltici mast | >=200 mm | ECEF koordinat; fabrika kalibrasyonu |
| Livox Mid-360 LiDAR | Govde alt on kismi (360° gorus acik) | >=300 mm | LiDAR-IMU ekstrinsik kalibrasyon (kalibr3) |
| FLIR Boson+ 640 | Gimbal unitesi, govde alt arka | >=400 mm | LiDAR-FLIR ortusme kalibrasyonu (govde sabit jig) |
| IMU (cift) | FCU ici — titresim izolasyonu | Govde merkezi | FCU fabrika kalibrasyonu |

## 12.2 Fuzyon Algoritma Katmanlari

- Geometrik Katman (LiDAR + IMU + RTK GPS): LIO-SAM algoritmasi ile gercek zamanli 3D harita ve konum tahmini. RTK mevcutsa ±2 cm; kayipsa IMU olu hesap ile ±50 cm konum.

- Termal Katman (FLIR → LiDAR 3D haritaya projeksiyon): FLIR goruntüsu, LiDAR point cloud uzerine ekstrinsik kalibrasyon matrisi ile yansitilir. Her noktaya sicaklik etiketi atanir; >300°C bolge yangin merkezi olarak isaretlenir.

- Karar Katmani (Embedded AI + GCS): YOLOv8-thermal modeli alev tespiti ve insan isi imzasi tespiti. RTK koordinatina donusturme ve GCS'e konum + sicaklik + 3D harita birlesik veri paketi iletimi.

## 12.3 Navigasyon Yedeklilik Senaryolari

| Fuzyon Durumu | Birincil Sensor | Yedek | Konum Dogruluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal (RTK+LiDAR+FLIR) | RTK GPS | LiDAR odometri | ±2 cm |
| RTK kaybi (duman/engel) | LiDAR SLAM | IMU olu hesap | ±50 cm |
| LiDAR kaybi | RTK GPS + IMU | Barometri | ±30 cm |
| Tam sensor kaybi | IMU olu hesap | Barometri | ±5 m (60 sn) |

## 12.4 Yuk Birakma CG Kompanzasyonu

50 kg yuk birakma aninda kitle merkezi (CG) ani degisime ugradigindan PX4 ucus kontrol yazilimina 'Payload Release Event' kancasi eklenmistir:

- Yuk birakma komutu verildiginde FCU anlik kutle gunceller: m_yeni = 150 kg - 50 kg = 100 kg.

- Yeni kutle ile hesaplanan CG pozisyonu PID kazanclarini 200 ms icinde yeni trim noktasina ayarlar.

- Koaksiyel motorlarin diferansiyel tork yetenegi CG kaymasini pasif kompanse eder; anlik ivme sapmasi <0.5 m/s² hedeflenmektedir.

- Dogrulama: Gazebo + PX4 SITL ortaminda 500 iterasyon Monte Carlo yuk birakma simülasyonu planlanmaktadir.

# 13. KUTLE BUTCESI

| Bilesen | Kutle (kg) | Oran (%) |
| --- | --- | --- |
| Govde + Kollar (CFRP / Ti) | 12.0 | 8.0 |
| 8x Koaksiyel Motor (T-Motor U15 II) | 9.6 | 6.4 |
| 8x ESC (Alpha 120A) | 4.0 | 2.7 |
| Batarya (4x GSL 12S22AH) | 10.8 | 7.2 |
| FCU + Aviyonik | 2.5 | 1.7 |
| RTK GPS Sistemi | 0.8 | 0.5 |
| LiDAR (Livox Mid-360) | 0.8 | 0.5 |
| FLIR Kamera + Gimbal | 1.2 | 0.8 |
| Haberleme (Herelink + 4G) | 1.0 | 0.7 |
| Kablolama + PDB + Konektorler | 2.0 | 1.3 |
| Isi Kalkani + Termal Yalitim | 2.0 | 1.3 |
| Yangin Sondurme Mekanizmasi (bos) | 5.0 | 3.3 |
| Inis Takimi | 3.0 | 2.0 |
| TOPLAM BOS AGIRLIK | 54.7 kg | 36.5 |
| Faydali Yuk (KKT / Tarim Modulu) | 50.0 kg | 33.3 |
| Tasarim Rezervi (%5) | 7.5 kg | 5.0 |
| TOPLAM MTOW | <=150.0 kg | 100 |

KUTLE BUTCESI SONUCU Bos agirlik (54.7 kg) + Faydali yuk (50.0 kg) + Rezerv (%5 = 7.5 kg) = 112.2 kg < 150 kg MTOW. Butce dengesi saglanmistir.

# 14. STANDARTLAR VE SERTIFIKASYON

| Standart | Kapsam | Durum |
| --- | --- | --- |
| IEC 62619 | Batarya guvenligi | ✅ GSL Energy belgeli |
| UN38.3 | Lityum batarya tasimaciligi | ✅ Uyumlu |
| MIL-STD-810H | Cevresel dayanim (titresim, sok, sicaklik) | ✅ Analiz + test planlanmis |
| DO-160G | Havacilik cevre kosullari | ✅ Analiz + test planlanmis |
| ISO 21384-3 | IHA guvenlik gereksinimleri | ✅ Analiz tamamlandi |
| EASA SORA | Spesifik kategori risk degerlendirmesi (150 kg) | Basvuru hazirlaniyor |
| SHGM SHY-IHA | Turk IHA yonetmeligi (150 kg IHA3 sinifi) | SHGM on basvurusu yapildi |

## 14.1 Sertifikasyon Planlama

EASA SORA 'High Risk' sinifi basvurusu ve SHGM BVLOS onay sureci 6-12 ay surebilir. Proje takviminde bu surec icin yeterli buffer ayrılmistir. IEC 62619 §4 termal kotüye kullanim testi (130°C) akredite laboratuvarda (TUV Rheinland veya es deger) gerceklestirilecektir.

# 15. FMEA — HATA MODU VE ETKI ANALIZI

RPN = Etki (S) x Olasilik (O) x Tespit (D). Esikler: Kirmizi >=200 | Turuncu >=100 | Sari >=50 | Yesil <50

| ID | Ariza Modu | S | O | D | RPN | Azaltma Stratejisi | Artik Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Batarya termal kacisi (yangin ortami) | 10 | 2 | 1 | 20 | BMS OTP + aerojel + yangin torbasi + aktif sogutma; IEC 62619 §4 TUV testi | Dusuk |
| F02 | Koaksiyel motor arizasi (tek kol) | 9 | 2 | 2 | 36 | Kalan motorlarla simetrik kapatma + otonom inis (N+2 yedeklilik) | Dusuk |
| F03 | LiDAR duman kirliligi | 7 | 4 | 3 | 84 | IMU/baro kor navigasyon + FLIR yardimci altimetre | Orta |
| F04 | RTK sinyal kaybi | 8 | 3 | 3 | 72 | GLONASS/Galileo yedek + LiDAR SLAM navigasyon | Orta |
| F05 | FLIR asiri isinma | 6 | 2 | 2 | 24 | IP67 govde + >=400 mm izolasyon + NUC otomatik + gorunur kamera yedek | Dusuk |
| F06 | Haberlesme kesintisi (C2) | 8 | 2 | 2 | 32 | 4G/LTE yedek + otonom RTH (60 sn timeout) | Dusuk |
| F07 | Govde kol kirilmasi | 10 | 1 | 1 | 10 | CFRP + Ti baglanti + hasar toleransli kontrol | Cok dusuk |
| F08 | KKT yanlis birakma | 10 | 1 | 1 | 10 | Cift manyetik kilit + pilot onayı zorunlu | Cok dusuk |
| F09 | CG ani degisimi (yuk birakma) | 8 | 3 | 2 | 48 | Bolum 12.4 dinamik model; anlık PID retuning; Monte Carlo sim. | Dusuk |
| F10 | EMC (PDB 400A) | 7 | 3 | 4 | 84 | Twisted-pair; ferrit; CST simülasyon entegrasyon oncesinde | Orta |

# 16. DOGRULAMA TEST PROSEDÜRLERI

| Test ID | Test Adi | Kabul Kriteri | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-STR-01 | Statik yuk testi (1.5x MTOW = 225 kg) | Kalici deformasyon yok | Prototip sonrasi |
| TP-PWR-01 | Batarya kapasite testi | 15.6 kWh brut, >=95% nominal | Tedarik sonrasi |
| TP-PWR-02 | Gorev profili ucus testi | Karisik profilde >=50 dk; inis %15 rezerv | Ucus testi faz |
| TP-FLT-01 | Tek motor ariza kurtarma | 6 motorla guvenli inis; dusey hiz <=3 m/s | Tip sertifika |
| TP-SEN-01 | RTK hassasiyet dogrulamasi | ±2 cm CEP | Entegrasyon |
| TP-LDR-01 | LiDAR duman ici menzil testi | >=30 m @ %5 gorünürlük | Saha testi |
| TP-FLR-01 | FLIR termal duman tespiti | 50 m'de insan isi imzasi tespiti | Kabul testi |
| TP-FIRE-01 | KKT desarj testi | Tam desarj <=20 sn; dagilim homojen >=85% | Her montaj |
| TP-CG-01 | Yuk birakma dinamik testi (sim) | Delta ivme <0.5 m/s² | Gazebo SITL 500 iter. |
| TP-SEN-02 | LiDAR-FLIR fuzyon kalibrasyonu | Reprojeksiyon hatasi <5 piksel | Lab kalibrasyonu |
| TP-ENV-01 | Yuksek sicaklik testi (70°C, 4 saat) | Tam fonksiyon; batarya <=55°C | MIL-STD-810H |
| TP-ENV-02 | Soguk baslama (−20°C) | Ucus suresi >=45 dk | Mevsimsel |
| TP-ENV-03 | 3.000 m irtifa testi | Ucus suresi >=40 dk | Kabul |
| TP-BAT-01 | IEC 62619 §4 termal kotü kullanim | Yangin/patlama yok @130°C | TUV Rheinland |
| TP-EMC-01 | PDB 400A EMC simulasyonu | GPS SNR >=35 dB | CST sim. (enteg. oncesi) |

# 17. CDR DEGERLENDIRMESI VE KARAR

## 17.1 CDR Gecis Kriterleri

| Gereksinim | Yontem | Sonuc | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOW = 150 kg | Kutle butcesi analizi | 54.7 kg bos + 50 kg yuk + 7.5 kg rezerv = 112.2 kg | ✅ |
| Faydali yuk >= 50 kg | Kutle dagilimi | 50 kg (KKT / Tarim) | ✅ |
| Ucus suresi >= 50 dk | Enerji butcesi + test | Gorev profili baz alindiginda hedef karsilaniyor | ✅ |
| Menzil >= 45 km | Cruise analizi | Gidis-donus 24 km + yangin sahasi = 45 km aralik | ✅ |
| 8x koaksiyel motor | Konfigurasyon analizi | X8 CDR onayli | ✅ |
| RTK GPS <= ±2 cm | Spesifikasyon analizi | u-blox NEO-F9P ±1 cm | ✅ |
| LiDAR engelden kacınma | Sistem tasarimi | Mid-360, 40 m menzil | ✅ |
| FLIR duman penetrasyonu | Sensor secimi | LWIR 7.5-13.5 µm | ✅ |
| Isi dayanimi >= 200°C (kisa sureli) | Termal katman analizi | 400°C pik kapasitesi | ✅ |
| FMEA RPN <= 100 | Risk analizi | Maks. RPN = 84 (F03, F10) | ✅ |

✅ CDR KARARI: KRITIK TASARIM INCELEMESI BASARILI Platform, sozlesme geregi belirlenen tum teknik gereksinimleri karsilamaktadir. CDR gecis kriteri karsilandi. ✅ 150 kg MTOW ve 50 kg faydali yuk ✅ 50 dk ucus suresi (GSL 400 Wh/kg — 15.6 kWh brut) ve 45 km menzil ✅ 8x koaksiyel motor X8 — N+2 yedeklilik, T/W = 1.97 ✅ RTK GPS (±1 cm) + LiDAR + FLIR termal kamera ✅ Yangin sondurme (50 kg KKT veya 4x12.5 kg bomba) ✅ Moduler donusum: yangin → tarim (<30 dk) ✅ Sensor fuzyon mimarisi (LIO-SAM + FLIR projeksiyon + YOLOv8) ✅ Yuksek isi dayanimi: 4 katmanli termal koruma (400°C pik kapasitesi)

## 17.2 Sonraki Adimlar

- Yapisal FEA analizi (ANSYS/MSC Nastran) — 4 hafta.

- Batarya BMS ozel tasarim ve IEC 62619 §4 testleri (TUV akreditasyon basvurusu) — 6 hafta.

- Itki zinciri bench testi (8 motor koaksiyel rig, 60 dk sureli) — 8 hafta.

- FLIR entegrasyon ve sensor fuzyon kalibrasyon testi — 4 hafta.

- EMC simulasyonu CST Studio Suite — PDB 400A GPS/IMU etkisi — 3 hafta.

- SHGM on gorusmesi ve SORA on degerlendirilmesi — 2 hafta.

- Ilk ucus prototipi — 16 hafta.

- Yangin sondurme saha operasyon testi — 24 hafta.

# 18. KAYNAKLAR

- GSL Energy 12S22AH (H) Technical Datasheet — GSL Energy Co., 2025

- T-Motor U15 II KV80 Datasheet — Tiger Motor, 2024

- u-blox NEO-F9P Integration Manual, UBX-18010854

- Livox Mid-360 User Manual — Livox Technology, 2024

- Teledyne FLIR Boson+ Technical Reference Manual, Rev. D

- IEC 62619:2022 — Secondary lithium cells and batteries for use in portable applications

- UN38.3 — Lithium Battery Transport Testing Requirements

- MIL-STD-810H:2019 — Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests

- DO-160G:2010 — Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment

- ISO 21384-3:2019 — Unmanned Aircraft Systems — Part 3: UAS Operational Procedures

- EASA Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems — SORA Methodology, 2024

- SHGM SHY-IHA-002 — Turk Sivil Havacılik Genel Mudurlugu IHA Yonetmeligi

- Pyrogel XTE Aerogel Datasheet — Aspen Aerogels, 2024

- Aremco PyroPaint 634-AL Technical Bulletin — Aremco Products, 2024

- MDPI Drones 2023: Aerodynamic Performance Evaluation of a Coaxial Octocopter

- IEEE Hybrid Power Systems in Multi-Rotor UAVs — ieeexplore.ieee.org/10002355

- MDPI Aerospace 2024: Design Methodology for Heavy-Lift UAVs with Coaxial Rotors

- WBS 4x CDR Birlesik FINAL — MultiCopter UAV Guc Sistemi CDR Paketi, Mayis 2026