CDR-MW-149 Yangın Söndürme İHA

DC-DC Çevirici Kapsamlı İnceleme Raporu

Topoloji · Yarı İletken Teknolojisi · COTS Ürün Analizi · Sistem Entegrasyonu

Sürüm 5.0  |  Haziran 2026

──────────────────────────────────────────────────────────

RAPOR KAPSAMI Bu rapor, CDR-MW-149 hibrit güç sisteminin üçüncü kritik bileşeni olan DC-DC çeviriciyi kapsamlı biçimde inceler. Aktif doğrultucu (AC→DC), ana DC bağlantısı dönüştürücüsü ve aviyonik bağlantı bara dönüştürücüsü ayrı ayrı ele alınmaktadır. İnceleme kapsamı: (1) Güç topolojileri ve seçim mantığı, (2) Si/SiC/GaN yarı iletken karşılaştırması, (3) Vicor / Crane Aerospace / VPT / Aegis / Powerbox / Advanced Energy COTS ürün analizi, (4) UAV özgü tasarım gereksinimleri (EMI, ağırlık, sıcaklık), (5) CDR-MW-149 için bütüncül çevirici mimarisi önerisi.

1  DC-DC ÇEVIRICIYE GENEL BAKIŞ VE UAV ÖZGÜ GEREKSINIMLER

Hibrit seri İHA mimarisinde jeneratörden çıkan 3-fazlı AC gerilim, bir aktif doğrultucu aracılığıyla önce sabit DC baraya (tipik olarak 48 VDC veya 60 VDC) çevrilir. Ardından DC-DC dönüştürücüler bu gerilimi aviyoniğin gerektirdiği alt gerilimlere (28 VDC, 12 VDC, 5 VDC) indirir. Birden fazla dönüşüm katmanından oluşan bu mimari; modülerlik, yalıtım ve EMI kontrolü açısından ayrı ayrı optimize edilmelidir.

1.1  UAV Çevirici Tasarım Gereksinimleri — Öncelik Hiyerarşisi

| Gereksinim | Hedef Değer / Kriter | Ağırlık | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- |
| Güç yoğunluğu (kW/kg) | ≥ 3 kW/kg (tüm sistem) | 25% | Payload bütçesi; küçük İHA form faktörü |
| Verimlilik | ≥ 93% @ nominal yük | 20% | Isıl yönetim yükünü azaltır; menzil artar |
| EMI — Conducted | CISPR 25 Cls 3 veya MIL-STD-461 CE102/CE106 | 20% | GPS, telemetri, IMU koruması |
| EMI — Radiated | MIL-STD-461 RE102 | 15% | Radyo frekansı hassas sistemler |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +85°C aralık; +105°C kısa süre | 10% | Yangın ortamı; soğuk start |
| Gerilim regülasyonu | ±2% @ tam yük; ≤100 mV ripple pp | 5% | Aviyonik hassasiyeti |
| Koruma işlevleri | OVP / OCP / OTP / SC / UV-lockout | 5% | Güvenli mod; sistem hayatta kalımı |

Tablo 1.1 — CDR-MW-149 DC-DC Çevirici Seçim Kriterleri

1.2  Hibrit İHA Güç Mimarisi — Çevirici Katmanları

CDR-MW-149 için önerilen üç katmanlı dönüşüm zinciri aşağıda özetlenmiştir:

| Katman | Fonksiyon | Giriş | Çıkış | Topoloji | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katman 1: Aktif Doğrultucu | 3-faz AC → sabit DC | 3×AC (40–80 V faz) | 48–60 VDC | Aktif 3-faz tam köprü | SiC MOSFET; PFC + regülasyon |
| Katman 2: Batarya Tampon İf. | Batarya ↔ DC bara | 48 VDC / 3S–6S LiPo | 48 VDC (iki yönlü) | Çift Aktif Köprü (DAB) | Şarj + destek; izoleli |
| Katman 3a: Ana DC Dağıtım | DC → aviyonik 28V | 48 VDC | 28 VDC | LLC veya Buck | MIL-STD-704 uyumlu |
| Katman 3b: Yük Noktalı | 28V → alt gerilimler | 28 VDC | 12/5/3.3 VDC | Senkron Buck (PoL) | Sensör, FCS, GPS beslemesi |

Tablo 1.2 — CDR-MW-149 DC-DC Güç Dönüşüm Mimarisi

2  DC-DC GÜÇ TOPOLOJILERI — TAM KARŞILAŞTIRMA

Doğru topoloji seçimi, verimlilik, ağırlık ve güvenilirlik arasındaki en kritik mühendislik kararıdır. Aşağıdaki tablo, hibrit İHA güç sistemi için değerlendirilen tüm topolojileri sistematik biçimde karşılaştırmaktadır.

| Topoloji | İzolasyon | Yön | Verim | G/A (kW/kg) | EMI | Güç Aralığı | Kontrol Karmaşıklığı | UAV Kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — İZOLASYONSUZ TOPOLOJİLER — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buck (Step-Down) | Hayır | Tek yön | 93–97% | 5–15 | Orta | 1W–50kW | Düşük | Aviyonik PoL; 48V→28V/12V |
| Boost (Step-Up) | Hayır | Tek yön | 92–96% | 4–12 | Orta | 1W–20kW | Düşük | Batarya entegrasyonu; düşük V yükseltme |
| Buck-Boost | Hayır | Tek yön | 90–95% | 4–10 | Orta | 10W–20kW | Orta | Geniş giriş aralığı gereken sistemler |
| İnterleaved Buck (4-faz) | Hayır | Tek yön | 94–97% | 8–20 | Düşük | 1–50kW | Orta | Yüksek akım; çok motorlu İHA |
| SEPIC | Hayır | Tek yön | 88–94% | 3–8 | Zayıf | 1W–5kW | Orta | Sensör; aviyonik küçük güç |
| — İZOLELİ TOPOLOJİLER — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flyback | Evet | Tek yön | 80–92% | 2–6 | Yüksek | 1W–150W | Çok düşük | Düşük güç aviyonik; yedek güç |
| Forward | Evet | Tek yön | 88–93% | 3–7 | Orta | 50W–3kW | Düşük | Orta güç; basit yalıtım ihtiyacı |
| Çift Aktif Köprü (DAB) | Evet | Çift yön | 95–98% | 4–12 | Düşük | 1–100kW | Yüksek | ★ Batarya tampon; iki yönlü enerji yönetimi |
| LLC Rezonans | Evet | Tek yön | 96–98% | 5–15 | Çok düşük | 100W–50kW | Orta | ★ Ana güç; düşük EMI; ZVS anahtarlama |
| CLLC (Çift Yönlü LLC) | Evet | Çift yön | 95–98% | 4–12 | Çok düşük | 1–100kW | Yüksek | ★ Tam enerji yönetimi; eVTOL tercih |
| Vicor SAC (Sinüs Genlik) | Evet | Sabit oran | 98–99% | 15–67 | Çok düşük | 10W–50kW | Özel ASIC | ★★ En yüksek verim+G/A; sabit oran kısıt |
| — AKTİF DOĞRULTUCU (AC→DC) — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasif Diyot Köprüsü | Hayır | Tek yön | 91–93% | 1–3 | Düşük | <5kW | Yok | Küçük güç; regülasyon gerekmiyorsa |
| Aktif 3-faz IGBT Doğrultucu | Hayır | Tek yön | 94–96% | 3–8 | Orta | 5–50kW | Orta | Standart endüstri; büyük hacim |
| Aktif 3-faz SiC Doğrultucu | Hayır | Tek yön | 96–98% | 6–15 | Düşük | 5–100kW | Orta-Yüksek | ★ CDR-MW-149 birincil aktif doğrultucu seçimi |
| Aktif 3-faz GaN Doğrultucu | Hayır | Tek yön | 97–99% | 10–30 | Çok düşük | <10kW | Yüksek | ≤650V; küçük güç; gelecek teknoloji |

Tablo 2.1 — Güç Topolojileri Tam Karşılaştırma Matrisi

3  GÜÇ YARI İLETKEN TEKNOLOJISI: SI / SIC / GAN

DC-DC çevirici performansını en çok belirleyen değişken, kullanılan güç anahtarı (transistor) teknolojisidir. Si (Silikon), SiC (Silikon Karbür) ve GaN (Galyum Nitrür) arasındaki seçim, doğrudan verimlilik, ağırlık ve EMI sonuçlarını belirler.

| Parametre | Si MOSFET | Si IGBT | SiC MOSFET | GaN HEMT | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kırılma Gerilimi | ~650 V | ~1.200–1.700 V | ~1.200–1.700 V | ~650 V | Gerilim sınıflaması |
| Max Anahtarlama Frekansı | 100–500 kHz | 10–50 kHz | 500 kHz–1 MHz | 1–10 MHz | Pasif bileşen boyutuna etkisi |
| RDSon (10A sınıfı) | ~20–50 mΩ | VCEsat ~1.5–3 V | ~5–15 mΩ | ~2–8 mΩ | İletim kaybı |
| Termal İletkenlik | 150 W/mK | 150 W/mK | 490 W/mK | 180 W/mK | Isı dağılımı yeteneği |
| Max Tj Sıcaklığı | 150°C | 150°C | 175–200°C | 150°C | Yüksek irtifa soğutma avantajı |
| Özgün Diyot | Var (yavaş) | Var (yavaş) | Hızlı SiC diyot | Yok (body diode aktif) | Geri kurtarma kaybı |
| Verimlilik (benzer devre) | ~93–95% | ~86–94% | ~96–98% | ~97–99% | Aynı güç sınıfında kıyaslama |
| Güç Yoğunluğu (kW/kg) | 5–15 | 3–8 | 10–50 | 20–86 | Pasif bileşenler dahil sistem seviyesi |
| UAV Olgunluk | Olgun; kolay COTS | Olgun; ağır | Hızla olgunlaşıyor; tercih | Gelişmekte; <650V | Tedarik zinciri hazırlığı |
| Birim Maliyet | Düşük | Düşük-Orta | Orta | Yüksek | Aynı akım/gerilim sınıfı |

Tablo 3.1 — Si / SiC / GaN Güç Yarı İletken Teknolojisi Karşılaştırması

- SiC MOSFET seçim gerekçesi (CDR-MW-149): 5–30 kW güç bandı, ≥96% verimlilik, 200°C Tj, NATO MIL-STD-810H gereksinimleri → SiC açık lider.

- GaN: <10 kW ve <650V bandında verimlik şampiyonu; ancak kırılma gerilimi sınırı ve UAV termal ortam (>85°C ortam) GaN'ı ikincil plana atar.

- Wolfspeed 30 kW SiC LLC referans tasarımı: 1.200V C3M MOSFET + SiC Schottky diyot → endüstri doğrulamalı 30 kW güç katı.

- GE Aerospace SiC inverter hedefi: %99 pik verim, 19 kW/kg aktif bileşen yoğunluğu — 2025 sonrası uçak uygulamaları.

Araştırma Bulgusu (Menzi et al. 2024, ETH Zürich): SiC Buck-Boost 15 kW → 44 kW/kg; GaN Buck-Boost 15 kW → 86 kW/kg. GaN, teorik sınıra çok daha yakın; ancak saha güvenilirliği ve termal dayanım konusundaki veriler hâlâ birikme aşamasındadır.

4  VICOR POWER — BCM / DCM / VTM / NBM MODÜL AILESI

Vicor Corporation (ABD), Sinüs Genlik Çevirici (SAC™) topolojisiyle endüstride en yüksek güç yoğunluğunu ve verimliliği sunan modüler güç çözümleri üreticisidir. Tüm Vicor modülleri paralel bağlanabilir; bu özellik modüler ölçeklemeyi kolaylaştırır. UAV sistemleri için özel teknik destek ve simülasyon araçları mevcuttur.

4.1  BCM (Bus Converter Module) — Sabit Oran İzoleli Dönüştürücü

| Model | Giriş (V) | K-Faktör | Çıkış (V) | Güç (W) | Verim | Güç Yoğunluğu | Ağırlık | EMI Filtreli | UAV Kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCM48BF080M150A00 | 48 | 1/8 | 6 | ~600 | ~98% | ~2.400 W/in³ | ~35 g | Evet (entegre) | PoL; FC güç çıkışı |
| BCM6135xD3E5 | 32–400 | 1/8 | 28 | ~5.000 | ~98% | ~2.400 W/in³ | ~120 g | Evet | Tether; HV batarya → 28V |
| BCM6123xD1E5135T01 | 32–400 | 1/8 | 50 | ~1.750 | ~98% | ~2.400 W/in³ | ~100 g | Evet | UAV; tethered UAV |
| BCM (800V→48V) | 800 | 1/16 | 48 | ~5.000 | ~98% | ~2.400 W/in³ | ~130 g | Evet | HV batarya → SELV bar |
| NBM6123 (800→400) | 800 | 1/2 | 400 | ~10.000 | ~99% | ~10.000 W/in³ | ~300 g | Hayır | İzolasyonsuz; en yüksek oran |

Tablo 4.1 — Vicor BCM Bus Converter Ailesi

4.2  DCM (DC-DC Converter Module) — Geniş Giriş Aralıklı Regüle

DCM modülleri, BCM'in aksine giriş geriliminden bağımsız olarak sabit çıkış gerilimi sağlar. Jeneratör yük değişiminden kaynaklanan gerilim dalgalanmalarını bastırır.

| Model | Giriş Aralığı (V) | Çıkış (V) | Güç | Verim | Ağırlık | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCM 48V giriş → 5V | 36–72 | 5 | ~50W | ~91% | ~15 g | Sensör; aviyonik küçük yük |
| DCM 48V → 24V | 36–72 | 24 | ~100W | ~93% | ~20 g | Kamera; FMC; haberleşme |
| DCM 48V → 28V | 36–72 | 28 | ~100W | ~93% | ~20 g | MIL-STD-704 28V aviyonik barası |
| DCM 100V → 48V | 50–150 | 48 | ~200W | ~94% | ~30 g | Orta gerilim batarya → 48V |
| DCM 300V → 48V | 100–375 | 48 | ~500W | ~95% | ~55 g | HV batarya → 48V SELV |

Tablo 4.2 — Vicor DCM Geniş Giriş Aralıklı Dönüştürücü Ailesi

Vicor UAV Referansı: 5 kW tethered UAV sisteminde 4× BCM + 2× DCM → toplam çevirici ağırlığı yalnızca 222 gram; güç yoğunluğu 2.750 W/in³. Bu değer, geleneksel ayrık tasarımlara göre 5–10× daha yüksektir.

4.3  Vicor MIL-COTS Serileri — Savunma UAV

Vicor'un MIL-COTS ürünleri, tam-tuğla, yarım-tuğla ve çeyrek-tuğla formatlarında MIL-STD uyumlu versiyonlar sunar.

| Seri | Giriş (V) | Çıkış | Güç | MIL-STD Uyum | Sertifika | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vicor MIL QV48 | 28–40 | 5/12/15/24/28V | 50–150W | MIL-STD-461/704/810 | DSCC SMD | Aviyonik; füze; taktik İHA |
| Vicor MIL HV | 270 (160–400) | 28V | 100–500W | MIL-STD-704F/461 | DLA SMD | 270V MIL uçak barası |
| Vicor BCM MIL | 28–800 | Çeşitli | 100W–10kW | MIL-STD-461 | Uyarlanabilir | Modüler; zincirlenebilir |

Tablo 4.3 — Vicor MIL-COTS Ürün Ailesi

5  COTS DC-DC ÇEVIRICI ÜRETICILERI — TAM KARŞILAŞTIRMA

5.1  Crane Aerospace & Electronics — HV DC-DC ve Interpoint Ailesi

Crane A&E'nin Yüksek Gerilim (HV) DC-DC Çevirici serisi, geniş giriş aralığı (450–800V) ve %97+ verimlilik ile hibrit/tam elektrikli uçaklar için kritik COTS çözüm sunar. Eviation Alice ve Bye Aerospace eFlyer 2'de saha kanıtlıdır.

| Model / Seri | Giriş (V) | Çıkış (V) | Güç | Verim | Paralel Kap. | Sertifika | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crane HV DC-DC (4kW) | 450–800 (600V nom.) | 28 veya 270 | 4 kW | ≥97% | Evet | DO-160/FAR23 | Hibrit uçak; büyük UAV aviyonik |
| Crane cMOR (COTS) | 19–50 | 5/12/15/28V | 120 W | ≥88% | Evet | Hi-Rel COTS | Savunma İHA; aviyonik |
| Crane hMOR (Class H) | 19–50 | 5/12/15/28V | 120 W | ≥88% | Evet | MIL-PRF-38534H | Kritik savunma; füze |
| Crane MHP270 | 160–400 (270V nom.) | 28V çıkış | 100–500W | ~88% | Evet (5'e kadar) | MIL-STD-704F | 270V MIL uçak barası |
| Crane Interpoint MTR | 4.5–12 | 5/12/15V | 30W | ~85% | Evet | MIL-PRF-38534H | Kompakt aviyonik; uzay uyumlu |

Tablo 5.1 — Crane Aerospace & Electronics DC-DC Çevirici Ailesi

5.2  VPT Inc. (HEICO) — Aviyonik ve Askeri DC-DC

Blacksburg, VA merkezli VPT Inc., 30+ yıl kanıtlı uçuş geçmişiyle aviyonik ve savunma DC-DC sektörünün güvenilir tedarikçilerinden biridir. General Atomics (Predator) 2018 Tedarikçi Yılı Ödülü sahibidir.

| Model | Giriş (V) | Çıkış (V) | Güç | Verim | Sertifika | Özellik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VXR125-27000S (yeni) | 160–400 (270V nom.) | 27V | 125W | ≤89% | MIL-STD-810/883; DO-160 | V-SHIELD® kapsuller; +105°C; çift soğutma |
| VPT DV Serisi | 28 | 5/12/15/28V | 5–100W | ~85% | MIL-STD-461; DO-160 | Standart aviyonik; 30+ yıl geçmiş |
| VPT VXR Serisi | 16–50 | Çeşitli | 25–200W | ~87% | MIL-STD-810/883 | COTS askeri; RTCA DO-160 Sct16 |
| VPT SGRB (GaN) | 28 | 5/12V | 15–30W | ~90% | — | GaN tabanlı; Mil&Aero Platin Ödül |
| VPT SVLFL5000 | 28–50 | 5/12/15/28V | ~5W | ~83% | MIL-PRF-38534K | Uzay sınıfı; radyasyona dayanıklı |

Tablo 5.2 — VPT Inc. Aviyonik ve Askeri DC-DC Serisi

5.3  Aegis Power Systems — Rugged UAV Güç Kaynakları

Aegis, özellikle İHA ve otonom araçlar için ruggedized güç kaynakları tasarımında uzmanlaşmıştır. MIL-STD-1275, MIL-STD-704 uyumlu modelleri mevcuttur.

| Model | Tip | Giriş | Çıkış | Güç | MIL-STD | Soğutma | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aegis SPC Serisi | DC-DC izoleli | 28V | 5/12/24V | 50–1.000W | MIL-STD-1275 | Konveksiyon | Taktik İHA; arazi aracı |
| Aegis SPC-1000 | DC-DC | 28 | 28 | 1.000W | MIL-STD-1275; 810 | Konveksiyon | ISR İHA; savunma |
| Aegis 3-faz Doğrultucu | AC→DC | 115V 3-faz | 28 VDC | 500–3.000W | MIL-STD-704; 461 | Zorlamalı hava | Büyük İHA AC jeneratör çıkışı için |

Tablo 5.3 — Aegis Power Systems Rugged UAV Serisi

5.4  Powerbox — ECDD Savunma Serisi (Haziran 2025)

Powerbox'ın yeni ECDD serisi, fanless IP65 tasarımı ve 350W güç çıkışıyla UAV, yeraltı aracı ve uzaktan izleme sistemleri için optimize edilmiştir.

| Model | Güç | IP | Giriş | Çıkış | Soğutma | MIL-STD | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECDD Serisi (2025) | ≤350W | IP65 | 12–60V | 5/12/24/28V | Conduction (fanless) | MIL-STD-810/461 | UAV; UGV; uzak izleme; yeni ürün |

5.5  Advanced Energy — MIL-STD Uyarlanmış COTS

Advanced Energy, ticari güç kaynaklarını MIL-STD gereksinimlerine (MIL-STD-704, 810H, 1275, 464D) göre modifiye ederek savunma İHA'larına uyarlamaktadır. ITAR uyumu yoktur; ihracat açık ürünler.

- Modifikasyon kapsamı: Giriş/çıkış gerilim aralığı, EMI/EMC, şok/titreşim dayanımı, sıcaklık aralığı, form faktör

- Hedef platformlar: Taktik İHA, UGV, AUV — acil müdahale, sınır güvenliği, altyapı izleme

- ITAR uyumu YOK: Türkiye'ye ihracat kolaylığı; tedarik zinciri daha açık

6  KAPSAMLI DC-DC ÇEVIRICI KARŞILAŞTIRMA MATRISI

Aşağıdaki tablo, araştırılan tüm COTS DC-DC çevirici çözümlerini UAV hibrit sistem perspektifinden karşılaştırmaktadır. Renkler; savunma/MIL sınıfı (mavi), yüksek verim COTS (yeşil), genel amaçlı (beyaz) kategorilerini gösterir.

| Ürün / Seri | Giriş (V) | Çıkış (V) | Güç | Verim | Ağırlık | MIL Uyum | COTS? | CDR Uyum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — YÜKSEK VERIM / HV COTS — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vicor BCM6135 (5kW) | 32–400 | 28/48 | 5 kW | ~98% | ~120g | DO-160 | ✓ | ★★★★★ Birincil |
| Vicor NBM6123 (10kW) | 800 | 400 | 10 kW | ~99% | ~300g | — | ✓ | ★★★★☆ HV bar |
| Vicor DCM 48→28V | 36–72 | 28 | ~100W | ~93% | ~20g | Var | ✓ | ★★★★★ Aviyonik |
| Vicor MIL QV48 | 28–40 | 5–28V | 50–150W | ~89% | ~50g | MIL-461/704 | ✓ | ★★★★☆ Taktik İHA |
| Crane HV DC-DC 4kW | 450–800 | 28/270 | 4 kW | ≥97% | ~400g | DO-160/FAR23 | ✓ | ★★★★☆ Hibrit uçak |
| — SAVUNMA / MIL-STD SINIFI — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPT VXR125-27000S (yeni) | 160–400 | 27V | 125W | ≤89% | ~45g | MIL-STD-810/883 | ✓ | ★★★★★ Aviyonik 270V |
| VPT DV Serisi | 28 | 5–28V | 5–100W | ~85% | ~15g | MIL-STD-461; DO-160 | ✓ | ★★★★☆ 30y geçmiş |
| Crane cMOR (COTS) | 19–50 | 5–28V | 120W | ≥88% | ~30g | Hi-Rel COTS | ✓ | ★★★★☆ Savunma COTS |
| Crane hMOR (Class H) | 19–50 | 5–28V | 120W | ≥88% | ~30g | MIL-PRF-38534H | ✓ | ★★★★★ Kritik güvenlik |
| Crane MHP270 | 160–400 | 28V | ~500W | ~88% | ~250g | MIL-STD-704F | ✓ | ★★★☆☆ 270V hat |
| Aegis SPC-1000 | 28 | 28V | 1.000W | ~90% | ~450g | MIL-STD-1275/810 | ✓ | ★★★★☆ ISR İHA |
| Aegis 3-faz Doğrultucu | 115V 3∅ | 28V | 500–3kW | ~87% | ~800g | MIL-STD-704/461 | ✓ | ★★★☆☆ Büyük İHA |
| — GENEL AMAÇLI / RUGGEDIZED — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powerbox ECDD (2025) | 12–60 | 5–28V | ≤350W | ~88% | ~200g | MIL-STD-810/461 | ✓ | ★★★★☆ IP65; fanless |
| Advanced Energy (uyarlanmış) | 28–270 | 5–270V | 50W–2kW | ~85–93% | Değişken | MIL-STD-704/810 | ✓ | ★★★☆☆ Modifiye COTS |
| TDK-Lambda iHW | 48 | 24/48V | 3kW | ~94% | ~400g | Havacılık | ✓ | ★★★☆☆ LLC; yüksek verim |
| SiC DAB 10kW (ArGe) | 48–96 | 48V | 10kW | ~96–97% | ~1.2kg | — | ArGe | ★★★★☆ Prototip; ağırlık avantaj |

Tablo 6.1 — Kapsamlı DC-DC Çevirici Karşılaştırma Matrisi (30+ Ürün)

7  EMI YÖNETIMI VE TERMAL TASARIM

7.1  EMI Kaynakları ve Azaltma Stratejileri

Hibrit İHA güç sisteminde EMI'nın iki temel kaynağı bulunur: ICE ateşleme sistemi ve güç elektroniği anahtarlama frekansı. Her iki kaynak da ayrı ayrı yönetilmelidir.

| EMI Kaynağı | Frekans Bandı | Etki | Azaltma Yöntemi | Standart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE CDI ateşleme | 10 MHz–1 GHz | GPS, telemetri, FPV | Ferrit boncuk; ekranlı kablo; tek-nokta topraklama | MIL-STD-461 CE106 |
| DC-DC Buck anahtarlama | Switching freq. harmonikleri | Aviyonik ripple | EMI giriş filtresi (LCL); spread-spectrum PWM | CISPR 25 Class 3 |
| Aktif doğrultucu PWM | 100 kHz–10 MHz | GPS L1 (1.575 GHz) | Ortak mod bobini; differential bobin; ferrit | MIL-STD-461 CE102 |
| Yüksek di/dt loops | Tüm frekanslarda radiated | RF alıcı bozulma | PCB loop minimize; döşeme kalınlığı; ground plane | MIL-STD-461 RE102 |
| Batarya BMS switcher | 10–500 kHz | Aviyonik ripple | LC filtresi; ayrı düzenleme rayı | CISPR 25 |

Tablo 7.1 — EMI Kaynakları ve Azaltma Stratejileri

7.2  Termal Yönetim Stratejileri

| Yöntem | Uygulama | Etkinlik | Ağırlık Etkisi | UAV Tercih |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasif soğutma (ısı levhası) | Güç modülleri; buck indüktör | Düşük-Orta | Minimal | <5W kayıplar için |
| Conduction cooling (iletimle) | Vicor BCM; VPT V-SHIELD; Powerbox ECDD | Orta | Minimal | MIL-STD; fanless; sağlam |
| Zorlamalı hava (fan) | Orta güç dönüştürücüler | Orta-Yüksek | ~50–200g (fan+gövde) | Yapısal kabinde uygulanabilir |
| Zorlamalı hava (rüzgar) | Motor/İHA aerodinamik soğutma | Yüksek | Sıfır ek ağırlık | Pervane rüzgarı yönlendirme |
| Sıvı soğutma | Yüksek güç SiC modüller (>10 kW) | Çok yüksek | 300–800g (pompa+radyatör) | Büyük platform; 30+ kW |
| Termal ara yüz malz. (TIM) | Her modül-soğutucu ara yüzü | Kritik zemin | Minimal | Zorunlu; 0.5–2 W/mK |
| PCM (Faz Geçişi) | Kritik bileşen tampon | Orta | Orta | Gelişmekte; anlık pik damper |

Tablo 7.2 — Termal Yönetim Yöntemleri Karşılaştırması

8  CDR-MW-149 IÇIN ÖNERILEN DC-DC ÇEVIRICI MIMARISI

Bu bölüm, ICE+Jeneratör çıkışından İHA yük noktalarına kadar tüm güç dönüşüm katmanlarını kapsayan bütüncül mimari öneriyi sunmaktadır. Her katman için birincil COTS ürün ve teknik gerekçe belirtilmiştir.

8.1  Önerilen 4 Katman Güç Mimarisi

| Kat. | Fonksiyon | Önerilen Ürün | Giriş → Çıkış | Güç | Ağırlık | Verimlilik | Yedek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktif 3-faz Doğrultucu (AC→DC) | SiC 3-faz aktif köprü (özel geliştirme) veya Crane AE HV DC-DC adaptasyon | 3×AC 40–80V → 48–60 VDC | ~15–18 kW | ~0.8–1.5 kg | 96–97% | Pasif diyot backup |
| 2 | Batarya Tampon Arayüzü (iki yönlü) | DAB topolojili SiC çevirici (özel) + Vicor BCM yan destek | 48V ↔ 3S–6S LiPo (22–48V) | ~8–10 kW pik | ~0.5–1.0 kg | 95–97% | Batarya fail-safe |
| 3a | Ana Aviyonik 28V Barası | Vicor DCM 48→28V COTS modülü (×2 paralel) | 48 VDC → 28 VDC (MIL-704) | ~200W | ~40 g | ~93% | ×2 paralel redundans |
| 3b | GPS / Telemetri / Sensör Barası | VPT DV Serisi 28V→5/12V veya Vicor VTM PoL | 28V → 12V / 5V / 3.3V | ~50W toplam | ~15 g | ~85–90% | Ayrı düzenleme |
| EMI | Giriş EMI Filtresi (tüm katmanlar önü) | Vicor VXRF2-270 veya Crane EMI filtresi + LCL bileşik filtre | Diferansiyel + ortak mod | — | ~30–80 g | Kayıp <0.5% | Zorunlu |

Tablo 8.1 — CDR-MW-149 Önerilen DC-DC Güç Dönüşüm Mimarisi

8.2  Sistem Kayıp Bütçesi — Çevirici Katmanları

| Katman | Giriş Gücü | Kayıp (%) | Kayıp (W) | Çıkış Gücü | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE → Mekanik (Suter HF-TOA330-SDI) | ~53 kW (yakıt) | ~66% (termal) | ~35.000 W | 18.100 W | BSFC 300 g/kWh; %34 termal verim |
| Mekanik → AC (Plettenberg NOVA 15) | 18.100 W | ~8% | ~1.450 W | 16.650 W | 92% PMSG verimi |
| AC → DC (SiC Aktif Doğrultucu) | 16.650 W | ~3% | ~500 W | 16.150 W | 97% aktif doğrultucu |
| DC Dağıtım Kayıpları (kablo/bağlantı) | 16.150 W | ~1% | ~162 W | 15.988 W | 48V bara iletim kaybı |
| DC-DC Çevirici 28V Barası | ~200 W | ~7% | ~14 W | ~186 W | Vicor DCM 93% verim |
| DC-DC PoL Çevirici | ~50 W | ~12% | ~6 W | ~44 W | VPT 88% verim |
| TOPLAM SİSTEM (ICE→Uçuş Gücü) | ~53 kW yakıt | ~70% | ~37.132 W | ~15.988 W | ~30.2% toplam sistem verimi |

Tablo 8.2 — 18 kW ICE Sistemi için Tam Güç Kayıp Bütçesi

Sonuç: Çevirici zincirinin (Katman 1–3) toplam verimi ~89.2%'dir. Sistem kayıplarının %94'ünden fazlası ICE termal verimsizliğinden kaynaklanır. DC-DC çevirici optimizasyonunun sistem seviyesi etkisi sınırlıdır; ancak güvenilirlik ve EMI açısından kritik önemdedir.

8.3  CDR-MW-149 Çevirici Tedarik Önerisi — Öncelik Sıralaması

| Önc. | Katman | Ürün | Gerekçe | Güç | Ağırlık | Tedarik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1★ | Aktif Doğrultucu | SiC 3-faz aktif köprü (özel; Wolfspeed C3M tabanlı) | SiC verim+ağırlık avantajı | 15–18 kW | ~1 kg | Özel geliştirme; 6–8 ay |
| 2★ | 28V Aviyonik Barası | Vicor DCM 48→28V (×2 paralel) | 98% COTS; 20g; anında tedarik | ×2 × 100W | ~40 g | Digi-Key/Mouser; 2–4 hafta |
| 3★ | PoL Aviyonik 28V→5/12V | VPT DV Serisi 28V→5/12V + DO-160 uyum | 30 yıl kanıtlı; DO-160; light | ~50W | ~15 g | VPT doğrudan; 4–6 hafta |
| 4 | Batarya Tampon | SiC DAB topoloji (Wolfspeed + özel kontrol) | İki yönlü enerji yönetimi | 8–10 kW pik | ~0.8 kg | Özel geliştirme |
| 5 | EMI Filtresi | VXRF2-270 (VPT) + bileşik LCL filtre | MIL-STD-461; GPS koruması | — | ~50 g | VPT veya Crane; COTS |

Tablo 8.3 — CDR-MW-149 DC-DC Çevirici Tedarik Öncelik Tablosu

Bütüncül Sistem Önerisi: SiC 3-faz aktif doğrultucu (Wolfspeed C3M tabanlı özel geliştirme, ~1 kg) + Vicor DCM modülleri (28V aviyonik barası, ~40 g) + VPT DV PoL (5/12V, ~15 g) + SiC DAB batarya tampon. Toplam çevirici ağırlığı: ~2–3 kg. Toplam çevirici verimi: ~89%. EMI filtresi dahil tüm çeviriciler MIL-STD-461 CE102/RE102 uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Rapor Sonu — CDR-MW-149 DC-DC Çevirici Kapsamlı İnceleme Raporu v5.0 | Haziran 2026