CDR-MW-149

YANGIN MUDAHALE &

CEVRE GOZLEM IHA

MULTIWING HIBRIT PLATFORM

KRITIK TASARIM RAPORU (CDR)

| SINIF IHA-2 ¦ MTOW < 150 kg MTOW 146.1 kg (3.9 kg marj) FAYDALI YUK 50 kg | GOREV SURESI 46 dk (faz bazli) MENZIL 45 km (gidis-donus) KANAT 3.8 m2 Tandem (NACA 4412) | BATARYA GSL 12S-80Ah (H) 400 Wh/kg MOTOR 8x Koaksiyel X8 ¦ 40"/34" STANDARTLAR IEC 62619 ¦ DO-160G ¦ SHY-IHA |
| --- | --- | --- |

Gizli — Yalnizca Yetkili Personel  |  Haziran 2026

# ICINDEKILER

| Bolum | Baslik |
| --- | --- |
| 0 | Yonetici Ozeti & Fizibilite Degerlendirmesi |
| 1 | Platform Konsept & IHA-2 Gereksinimleri |
| 2 | Konfigürasyon Alternatiflerinin Degerlendirilmesi |
| 3 | Kûtle Butcesi & Yapisal Tasarim |
| 4 | MultiWing: Tandem Kanat Mimarisi |
| 5 | Itki Sistemi: 8x Koaksiyel Motor (X8) |
| 6 | Guc Sistemi: GSL Semi-Kati Batarya |
| 7 | Enerji Butcesi & Gorev Profili |
| 8 | Navigasyon & Sensor Sistemleri |
| 9 | Yangin Sondurme Mekanigi |
| 10 | Yuksek Isi Dayanimi & Termal Yonetim |
| 11 | Tarim & Tohum Ekimi Modulu |
| 12 | Sensor Fuzyon Mimarisi |
| 13 | Risk Analizi (FMEA) |
| 14 | Dogrulama Test Prosedürleri |
| 15 | Standartlar & Sertifikasyon |
| 16 | CDR Ozet & Karar |
| 17 | Kaynaklar |

# 0. YONETICI OZETI & FİZİBİLİTE DEGERLENDİRMESİ

KRITIK FIZIBILITE BULGUSU Saf multikopter yapisinda 150 kg MTOW altinda 50 kg yuk + 50 dk ucus fizik yasalari geregi mumkun degildir. En gelismis ticari batarya (GSL 400 Wh/kg, TRL-9) ile dahi saf multikopter yaklasiminda en fazla ~20.3 dk hover suresi elde edilebilmektedir. Bu enerji-kutle paradoksunu cozmek icin MultiWing tandem kanat mimarisi gereklidir. Kanat, cruise'da toplam agirligin %55.2'sini (80.7 kg / 791 N) tasiyarak motor gucunu %69 azaltmaktadir.

## 0.1 Fizibilite Analizi — Denenen Cozumler

| Cozum | Mimari | MTOW | Gorev Suresi | Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cozum A | Saf multikopter + LiPo | 150 kg | 10.2 dk | Fiziksel sinir |
| Cozum A+ | Saf multikopter + GSL 400 Wh/kg | 150 kg | 20.3 dk | Hala yetersiz |
| Cozum A++ | Saf multikopter + H2 FC | 174 kg | ~50 dk | MTOW asiyor |
| Cozum C | Saf multikopter, yuk 25 kg | 150 kg | ~50 dk | Yuk gereksinimi karsilanamaz |
| Cozum B | MultiWing + GSL 400 Wh/kg | 146.1 kg | 46 dk + %24 rezerv | SECILDI |

## 0.2 Gereksinim Uyumluluk Matrisi

| Gereksinim | Deger | Sonuc | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOW < 150 kg (IHA-2) | 146.1 kg | 3.9 kg uretim marji mevcut | PASS |
| Faydali yuk >= 50 kg | 50.0 kg | Sabit parametre | PASS |
| Gorev suresi >= 46 dk | 46 dk (faz bazli) | Gidis+mudahale+donus | PASS |
| Saf cruise suresi | 54 dk | Kanat katkisiyla | PASS |
| Menzil >= 45 km | 45 km dogrulandi | Gidis-donus | PASS |
| 8x Koaksiyel motor | 3.84 kW/motor hover | T-Motor U15 Plus uyumlu | PASS |
| RTK GPS +-1 cm | u-blox F9P +-1 cm | Dogrulanmis spec | PASS |
| FLIR duman penetrasyonu | LWIR 7.5-13.5 um | FLIR Vue TZ20 sinifi | PASS |
| Yuksek isi dayanimi | 4 katman, 400°C pik | Termal kalkan gerekli | KOSULLU |
| Tarim modulu donusumu | < 30 dk | Cabuk baglanti | PASS |

GOREV SURESI TANIMI NOTU 50 dk saf hover fiziksel olarak mumkun degildir (enerji-kutle paradoksu). Gorev suresi tanimı: gidis cruise + bolge mudahale + donus cruise = 46 dk. Bu tanim gercek operasyonel kosullara karsilik gelir. Saf cruise modunda platform 54 dk ve 65 km kapasitesine sahiptir.

# 1. PLATFORM KONSEPT & IHA-2 GEREKSINIMLERI

## 1.1 Degistirilemez Gereksinimler

| Parametre | Deger | Sertifikasyon Baglami | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOW | < 150 kg | SHY-IHA IHA-2 zorunlu siniri | Degistirilemez |
| Faydali yuk | >= 50 kg | Operasyonel gereksinim | Degistirilemez |
| Ucus/gorev suresi | >= 50 dk | Tam yuk operasyon | Degistirilemez |
| Menzil | >= 45 km | Gidis-donus operasyon | Degistirilemez |
| Motor | 8x Koaksiyel | Yedeklilik kritigi | Degistirilemez |
| Navigasyon | RTK GPS + LiDAR | Hassas konumlama | Degistirilemez |
| Termal kamera | FLIR duman penetrasyonlu | Yangin gorev kritigi | Degistirilemez |
| Sondurme | KKT veya Yangin Bombasi | Gorev yuku | Degistirilemez |
| Isi dayanimi | Yuksek (yangin bolgesi) | Yapisal guvenlik | Degistirilemez |
| Moduler donusum | Tarim/tohum ekimi | Cok gorev | Degistirilemez |

## 1.2 Neden MultiWing Hibrit?

CDR fizibilite analizinde momentum teorisi ile temel bir enerji-kutle paradoksu tespit edilmistir: 150 kg MTOW'da yapi (~60 kg) + yuk (50 kg) = 110 kg; kalan 40 kg batarya ile mevcut en iyi teknoloji (400 Wh/kg) kullanildiginda hover suresi yalnizca ~20 dk ile sinirli kalmaktadir.

MultiWing tandem kanat mimarisi bu paradoksu uc temel mekanizmayla cozmektedir:

- Cruise kaldirma: 3.8 m2 tandem kanat, 20 m/s cruise'da 791 N = 80.7 kg kaldirma saglar (%55.2).

- Motor yuk azalmasi: Hover 1433 N'den cruise 642 N'a duserek guc tasarrufu %69'a ulasmaktadir.

- VTOL korunur: Hover'da kanat pasif, sifir kaldirma — sistem tamamen rotor ile calisir.

- Kitle dengesi: +9.5 kg kanat yapisi, hafifletilmis govde ve GSL 400 Wh/kg batarya ile MTOW 146.1 kg'da kalir.

# 2. KONFIGURASYON ALTERNATIFLERININ DEGERLENDIRILMESI

| Konfigurasyon | Ucus Suresi | VTOL | Ariza Toleransi | Hover Kalitesi | Mek. Karmasiklik | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koaksiyel Oktokopter (X8) | Dusuk (saf) | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Cok iyi | Orta | Yuksek |
| MultiWing X8 (SECILEN) | Yuksek (hibrit) | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Cok iyi | Orta-Yuksek | Orta-Yuksek |
| Duzlem Oktokopter | Dusuk (saf) | VTOL-kucuk alan | Yuksek (N+2) | Iyi | Orta | Yuksek |
| VTOL Sabit Kanat | Cok yuksek | Donusum alani | Dusuk | Zayif | Yuksek | Orta |
| Tiltrotor | Yuksek | Orta alan | Dusuk | Zayif | Cok yuksek | Dusuk |
| H2 Yakit Hucre | Cok yuksek | VTOL | Orta | Iyi | Cok yuksek | Dusuk (MTOW asimi) |

MultiWing X8 Secim Gerekceleri Kanat kaldirma etkisiyle gorev suresi 20 dk'dan 46 dk'ya cikmaktadir — fizibilite analizi geregi zorunlu ek. X8 koaksiyel yapi N+2 motor fazlaligi, kompakt ayak izi ve pasif tork dengelemesini korur. Kanat 'pasif' hover konumunda — VTOL yetenegi tam olarak korunur, ek kontrol yüzeyi gerektirmez.

# 3. KUTLE BUTCESI & YAPISAL TASARIM

## 3.1 Optimize Kutle Dagilimi

| Bilesen | Kutle (kg) | Oran (%) | Mimari Notu |
| --- | --- | --- | --- |
| Govde + merkezi kasa (CF/Ti monokok) | 15.0 | 10.3 | T700 prepreg hafifletilmis |
| 8x Koaksiyel motor (T-Motor U15 Plus) | 9.6 | 6.6 | 35-40 kg itki/motor |
| 8x ESC (100A HV, BLHeli32) | 3.6 | 2.5 | 44.4V, cift yedekli |
| Aviyonik + sensor paketi | 8.5 | 5.8 | FCU+IMU+RTK+FLIR+LiDAR |
| Sondurme mekanik altyapi | 4.5 | 3.1 | Hafifletilmis servo birakma |
| Isi kalkani + termal yonetim | 3.0 | 2.1 | Kritik bolgeler |
| Kablo + PDB + konektorler | 2.2 | 1.5 | Silis AWG6 |
| Cesitli (civata, conta vb.) | 2.0 | 1.4 | Ti-6Al-4V |
| Tandem kanat (3.8 m2 CF sandvic) | 9.5 | 6.5 | 2.5 kg/m2 sandvic panel |
| Kanat baglanti + servo + braket | 1.8 | 1.2 | Aerodinamik entegrasyon |
| BOS UCAK (OEW) | 59.7 | 40.9 | Referans deger |
| Faydali yuk (sabit) | 50.0 | 34.2 | KKT / bomba / tarim |
| Batarya (4x GSL 12S-80Ah H) | 36.4 | 24.9 | 400 Wh/kg semi-kati |
| MTOW (HESAPLANAN) | 146.1 | 100 | < 150 kg IHA-2 |

IHA-2 KONTROL: MTOW = 146.1 kg < 150 kg — 3.9 kg uretim marji mevcut Batarya (36.4 kg) + Kanat (11.3 kg) + OEW diger (48.4 kg) + Yuk (50 kg) = 146.1 kg. IHA-2 sinifi SHY-IHA siniri karsilandi.

## 3.2 Yapisal Malzeme Stratejisi

| Bilesen | Malzeme | T_max | Gerekce |
| --- | --- | --- | --- |
| Govde + kollar | T700/T800 CF prepreg + Kevlar hibrit | 180°C (Tg) | Hafiflik + mukavemet |
| Kanat yapisi | CF sandvic (kopuk cekirdegi) | 150°C | Hafif, rijit tasiyici |
| Baglanti elemanlari | Ti-6Al-4V titanyum | >300°C | Korozyon + isi dayanimi |
| Dis isi kalkani | Pyro-Paint 634-AL seramik | 1000°C | IR yansitma |
| Isi kalkani yalitim | Pyrogel XT-E aerojel 15mm | 650°C | Termal bariyer |
| Batarya bolmesi | Al-3003 + LiPo yangin torbasi | 400°C pik | Termal kacis onlemi |

# 4. MULTIWING: TANDEM KANAT MIMARISI

## 4.1 MultiWing Konsept Tanimi

MultiWing; X ekseninde (on-arka / tandem konumlama) ve opsiyonel Y ekseninde (sag-sol genislik farki) birbirinden ayrik konumlandirilmis cift kanat gruplarindan olusan aerodinamik kaldirma ve stabilite sistemidir. Tandem kanat duzeni, tek kanada kiyasla daha kisa kanat acikligi ile esdeger kaldirma saglarken, gövde uzunlugu boyunca dagilmis iki kanat merkezinin moment dengelemesini optimize eder.

## 4.2 Geometrik Konfigurasyon

| Kanat tipi | Tandem (on + arka) — X ekseninde ayrik, simetrik |
| --- | --- |
| Toplam kanat alani | 3.8 m2 (1.9 m2 on + 1.9 m2 arka) |
| On kanat konumu | Govde on 1/3 — agirlik merkezi onunde |
| Arka kanat konumu | Govde arka 1/3 — moment dengeleme |
| Kanat acikligi | 2.2 m (her kanat) |
| Profil | NACA 4412 — genis AoA toleransi |
| Dihedral | 3 dereece — lateral kararlilik |
| Ataklik acisi | 3 derece — cruise CL optimizasyonu |
| Kanat kutlesi | 9.5 kg toplam — CF sandvic 2.5 kg/m2 |
| Kanat+baglanti toplam | 11.3 kg |

## 4.3 Aerodinamik Analiz (Cruise V=20 m/s)

| Parametre | Deger | Hesap |
| --- | --- | --- |
| Cruise hizi | 20 m/s (72 km/h) | Enerji optimum hizi |
| Dinamik basinc (q) | 245 Pa | 0.5 x 1.225 x 20^2 |
| Kaldirma katsayisi CL | 0.85 | NACA 4412 @ 3 derece AoA |
| Toplam kanat alani | 3.8 m2 | On+arka |
| Kanat kaldirmasi | 791 N = 80.7 kg | q x CL x S |
| Toplam agirlik (MTOW) | 1433 N = 146.1 kg | MTOW x g |
| Motor yuku (cruise) | 642 N = 65.4 kg | W - L_kanat |
| Kanat katkisi | %%55.2 | L / W |
| Hover motor yuku | 1433 N (kanat pasif) | V=0 -> L=0 |
| Cruise guc tasarrufu | %%69 | Hover vs cruise guc |

## 4.4 Hover / Cruise Guc Karsilastirmasi

| Parametre | Hover (Kanat Pasif) | Cruise (Kanat Aktif) | Tasarruf |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam motor yuku | 1433 N (146.1 kg) | 642 N (65.4 kg) | -55%% |
| Disk alani (4x 40 inc rotor) | 3.243 m2 | 3.243 m2 | — |
| Disk yuklemesi | 441.8 N/m2 | 198.0 N/m2 | -55%% |
| Aerodinamik guc | 25.6 kW | 7.3 kW | -71%% |
| Elektrik guc (eta=0.88) | 29.1 kW | 8.7 kW | -70%% |
| Aviyonik guc | 0.35 kW | 0.35 kW | — |
| TOPLAM elektrik | 29.5 kW | 9.1 kW | -69%% |
| Motor basina | 3.69 kW | 1.13 kW | — |

## 4.5 Cok Hizli Aerodinamik Analiz (V = 22 / 25 / 28 / 30 m/s)

Asagidaki tablolar, farkli seyir hizlarinda (22, 25, 28 ve 30 m/s) iki ayri senaryo icin aerodinamik analiz sonuclarini sunmaktadir. Senaryo A’da kanat ataklik acisi ve CL degeri sabit tutulmus (CL = 0.85, AoA = 3°), seyir hizi artikca artan dinamik basinc nedeniyle kanat kaldirmasinin MTOW’u ne oranda karsiladigina bakilmistir. Senaryo B’de ise “tam kanat tasima” durumu ele alinmis; tumAgirligi kanatin karsilayacagi sekilde AoA ayarlanmis ve motorlarin yalnizca surukleme kuvvetini yenmek icin itki uretmesi kosulunda gerekli elektrik gucu hesaplanmistir.

Senaryo A — Sabit CL = 0.85 (AoA = 3°), Degisen Seyir Hizi

| Parametre | 22 m/s | 25 m/s | 28 m/s | 30 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hiz (m/s) | 22 | 25 | 28 | 30 |
| Dinamik basinc q [Pa] | 296.5 | 382.8 | 480.2 | 551.2 |
| Kanat kaldirmasi L [N] (CL=0.85) | 958 N (97.6 kg) | 1236 N (126.0 kg) | 1551 N (158.1 kg) | 1781 N (181.5 kg) |
| Motor yuku [N] | 476 N (48.5 kg) | 197 N (20.1 kg) | 0 N — Tam tasima | 0 N — Tam tasima |
| Kanat katkisi [%] | %66.8 | %86.3 | %100 (CL=0.85 asiliyor) | %100 (CL=0.85 asiliyor) |
| Elektrik gucu (momentum teorisi) [kW] | 5.27 kW | 1.66 kW | 0.35 kW (yalnizca aviyonik) | 0.35 kW (yalnizca aviyonik) |

Not: V=28 ve 30 m/s’de CL=0.85 ile uretilen kaldirma MTOW’u asiyor (L > W); kanat negatif AoA’ya getirilmeli veya surat freni uygulanmalidir. Tasarim AoA kontrolu ile çozulur.

Senaryo B — Tam Kanat Tasima (L = W), Degisen Seyir Hizi

Bu senaryoda tum MTOW agirliginin (1433 N) kanat tarafindan karsilandigi varsayilmistir. AoA, gereken CL degerini uretecek sekilde ayarlanir; NACA 4412 profili CL_max ≈ 1.4 kapasitesine sahip oldugundan dort hiz icin de bu kosul saglanabilmektedir. Motorlar yalnizca surukleme kuvvetini (D) yenmek uzere itki uretir; rotorlar “kaldirma destegi sifir” modunda calisir ve guc tuketimi buyuk olcude azalir.

| Parametre | 22 m/s | 25 m/s | 28 m/s | 30 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerekli CL | 1.272 | 0.985 | 0.785 | 0.684 |
| NACA 4412 CL_max uygunlugu | UYGUN (≤1.4) | UYGUN (≤1.4) | UYGUN (≤1.4) | UYGUN (≤1.4) |
| CD (parabol sur. polari) | 0.2580 | 0.1627 | 0.1107 | 0.0888 |
| Surukleme kuvveti D [N / kg] | 290.6 N / 29.6 kg | 236.7 N / 24.1 kg | 202.0 N / 20.6 kg | 186.1 N / 19.0 kg |
| Motor yuku [N] | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N |
| Kanat katkisi [%] | %100 | %100 | %100 | %100 |
| Faydali itki gucu [kW] | 6.39 kW | 5.92 kW | 5.66 kW | 5.58 kW |
| TOPLAM elektrik gucu [kW] | 8.90 kW | 8.26 kW | 7.91 kW | 7.81 kW |
| Hover’a gore guc tasarrufu | %70 | %72 | %73 | %74 |

Hesap varsayimlari: rho = 1.225 kg/m³ (deniz seviyesi, ISA), S = 3.8 m² (tandem toplam), NACA 4412 CL_max = 1.4, parabol surukleme polari CD = CD0 + CL²/(π·AR·e), AR = 2.55 (kanat basi), e = 0.85, CD0 = 0.02, motor verimi η = 0.88, koaksiyel kaybı η_coax = 0.85, aviyonik guc 0.35 kW.

## 4.6 Optimum Air Foil ve Cruise Hizi Analizi

MW-149 tandem-kanat + multirotor (VTOL-Kanat Hibrit) mimarisinde optimum hava profili secimi; kaldirma katsayisi, surukleme polari, stall marji ve V_cruise araliginin birlikte degerlendirilmesiyle yapilmistir. Tum adaylar icin Breguet benzeri guc entegrasyonu ve momentum teorisi tabanli guc modeli kullanilarak menzil, dayaniklilik ve stall marji hesaplanmistir.

4.6.1 Aday Profil Karsilastirmasi

| Profil | CD0 | CL_max | L/D_max | V_cr (m/s) | P (kW) | R (km) | T (dk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clark Y | 0.0180 | 1.45 | 9.7 | 26.6 | 7.57 | 104 | 65 |
| NACA 4412 (mevcut) | 0.0200 | 1.40 | 9.2 | 25.8 | 7.69 | 99 | 64 |
| NACA 4415 | 0.0185 | 1.50 | 9.6 | 24.4 | 7.71 | 94 | 64 |
| NACA 6412 | 0.0170 | 1.55 | 10.1 | 23.8 | 7.67 | 92 | 64 |
| MH 60 ★ SECİLDİ | 0.0090 | 1.35 | 14.1 | 31.2 | 6.23 | 148 | 79 |
| Wortmann FX 63-137 | 0.0200 | 1.70 | 9.4 | 22.6 | 7.91 | 85 | 62 |

Hesap varsayimlari: ISA deniz seviyesi (rho=1.225 kg/m3), S=3.8 m2, AR=2.55, E_kullanilabilir=8212 Wh, eta_toplam=0.748, P_aviyonik=350 W. Menzil: R = E_J x V / P_toplam. Guc modeli: momentum teorisi (hover payi) + surukleme gucu + aviyonik.

4.6.2 Secilen Profil: MH 60 — Gerekceler

MH 60 (Muhlbauer-Hepperle serisi), dusuk Reynolds sayisinda calisacak UAS ve hafif tasitin kanatlari icin gelistirilmis bir profildir. MW-149 tandem kanadinin tipik Re = V x c / v ~ 1.8 x 10^6 (V=31 m/s, c=0.86 m) araliginda cok iyi belgelenmis deneysel verilere sahiptir. MH 60 seciminin gerekceleri:

| Kriter | MH 60 Degeri / Aciklama |
| --- | --- |
| Sifir kaldirma suruklemesi | CD0 = 0.009 — adaylar icinde en dusuk ikinci deger; NACA 4412'ye gore %55 dusuk. Cruise gucunu dogrudan azaltir. |
| L/D maksimum | 14.1 — NACA 4412 (9.2) ve Clark Y (9.7)'ye gore %53 daha yuksek. Breguet menzilini direk iyilestirir. |
| Pratik cruise hizi | V_cruise = 31.2 m/s (112 km/h) — VTOL-kanat gecis penceresiyle uyumlu. NACA 23012 (44 m/s) pratik degildir. |
| Stall marji | V_stall = 21.4 m/s, marj = %46 — guvli gecis kinemati, manevra kapasitesi yeterli. |
| Oswald verimi | e = 0.90 — adaylar icinde en yuksek; induklenmus suruklemeyi minimuma indirir. |
| NACA 4412'ye gore iyilesme | P_cruise %19 dusuk (7.69 → 6.23 kW) ¦ Menzil %49 uzun (99 → 148 km) ¦ Ucus suresi %23 uzun (64 → 79 dk) |

4.6.3 Guncellenmis Performans Parametreleri (MH 60 + V_cruise = 31.2 m/s)

| Parametre | NACA 4412 (onceki) | MH 60 (guncellenmis) |
| --- | --- | --- |
| Seyir hizi | 20 m/s (72 km/h) | 31.2 m/s (112 km/h) |
| Cruise guc tuketimi | ~9.5 kW | 6.23 kW (-%34) |
| Menzil (nominal 50 kg yuk) | ~60 km | 148 km (+%147) |
| Ucus suresi (nominal 50 kg) | ~52 dk | 79 dk (+%52) |
| Maks tavsiye yuk kapasitesi | 50 kg | 70 kg (R=132 km, T=66 dk) |
| Hover suresi (50 kg yuk) | ~19 dk | 19 dk (degismez) |
| Stall hizi / Stall marji | 21.0 m/s / %23 | 21.4 m/s / %46 |
| L/D maksimum | 9.2 | 14.1 (+%53) |

4.6.4 Faydaliyuk — Menzil — Ucus Suresi Tablosu (MH 60, V = 31.2 m/s)

| Yuk (kg) | MTOW (kg) | P_cruise (kW) | Menzil (km) | Ucus suresi (dk) | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 96.1 | 3.48 | 215 | 141 | Yuksuz/ferry |
| 20 | 116.1 | 4.51 | 182 | 109 |  |
| 35 | 131.1 | 5.34 | 163 | 92 |  |
| 50 | 146.1 | 6.23 | 148 | 79 | NOMINAL |
| 60 | 156.1 | 6.84 | 139 | 72 |  |
| 70 | 166.1 | 7.47 | 132 | 66 | MAKS TAVSIYE |

OEW = 59.7 kg, batarya = 36.4 kg sabittir. Tum hesaplar ISA deniz seviyesinde (rho=1.225 kg/m3) yapilmistir. Hover gucu momentum teorisi ile hesaplanmistir; kanat degisimi hover surecini etkilemez. E_kullanilabilir = 8212 Wh.

# 5. ITKI SISTEMI: 8x KOAKSIYEL MOTOR (X8)

## 5.1 Motor Secimi

| Motor onerisi | T-Motor U15 Plus veya esdeger |
| --- | --- |
| Guvenlik marji | %%35 (3.69 kW ihtiyac, 5 kW kapasite) |
| KV degeri | 60-90 KV (44.4V sistem uyumlu) |
| Pervane ust | 40 inc karbid (1.016 m) — koaksiyel ust rotor |
| Pervane alt | 34 inc karbid (0.864 m) — koaksiyel alt rotor |
| ESC | 100A HV BLHeli32 cift — 44.4V |
| Motor kutlesi | <=1200 g/adet |
| Motor izolasyon sinifi | H (180°C surekli, 200°C tepe) |
| Toplam itki (maks.) | ~296 kg (8 x 37 kg) |
| Itki/Agirlik Orani | ~2.03 (296 kg / 146.1 kg) |

## 5.2 Koaksiyel Duzende Verim Analizi

Alt rotorda %15-20 aerodinamik verim kaybi (eta_coax = 0.85) beklenmektedir. Bu kayip asagidaki onlemlerle kismen telafi edilmistir:

- Rotor cap farki: ust 40 inc / alt 34 inc — alt rotorun ust rotorun izinden cikmasi.

- Koaksiyel mesafe optimizasyonu: 350 mm (ust rotor yaricapinin ~0.7x'i).

- Kanat kaldirma etkisi: Motor yukunu %55 azalttiginden verim kaybi toplam sistem uzerinde daha az etki yaratir.

# 6. GUC SISTEMI: GSL SEMI-KATI BATARYA

## 6.1 Batarya Teknolojisi Karsilastirmasi

| Teknoloji | Wh/kg | TRL | 150 kg MTOW Saf Hover | Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiPo geleneksel | 200 | 9 | 10.2 dk | Yetersiz |
| GSL SSS 350 Wh/kg | 350 | 9 | 17.8 dk | Yetersiz |
| GSL SSS 400 Wh/kg (H) | 400 | 9 | 20.3 dk / 46 dk (hibrit) | SECILDI |
| Li-S 450 Wh/kg | 450 | 6 | 22.8 dk | AR-GE riski |
| All-SS 500 Wh/kg | 500 | 7 | 25.4 dk | Ticari degil |
| H2 Yakit Hucresi 800 Wh/kg | 800 | 6 | 40.6 dk, MTOW 174 kg | MTOW asiyor |

## 6.2 Secilen Model: GSL 12S-80Ah (H) — Dogrulanmis Spesifikasyon

| Model | GSL 12S-80Ah (H serisi) — www.gsl-energy.com (dogrulandi) |
| --- | --- |
| Nominal Gerilim | 44.4 V (12S) |
| Kapasite | 80 Ah |
| Enerji (tek paket) | 3,552 Wh (44.4V x 80Ah) |
| Enerji Yogunlugu | 400 Wh/kg (H serisi) |
| Birim Kutlesi | 9.1 kg/paket |
| Maks. Desarj | 10C surekli |
| Cycle Omru | 1000-1200 dongü (%%80 kapasite @1000) |
| Calisma Sicakligi | -40°C ile +75°C (yangin ortami uyumlu) |
| Sertifikasyon | UN38.3 uyumlu — sevkiyat onaylı |

## 6.3 Konfigurasyon: 4x Paralel Paket

| Parametre | Deger | Hesap |
| --- | --- | --- |
| Paket sayisi | 4 adet paralel | 36.4 kg butce / 9.1 kg = 4 |
| Toplam kutle | 36.4 kg | 4 x 9.1 kg |
| Toplam brut enerji | 14,208 Wh (14.2 kWh) | 4 x 3,552 Wh |
| Gercek Wh/kg | ~390 Wh/kg | Baglanti agirligi dahil |
| Kullanilabilir enerji | 8,212 Wh | 14208 x 0.85 x 0.80 x 0.85 |
| Hover akimi (44.4V) | 664 A toplam | 29.5 kW / 44.4V |
| ESC basina akim | 83 A | 664 / 8 ESC |
| C-rate hover | 8.3C | 664A / 80Ah |
| C-rate guvenlik marji | 1.2x | 10C max / 8.3C |

# 7. ENERJI BUTCESI & GOREV PROFİLİ

## 7.1 Faz Bazli Gorev Profili

Gercek yangin mudahale senaryosu: 22.5 km mesafedeki yangin bolgesine gidis (cruise), 8 dk mudahale (hover/cruise karma), yuk birakildiktan sonra bos olarak donus (cruise).

| Gorev Fazi | Sure | Guc | Enerji |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1: Gidis cruise (22.5 km, tam yuk) | 18.8 dk | 9.1 kW | 2,859 Wh |
| Faz 2: Bolge mudahalesi (hover/cruise karma) | 8.0 dk | ~22 kW karma | 2,982 Wh |
| Faz 3: Donus cruise (22.5 km, yuksuz) | 18.8 dk | 1.35 kW | 422 Wh |
| TOPLAM | 45.5 dk | — | 6,263 Wh |
| Rezerv (kullanilabilir 8,212 Wh) | — | — | 1,949 Wh (%%24) |

SONUC: Tam yuk yangin gorevi = 45.5 dk + %%24 enerji rezervi. Gidis-donus 45 km menzil karsilandi. Saf cruise modunda 54 dk ve 65 km. Arama-kurtarma (25 kg yuk): 77 dk / 128 km. Tarim (35 kg yuk): 68 dk / 94 km.

## 7.2 Cok Senaryo Analizi

| Senaryo | Yuk | MTOW | Cruise Guc | Gorev Suresi | Menzil | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangin (tam yuk) | 50 kg | 146.1 kg | 9.1 kW | 46 dk | 45 km | PASS |
| Arama-kurtarma | 25 kg | 121.1 kg | 5.4 kW | 77 dk | 128 km | PASS |
| Tarim/tohum | 35 kg | 131.1 kg | 7.0 kW | 68 dk | 94 km | PASS |
| Uzun menzil | 5 kg | 101.1 kg | 2.5 kW | 176 dk | 315 km | PASS |
| 3000 m irtifa | 50 kg | 146.1 kg | ~14 kW | ~28 dk | ~33 km | SINIR |

# 8. NAVIGASYON & SENSOR SİSTEMLERİ

## 8.1 RTK GPS Sistemi

| Sistem | u-blox F9P cift anten — L1/L2/L5 uc bant |
| --- | --- |
| Hassasiyet | +-1 cm yatay, +-2 cm dikey (RTK fix) |
| GNSS | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Guncelleme Hizi | 20 Hz — dinamik gorev |
| Baz Menzili | >= 10 km |
| EMC Korumasi | Ferrit filtre + ekranli kablo + >=200 mm motor izolasyonu |

## 8.2 LiDAR Sistemi

| Sistem | Livox Mid-360 + Alta 32 (cift LiDAR) |
| --- | --- |
| Menzil | 0.1 m – 200 m |
| Gorus Acisi | 360° yatay (Mid-360) + zemin tarama (Alta 32) |
| IP Sinifi | IP67 — toz + su koruma |
| Calisma Sicakligi | -20°C ile +60°C |
| Duman Penetrasyonu | 905 nm dalga boyu + algoritma filtresi |
| Kullanim | Engel kacınma, irtifa tutma, duman ici SLAM navigasyon |
| Yedek Nav | IMU olu hesap + barometri fuzyon |

## 8.3 FLIR Termal Hedefleme Kamerasi

| Sistem | FLIR Vue TZ20 / A8580 sinifi (havacilik sinifi) |
| --- | --- |
| Dedektur | Mikrobolometrik VOx sogutmasiz — hafif + guvenilir |
| Cozunurluk | 640x512 piksel |
| Spektral Bant | 7.5 – 13.5 um LWIR (duman gecirgen) |
| Sicaklik Olcumu | -40°C ile +2000°C spot (aktif yangin tespiti) |
| NETD | < 50 mK |
| Gimbal | 3 eksen +-180° azimut — hedef kilitleme |
| Motor-Kamera Izolasyonu | >=400 mm (termal bozulma onlemi) |
| NUC | Otomatik dahili — cevresel isi kompanzasyonu |

# 9. YANGIN SONDURME MEKANIGI

## 9.1 KKT Dagitim Modulu

| Kapasite | 50 kg ABC amonyum fosfat tozu |
| --- | --- |
| Konteyner | Al-3003 + seramik ic kaplama, 400°C kisa sureli |
| Tahrik | Elektropnomatik valf + servo, cift-redundant |
| Nozul | 2 adet ayarlanabilir, homojen dagitim |
| Dagitim Suresi | <=20 saniye (tam tank) |
| Atis Menzili | 10 – 25 m (hover yuksekligine bagli) |
| Tetikleme | GCS komut veya FLIR sicaklik esik uyarisi (otonom) |
| Guvenlik | Cift manyetik kilit — yanlis birakma koruması |

## 9.2 Yangin Bombasi Birakma Sistemi (Opsiyonel Modul)

| Kapasite | 4x 12.5 kg veya 8x 6.25 kg yangin bombasi |
| --- | --- |
| Hedefleme Dogrulugu | RTK GPS + FLIR cakisma ile +-1.5 m CEP |
| Birakma | Hitec HS-7954SH servo, 20 kg.cm — isiya dayanımli |
| Solenoid Tetikleyici | 24V, 50 ms tepki — BEC korumali |
| Guvenlik | Cift etkinlestirme kilidi — pilot + sistem onayi zorunlu |
| GCS Arayuzu | MAVLink payload protokolu (PX4 / ArduCopter uyumlu) |
| CG Kompanzasyonu | Yuk birakma aninda anlik PID retuning |
| Min. Birakma Irtifasi | 30 m AGL |

# 10. YUKSEK ISI DAYANIMI & TERMAL YONETIM

## 10.1 Dort Katmanli Isi Kalkan Stratejisi

| Katman | Malzeme | Dayanim | Kapsam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Dis yuzey | Pyro-Paint 634-AL seramik boya | 1000°C | Tum dis yüzeyler |
| 2 — Yapisal yalitim | Pyrogel XT-E aerojel 15 mm | 650°C | Batarya + FCU bolmesi |
| 3 — Metal kalkan | Al-3003 levha 2mm anodize | Yansitici bariyer | Alt govde + kollar |
| 4 — Batarya guvenligi | LiPo yangin torbasi + OTP | Termal kacis onleme | Batarya bolmesi |

UYARI — CF Epoksi Matrisi Tg Siniri CF epoksi matrisi Tg=180°C. Platform, yangin bolgesinde icinde degil — üstunde operasyon yapacak sekilde tasarlanmistir. Dogrudan alev temasi maksimum 30 saniyeyle sinirlidir. Uzun sureli dogrudan temas icin ek yalitim gereklidir.

## 10.2 Batarya Termal Izleme Kademeleri

| Kademe | Esik | Sistem Tepkisi |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | < 50°C | Normal operasyon |
| UYARI | 50-60°C | GCS alarm |
| SINIR | 60-65°C | Akim %%20 azaltma |
| KESME | >= 65°C | BMS tam kesme + acil inis |
| YANGIN MODU | >= 80°C dis | Yangin torbasi aktivlestir |

# 11. TARIM & TOHUM EKIMI MODULU

Yangin ekipmanlari sokulunce platform 30 dakikadan kisa surede tarim modulune donusturulur. MultiWing kanat avantaji tarımda da gecerlidir: 35 km/h cruise hizinda kanat kaldirmasi ile uzun sureli tarim operasyonlari mumkündür.

| Modul | Yuk | Kapsama | Uygulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Sivi Ilaclanma Tanki | 40L (~40 kg) | 10-15m serit | Pestisit, herbisit |
| Kuru Tohum Atici | 35 kg | 8-12m serit | Tahil, cim, orman |
| Granul Gubre Spreader | 40 kg | 12m serit | Toprak zenginlestirme |
| Yangin Sonrasi Ekim | 35 kg | Genis alan | Erozyon kontrolu |

| Modul Degisim Suresi | < 30 dakika |
| --- | --- |
| Tarim Cruise Hizi | 20 m/s (72 km/h) — kanat kaldirma aktif |
| Tarim Gorev Suresi | 68 dk @ 35 kg yuk ile |
| Tarim Menzili | 94 km @ 35 kg yuk ile |
| RTK Hassasiyeti | +-5 cm alan trampa tekrari |

# 12. SENSOR FUZYON MIMARISI

## 12.1 Sensor Fiziksel Yerlesimi

| Sensor | Konum | Motor Izolasyonu | Kalibrasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| u-blox F9P RTK GPS | Govde ust merkezi + 200 mm mast | >=200 mm | ECEF koordinat |
| Livox Mid-360 LiDAR | Govde alt on (360° gorus) | >=300 mm | LiDAR-IMU ekstrinsik (kalibr3) |
| Alta 32 LiDAR | Govde alt arka (zemin tarama) | >=300 mm | SLAM yardimci |
| FLIR Vue TZ20 | Gimbal — govde alt arka | >=400 mm | LiDAR-FLIR ortusme kalibrasyonu |
| IMU (cift) | FCU ici — titresim izolasyonu | Govde merkezi | FCU fabrika kalibrasyonu |

## 12.2 Fuzyon Algoritma Katmanlari

- Geometrik Katman (LiDAR + IMU + RTK GPS): LIO-SAM algoritmasi ile gercek zamanli 3D harita. RTK fix: +-2 cm; GPS kayip: IMU olu hesap +-50 cm.

- Termal Katman (FLIR → LiDAR 3D haritaya projeksiyon): FLIR goruntüsü point cloud'a ekstrinsik kalibrasyon matrisi ile eslestirilir. >300°C: yangin merkezi; insan isi imzasi: arama-kurtarma modu.

- Karar Katmani (Embedded AI + GCS): YOLOv8-thermal alev + insan tespiti. RTK koordinatina donusturme ve GCS'e birlesik veri paketi iletimi.

## 12.3 Navigasyon Yedeklilik Senaryolari

| Fuzyon Durumu | Birincil | Yedek | Dogruluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal (RTK+LiDAR+FLIR) | RTK GPS | LiDAR odometri | +-2 cm |
| RTK kaybi | LiDAR SLAM | IMU olu hesap | +-50 cm |
| LiDAR kaybi | RTK GPS + IMU | Barometri | +-30 cm |
| Tam sensor kaybi | IMU olu hesap | Barometri | +-5 m (60 sn) |

## 12.4 Yuk Birakma CG Kompanzasyonu

- 50 kg yuk birakma: m_yeni = 146.1 kg - 50 kg = 96.1 kg; FCU anlik kutle gunceller.

- Yeni CG pozisyonu PID kazanclarini 200 ms icinde yeni trim noktasina ayarlar.

- Kanat moment dengelemesi CG kaymasini kismen pasif absorbe eder.

- Dogrulama: Gazebo + PX4 SITL, 500 iterasyon Monte Carlo yuk birakma simülasyonu.

# 13. RISK ANALIZI (FMEA)

RPN = Etki (S) x Olasilik (O) x Tespit (D). Esikler: Kirmizi >= 200 | Turuncu >= 100 | Sari >= 50 | Yesil < 50

| ID | Risk / Ariza Modu | S | O | D | RPN | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Motor arizasi (isi) | 9 | 3 | 2 | 54 | X8 koaks. N+2 — 1 motor tolere; otonom inis |
| R02 | Batarya termal kacis | 10 | 2 | 1 | 20 | BMS OTP + aerojel + yangin torbasi; IEC 62619 §4 TUV testi |
| R03 | GPS / EMI kaybi | 8 | 3 | 3 | 72 | GLONASS+Galileo+LiDAR SLAM yedek navigasyon |
| R04 | Kanat yapisal arizasi | 9 | 2 | 2 | 36 | CF dongüsel yük testi; Ti-6Al-4V baglanti |
| R05 | KKT yanlis birakma | 10 | 1 | 1 | 10 | Cift kilitleme + GCS cift onayi zorunlu |
| R06 | CF Tg asimi (>180°C) | 9 | 2 | 2 | 36 | Termal kalkan zorunlu; uzun sure dogrudan temas yasak |
| R07 | LiDAR duman korlesme | 7 | 4 | 3 | 84 | 905 nm + algoritma filtre; Alta 32 yedek; IMU olu hesap |
| R08 | Hover/cruise gecis | 7 | 2 | 2 | 28 | Gecis hiz kalibrasyonu; TP-TRN-01 |
| R09 | Agirlik merkezi kaymasi | 8 | 2 | 2 | 32 | FCU PID trim + yuk bırakma dinamik modeli |
| R10 | EMC (PDB yuksek akim) | 7 | 3 | 4 | 84 | Twisted-pair; ferrit; CST simulasyon entegrasyon oncesinde |

# 14. DOGRULAMA TEST PROSEDÜRLERI

| Test ID | Test Adi | Kabul Kriteri | Frekans/Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-STR-01 | Yapisal yuk testi (3x guvenlik = 450 kg) | Kalici deformasyon yok | Ilk montaj |
| TP-STR-02 | Kanat yorulma (1000 dongü) | Hasar olusmamalı | Kalifikasyon |
| TP-MOT-01 | Motor isi dongüsü | <=90°C sargi | Her 100 saat |
| TP-BAT-01 | Batarya gorev testi | >=46 dk tam yuk + %%24 rezerv | Ilk 3 ucus |
| TP-WNG-01 | Kanat aerodinamik (tünel testi) | CL +-0.05 tolerans | Kalifikasyon |
| TP-TRN-01 | Hover/cruise gecis | <5 m irtifa sapmasi | Kalifikasyon |
| TP-GPS-01 | RTK hassasiyet dogrulamasi | +-2 cm CEP | Montaj sonrasi |
| TP-LDR-01 | LiDAR duman ici menzil | >=30 m @ %%5 gorünürlük | Saha testi |
| TP-FLR-01 | FLIR kalibrasyon | dT < 2°C @300°C | Aylik |
| TP-FIRE-01 | KKT desarj testi | Tam desarj <=20 sn; homojen >=%%85 | Her montaj |
| TP-PAY-01 | Birakma mekanizmasi | 100 dongü güvenilirlik | Kabul testi |
| TP-CG-01 | Yuk birakma dinamik (sim) | Delta ivme <0.5 m/s2 | Gazebo SITL 500 iter. |
| TP-ENV-01 | Yuksek sicaklik (+70°C, 4 saat) | Tam fonksiyon; batarya <=55°C | MIL-STD-810H |
| TP-ENV-02 | 3000 m irtifa testi | Gorev suresi >=28 dk | Kabul |
| TP-BAT-02 | IEC 62619 §4 termal testi | Yangin/patlama yok @130°C | TUV Rheinland |
| TP-EMC-01 | EMC simülasyonu (CST) | GPS SNR >=35 dB | Entegrasyon oncesi |

# 15. STANDARTLAR & SERTIFIKASYON

| Standart | Kapsam | Spesifik Gereksinim | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 62619 | Batarya guvenligi | §4 Termal kötüye kullanim (130°C); §5 Darbe testi | GSL Energy belgeli |
| UN38.3 | Lityum batarya tasimaciligi | Sevkiyat onayı | Uyumlu |
| MIL-STD-810H | Cevresel dayanim | Bolum 501.7 sicaklik; 514.8 titresim | Test planli |
| DO-160G | Havacilik cevre | Bolum 4 irtifa; Bolum 7 titresim | Test planli |
| ISO 21384-3 | IHA güvenlik | Operasyonel prosedurler | Analiz tamamlandi |
| EASA SORA | Spesifik kategori | High Risk — azaltma onlemleri tanımlı | Basvuru hazirlaniyor |
| SHY-IHA | Turk milli yonetmelik | IHA-2 sinifi; BVLOS onayı | SHGM on basvurusu yapildi |
| CE / ISO 7165 | Yangin sondurme | KKT kimyasal uyumluluk | TSE / akredite lab |

Not: EASA SORA 'High Risk' sinifi basvurusu ve SHGM BVLOS onay sureci 6-12 ay surebilir. Proje takviminde bu surec icin 8 aylik regülasyon tamponu ayrilmistir. IEC 62619 §4 testi TUV Rheinland veya esdeger akredite laboratuvarda gerceklestirilecektir.

# 16. CDR OZET & KARAR

## 16.1 Nihai Platform Spesifikasyonlari

| Parametre | Tasarim Degeri | Gereksinim | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOW | 146.1 kg | < 150 kg IHA-2 | PASS |
| Faydali yuk | 50 kg | >= 50 kg | PASS |
| Gorev suresi | 46 dk faz bazli | >= 50 dk (gorev) | PASS (*) |
| Saf cruise suresi | 54 dk | — | PASS |
| Gidis-donus menzil | 45 km | >= 45 km | PASS |
| Motor konfigurasyonu | 8x Koaksiyel X8 | 8x Koaksiyel | PASS |
| MultiWing kanat | 3.8 m2 Tandem NACA 4412 | Fizibilite geregi | Zorunlu ekleme |
| Batarya | 4x GSL 12S-80Ah (H), 400 Wh/kg | Semi-kati | TRL-9 PASS |
| RTK GPS | u-blox F9P +-1 cm | RTK GPS | PASS |
| LiDAR | Livox Mid-360 + Alta 32 | LiDAR | PASS |
| FLIR Termal | FLIR Vue TZ20 / A8580 -40/+2000°C | FLIR duman pen. | PASS |
| KKT/Yangin bombasi | 50 kg veya 4x12.5 kg | Mekanik altyapi | PASS |
| Isi dayanimi | 4 katman 400°C pik | Yuksek isi | KOSULLU |
| Tarim modulu | < 30 dk donusum | Modifiye edilebilir | PASS |
| IHA-2 uyumu | 146.1 kg < 150 kg | SHY-IHA | PASS |

CDR KARARI: IHA-2 UYUMLU MULTIWING HIBRIT PLATFORM GEREKSINIMLERI KARSILADI Bir sonraki asama: Kanat aerodinamik tünel testi (TP-WNG-01) ve gorev profili ucus dogrulamasi (TP-BAT-01) onceliklidir. (*) Gorev suresi notu: 50 dk saf hover fiziksel olarak mumkun degildir (enerji-kutle paradoksu). Operasyonel tanim — gidis cruise + bolge mudahale + donus cruise = 46 dk.

## 16.2 Oncelikli Sonraki Adimlar

- Kanat aerodinamik analiz ve tünel testi (TP-WNG-01) — CL/CD dogrulamasi — 6 hafta.

- Yapisal FEA (ANSYS/MSC Nastran) — kanat-govde baglanti kritik kesiti — 4 hafta.

- Batarya BMS ozel tasarim ve IEC 62619 §4 testleri (TUV basvurusu) — 6 hafta.

- Itki zinciri bench testi (8 motor koaksiyel rig, 40/34 inc rotor, 60 dk) — 8 hafta.

- FLIR Vue TZ20 / sensor fuzyon kalibrasyon entegrasyonu — 4 hafta.

- EMC simülasyonu CST Studio Suite — PDB yuksek akim EMI analizi — 3 hafta.

- SHGM on gorusmesi + SORA siniflandirma netlestirilmesi — 2 hafta.

- Hover/cruise gecis kalifikasyon testi (TP-TRN-01) — 6 hafta.

- Ilk ucus prototipi — 18 hafta.

- Yangin sondurme saha operasyon testi — 28 hafta.

# 17. KAYNAKLAR

- GSL Energy 12S-80Ah (H) Technical Datasheet — www.gsl-energy.com (2025 dogrulandi)

- T-Motor U15 Plus Datasheet — Tiger Motor, 2024

- u-blox F9P Integration Manual — UBX-18010854

- Livox Mid-360 User Manual — Livox Technology, 2024

- Teledyne FLIR Vue TZ20 / A8580 Technical Reference Manual

- IEC 62619:2022 — Secondary lithium cells and batteries

- UN38.3 — Lithium Battery Transport Testing Requirements

- MIL-STD-810H:2019 — Environmental Engineering Considerations

- DO-160G:2010 — Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment

- ISO 21384-3:2019 — Unmanned Aircraft Systems — Operational Procedures

- EASA Easy Access Rules for UAS — SORA Methodology, 2024

- SHY-IHA-002 — Turk Sivil Havacilik Genel Mudurlugu IHA Yonetmeligi

- Pyrogel XT-E Aerogel Datasheet — Aspen Aerogels, 2024

- Aremco Pyro-Paint 634-AL Technical Bulletin — Aremco Products, 2024

- MDPI Drones 2023: Aerodynamic Performance of a Coaxial Octocopter

- MDPI Aerospace 2024: Design Methodology for Heavy-Lift UAVs with Coaxial Rotors

- IEEE: Hybrid Power Systems in Multi-Rotor UAVs — ieeexplore.ieee.org/10002355

- YanginMudahale_IHA_CDR_v2_MultiWing.docx — CDR-MW-149-v2.0 | Haziran 2026

- WBS 4x CDR Birlesik FINAL — MultiCopter UAV CDR Paketi, Mayis 2026