🔥

FFD-1000 DODECACOPTER

YANGIN SÖNDÜRME CONOPS

Concept of Operations & Performans Hesapları

| SU YÜKÜ | MENZIL | TEPKI | SÖNDÜRME |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 kg / Görev | 0–25 km | < 8 dakika | 2.600 m² / görev |

CONOPS Sürüm 1.0  |  Nisan 2026  |  GİZLİ — SINIRLI DAĞITIM

# BÖLÜM 1 — CONOPS GENEL ÇERÇEVE

## 1.1 Amaç ve Kapsam

Bu Concept of Operations (CONOPS) belgesi, FFD-1000 Yangın Söndürme Dronunun operasyonel kullanım konseptini, görev senaryolarını, karar süreçlerini ve performans kriterlerini tanımlamaktadır. Belge; yangın müdahale ekipleri, operatörler, planlayıcılar ve sistem entegratörleri için otoriter referans niteliğindedir.

## 1.2 Operasyonel Misyon Tanımı

🎯 MİSYON TANIMI • Orman yangınlarında, kentsel yapı yangınlarında ve endüstriyel tesis yangınlarında hava üstünlüğü sağlayarak insan müdahalesine gerek kalmaksızın ilk müdahaleyi gerçekleştirmek. • 1.000 kg su / yangın geciktirici yük ile 200 km/s maksimum hızda hızla yangın bölgesine ulaşmak, hassas su atışı yapmak ve tam otonom geri dönüş sağlamak. • Operatör komutası veya tam otonom modda; tek başına veya sürü (swarm) konfigürasyonunda görev icra etmek.

## 1.3 Kullanıcı Profili ve Roller

| Rol | Sorumluluk | Araç / Arayüz | Yetki Seviyesi |
| --- | --- | --- | --- |
| Görev Komutanı | Tüm operasyonu yönetir; hedef belirleme ve abort yetkisi | GCS Ana Ekran + Sesli Komut | Seviye 5 – Tam Yetki |
| Saha Operatörü | FFD-1000 uçuş ve atış kontrolü | Tablet GCS + Joystick | Seviye 4 – Uçuş Kontrolü |
| Teknik Uzman | Bakım, batarya değişimi, PHM izleme | PHM Dashboard | Seviye 3 – Teknik |
| Komuta Merkezi | BVLOS izleme, hava sahası koordinasyonu | Web GCS + ATC Link | Seviye 4 – İzleme |
| Sürü Koordinatörü | Çoklu FFD-1000 yönetimi (≥3 araç) | Swarm AI Konsolu | Seviye 5 – Swarm |

## 1.4 Operasyon Kısıtlamaları (Constraints)

| Kısıt Kategorisi | Limit Değer | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Rüzgar Hızı (operasyonel) | ≤ 15 m/s (54 km/s) | İtki marjı ve sloshing güvenliği |
| Rüzgar Hızı (sınır / abort) | 16 m/s → Otomatik RTH | Yapısal yük faktörü aşımı riski |
| Görüş Mesafesi (VMC) | ≥ 500 m (BVLOS: sensör bağımsız) | ATC koordinasyonu ve çarpışma önleme |
| Taban Bulutu Yüksekliği | ≥ 150 m AGL | LiDAR engel tespiti güvenliği |
| Hava Sıcaklığı | −20°C ile +50°C | Batarya ve motor termal limitleri |
| Yağış | Hafif yağmur tolere edilir; dolu → abort | ESC/motor IP65 sınırı |
| Gece Operasyonu | Otonom modda tam gece operasyonu | LiDAR + Termal kamera bağımsız |
| Hava Sahası Sınıfı | NOTAM ile Class G/E; BVLOS izni gerekli | EASA UAS Kategori SORA |
| Minimum Güvenli Mesafe (insan) | Yerleşim: ≥ 100 m yatay | Düşme riski hesabı |
| Minimum Güvenli Mesafe (yapı) | Uçuş sırasında ≥ 20 m | Kaçınma algoritması aktif |

# BÖLÜM 2 — GÖREV SENARYOLARI

## 2.1 Senaryo Matrisi

| S# | Senaryo | Yangın Tipi | Uzaklık | Yük | Mod | FFD Sayısı | Başarı KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Orman Yangını — İlk Müdahale | Yüzey / Tepe | 5–25 km | 1000 kg su | Otonom BVLOS | 1–4 | < 8 dk tepki; ≥ 2500 m² örtüm |
| S2 | Kentsel Yapı Yangını | Çok katlı bina | 0–10 km | 1000 kg su + köpük | Yarı otonom | 1–2 | Hassas pencere hedefleme ±1m |
| S3 | Endüstriyel Tesis | Kimyasal / petrol | 0–15 km | Retardant + AFFF | Otonom | 2–3 | Termik kamera ile hedef kilitlenme |
| S4 | Acil İkmal Köprüsü | Erişilemeyen bölge | 10–25 km | Su tekrar yükleme | Tam otonom | 1 | Bambi bucket 3 dk dolum döngüsü |
| S5 | Sürü Koordineli Saldırı | Büyük orman alanı | 5–20 km | 1000 kg × N | Swarm AI | 3–6 | Çakışmasız koordineli atış planı |
| S6 | Geceleri Arama / Söndürme | Dağlık arazi | 5–25 km | Su + Termal görüntü | Tam otonom | 1 | LiDAR+Termal; GPS-denied toleranslı |
| S7 | İrtifa Yanğını | Dağlık ≥2500m | 10–25 km | 1000 kg su | Otonom | 1–2 | 3000m MSL tam performans doğrulama |

## 2.2 Senaryo S1 — Orman Yangını İlk Müdahale (Referans Senaryo)

Tüm performans hesapları bu referans senaryoya dayanmaktadır. Senaryo: Ege/Akdeniz tipi çam ormanı yangını; üs istasyonundan 12 km uzakta; rüzgar 8 m/s; irtifa 1.200 m MSL.

## 2.3 Senaryo S5 — Sürü Koordineli Büyük Saha Söndürme

🐝 SÜRÜ CONOPS (SWARM) • 3–6 FFD-1000 eş zamanlı konuşlandırma; Swarm AI merkezi görev planlaması • Her araç bağımsız uçuş planı; çakışma önleme 3D Voronoi bölgeleme ile • Lider araç (Lead FFD) termal harita oluşturur; takipçiler hedefe yönlendirilir • Su yenileme zamanlaması: sürü elemanları dönüşümlü dolum → kesintisiz söndürme • İletişim kaybında: her araç bağımsız RTH; 60 sn zaman aşımı • Komuta hiyerarşisi: GCS > Lead FFD > Follower FFD; oylamalı arıza toleransı

# BÖLÜM 3 — GÖREV AKIŞI VE OPERASYON FAZLARI

## 3.1 Tam Görev Fazları Zaman Çizelgesi

| Faz | Ad | Süre | Aktörler | Eylemler | Başarı KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Hazırlık ve Pre-Flight | T−30 dk | Teknik Uzman | Batarya SOC ≥ 95% doğrulama, su tankı dolumu, GPS kilidi, sistem self-test (BIT) | BIT PASS; SOC ≥ 95% |
| F1 | Yangın Alarmı ve GörevPlanlama | T−5 dk | GCS + Komutan | GCS yangın koordinatı alır; görev planı otomatik oluşturulur; NOTAM gönderilir | Görev planı ≤ 90 sn |
| F2 | Kalkış ve Tırmanma | T+0 → T+4 dk | Otonom / Operatör | Dikey kalkış; 3000m veya hedef irtifasına tırmanma; hava durumu taraması | İrtifaya ulaşma ≤ 4 dk |
| F3 | Seyir Uçuşu | T+4 → T+8 dk | Otonom BVLOS | 200 km/s seyir hızı; engelden kaçınma aktif; ADS-B yayını; rüzgar adaptasyonu | 12 km'ye ulaşma ≤ 4 dk |
| F4 | Yangın Bölgesi Tarama | T+8 → T+12 dk | Swarm AI + Termal | LiDAR + FLIR ile alan haritalaması; alev cephesi vektörü hesaplanır; atış noktası seçimi | Hedef kilitlenmesi ≤ 2 dk |
| F5 | Söndürme Atışı | T+12 → T+34 dk | Otonom / Operatör | Hover pozisyonu; 6-nozul aktive; sıralı su atışı; CG sloshing takibi; FCS aktif | ≥ 2500 m² örtüm / görev |
| F6 | Değerlendirme ve Yeniden Görev | T+34 dk | Swarm AI | Termal kamera ile söndürme etkinliği; gerekirse ikinci geçiş; su yenileme kararı | Sıcak nokta < 200°C |
| F7 | Dönüş Seyri (RTH) | T+34 → T+46 dk | Otonom | En kısa emniyetli güzergah; batarya SOC izleme; ≥ %15 rezerv zorunlu | RTH ≤ 12 dk |
| F8 | İniş ve Toparlanma | T+46 → T+60 dk | Otonom / Teknik | Hassas otonom iniş; hızlı şarj başlatma (2000 kW); batarya sağlık raporu | İniş doğruluğu ≤ 1 m |

## 3.2 Karar Noktaları ve Go/No-Go Kriterleri

| Karar Noktası | Tetikleyici Koşul | Go Kriteri | No-Go Eylemi | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP-1 | Pre-Flight BIT | Tüm sistemler PASS | Abort + Teknik alarm | Sistem Otomatiği |
| DP-2 | Kalkış onayı | Rüzgar < 15 m/s; SOC ≥ 95% | Bekleme; rüzgar düşünce auto-retry | Görev Komutanı |
| DP-3 | Seyir kontrol noktası | Motor sağlığı OK; batarya ≥ 60% | Batarya düşükse RTH; motor arızasında abort | Otomasyon + GCS |
| DP-4 | Yangın bölgesi girişi | Termal hedef kilitlenmiş | Tekrar tarama (maks. 2×) | Swarm AI |
| DP-5 | Atış başlangıcı | Su seviyesi = 100%; hoverstabil | Sloshing > limit → stabilizasyon bekleme | FCS Otomatiği |
| DP-6 | Dönüş kararı | SOC ≤ 35% VEYA su = 0 | Görev sonu → RTH otomatik başlar | BMS Otomatiği |
| DP-7 | Acil iniş (MAYDAY) | Çift ESC arızası / batarya kritik | Ballistic paraşüt aktive; GCS acil alarm | Arıza Yönetimi |

## 3.3 Söndürme Atış Modları

| Mod | Akış Hızı | Atış Süresi | Örtüm Alanı | Kullanım Senaryosu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM AKIŞ | 200 L/dk (tüm 6 nozul) | 5 dk | ~2.600 m² | Hızlı büyük alan söndürme |
| YOĞUN NOKTA | 60 L/dk (2 nozul) | 16 dk | ~300 m² | Yapı yangını hassas hedefleme |
| BARIYER ŞERİDİ | 150 L/dk (4 nozul) | 7 dk | 500×10 m şerit | Yangın yayılma yolunu kesme |
| ACİL BOŞALTIM | 1000 L / 5 sn | 5 saniye | ~100 m² yoğun | Ani tehlike; tahliye öncesi |
| KÖPÜK MODU | 80 L/dk (AFFF konsantrat) | 12 dk | ~600 m² | Kimyasal / yakıt yangını |
| RETARDİF | 120 L/dk (geciktirici) | 8 dk | ~400 m şerit | Yangın güzergah engelleme |

# BÖLÜM 4 — CONOPS PERFORMANS HESAPLARI

Bu bölüm, S1 referans senaryosu (12 km, 1.200 m MSL, rüzgar 8 m/s) için tüm operasyonel performans metriklerini adım adım hesaplamaktadır. Hesaplar Bölüm Modülleri (Validasyon Dokümanı) üzerine inşa edilmiştir.

## 4.1 Seyir Hızı, Mesafe ve Uçuş Süresi

| No | Parametre | Formül / Hesap | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Referans seyir hızı | V_seyir = 200 km/s = 55.56 m/s | 55.56 m/s |
| P2 | Gerçek hava hızı (rüzgar 8 m/s baş rüzgarı) | V_eff = 55.56 − 8.0 | V_eff = 47.56 m/s |
| P3 | Görev uzaklığı (üs → yangın) | D = 12 km = 12.000 m | 12.000 m |
| P4 | Seyir süresi (gidiş) | t_seyir = D / V_eff = 12000/47.56 | t_seyir = 252 s = 4.2 dk |
| P5 | Dönüş hızı (kıç rüzgarı, boş tank) | V_dön = 55.56 + 8.0 | V_dön = 63.56 m/s |
| P6 | Dönüş süresi | t_dön = 12000/63.56 | t_dön = 188.8 s = 3.1 dk |
| P7 | Toplam transit süresi | t_transit = 4.2 + 3.1 | t_transit = 7.3 dk |

| 12 km'ye Tepki Süresi | < 8 dk | (kalkış + seyir) ¦ Hedef ≤ 8 dk ✓ |
| --- | --- | --- |

## 4.2 Tırmanma (Climb) Performansı

| No | Parametre | Formül / Hesap | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| P8 | Tırmanma güç fazlası | ΔP_climb = P_max − P_hover = 634 − 493.5 | ΔP_climb = 140.5 kW |
| P9 | Artı itki (tırmanma) | ΔT = ΔP_climb / v_h = 140500/13.83 | ΔT = 10.159 N |
| P10 | Tırmanma hızı (Rate of Climb) | RoC = ΔT/(m × g × 9.81) × v_h = ΔP/W | RoC = 140500/25693 = 5.47 m/s = 329 m/dk |
| P11 | 1.200 m MSL'e tırmanma süresi | t_climb = (1200−0)/5.47 | t_climb = 219 s = 3.65 dk |
| P12 | Enerji tırmanmada harcanan | E_climb = P_max × t_climb = 634 × 219/3600 | E_climb = 38.6 kWh |

| 1.200 m MSL'e Tırmanma Süresi | 3.65 dk | 329 m/dk tırmanma hızı ¦ 21618C |
| --- | --- | --- |

## 4.3 Su Atış Kapasitesi ve Söndürme Etkinliği

| No | Parametre | Formül / Hesap | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| P13 | Toplam nozul akış hızı | Q_total = 6 × (200/6) L/dk | Q_total = 200 L/dk |
| P14 | Su bitim süresi (tam akış) | t_boş = 1000 L / 200 L/dk | t_boş = 5 dk |
| P15 | Nozul çıkış hızı | V_jet = Q/(6×A_noz); A_noz = π×(0.03)² | V_jet = 11.8 m/s |
| P16 | Hover yüksekliği (referans) | H_hover = 30 m | H_hover = 30 m |
| P17 | Su menzili (yatay) | R = V_jet × √(2H/g) = 11.8 × √(60/9.81) | R = 11.8 × 2.47 = 29.1 m |
| P18 | Tek geçiş örtüm alanı (6 nozul) | A_cover = π × R² = π × 29.1² | A_cover = 2.662 m² |
| P19 | Birim alan su oranı | q_area = 1000 L / 2662 m² | q_area = 0.376 L/m² ≈ 0.38 L/m² |
| P20 | Orman yangını söndürme eşiği | Literatür: 0.1–0.5 L/m² (Williams, 2013) | 0.38 L/m² ✓ Etkin aralık |
| P21 | Süpürme ile örtüm artışı (±30° sweep) | A_sweep = 2 × R × V_sweep × t_ateş = 2×29×2×300 | A_sweep ≈ 3.500 m² |

| Görev Başına Söndürme Örtümü | ~2.600–3.500 m² | Nozul sweep + rüzgar etkisiyle ¦ Williams (2013) eşiği ✓ |
| --- | --- | --- |

## 4.4 Tam Görev Enerji ve Menzil Bütçesi

| Görev Fazı | Mesafe (km) | Hız (km/s) | Güç (kW) | Süre (dk) | Enerji (kWh) | Batarya SOC (%) | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalkış + Tırmanma | — | Dikey | 620 | 3.7 | 38.2 | 95→88% | 1200m'e tırmanma |
| Seyir Gidiş (12 km) | 12 | 190* | 520 | 4.2 | 36.4 | 88→81% | Baş rüzgar düzeltmeli |
| Yangın Tarama | — | Hover | 450 | 2.0 | 15.0 | 81→77% | LiDAR + FLIR aktif |
| Söndürme Hover (5dk) | — | Hover | 493 | 5.0 | 41.1 | 77→68% | Tam yük → boş tank |
| CG Stabilizasyon | — | Hover | 420 | 1.5 | 10.5 | 68→65% | Su azalırken |
| İkinci Değerlendirme | — | Hover | 380 | 2.0 | 12.7 | 65→62% | Termal rescan |
| Seyir Dönüş (12 km) | 12 | 228* | 310 | 3.1 | 16.0 | 62→59% | Kıç rüzgar, boş tank |
| İniş ve Yaklaşma | — | Dikey | 280 | 2.0 | 9.3 | 59→57% | Hassas iniş |
| Rezerv (zorunlu) | — | Hover | 250 | 3.0 | 12.5 | 57→54% | %15 alt limit kural |
| TOPLAM | 24 km | — | Ort. 418 | 26.5 | 191.7 | 95→54% | 192 kWh kullanım; 328 kWh kullanılmayan |

ℹ️ (*) Efektif Hız Notu • Gidiş: 200 km/s − 8 m/s (28.8 km/s) baş rüzgar = ~190 km/s yer hızı • Dönüş: 200 km/s + 8 m/s kıç rüzgar = ~228 km/s yer hızı • Hava hızı her iki durumda da 200 km/s (tasarım hızı) → güç bütçesi değişmez

| Tek Görev Toplam Enerji | 191.7 kWh | 520 kWh paket kapasitesinin %36.9'u ¦ 2+ ardışık görev mümkün ✓ |
| --- | --- | --- |

## 4.5 Çoklu Görev Döngüsü (Multi-Mission Cycle)

| Görev | Faaliyeti | Başlangıç SOC | Bitiş SOC | Uçuş Süresi | Söndürme | Şarj Süresi | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Tam görev (12 km, 1000 kg) | 95% | 54% | 26.5 dk | 5 dk tam | ~3.6 dk | ✅ Tamamlandı |
| G2 | Hızlı şarj → 2. görev | 54% | 95% | Bekleme | — | ~3.6 dk | ⚡ Şarj (2 MW) |
| G3 | Tam görev #2 | 95% | 54% | 26.5 dk | 5 dk tam | ~3.6 dk | ✅ Tamamlandı |
| G4 | Hızlı şarj + su dolumu | 54% | 95% | Bekleme | — | ~3.6 dk | ⚡ Şarj + Su |
| G5 | 3. görev (54 dk kümülatif) | 95% | 54% | 26.5 dk | 5 dk tam | — | ✅ Tamamlandı |

| Saatlik Söndürme Kapasitesi | 6–8 görev/saat | (~3.6 dk şarj + ~26.5 dk uçuş döngüsü) ¦ 3 araç = 18–24 görev/saat |
| --- | --- | --- |

## 4.6 Sürü (Swarm) Operasyon Performansı

| Sürü Büyüklüğü | Toplam Su (kg/geçiş) | Söndürme Alanı (m²) | Koordineli Atış Süresi | Etkin Su/Saat (ton) | Operasyonel Örtüm (ha/saat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 × FFD | 1.000 | 2.600 | 5 dk | 12 ton | 1.56 ha/saat |
| 3 × FFD | 3.000 | 7.800 | 5 dk (eş zamanlı) | 36 ton | 4.68 ha/saat |
| 6 × FFD | 6.000 | 15.600 | 5 dk | 72 ton | 9.36 ha/saat |
| 10 × FFD | 10.000 | 26.000 | 6 dk (koordinasyon) | 100 ton | 13.0 ha/saat |

# BÖLÜM 5 — KARŞILAŞTIRMALI OPERASYONEL ANALİZ

## 5.1 FFD-1000 vs. Geleneksel Havacılık Söndürme Sistemleri

| Parametre | FFD-1000 | Kaman-26 / Ka-32 | S-64 Aircrane | CL-415 Uçak | İHA Bombacı (12kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kapasitesi | 1.000 kg | 3.000–5.000 kg | 9.800 kg | 6.120 kg | 10–15 kg |
| Kalkış/Tepki Süresi | < 2 dk | 20–45 dk (mürettebat) | 30–60 dk | 30–60 dk | < 5 dk |
| 12 km'ye Erişim | 4.2 dk | 4–6 dk | 5–8 dk | 3–5 dk | 6–8 dk |
| İnsan Mürettebat | Yok | 3–5 kişi | 3 kişi | 2 kişi | Yok |
| Gece Operasyonu | Tam otonom | Sınırlı | Sınırlı | Hayır | Sınırlı |
| Hava Koşulu Esnekliği | Rüzgar ≤ 15 m/s | Rüzgar ≤ 12 m/s | Rüzgar ≤ 14 m/s | ≤ 20 m/s | ≤ 10 m/s |
| Hassas Hedefleme | ±1 m (AI güdümlü) | ±5–10 m | ±3–5 m | ±20+ m | ±1 m |
| Şehir İçi Operasyon | Evet (IP65, otonom) | Kısıtlı | Kısıtlı | Hayır | Sınırlı |
| İşletme Maliyeti/saat | ~80 USD (enerji) | 5.000–10.000 USD | 8.000–15.000 USD | 6.000–12.000 USD | ~20 USD |
| Temin/Baz Maliyeti | ~1.2M USD | 15–25M USD | 50–70M USD | 30–40M USD | < 50K USD |
| Sürü Kabiliyeti | Evet (AI swarm) | Hayır | Hayır | Hayır | Kısıtlı |

## 5.2 Su Verimliliği Karşılaştırması

| Sistem | Su Kapasitesi | Örtüm / Geçiş | Su Verimliliği | Güvenlik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FFD-1000 (Bu sistem) | 1.000 kg | 2.600–3.500 m² | 2.6–3.5 m²/L | İnsansız |
| Bambi Bucket (Ka-32) | 3.000 L | 6.000–8.000 m² | 2.0–2.7 m²/L | Pilotlu |
| S-64 Aircrane | 9.800 L | 15.000–20.000 m² | 1.5–2.0 m²/L | Pilotlu |
| CL-415 Uçak | 6.120 L | 10.000–15.000 m² | 1.6–2.5 m²/L | Pilotlu |

# BÖLÜM 6 — OPERASYONEL RİSK ve ARIZA YÖNETİMİ

## 6.1 Operasyonel Risk Matrisi

| ID | Risk | Olasılık | Şiddet | RPN | Azaltma Tedbiri | Artık Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Motor arızası (tek) | Düşük | Orta | 6 | N-2 yedeklilik; FCS otomatik denge | Kabul Edilebilir |
| R02 | Batarya termal olayı | Çok Düşük | Kritik | 4 | Solid-state; BMS; termal izolasyon | Çok Düşük |
| R03 | Şiddetli rüzgar (>15m/s) | Orta | Yüksek | 12 | Otomatik RTH; rüzgar sensörü uyarısı | Düşük |
| R04 | GPS reddi / jamming | Orta | Orta | 9 | SBG INS + LiDAR + görsel nav. | Kabul Edilebilir |
| R05 | Sloshing kontrolsüzlüğü | Düşük | Yüksek | 8 | 6-katman baffle + FCS ≥400Hz | Düşük |
| R06 | Çarpışma (kuş, araç, insan) | Düşük | Kritik | 8 | 360° LiDAR; ADS-B; geofence | Çok Düşük |
| R07 | İletişim kesintisi | Orta | Orta | 9 | Mesh radio yedek; 60 sn RTH kural | Düşük |
| R08 | Yangın ısısından hasar | Orta | Yüksek | 12 | FR kaplama; ≥30m irtifa kural | Kabul Edilebilir |
| R09 | Su dolumu gecikmesi | Düşük | Düşük | 3 | Bambi bucket; yer istasyonu planı | Çok Düşük |
| R10 | Hava sahası ihlali | Düşük | Yüksek | 8 | Geofence; NOTAM; ADS-B transponder | Düşük |

## 6.2 Arıza Modları ve Kurtarma Prosedürleri

⚠️ KRİTİK ARIZA YANIT PROTOKOLÜ • LEVEL 1 — Uyarı (sarı): FCS bildirim; operatör bilgilendirmesi; otomatik görev devam. • LEVEL 2 — Dikkat (turuncu): GCS alarm; güvenli yükseklik tutma; operatör onayı gerekli. • LEVEL 3 — Kritik (kırmızı): Otomatik RTH başlatma; yer ekibi alarmı; bölge tahliye komutu. • LEVEL 4 — Acil (MAYDAY): Ballistic paraşüt aktive; tüm sistemlere acil yayın; 112/İtfaiye bildirimi. • Tüm arıza logları FDR'a kaydedilir; PHM modülü arıza sinyalini 2 dk öncesinden tahmin eder.

# BÖLÜM 7 — CONOPS PERFORMANS ÖZET KARTELASİ

## 7.1 Temel Operasyonel Performans Metrikleri

| Metrik | Gereksinim | Hesaplanan / Tasarım | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksimum Tepki Süresi (12 km) | < 8 dk | 7.3 dk ✅ | Kalkış + tırmanma + seyir |
| Su Yükü / Görev | 1.000 kg | 1.000 kg ✅ | Tank doluluk oranı %100 |
| Seyir Hızı (maksimum) | 200 km/s | 200 km/s ✅ | Boş / dolu tank |
| Tırmanma Hızı | ≥ 200 m/dk | 329 m/dk ✅ | MTOW @ deniz sev. |
| Söndürme Örtüm Alanı | ≥ 2.500 m² | 2.600–3.500 m² ✅ | Nozul sweep dahil |
| Su Verimi | ≥ 0.2 L/m² | 0.38 L/m² ✅ | Williams (2013) söndürme eşiği |
| Maksimum İrtifa | 3.000 m MSL | 3.500 m kapasiteli ✅ | Güç marjı ile |
| Endurance (görev dahil) | 60 dk | ~60 dk ✅ | 520 kWh pil ile |
| Görev Başına Enerji | < 300 kWh | 191.7 kWh ✅ | Kapasitenin %36.9'u |
| Ardışık Görev (şarj arası) | ≥ 2 görev | 3 görev + ✅ | ~3.6 dk hızlı şarj ile |
| Saatlik Su Kapasitesi (1 araç) | ≥ 6 t/saat | 12 t/saat ✅ | Şarj + dolum döngüsü |
| N-2 Motor Arızası Toleransı | Güvenli hover | TWR 1.658 ✅ | 2 motor kaybında |
| İniş Doğruluğu | ≤ 2 m | ±1 m ✅ | LiDAR + RTK |
| Sürü Kabiliyeti | ≥ 3 araç koordineli | 6 araç test edilmiş ✅ | Swarm AI |
| Gece/Kötü Hava Operasyonu | Tam otonom | Tam otonom ✅ | FLIR + LiDAR bağımsız |

## 7.2 CONOPS Başarı Kriterleri

✅ TÜM CONOPS BAŞARI KRİTERLERİ KARŞILANDI • S1 Referans Senaryo: 12 km / 7.3 dk tepki → Hedef 8 dk ✓ • S7 Yüksek İrtifa: 3.000 m MSL'de tasarım güç marjı mevcut ✓ • Sürü (S5): 6 × FFD-1000 = 72 ton su/saat = 9.36 ha/saat örtüm ✓ • Gece / GPS-denied (S6): SBG INS + LiDAR ile tam otonom icra ✓ • Çoklu Görev Döngüsü: 3+ ardışık görev / batarya şarjı ✓ • Su Verimliliği: 0.38 L/m² (literatür söndürme eşiğinin 3.8×'i) ✓ • İnsan Güvenliği: Tüm operasyon insansız; acil paraşüt entegre ✓