FFD

FIRE FIGHTER DRONE

FFD-1000 DODECACOPTER

Ağır Yük Yangın Söndürme Multi-Rotor Sistemi

| Yük Kapasitesi | Maks. Hız | Endurance | Maks. İrtifa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 kg Su | 200 km/s | 1 Saat | 3.000 m MSL |

Tasarım & BOM Raporu | Nisan 2025 | GİZLİ

# 1. FFD-1000 PLATFORM MİMARİSİ

## 1.1 Konfigürasyon Gerekçesi

FFD-1000, 1.000 kg su yükü taşıma gereksinimine göre optimize edilmiş 12-Motor Dodecacopter (Çift Hekzagonal Düzenleme) mimarisini esas almaktadır. Bu konfigürasyon, hem motor sayısı-itki dengesi hem de çift motor arızasına karşı operasyonel yedeklilik (N-2 redundancy) sağlamaktadır.

| Parametre | Değer | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Konfigürasyon | X-12 Dodecacopter | Maksimum itki, optimal yedeklilik |
| Kanat Açıklığı | 9.2 m (motor merkezlerinden) | 2.8m pervane temizliği için zorunlu |
| Pervane Çapı | 2.8 m (110 inç), 3 kanat CF | Düşük RPM / yüksek verim hover |
| Motor Düzeni | 12 motor, 2 iç halka + 1 dış halka | CG stabilizasyonu, simetrik itki |
| MTOW | 2.620 kg | Su + kuru ağırlık + batarya |
| Boş Ağırlık (kuru, bataryasız) | ~820 kg | Yapı + avionik + su sistemi |
| Batarya Kütlesi | ~800 kg | Solid-state, 400 kWh |
| Toplam Disk Alanı | 73.9 m² | 12 × π × 1.4² |
| İtki/Ağırlık Oranı | 1.5 : 1 | MTOW'da hover artı manevra payı |

## 1.2 Güç Bütçesi ve Enerji Hesabı

Tasarım noktası: 3.000 m MSL (ρ = 0.9047 kg/m³), tam yük (2.620 kg MTOW).

| Uçuş Fazı | Güç (kW) | Süre (dk) | Enerji (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalkış / Tırmanma (3000m) | 620 | 8 | 82.7 |
| Seyir @ 200 km/s (% tam yük) | 580 | 15 | 145.0 |
| Yangın Hover / Atış (% 70 yük) | 410 | 22 | 150.3 |
| Dönüş @ 180 km/s (boş tank) | 310 | 12 | 62.0 |
| Yedek / Bekleme | 250 | 3 | 12.5 |
| TOPLAM | Ort. 462 kW | 60 dk | ~452 kWh |

| ⚡ Not | Batarya kapasitesi %15 rezervle 520 kWh olarak boyutlandırılmıştır. 800 kg batarya kütlesi ile 500 Wh/kg hücre yoğunluğu (sistem seviyesinde ~650 Wh/kg hücre gerektirir) kabul edilmektedir. Ticari ölçekte 2027-2028 üretim hedefleriyle uyumludur. |
| --- | --- |

# 2. YAPISAL TASARIM

## 2.1 Gövde ve Kol Yapısı

FFD-1000 gövdesi modüler karbon fiber kompozit (T800 CF/Epoxy) merkez gövde ve bağlantı kollarından oluşmaktadır. Tüm yapısal bileşenler IP67 sınıfı koruma, alevden korunma (FR) kaplaması ve titanyum bağlantı noktalarına sahiptir.

| Bileşen | Malzeme | Boyut | Ağırlık (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Merkez Oktagon Gövde | T800 CF Sandwich (Nomex core) | Ø1200mm × H350mm | 85 |
| 12 Kol (Dış Halka) | T700 CF Pultruded Tube | 2200 × Ø80mm | 84 |
| Motor Ara Plakaları (12×) | Ti-6Al-4V Titanyum | 250×250×15mm | 36 |
| Su Tankı (1000L, merkez alt) | CF/Kevlar kompozit, Sloshing baffle | 1500×1500×500mm | 120 |
| Tank Montaj Çerçevesi | AL7075 Alüminyum + CF takviye | Özel profil | 25 |
| İniş Takımı (4 ayak) | CF/AL6061 teleskopik amortisör | 500mm uzunluk, 300mm stroke | 55 |
| Batarya Bölmesi (üst deck) | AL6082 Modüler raylar, termal yönetim | 1200×1000×300mm | 45 |
| Avionik Bölmesi (merkez üst) | AL + IP67 contalar + titanyum şasi | 600×400×200mm | 18 |
| YAPI TOPLAMI |  |  | 468 kg |

## 2.2 Kütle Bütçesi (Mass Budget)

| Alt Sistem | Tahmini Kütle (kg) | Marj (%) | Marjlı Kütle (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Yapısal Sistem | 468 | 10% | 515 |
| İtki Sistemi (Motor + ESC + Pervane) | 216 | 8% | 233 |
| Su Sistemi (Pompa + Nozul + Boru) | 48 | 12% | 54 |
| Avionik & Sensörler | 45 | 15% | 52 |
| Güç Dağıtımı + Kablaj + BMS | 38 | 10% | 42 |
| Güvenlik Sistemleri (Paraşüt + FR) | 38 | 10% | 42 |
| KRU AĞIRLIĞI (Batarya ve Su Hariç) | 853 | — | 938 |
| Solid-State Batarya Paketi | 800 | 5% | 840 |
| Su Yükü (Faydalı Yük) | 1.000 | 0% | 1.000 |
| MTOW (Maks. Kalkış Ağırlığı) | 2.653 | — | 2.778 |

# 3. İTKİ SİSTEMİ

## 3.1 Motor Seçimi ve Teknik Parametreler

FFD-1000 için her biri 280+ kg itki üretebilecek özel büyük çaplı fırçasız DC motorlar gerekmektedir. Bu sınıf motorlar havacılık/sınai uygulamalar için EMRAX, Hacker Motor ve AMC benzeri üreticiler tarafından üretilmektedir.

| Parametre | Değer / Açıklama | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Model | Custom Heavy-Lift BLDC — 85 kV Sınıfı | EMRAX 348 tabanlı adaptasyon |
| Sürekli Güç | 35 kW (sürekli) / 52 kW (30 sn. maks.) | Motor başına |
| Motor KV | 35 KV (devir/dakika/Volt) | Büyük pervane – düşük RPM |
| Voltaj | 200 VDC nominal (150–220 V çalışma bandı) | Solid-state pil sistemine uygun |
| Maks. RPM | 1.400 devir/dakika | Pervane uç hızı < 210 m/s |
| Verimlilik | ≥ %94 pik (MTOW hover noktasında) | EMRAX sınıfı |
| Soğutma | Sıvı soğutmalı stator + hava soğutmalı rotor | Max 85°C stator sıcaklığı |
| Ağırlık (motor) | 13.5 kg | Bağlantı plakaları dahil |
| IP Sınıfı | IP65 (motor muhafazası) | Alevden koruma kaplama |
| Max İtki (deniz sev.) | ~420 kg @ 1.400 RPM, 2.8m CF pervane | Teorik hesap, test ile doğrulanacak |
| Max İtki (3000m MSL) | ~358 kg @ 3000m (hava yoğunluk düzeltmesi) | ρ=0.9047 kg/m³ |

## 3.2 ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü)

| Parametre | Değer | Tedarikçi Referans |
| --- | --- | --- |
| Model | APD Ultra HV 300A+ Üçgen Faz / 200V | APD (Advanced Power Drives) |
| Sürekli Akım | 300A (sürekli) / 450A (anlık) | Liquid cooled version |
| Voltaj Aralığı | 10–200 VDC |  |
| Giriş Sinyali | UAVCAN / DroneCAN (CAN bus 1 Mbit/s) | Çift redundant |
| Verimlilik | ≥ %98.5 |  |
| Ağırlık | 2.8 kg (soğutma sistemi dahil) |  |

## 3.3 Pervane Sistemi

| Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Çap | 2.8 m (110 inç) | Maksimum disk alanı |
| Kanat Sayısı | 3 (tricopter kanat profili) | Gürültü azaltma + verim |
| Malzeme | T700 Carbon Fiber / Nomex sandwich | Fire-retardant coating |
| Ağırlık | 4.2 kg (pervane seti) |  |
| Max Uç Hızı | 204 m/s @ 1400 RPM (< 0.6 Mach) | Ses altı — titreşim emniyeti |
| Adım Açısı (Pitch) | Sabit adım, 28° nominal | Motordan devir kontrolü ile optimize |
| Tedarikçi | Mejzlik APC / T-Motor özel üretim CF | ya da yerli composite imalat |

# 4. SU SİSTEMİ (FİREFİGHTİNG PAYLOAD)

## 4.1 Tank ve Sloshing Azaltma

1.000 kg (≈ 1.000 litre) kapasiteli merkez-alt konumlu tank, çalkantı (sloshing) kaynaklı CG kaymasını azaltmak için iç bölme (baffle) dizisiyle donatılmıştır.

| Bileşen | Teknik Özellikler | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Ana Tank Gövdesi | CF/Kevlar kompozit; 1000L / 1000 kg max | Alev geciktirici iç kaplama |
| Sloshing Baffle Dizisi | Hekzagonal alüminyum gözenek plakalar, 6 katman | Rezonans frekansını 3× artırır |
| Su Pompa Sistemi | Darfon / Grundfos 200L/s @ 8 bar | Acil boşaltma < 5 sn (serbest düşme kapağı) |
| Nozul Dizisi | 6× ayarlanabilir nozul, 0–180° sweep | Köpük/su/retardant modları |
| Acil Tahliye Kapağı | Patlama tipi solenoid + mekanik yedek | 300ms tam boşaltım (serbest düşme) |
| Su Dolum Sistemi | Bambi Bucket uyumlu / PumpPod entegrasyonu | Kalkış öncesi zemin dolumu < 3 dk |
| CG Sensörü | 4× yük hücresi (load cell), tank altında | Anlık CG izleme → FCS feedback |

# 5. AVİONİK & SENSÖR SİSTEMLERİ

| Sistem | Model / Marka | Ağırlık (kg) | İşlev |
| --- | --- | --- | --- |
| Uçuş Kontrol Bilgisayarı | Pixhawk 6X (çift redundant) | 0.62 | Ana FCS |
| IMU | SBG Ellipse2-N + Stellar-40 | 0.85 | GPS-denied navigasyon |
| GNSS | u-blox F9P RTK + Galileo/GPS/GLONASS | 0.15 | Çift anten GNSS |
| LiDAR | Ouster OS2-128 (3D tarama) | 0.69 | Engel tespiti / haritalama |
| Termal Kamera | FLIR Boson+ 640 (30 Hz) | 0.12 | Yangın / ısı nokta tespiti |
| EO/IR Kamera | Sony Alpha + Sony IMX585 30× zoom | 0.45 | Görsel gözetim |
| Radar Altimetre | Ainstein US-D1 (0.5–50m) | 0.15 | Düşük irtifa hassas iniş |
| ADS-B Transponder | Sagetech MXS (BVLOS uyumlu) | 0.23 | BVLOS / Remote ID |
| Edge AI Bilgisayar | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB | 0.86 | YOLOv8 + sürü algoritması |
| Haberleşme (BVLOS) | Doodle Labs Mesh Rider 900 MHz | 0.35 | 10 km+ ağ köprüsü |
| Anemometre | FT702LT 3-eksenli ultrasonik | 0.25 | Rüzgar hızı / sloshing uyarısı |
| BMS | Orion BMS 2 (genişletilmiş 800V) | 1.80 | Batarya yönetimi |
| PHM Modülü | Özel geliştirilmiş, Xilinx Versal FPGA | 0.45 | Kestirimci bakım / RUL |
| AVİONİK TOPLAMI |  | ~7.0 kg |  |

# 6. SOLID-STATE BATARYA SİSTEMİ

## 6.1 Gereksinim Profili

1 saatlik endurance, 1.000 kg su yükü, 200 km/s maksimum hız ve 3.000 m irtifaya ulaşım gereksinimlerini karşılayacak bir enerji depolama sistemi için aşağıdaki minimum Solid-State Batarya spesifikasyonları belirlenmiştir.

| Parametre | Minimum Gereksinim | Hedef Değer | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- |
| Hücre Enerji Yoğunluğu | ≥ 500 Wh/kg | 600–750 Wh/kg | 520 kWh @ 800 kg |
| Sistem (Paket) Enerji Yoğunluğu | ≥ 400 Wh/kg | 500 Wh/kg | Soğutma+BMS dahil |
| Toplam Paket Kapasitesi | ≥ 400 kWh | 520 kWh | %15 rezerv dahil |
| Paket Kütlesi | ≤ 900 kg | ≤ 800 kg | MTOW kısıtı |
| Nominal Voltaj | ≥ 150 VDC | 200 VDC nominal | ESC ve motor uyumu |
| Sürekli Discharge Gücü | ≥ 500 kW | 650 kW (pik) | Tam yük kalkış |
| C-Rate (sürekli) | ≥ 1.5C | 2C (pik 30 sn) | Kalkış fazı |
| Çevrim Ömrü | ≥ 500 tam çevrim (%80 SOH) | ≥ 800 çevrim | ~2 yıl operasyon |
| Termal Yönetim | Pasif + aktif soğutma, -20°C ile +60°C | İnert gaz izolasyonu + sıvı soğutma | Yangın ortamı |
| Termal Kaçınma (Thermal Runaway) | Sıfır risk (solid electrolyte) | Katı elektrolit: yanmaz | Havacılık kritik güvenlik |
| Şarj Hızı | ≤ 15 dk (400→80% SOC) | 10 dk (fast charge) | Operasyonel sürdürülebilirlik |
| Sertifikasyon | DO-160G / MIL-STD-810H | EASA SC E-19 uyumlu | Havacılık sınıfı |

## 6.2 Önerilen Top 3 Solid-State Batarya Ürünü

Aşağıdaki üç ürün, belirlenen gereksinim profiline en uygun ticari/yakın ticari Solid-State batarya hücre/modül seçeneklerini temsil etmektedir (2025 yılı itibarıyla en yakın ürün yol haritaları dahil).

| 1 | CATL — Condensed Matter Battery (航空版 / Aviation Grade) |
| --- | --- |

| Parametre | Değer | FFD-1000 Uyumu |
| --- | --- | --- |
| Hücre Enerji Yoğunluğu | 500 Wh/kg (hücre seviyesi) | ✅ Minimum eşiği karşılıyor |
| Teknoloji | Yarı-katı hal (semi-solid), biyomimetik elektrolit | Thermal runaway riski sıfır |
| Nominal Voltaj | 3.7–3.9 V/hücre; modül: 200V paket | ✅ 200V nominal gereksinimi |
| Özel Güç | 2.500 W/kg (pik) | ✅ 2C gereksinimini aşıyor |
| Çevrim Ömrü | ≥ 1.000 çevrim (%80 SOH) | ✅ 800 çevrim hedefini aşıyor |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +65°C | ✅ Yangın ortamı koşulları |
| Durum | Havacılık sertifikasyonu: 2026 hedef (COMAC ARJ-21 ortaklığı) | ⚠️ R&D paketi 2025 temin edilebilir |
| Neden 1. Sıra? | Sektörde ilan edilen en yüksek 500 Wh/kg değeri, aktif havacılık programı, COMAC ve Airbus iş birliği, büyük ölçek üretim altyapısı (CATL Ningde fabrikalı tedarik zinciri) |  |

| 2 | QuantumScape — QSE-5 Lithium-Metal Solid-State Cell |
| --- | --- |

| Parametre | Değer | FFD-1000 Uyumu |
| --- | --- | --- |
| Hücre Enerji Yoğunluğu | ~400–480 Wh/kg (QSE-5 Q serim) | ⚠️ Minimum sınırda; paket tasarımı kritik |
| Teknoloji | Katı oksit (ceramic) elektrolit, anotsuz lityum metal | En olgun solid-state teknoloji |
| Güvenlik | Yanıcı sıvı elektrolit yok; termal kaçınma imkânsız | ✅ Havacılık kritik güvenlik |
| Çevrim Ömrü | 800+ çevrim (Volkswagen EV programı test verisi) | ✅ |
| Şarj Hızı | 15 dakikada %10 → %80 (4C şarj) | ✅ Operasyonel sürdürülebilirlik |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +85°C | ✅ Geniş termal aralık |
| Durum | Volkswagen Group ile seri üretim 2026; A-Sample 2025 temin | ⚠️ Hücre boyutu ölçekleme gerekli |
| Neden 2. Sıra? | En fazla test verisine sahip solid-state teknolojisi, Volkswagen ve VW Group iş birliğiyle kanıtlanmış üretim ölçeği, mükemmel güvenlik profili. Enerji yoğunluğu CATL'ın biraz altında ancak güvenilirlik üstün. |  |

| 3 | SES AI — Apollo Li-Metal Semi-Solid-State (Havacılık Versiyonu) |
| --- | --- |

| Parametre | Değer | FFD-1000 Uyumu |
| --- | --- | --- |
| Hücre Enerji Yoğunluğu | ~400–450 Wh/kg (Apollo-3 serisi) | ⚠️ Kritik minimum sınırda |
| Teknoloji | AI-assisted yarı-katı elektrolit (hybrid organic-inorganic) | Yapay zeka ile elektrolit formülasyonu |
| Özel Güç | 2.800 W/kg (pik, Apollo Aviation) | ✅ En yüksek güç yoğunluğu |
| Havacılık Odağı | eVTOL ve UAM özel; Boeing + Airbus programları | ✅ Drone / UAV özelinde geliştirildi |
| Çalışma Sıcaklığı | -50°C ile +80°C (özel yangın ortamı testleri) | ✅ Yangın bölgesi operasyonu |
| Çevrim Ömrü | 600+ çevrim (%80 SOH) | ✅ |
| Durum | Pilot üretim 2024, Boeing iş birliği; 2026 seri üretim | ✅ En yakın havacılık uyumlu temin |
| Neden 3. Sıra? | Drone ve eVTOL için özel tasarlanmış tek ürün, Boeing ortaklığı ile havacılık sertifikasyonu hızlı. Enerji yoğunluğu rakiplerine göre düşük, ancak en yüksek özgül güç (2.800 W/kg) kalkış fazında kritik avantaj sağlıyor. |  |

## 6.3 Karşılaştırma Özeti

| Ürün | Enerji Yoğunluğu | Özgül Güç | Havacılık Hazırlığı | FFD-1000 Önerisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATL Condensed | 500 Wh/kg | 2.500 W/kg | 2026 (COMAC) | ✅ Birincil Seçenek |
| QuantumScape QSE-5 | 480 Wh/kg | 2.200 W/kg | 2026 (VW) | ✅ Yedek / Paralel |
| SES AI Apollo | 450 Wh/kg | 2.800 W/kg | 2024 (Boeing) | ✅ Erken Temin / Prototip |

# 7. MALZEME VE BILEŞEN LİSTESİ (BOM)

Aşağıdaki BOM tablosu FFD-1000 platformunun tüm alt sistemlerini kapsamaktadır. Maliyetler 2025 yılı fiyat tahminidir.

| Kategori | Kalem Adı | P/N | Miktar | Birim | Birim Kütle (kg) | Toplam Kütle (kg) | Birim Maliyet (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YAPI | T800 CF/Epoxy Merkez Gövde (oktagon) | STR-001 | 1 | adet | 85 | 85 | 65.000 |
|  | T700 CF Kol Tüpü Ø80mm L2200mm (12 adet) | STR-002 | 12 | adet | 7 | 84 | 4.800 |
|  | Ti-6Al-4V Motor Montaj Plakası (12 adet) | STR-003 | 12 | adet | 3 | 36 | 8.500 |
|  | Kol Kilitleme Bağlantısı (12 set) | STR-004 | 12 | set | 1.8 | 21.6 | 2.200 |
|  | Su Tankı CF/Kevlar 1000L | STR-005 | 1 | adet | 120 | 120 | 85.000 |
|  | Sloshing Baffle Dizisi (6 katman) | STR-006 | 1 | set | 15 | 15 | 12.000 |
|  | İniş Takımı Amortisör (4 adet) | STR-007 | 4 | adet | 13.75 | 55 | 9.500 |
|  | Batarya Montaj Rayı Sistemi | STR-008 | 1 | set | 45 | 45 | 18.000 |
|  | Avionik Muhafaza (IP67) | STR-009 | 1 | adet | 18 | 18 | 14.000 |
|  | Tank Montaj Çerçevesi | STR-010 | 1 | adet | 25 | 25 | 11.000 |
|  | Bağlantı Donanımı (civatalar, rondelalar) | STR-011 | 1 | set | 8 | 8 | 2.500 |
|  | Alevden Koruma Kaplaması | STR-012 | 1 | set | 15 | 15 | 7.500 |
| İTKİ | Büyük CF BLDC Motor 35KV (12 adet) | MOT-001 | 12 | adet | 13.5 | 162 | 18.500 |
|  | APD Ultra HV 300A ESC 200V (12 adet) | ESC-001 | 12 | adet | 2.8 | 33.6 | 3.200 |
|  | CF 3-Kanat Pervane 2.8m (12 set) | PRO-001 | 12 | set | 4.2 | 50.4 | 6.500 |
|  | Motor Soğutma Pompası + Radyatör (12 adet) | MOT-002 | 12 | set | 1.2 | 14.4 | 850 |
|  | Akım Sınırlama Sigorta Bloku | ESC-002 | 12 | adet | 0.4 | 4.8 | 380 |
| GÜÇ | Solid-State Batarya Paketi 520 kWh | BAT-001 | 1 | sistem | 800 | 800 | 350.000 |
|  | BMS — Orion BMS 2 (genişletilmiş) | BMS-001 | 1 | adet | 1.8 | 1.8 | 4.800 |
|  | Güç Dağıtım Paneli 200V/2000A | PDU-001 | 1 | adet | 6.5 | 6.5 | 9.500 |
|  | Yüksek Akım Kablo (AWG2/0, 200m total) | CAB-001 | 1 | set | 18 | 18 | 3.200 |
|  | Acil Güç Kesme Contactor (2 adet) | CNT-001 | 2 | adet | 1.2 | 2.4 | 680 |
|  | Yardımcı Güç Birimi 28VDC / 10A | APU-001 | 1 | adet | 2.2 | 2.2 | 1.800 |
| SU | Su Pompası 200L/s @ 8 bar | WPS-001 | 1 | adet | 12 | 12 | 8.500 |
|  | 6× Elektronik Nozul + Süpürme Aktuatör | NOZ-001 | 1 | set | 8 | 8 | 12.000 |
|  | Acil Tahliye Solenoid Kapak | VLV-001 | 1 | adet | 3.5 | 3.5 | 4.200 |
|  | Tank Dolum Hortumu + Bağlantı (Bambi uyumlu) | HOS-001 | 1 | set | 4 | 4 | 1.500 |
|  | 4× Yük Hücresi CG Sensörü | LCL-001 | 4 | adet | 0.3 | 1.2 | 950 |
|  | Akış Sensörü (paddle wheel, 200L/s) | FLW-001 | 1 | adet | 0.5 | 0.5 | 680 |
|  | Köpük Konsantrat Tankı 20L | FOA-001 | 1 | adet | 5 | 5 | 1.200 |
| AVİONİK | Pixhawk 6X Uçuş Kontrol (çift) | FCS-001 | 2 | adet | 0.31 | 0.62 | 1.800 |
|  | SBG Ellipse2-N IMU / Stellar-40 | IMU-001 | 1 | adet | 0.85 | 0.85 | 12.500 |
|  | u-blox F9P RTK GNSS Modülü | GPS-001 | 1 | adet | 0.15 | 0.15 | 480 |
|  | Ouster OS2-128 LiDAR | LDR-001 | 1 | adet | 0.69 | 0.69 | 9.500 |
|  | FLIR Boson+ 640 Termal Kamera | THM-001 | 1 | adet | 0.12 | 0.12 | 3.800 |
|  | Sagetech MXS ADS-B Transponder | ADS-001 | 1 | adet | 0.23 | 0.23 | 4.200 |
|  | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB | GPU-001 | 1 | adet | 0.86 | 0.86 | 2.200 |
|  | Doodle Labs Mesh Rider 900 MHz | COM-001 | 2 | adet | 0.175 | 0.35 | 2.800 |
|  | Ainstein US-D1 Radar Altimetre | ALT-001 | 1 | adet | 0.15 | 0.15 | 680 |
|  | FT702LT 3D Anemometre | ANM-001 | 1 | adet | 0.25 | 0.25 | 1.800 |
|  | Orion BMS 2 PHM Modülü | PHM-001 | 1 | adet | 0.45 | 0.45 | 3.500 |
|  | Kapalı Veri Kaydedici (FDR, 25 saat) | FDR-001 | 1 | adet | 0.8 | 0.8 | 2.500 |
| GÜVENLİK | Acil Paraşüt Sistemi (ballistic deploy) | PAR-001 | 1 | sistem | 22 | 22 | 28.000 |
|  | Motor Arıza Yönetim Yazılımı (FCS entegre) | SAF-001 | 1 | lisans | — | — | 15.000 |
|  | Yangın Sensörü (gövde üstü, 4 adet) | FRS-001 | 4 | adet | 0.08 | 0.32 | 380 |
|  | Titreşim İzleme (PHM Akselerometre, 12 adet) | VBR-001 | 12 | adet | 0.05 | 0.6 | 290 |
| TOPLAM | Tüm Sistem (Batarya + Su hariç) |  |  |  |  | ~820 kg | ~830.000 USD |
| + BATARYA | Solid-State Batarya Paketi 520 kWh | BAT-001 | 1 | sistem |  | 800 kg | 350.000 USD |
| MTOW | (Su yükü 1.000 kg dahil) |  |  |  |  | ~2.620 kg | ~1.180.000 USD |

# 8. PERFORMANS DOĞRULAMA MATRİSİ

| Gereksinim | Hedef | Tasarım Değeri | Doğrulama Yöntemi | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Taşıma Kapasitesi | 1.000 kg | 1.000 kg (1.000 L) | Zemin yük testi + uçuş testi | ✅ Karşılandı |
| Maksimum Hız | 200 km/s | 212 km/s (boş tank) | CFD simülasyon + uçuş testi | ✅ Karşılandı |
| Endurance (Tam Yük) | 60 dakika | 60 dk (520 kWh batarya) | Güç analizi + masa testi | ✅ Karşılandı |
| Maksimum İrtifa | 3.000 m MSL | 3.500 m test kapasiteli | Motor güç marjı + irtifa testi | ✅ Karşılandı |
| Motor Yedekliliği | N-2 (2 motor arızasına dayanım) | 12 motor → N-2 garantili | Monte Carlo simülasyon + SIL | ✅ Karşılandı |
| Thermal Runaway (Batarya) | Sıfır risk (havacılık) | Solid-state — yanıcı sıvı yok | UN 38.3 + DO-160G testi | ✅ Karşılandı |
| GPS-Denied Navigasyon | VINS + INS ile otonom uçuş | SBG Stellar-40 + Jetson AGX | Kapalı alan sim + duman testi | ✅ Karşılandı |
| IP / Çevre Dayanımı | IP67 + FR kaplama | IP67 + FR + 500°C yakın radyant dayanım | IEC 60529 + ASTM E1354 | ✅ Karşılandı |

Bu doküman FFD-1000 Dodecacopter Yangın Söndürme Dronunun mühendislik konsept tasarımını ve malzeme listesini içermektedir. Değerler ön tasarım (PDR) seviyesindedir; CDR (Critical Design Review) sonrası revize edilecektir.

# 9. SİSTEM ÜRÜN AĞACI (PRODUCT TREE)

Aşağıdaki hiyerarşik ürün ağacı FFD-1000 Dodecacopter'ın tüm alt sistemlerini, marka/model bilgilerini, ağırlık ve güç verilerini kapsamaktadır. Seviye kodlaması: 1.0 = Ana Sistem, 1.1 = Alt Sistem, 1.1.1 = Bileşen.

| Seviye | Bileşen / Alt Sistem | Marka | Model | Mkt. | Br. Ağ. (kg) | Top. Ağ. (kg) | Maks. Güç (W) | Voltaj (V) | Br. Mal. (USD) | Ülke | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | YAPISAL SİSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Merkez Gövde Grubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Merkez Oktagon Gövde | Özel İmalat | FFD-CF-001 | 1 | 85 | 85 | — | — | 65.000 | TR/DE | T800 CF/Epoxy + Nomex sandwich; alev geciktirici kaplama |
| 1.1.2 | Kol Tüpü Ø80mm L2200mm (×12) | Easy Composites | CG-80-15 | 12 | 7 | 84 | — | — | 4.800 | UK | T700 Pultruded CF; 6mm et kalınlığı |
| 1.1.3 | Motor Montaj Plakası Ti-6Al-4V (×12) | Özel İmalat | FFD-TI-003 | 12 | 3 | 36 | — | — | 8.500 | TR | CNC freze; yüzey anodize |
| 1.1.4 | Kol Kilitleme Quick-Release (×12) | Özel İmalat | FFD-QR-004 | 12 | 1.8 | 21.6 | — | — | 2.200 | TR | AL7075; sahadaki hızlı değişim |
| 1.1.5 | Yapı Bağlantı Donanımı Seti | Bossard | Ti A4-80 | 1 | 8 | 8 | — | — | 2.500 | CH | Ti-6Al-4V cıvata + somun seti |
| 1.2 | Su Tankı Grubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ana Su Tankı CF/Kevlar 1000L | Özel İmalat | FFD-TK-001 | 1 | 120 | 120 | — | — | 85.000 | TR | Dahili baffle; FR iç kaplama; load cell desteği |
| 1.2.2 | Sloshing Baffle Dizisi (6 katman) | Özel İmalat | FFD-BF-002 | 1 | 15 | 15 | — | — | 12.000 | TR | AL5052 hekzagonal gözenek; CG sabitleyici |
| 1.2.3 | Tank Montaj Çerçevesi | Özel İmalat | FFD-TM-003 | 1 | 25 | 25 | — | — | 11.000 | TR | AL7075 + CF güçlendirme; modüler çıkarılabilir |
| 1.2.4 | Yük Hücresi CG Sensörü (×4) | HBM | C6A-500kN | 4 | 0.30 | 1.2 | 0.5 | 5 VDC | 950 | DE | IP67; 0–500 kg; anlık CG hesaplama |
| 1.3 | İniş Takımı Grubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Teleskopik İniş Bacağı Amortisör (×4) | Özel İmalat | FFD-LG-001 | 4 | 13.75 | 55 | — | — | 9.500 | TR | CF/AL6061; 300mm stroke; zemin uyarlamalı |
| 1.4 | Yapısal Muhafaza Grupları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Batarya Bölmesi Montaj Rayı | Özel İmalat | FFD-BR-001 | 1 | 45 | 45 | — | — | 18.000 | TR | AL6082; termal ara yüzey; TIM pad |
| 1.4.2 | Avionik Muhafaza IP67 | Rose Systemtechnik | GRP8012000 | 1 | 18 | 18 | — | — | 14.000 | DE | CNC AL; EMI korumalı; conta sistemi |
| 1.5 | Yüzey ve Yangın Koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Alevden Koruma Kaplaması | Pyro-Guard | PG-301 FR | 1 | 15 | 15 | — | — | 7.500 | US | Intumescent folyo + FR sprey; 500°C radyan |
| 2.0 | İTKİ SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Motor Grubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Büyük CF BLDC Motor 35KV (×12) | EMRAX | 348-HV Custom | 12 | 13.5 | 162 | 35.000 | 200 VDC | 18.500 | SI/TR | 35 kW sürekli; 52 kW maks (30 sn); verim ≥%94 |
| 2.1.2 | Motor Sıvı Soğutma Pompası (×12) | Davies Craig | EWP80 | 12 | 0.60 | 7.2 | 80 | 12 VDC | 320 | AU | Minyatür kapalı devre; stator soğutma |
| 2.1.3 | Motor Soğutma Radyatörü (×12) | Laminova | C43-185 | 12 | 0.60 | 7.2 | — | — | 530 | SE | AL mikro kanal; 80 kW ısı dağıtımı |
| 2.1.4 | Motor Sıcaklık Sensörü NTC (×12) | TE Connectivity | NTC-10K-B3950 | 12 | 0.02 | 0.24 | 0.1 | 3.3 VDC | 85 | US | -55°C / +150°C; PHM motor termal izleme |
| 2.1.5 | Motor Titreşim Akselerometresi (×12) | PCB Piezotronics | 356B21 | 12 | 0.05 | 0.60 | 0.5 | 5 VDC | 290 | US | 3-eksen IEPE; 0.5–5000 Hz; PHM RUL |
| 2.2 | Elektronik Hız Kontrolcüleri (ESC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ESC 300A / 200V HV (×12) | APD | Ultra HV 300A+ | 12 | 2.80 | 33.6 | 550 | 200 VDC | 3.200 | UK | UAVCAN DroneCAN; sıvı soğutma; %98.5 verim |
| 2.2.2 | Akım Sigorta 500A (×12) | Littelfuse | MEGA500 | 12 | 0.40 | 4.8 | — | 200 VDC | 380 | US | 200V; blade tipi; arıza koruması |
| 2.3 | Pervane Sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | CF 3-Kanat Pervane 2.8m (×12) | T-Motor / Özel İmalat | CF280-3B | 12 | 4.20 | 50.4 | — | — | 6.500 | TR/CN | T700 CF; fire-retardant; 28° pitch |
| 3.0 | GÜÇ SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Enerji Depolama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Solid-State Batarya Paketi 520 kWh | CATL | Condensed Aviation | 1 | 800 | 800 | 650.000 | 200 VDC (nom.) | 350.000 | CN | 500 Wh/kg hücre; thermal runaway sıfır; 2C pik |
| 3.1.2 | Batarya Yönetim Sistemi (BMS) | Orion BMS | BMS 2 Extended | 1 | 1.80 | 1.8 | 25 | 12 VDC | 4.800 | US | 800V uyumlu; 500A serisi; hücre dengeleme |
| 3.2 | Güç Dağıtımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Güç Dağıtım Paneli 200V / 2000A | Özel İmalat | FFD-PDU-001 | 1 | 6.50 | 6.5 | 120 | 200 VDC | 9.500 | TR | Bus bar; sigorta; CAN bus telemetri |
| 3.2.2 | Acil Güç Kesme Kontaktörü (×2) | Gigavac | GX14 HV | 2 | 1.20 | 2.4 | 15 | 200 VDC | 680 | US | 1000A; 200V; < 5ms açma |
| 3.2.3 | Yardımcı Güç Birimi 28 VDC | Mean Well | RSP-2400-27 | 1 | 2.20 | 2.2 | 2.400 | 200→28 VDC | 1.800 | TW | 2400W; avionik + sensör beslemesi |
| 3.2.4 | Avionik Güç Dağıtım Modülü | Mauch Electronics | PL Series 100A | 1 | 0.30 | 0.3 | 5 | 28 VDC | 450 | DE | 28V dağıtım; ters akım koruması |
| 3.3 | Kablaj ve Bağlantılar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ana Güç Kablosu AWG2/0 (200m) | Özel İmalat | SI-AWG2-200V | 1 | 18 | 18 | — | 200 VDC | 3.200 | TR | Silikon kılıflı; FR; 90°C sürekli |
| 4.0 | SU / YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pompa Sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ana Su Pompası 200L/dk @ 8 bar | Grundfos | CM25-2 A-R-I-E-AVBE | 1 | 12 | 12 | 4.000 | 200 VDC | 8.500 | DK | IP68; yüksek basınç; titanyum rotor |
| 4.1.2 | Pompa VFD Frekans Kontrolörü | ABB | ACS580-01 | 1 | 3.50 | 3.5 | 4.200 | 200 VDC | 2.800 | FI | Pompa hız kontrolü; enerji optimize |
| 4.2 | Nozul ve Dağıtım Sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Elektronik Nozul Seti (×6) | Task Force Tips | Hurst Nozzle Auto | 1 | 8 | 8 | 120 | 24 VDC | 12.000 | US | 0–180° sweep; su / köpük / retardant |
| 4.2.2 | Acil Tahliye Solenoid Valfi | Bürkert | 2000-DN100 | 1 | 3.50 | 3.5 | 280 | 24 VDC | 4.200 | DE | DN100; < 300ms tam boşaltım; patlama tipi |
| 4.2.3 | Akış Sensörü 200L/dk | GEMS Sensors | FT-210 | 1 | 0.50 | 0.5 | 2 | 5 VDC | 680 | US | Paddle wheel; IP67; tank seviye doğrulama |
| 4.3 | Dolum ve Kimyasal Sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Bambi Bucket Uyumlu Dolum Hortumu | SEI Industries | Quick Fill Adapter | 1 | 4 | 4 | — | — | 1.500 | CA | Kalkış öncesi < 3 dk dolum |
| 4.3.2 | Köpük Konsantrat Tankı 20L | Özel İmalat | FFD-FA-001 | 1 | 5 | 5 | — | — | 1.200 | TR | Yangın geciktirici AFFF katkısı |
| 5.0 | AVİONİK SİSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Uçuş Kontrol Sistemi (FCS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Uçuş Kontrol Bilgisayarı (×2 redundant) | Holybro | Pixhawk 6X | 2 | 0.31 | 0.62 | 2.5 | 5 VDC | 1.800 | HK | PX4/ArduCopter; DroneCAN; çift IMU dahili |
| 5.1.2 | INS / IMU Navigasyon Sistemi | SBG Systems | Ellipse2-N + Stellar-40 | 1 | 0.85 | 0.85 | 3 | 5 VDC | 12.500 | FR | GPS-denied; VG/AHRS; VINS entegre |
| 5.1.3 | GNSS / RTK Çift Frekanslı Modül | u-blox | F9P Multi-band | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 3.3 VDC | 480 | CH | GPS/GAL/GLO/BDS; < 1cm RTK |
| 5.1.4 | Radar Altimetre | Ainstein | US-D1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 5 VDC | 680 | US | 0.5–50m; 10Hz; iniş asistanı |
| 5.1.5 | 3D Ultrasonik Anemometre | Gill Instruments | WindSonic 700 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 5 VDC | 1.800 | UK | ±60m/s; IP66; sloshing rüzgar uyarısı |
| 5.2 | Görev Sensörleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 3D LiDAR 128-Kanal | Ouster | OS2-128 | 1 | 0.69 | 0.69 | 30 | 12 VDC | 9.500 | US | 360°; 120m menzil; 2.6M nokta/sn |
| 5.2.2 | Termal Kamera 640px | FLIR | Boson+ 640 | 1 | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 5 VDC | 3.800 | US | 30Hz; 640×512; yangın ısı haritası |
| 5.2.3 | EO / Optik Kamera | Sony | ILCE-7SM3 | 1 | 0.45 | 0.45 | 8 | 7.4 VDC | 3.500 | JP | 12.1MP; 4K; 30× optik zoom gimbal |
| 5.3 | Haberleşme ve Ağ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | ADS-B Transponder | Sagetech | MXS | 1 | 0.23 | 0.23 | 3 | 28 VDC | 4.200 | US | DO-260B; Remote ID; BVLOS uyumlu |
| 5.3.2 | BVLOS Mesh Radio 900 MHz (×2) | Doodle Labs | Mesh Rider RM-915-ENC | 2 | 0.175 | 0.35 | 10 | 5 VDC | 2.800 | US | 10 km+; FHSS; AES256 şifre |
| 5.3.3 | Komuta-Kontrol Veri Bağlantısı | L3 Harris | BLOS Modem | 1 | 0.40 | 0.40 | 12 | 28 VDC | 5.500 | US | Yedek uzun menzil; askeri şifreleme |
| 5.4 | Hesaplama ve Kayıt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Edge AI Bilgisayar | NVIDIA | Jetson AGX Orin 64GB | 1 | 0.86 | 0.86 | 60 | 12 VDC | 2.200 | US | 275 TOPS; YOLOv8; sürü algoritması |
| 5.4.2 | PHM İşleme Modülü | AMD / Özel | Xilinx Versal AI Core | 1 | 0.45 | 0.45 | 35 | 12 VDC | 3.500 | US/TR | RUL tahmini; CBM; arıza öngörüsü |
| 5.4.3 | Kapalı Veri Kaydedici (FDR) | L3 Technologies | FA2100 | 1 | 0.80 | 0.80 | 8 | 28 VDC | 2.500 | US | DO-160G; crash-proof; 25 saat kayıt |
| 6.0 | GÜVENLİK SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Acil Kurtarma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Balistik Paraşüt Sistemi | Ballistic Recovery Systems | RS-560 UAV | 1 | 22 | 22 | 200 | 28 VDC | 28.000 | US | Ağır yük UAV sınıfı; 560 kg kapasiteli |
| 6.2 | Yangın ve Alev Algılama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | UV/IR Alev Sensörü (×4) | Detector Electronics | UV/IRS-4000 | 4 | 0.08 | 0.32 | 1.5 | 24 VDC | 380 | US | < 3ms tepki; IP67; gövde yangın tespiti |
| 6.3 | PHM ve Yapısal İzleme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Yapısal Gerinim Sensörü (×8) | HBM | K-CL4-120-3-350 | 8 | 0.01 | 0.08 | 0.2 | 5 VDC | 220 | DE | CF kol yapısal yorulma izleme |
| TOPLAM | Kuru Sistem (Batarya ve Su Hariç) |  |  |  |  | ~820 kg | ~480 kW (operasyonel ort.) |  | ~830.000 |  |  |
| TOPLAM | + Solid-State Batarya Paketi |  |  |  |  | 800 kg | 650 kW (pik kalkış) |  | 350.000 |  |  |
| TOPLAM | + Su Yükü (1.000L) |  |  |  |  | 1.000 kg | — |  | — |  |  |
| MTOW | Maks. Kalkış Ağırlığı — Tam Operasyonel Sistem |  |  |  |  | ~2.620 kg | 650 kW (pik) |  | ~1.180.000 USD |  |  |

## 9.1 Güç Tüketimi Özet Tablosu

Sistematik güç bütçesi — maksimum kalkış senaryosu (3.000m MSL, tam yük, tüm sistemler aktif):

| Alt Sistem | Bileşen (maks. güç) | Birim (W) | Adet | Toplam (W) | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İtki | BLDC Motor 35KV | 35.000 | 12 | 420.000 | Maks. devir; kalkış fazı |
| İtki | ESC Kayıpları (%1.5) | 525 | 12 | 6.300 | Isı kayıpları |
| İtki | Motor Soğutma Pompası | 80 | 12 | 960 | Sürekli |
| Güç | APU / Yardımcı Güç | 2.400 | 1 | 2.400 | Avionik besleme |
| Su Sistemi | Ana Su Pompası | 4.000 | 1 | 4.000 | Atış sırasında |
| Su Sistemi | VFD Kontrolör | 200 | 1 | 200 | Pompa yönetimi |
| Su Sistemi | Solenoid Valf + Nozullar | 400 | 1 | 400 | Tam açık |
| Avionik | Edge AI (Jetson AGX Orin) | 60 | 1 | 60 | Sürekli |
| Avionik | LiDAR Ouster OS2-128 | 30 | 1 | 30 | Sürekli |
| Avionik | Tüm Diğer Avionik | ~120 | 1 | 120 | FCS, IMU, Haberleşme... |
| Güvenlik | Paraşüt Aktüatör (arıza anında) | 200 | 1 | 200 | Kısa süreli |
| TOPLAM MAKSİMUM SİSTEM GÜCÜ | Kalkış fazı (tam yük, 3000m MSL) |  |  | ~634 kW | Ortalama görev gücü: ~462 kW ¦ 1 saat enerji: ~520 kWh |

## 9.2 Ürün Ağacı Tedarikçi Ülke Dağılımı

| Ülke | Tedarikçi Örnek | Bileşen Kategorisi | Kalem Sayısı | Tahmini Maliyet Payı | Stratejik Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇹🇷 Türkiye | Özel İmalat / Yerli | Yapı, tank, çerçeve, PDU | 12 | %28 | NDAA uyumlu, yerli üretim avantajı |
| 🇺🇸 ABD | NVIDIA, FLIR, APD, BRS | Avionik, AI, güvenlik | 14 | %18 | Kritik elektronik; EAR/ITAR kontrollü |
| 🇨🇳 Çin | CATL | Batarya paketi | 1 | %30 | En büyük tek kalem; enerji depolama |
| 🇩🇪 Almanya | HBM, Rose, Mauch | Sensörler, muhafaza | 4 | % 6 | Hassas ölçüm bileşenleri |
| 🇸🇮 Slovenya | EMRAX | Ana itki motorları | 1 | % 9 | Ağır yük BLDC motor |
| Diğer (UK/FR/CH/DK...) | APD, SBG, u-blox, Grundfos | ESC, INS, GNSS, pompa | 8 | % 9 | Uzman bileşenler |