ARAŞTIRMA RAPORU

UAV Hibrit Güç Sistemi Araştırması

5–200 kW ICE + Jeneratör + DC Dönüştürücü Çözümleri

Tüm UAV Projelerinde Kullanım İçin Kapsamlı Değerlendirme

Versiyon 1.0 — Haziran 2026 | Referans: CDR-MW-149

| Kapsam | 5 kW – 200 kW ICE + Jeneratör + DC Dönüştürücü sistemleri |
| --- | --- |
| Araştırılan sistem | 18 sistem (4 güç bandı) |
| DC Dönüştürücü | 6 ürün / teknoloji |
| Referans platform | CDR-MW-149 MultiWing X8 (147,9 kg MTOW) |
| Genel kapsam | Tüm UAV projeleri için referans kütüphanesi |
| Güncellik | 2024–2026 veri; web araştırması destekli |
| Tarih | Haziran 2026 |

# 1. Yönetici Özeti

Bu rapor; insansız hava araçlarında (İHA/UAV) hibrit güç sistemi olarak kullanılabilecek 5–200 kW aralığındaki ICE (içten yanmalı motor) + Jeneratör + DC Dönüştürücü çözümlerini dört güç bandında sistematik biçimde araştırmakta ve değerlendirmektedir. Araştırma kapsamında 18 sistem ve 6 DC dönüştürücü/güç yönetim ünitesi incelenmiş; her sistem için 10 temel kriter üzerinden skor matrisi oluşturulmuştur.

Raporun temel referans platformu CDR-MW-149'dur (MTOW 147,9 kg, cruise gücü 7,03 kW, DC bus 44,4 V, IHA-2 sınıfı). Ancak tablolar ve öneriler tüm UAV büyüklük sınıfları için (IHA-0'dan Grup-4'e kadar) genel geçerlilikte tasarlanmıştır.

| 5–15 kW BANDI SP-170 FI TS GEN Skor 91 • 11,7 kW • 3,8 kg | 15–50 kW BANDI SP-275 FI TS GEN Skor 86 • 18,9 kW • ~7,5 kg | 50–100 kW BANDI Rotax 912 iS + PMG Skor 72 • 75 kW şaft • 56,6 kg | 100–200 kW BANDI PBS TS100 Turboshaft Skor 74 • 180 kW • ~52 kg |
| --- | --- | --- | --- |

Önemli Kısıt: 50 kW ve üzeri sistemler yalnızca 200+ kg MTOW UAV platformlarında anlamlıdır. 150 kg altı IHA-2 sınıfı platformlar için 5–25 kW bandı seçimi yapılmalıdır. Rotax ve PBS sistemleri referans ve büyük platform araştırması için eklendi.

# 2. Değerlendirme Kriterleri ve Ağırlıkları

Aşağıdaki 10 kriter, 5–200 kW aralığındaki tüm ICE + Jeneratör + DC Dönüştürücü sistemlerinin UAV uygulamaları için değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ağırlıklar AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) ile belirlenmiştir.

| # | Kriter | Açıklama | Ağırlık | MW-149 / Tüp UAV Bağlamı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Sürekli elektrik gücü (kW DC) | Görev cruise gücünü karşılamalı | %22 | Birincil kısıt |
| K2 | Sistem kütlesi (kuru + yakıt, kg) | MTOW bütçesi içinde kalmalı | %18 | İHA-2 marjı kısıtı |
| K3 | Spesifik güç (kW/kg) | ≥ 1,5 hedef; ≥ 2,0 ideal | %14 | Kütle verimliliği |
| K4 | SFC (g/kWh) | Düşük = az yakıt = daha az ağırlık | %12 | Görev süresi |
| K5 | Yakıt türü (HF / Benzin) | JP-8 yangın sahası güvenliği | %11 | Operasyonel güvenlik |
| K6 | DC çıkış stabilitesi (V ± ΔV) | Motor ESC bus uyumu | %10 | Elektrik entegrasyon |
| K7 | Titreşim seviyesi (g RMS) | ≤ 2g RTK/LiDAR koruma | %7 | Sensor hassasiyeti |
| K8 | TRL / MTBF | Kanıtlanmış platform | %6 | Güvenilirlik |
| K9 | Telemetri (MAVLink/CAN) | PX4/ArduPilot uyumu | %5 | Entegrasyon |
| K10 | Temin / Fiyat | ITAR riski · maliyet | %5 | Proje yönetilebilirliği |

Kriterler platform-bağımsız tasarlanmıştır. Spesifik bir proje için K1 (güç) ve K2 (kütle) ağırlıkları platform MTOW kısıtına göre yeniden kalibre edilmelidir. IHA-2 platformlar için K2 baskın kriter haline gelir.

# 3. Sistem Kataloğu — 18 Sistem Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki tablo 18 sistemi dört güç bandında, ağırlıklı toplam skora göre listeler. Yeşil: önde gelen sistem. Kırmızı: büyük kütleyle küçük platformlar için elenen sistem. Skor ölçeği: 1–100.

| Bant | Sistem / Üretici | kW | kg | kW/kg | SFC | Yakıt | TRL | Uygulama | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÜÇLENME BANDI: 5–15 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | Löweheiser HYBGEN 32RE Löweheiser · İspanya | 2,5 kW | 3,7 kg | 0,68 | ~600 | Benzin 95+ | 9 | Multirotor ≤25 kg · VTOL hafif | 61 |
| G-02 | Pegasus GE70 Pegasus Aeronautics · Kanada | 4,0 kW | 3,5 kg | 1,14 | ~400 | Benzin 87+ | 9 | Multirotor 15–30 kg · VTOL orta | 76 |
| G-03 | Sky Power SP-55 FI TS GEN Sky Power GmbH · Almanya | 3,5 kW | 1,8 kg | 1,94 | ~420 | Benzin / HF (opsiyonel) | 9 | Küçük VTOL · sabit kanat 5–15 kg | 68 |
| G-04 | Sky Power SP-110 FI TS GEN Sky Power GmbH · Almanya | 6,5 kW | 2,9 kg | 2,24 | ~380 | Benzin / Heavy Fuel | 9 | Multirotor 25–60 kg · VTOL · seri hibrit | 84 |
| G-05 | Cobra AERO A99HF-EPU Cobra AERO / Power4Flight · ABD | 9,0 kW | ~4,2 kg | ~2,14 | ~380 | JP-5/JP-8/JetA/VP-C9/Benzin | 8 | Grup-3 UAS · maritime · savunma lojistik VTOL | 82 |
| G-06 | Sky Power SP-170 FI TS GEN ★ Sky Power GmbH · Almanya | 11,7 kW | 3,8 kg | 3,08 | ~360 | Benzin / JP-8 HF | 9 | IHA-2 · 50–100 kg VTOL · yangın UAV · savunma ISR | 91 |
| G-07 | Sky Power SP-210 FI TS GEN Sky Power GmbH · Almanya | 14,0 kW | 5,2 kg | 2,69 | ~355 | Benzin / JP-8 HF | 9 | IHA-2 üst sınır · 100–150 kg VTOL · MADDOS tipi | 88 |
| GÜÇLENME BANDI: 15–50 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-08 | Sky Power SP-275 FI TS GEN Sky Power GmbH · Almanya | 18,9 kW | ~7,5 kg | ~2,52 | ~350 | Benzin / HF talep üzerine | 9 | 100–150 kg VTOL · sabit kanat grup-3 · ISR · lojistik | 86 |
| G-09 | Orbital HFDI-150 + PMS Orbital UAV · Avustralya | 8,9 kW | 6,2 kg | 1,44 | ~340 | JP-8 / Jet-A / Benzin (multi-fuel) | 9 | Savunma ISR · maritime · Tier-1 MIL | 82 |
| G-10 | Orbital HFDI-350 + PMS Orbital UAV · Avustralya | 21,2 kW | ~9,5 kg | 2,23 | ~340 | JP-5 / JP-8 / Jet-A | 9 | Aerosonde tipi savunma ISR · 100+ kg HALE/MALE alt sınır | 79 |
| G-11 | Northwest UAV NW-230 EFI + IntelliGen Northwest UAV · ABD | ~14–17 (tahmin) kW | ~8,5 kg | ~1,8 | ~380 | JP-8 / JP-5 / Jet-A / MOGAS | 9 | Savunma ISR · Grup-3 fixed-wing · uzun menzil VTOL | 77 |
| G-12 | UAVHE RW1-300 Wankel + 22 kW gen UAVHE SL · Barselona | 22 (elektrik) / 48 şaft kW | 17,7 kg | 1,27 | ~430 | Benzin / SAF | 7–8 | Ağır VTOL 200+ kg · helikopter yedeği · büyük kargo UAV | 65 |
| G-13 | UAV Turbines Monarch 5 MTS 25 kW UAV Turbines Inc. · ABD | 25 (MTS 1.0) kW | ~7,5 (est.) kg | ~3,3 | ~500–600 (türbin SFC) | JP-8 / Diesel / Jet-A | 7 | Grup-3/4 savunma · taşınabilir güç üretim · uzun dayanım VTOL | 73 |
| GÜÇLENME BANDI: 50–100 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-14 | Rotax 912 iS + PMG custom BRP-Rotax · Avusturya | 75 (şaft) kW | 56,6 (kuru) kg | ~1,1 | ~290 | MOGAS 95 / AVGAS 100LL | 9 | Büyük sabit kanat 200–500 kg · HALE/MALE alt sınır | 72 |
| G-15 | Rotax 915 iS + PMG custom BRP-Rotax · Avusturya | 100 (şaft) kW | ~75 kg | ~1,1 | ~295 | MOGAS 95 (turbo) | 9 | 250–600 kg hibrit VTOL · büyük insansız hava taksi alt sınır | 68 |
| G-16 | Rotax 916 iS + PMG custom BRP-Rotax · Avusturya | 120 (TO) / 102 (sürekli) kW | ~78 kg | ~1,3 | ~285 | MOGAS 95 | 9 | 300–700 kg büyük hibrit VTOL / insansız hava aracı | 65 |
| GÜÇLENME BANDI: 100–200 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-17 | PBS TS100 Turboshaft + gen PBS Velká Bíteš · Çek Cumhuriyeti | 180 (244 HP) kW | ~52 kg | ~3,5 | ~500–600 (türbin SFC) | JET A / JET A-1 / JP-8 | 9 | Hibrit helikopter UAV 500–1000 kg · savunma VTOL · insansız hava taksi | 74 |
| G-18 | UAV Turbines APEX 40 kW MTS UAV Turbines Inc. · ABD | 40 (MTS) kW | ~12 (est.) kg | ~3,3 | ~500 | JP-8 / Diesel / Heavy Fuel | 6–7 | Grup-3/4 uzun dayanım drone · savunma hibrit VTOL | 70 |

Kütle uyarısı: 50+ kg kuru ağırlığa sahip sistemler (Rotax 912/915/916) yalnızca 250+ kg MTOW UAV platformlarında uygulanabilir. Bu sistemler referans bilgisi amacıyla kataloğa dahil edilmiştir.

# 4. UAV Platform Sınıfı — Sistem Eşleme Tablosu

Her UAV büyüklük sınıfı için uygun güç bant aralığı ve önerilen sistemler aşağıda özetlenmiştir. Tüp UAV projelerinde yeni platform tasarımına başlamadan önce bu tabloyu referans alınız.

| UAV Sınıfı | MTOW | Güç Gerek. | Önerilen Sistemler | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IHA-0 / Grup-1 | ≤ 4 kg | < 5 kW | HYBGEN 32RE (Löweheiser) · Foxtech H2+ · HPower-Max 2KW | Batarya öncelikli; gen sadece menzil uzatma |
| IHA-1 / Grup-2 | 4–25 kg | 3–8 kW | GE70 (Pegasus) · SP-55 GEN · SP-110 GEN · Cobra AERO A99HF | Seri hibrit cazip; yakıt kazancı 3–5× |
| IHA-2 / Grup-3 alt | 25–150 kg | 7–25 kW | SP-170 GEN ★ · SP-210 GEN · SP-275 GEN · Cobra A99HF-EPU · Orbital HFDI-150 | MW-149, yangın UAV, kargo bu bantta |
| IHA-3 / Grup-3 üst | 150–600 kg | 20–100 kW | SP-275 GEN · Orbital HFDI-350 · NW-230 · UAVHE RW1-300 · Rotax 912 iS PMG | MADO VTOL; büyük kargo; savunma ISR |
| Büyük UAV / Grup-4 | 600–1500 kg | 100–200+ kW | PBS TS100 turboshaft · Rotax 915/916 iS PMG · UAVT APEX 40kW · Özel türbin gen | İHA-3 sınıfı helikopter-benzeri; insansız hava taksi |

Bu tablo UAV projesinin ön tasarım (PDR öncesi) aşamasında kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Seçilen güç bandı, sonraki CDR aşamasında detaylı parametre analizi ile doğrulanmalıdır.

# 5. Detay Sistem Kartları — 5–15 kW Bandı

Bu band; IHA-0, IHA-1 ve IHA-2 sınıfı (≤150 kg MTOW) tüm UAV platformlarının birincil tercih alanıdır. Sistem ağırlık bütçeleri 2–10 kg arası olup yakıt dahil toplam 12 kg altında kalınabilir.

## 5.1  Löweheiser HYBGEN 32RE — 2S tek · 32 cc · Seri

| G-01 — Löweheiser HYBGEN 32RE │ Skor: 61/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Löweheiser · İspanya |
| Mimari | 2S tek · 32 cc · Seri |
| Yakıt | Benzin 95+ |
| Sürekli güç (DC) | 2,5 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 3,7 kg |
| Spesifik güç | 0,68 kW/kg |
| SFC | ~600 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 48 V DC → 48 V ± 2 V |
| TRL | 9 |
| MTBF | >2000 h (Quaternium bazlı) |
| TBO | 150 h |
| Titreşim | Düşük (tek, çalışma devri yüksek) |
| Telemetri | MAVLink / ArduPilot |
| Uygulama alanı | Multirotor ≤25 kg · VTOL hafif |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$2 500–3 500 |
| Avantajlar | Dünyanın en hafif ticari UAV gen; MAVLink native; Quaternium 10h14m rekoru |
| Kısıtlar | Sadece 2,5 kW; çok küçük UAV için; yangın senaryosu için yetersiz güç |

5 kW altında ancak referans için eklendi

## 5.2  Pegasus GE70 — 2S çift · 70 cc · Seri

| G-02 — Pegasus GE70 │ Skor: 76/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Pegasus Aeronautics · Kanada |
| Mimari | 2S çift · 70 cc · Seri |
| Yakıt | Benzin 87+ |
| Sürekli güç (DC) | 4,0 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 3,5 kg |
| Spesifik güç | 1,14 kW/kg |
| SFC | ~400 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 50 V DC → 50 V ± 1,5 V |
| TRL | 9 |
| MTBF | >200 h (TBO) |
| TBO | 200 h |
| Titreşim | Düşük (çift silindir) |
| Telemetri | RS232 / özel GCU |
| Uygulama alanı | Multirotor 15–30 kg · VTOL orta |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$9 000–12 000 |
| Avantajlar | Sıvı soğutmalı; kendinden başlatma; 50 V doğrudan uyumlu; kompakt |
| Kısıtlar | 4 kW; orta büyük UAV için yetersiz; HF seçeneği yok |

IHA-1 sınıfı UAV'ler için idealdir

## 5.3  Sky Power SP-55 FI TS GEN — 2S tek · 55 cc · Seri · EFI

| G-03 — Sky Power SP-55 FI TS GEN │ Skor: 68/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Sky Power GmbH · Almanya |
| Mimari | 2S tek · 55 cc · Seri · EFI |
| Yakıt | Benzin / HF (opsiyonel) |
| Sürekli güç (DC) | 3,5 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 1,8 kg |
| Spesifik güç | 1,94 kW/kg |
| SFC | ~420 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 48–52 V DC → 48 V ± 2 V |
| TRL | 9 |
| MTBF | >150 h (FAR33) |
| TBO | 150 h |
| Titreşim | Orta (tek silindir) |
| Telemetri | ECU030 CAN/RS232 |
| Uygulama alanı | Küçük VTOL · sabit kanat 5–15 kg |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$7 000–9 000 |
| Avantajlar | En hafif Sky Power; EFI irtifa kompanzasyonu; Nimkii 42-S platform referansı |
| Kısıtlar | 3,5 kW sınırlı; tek silindir titreşim |

Sky Power serisi en küçük generator versiyonu

## 5.4  Sky Power SP-110 FI TS GEN — 2S twin boxer · 110 cc · EFI · FAR33

| G-04 — Sky Power SP-110 FI TS GEN │ Skor: 84/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Sky Power GmbH · Almanya |
| Mimari | 2S twin boxer · 110 cc · EFI · FAR33 |
| Yakıt | Benzin / Heavy Fuel |
| Sürekli güç (DC) | 6,5 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 2,9 kg |
| Spesifik güç | 2,24 kW/kg |
| SFC | ~380 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 44–52 V DC PMG+rectifier → 44 V ± 1 V |
| TRL | 9 (Cavok CK50 VTOL) |
| MTBF | FAR33 150 h endürans |
| TBO | 150 h |
| Titreşim | ~0,7 g RMS (boxer denge) |
| Telemetri | ECU030 CAN/RS232 |
| Uygulama alanı | Multirotor 25–60 kg · VTOL · seri hibrit |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$14 000–18 000 |
| Avantajlar | FAR33 onaylı; boxer titreşim en düşük; 44 V doğrudan; HF opsiyonel |
| Kısıtlar | 6,5 kW → IHA-2 cruise kısmen karşılar; batarya desteği şart |

IHA-1/2 sınırındaki platformlar için doğal seçim

## 5.5  Cobra AERO A99HF-EPU — 2S inline-triple · 99 cc · Seri · EFI

| G-05 — Cobra AERO A99HF-EPU │ Skor: 82/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Cobra AERO / Power4Flight · ABD |
| Mimari | 2S inline-triple · 99 cc · Seri · EFI |
| Yakıt | JP-5/JP-8/JetA/VP-C9/Benzin |
| Sürekli güç (DC) | 9,0 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~4,2 kg |
| Spesifik güç | ~2,14 kW/kg |
| SFC | ~380 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 120 V DC (özel) → 120 V DC |
| TRL | 8 (P5 Transwing 2026 demo) |
| MTBF | ~100 h (est.) |
| TBO | ~150 h (est.) |
| Titreşim | ~0,6 g RMS (inline-triple tam denge) |
| Telemetri | CAN / seri (IntelliGen PMU) |
| Uygulama alanı | Grup-3 UAS · maritime · savunma lojistik VTOL |
| ITAR Durumu | Evet (NDAA 848 uyumlu seçenek) |
| Tahmini fiyat | ~$18 000–25 000 |
| Avantajlar | Inline-triple mükemmel denge; JP-8 ateşlenme direnci; AM üretim; 120 V yüksek gerilim |
| Kısıtlar | 120 V bus → özel dönüştürücü; TRL-8; ticari erişim sınırlı |

PteroDynamics P5 Transwing 2026 Q4 uçuş demosu planlandı

## 5.6  Sky Power SP-170 FI TS GEN ★ — 2S twin boxer · 170 cc · EFI · FAR33-2025

| G-06 — Sky Power SP-170 FI TS GEN ★ │ Skor: 91/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Sky Power GmbH · Almanya |
| Mimari | 2S twin boxer · 170 cc · EFI · FAR33-2025 |
| Yakıt | Benzin / JP-8 HF |
| Sürekli güç (DC) | 11,7 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 3,8 kg |
| Spesifik güç | 3,08 kW/kg |
| SFC | ~360 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 44–52 V DC PMG+rectifier → 44 V ± 1 V |
| TRL | 9 |
| MTBF | FAR33 150 h (2025 geçti) |
| TBO | 150 h |
| Titreşim | ~0,8 g RMS (boxer) |
| Telemetri | ECU030 CAN/RS232 |
| Uygulama alanı | IHA-2 · 50–100 kg VTOL · yangın UAV · savunma ISR |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$18 000–22 000 |
| Avantajlar | Güç/kg sınıfında en iyi 2S boxer; FAR33 2025; 11,7 kW cruise fazını karşılar; HF seçeneği |
| Kısıtlar | Benzin versiyonu yangın sahnesinde risk; HF +$3k |

Bu araştırmanın 5-15 kW bandı birinci önerisi

## 5.7  Sky Power SP-210 FI TS GEN — 2S twin boxer · 210 cc · EFI · FAR33

| G-07 — Sky Power SP-210 FI TS GEN │ Skor: 88/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Sky Power GmbH · Almanya |
| Mimari | 2S twin boxer · 210 cc · EFI · FAR33 |
| Yakıt | Benzin / JP-8 HF |
| Sürekli güç (DC) | 14,0 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 5,2 kg |
| Spesifik güç | 2,69 kW/kg |
| SFC | ~355 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 44–52 V DC PMG → 44 V ± 1 V |
| TRL | 9 (MADDOS VTOL 600h/110 kg) |
| MTBF | FAR33 150 h |
| TBO | 150 h |
| Titreşim | ~0,9 g RMS (boxer) |
| Telemetri | ECU030 CAN/RS232 |
| Uygulama alanı | IHA-2 üst sınır · 100–150 kg VTOL · MADDOS tipi |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$22 000–28 000 |
| Avantajlar | 14 kW → IHA-2 hover kısmen karşılar; MADDOS 600h kanıtı; JP-8 HF |
| Kısıtlar | 5,2 kg ağır; yakıt dahil 8,5 kg → dar marj |

IHA-2 üst sınır platformlar için ana seçenek

# 6. Detay Sistem Kartları — 15–50 kW Bandı

Bu band IHA-3 sınıfı (150–600 kg MTOW) ve büyük Grup-3 UAV platformları için uygundur. Savunma ISR, büyük kargo, ağır VTOL helikopter yedeği uygulamaları burada değerlendirilmelidir.

## 6.1  Sky Power SP-275 FI TS GEN — 2S twin boxer · 275 cc · EFI · TS

| G-08 — Sky Power SP-275 FI TS GEN │ Skor: 86/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Sky Power GmbH · Almanya |
| Mimari | 2S twin boxer · 275 cc · EFI · TS |
| Yakıt | Benzin / HF talep üzerine |
| Sürekli güç (DC) | 18,9 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~7,5 kg |
| Spesifik güç | ~2,52 kW/kg |
| SFC | ~350 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 44–52 V DC PMG (özel) → 44–52 V |
| TRL | 9 (10 000+ op. saat, 1000+ üretim) |
| MTBF | >200 h (800h dino test) |
| TBO | 200 h |
| Titreşim | ~1,0 g RMS (boxer) |
| Telemetri | ECU030 CAN/RS232 |
| Uygulama alanı | 100–150 kg VTOL · sabit kanat grup-3 · ISR · lojistik |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$21 000–28 000 |
| Avantajlar | 10 000+ operasyonel saat; 12h BVLOS uçuş referansı; 100-150 kg MTOW için tasarlandı |
| Kısıtlar | HF versiyonu talep üzerine; PMG özel entegrasyon |

Sky Power serisinin en güçlü twin-boxer versiyonu

## 6.2  Orbital HFDI-150 + PMS — 2S twin boxer · 150 cc · FlexDI™

| G-09 — Orbital HFDI-150 + PMS │ Skor: 82/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Orbital UAV · Avustralya |
| Mimari | 2S twin boxer · 150 cc · FlexDI™ |
| Yakıt | JP-8 / Jet-A / Benzin (multi-fuel) |
| Sürekli güç (DC) | 8,9 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 6,2 kg |
| Spesifik güç | 1,44 kW/kg |
| SFC | ~340 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 48 V DC özel GCU → 28 V / 48 V çift ray |
| TRL | 9 (25 000+ op. saat) |
| MTBF | 500 h görev profili |
| TBO | 500 h |
| Titreşim | Boxer + dynafocal montaj: çok düşük |
| Telemetri | RS232 / özel PCM |
| Uygulama alanı | Savunma ISR · maritime · Tier-1 MIL |
| ITAR Durumu | Evet (ihracat lisansı) |
| Tahmini fiyat | ~$35 000–50 000 |
| Avantajlar | En düşük SFC (340); −40°C start; MIL-STD-810H; 500h MTBF; JP-8 yerel |
| Kısıtlar | ITAR; fiyat premium; GCU özel tasarım; erişim zor |

Güvenilirlik öncelikli savunma projeleri için en güçlü aday

## 6.3  Orbital HFDI-350 + PMS — 2S twin boxer · 350 cc · FlexDI™

| G-10 — Orbital HFDI-350 + PMS │ Skor: 79/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Orbital UAV · Avustralya |
| Mimari | 2S twin boxer · 350 cc · FlexDI™ |
| Yakıt | JP-5 / JP-8 / Jet-A |
| Sürekli güç (DC) | 21,2 kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~9,5 kg |
| Spesifik güç | 2,23 kW/kg |
| SFC | ~340 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 48 V DC özel GCU → 28/48 V |
| TRL | 9 (Aerosonde MK4.8) |
| MTBF | 500 h |
| TBO | 500 h |
| Titreşim | Boxer + dynafocal: düşük |
| Telemetri | RS232 / özel PCM |
| Uygulama alanı | Aerosonde tipi savunma ISR · 100+ kg HALE/MALE alt sınır |
| ITAR Durumu | Evet |
| Tahmini fiyat | ~$50 000–70 000 |
| Avantajlar | 21 kW; Aerosonde kanıtı; JP-8; 500h MTBF; −40°C |
| Kısıtlar | 9,5 kg; ITAR; yüksek maliyet |

Aerosonde MK4.8'de kanıtlanmış Tier-1 savunma sistemi

## 6.4  Northwest UAV NW-230 EFI + IntelliGen — 2S çift silindir · 230 cc · EFI

| G-11 — Northwest UAV NW-230 EFI + IntelliGen │ Skor: 77/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | Northwest UAV · ABD |
| Mimari | 2S çift silindir · 230 cc · EFI |
| Yakıt | JP-8 / JP-5 / Jet-A / MOGAS |
| Sürekli güç (DC) | ~14–17 (tahmin) kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~8,5 kg |
| Spesifik güç | ~1,8 kW/kg |
| SFC | ~380 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 28 V / HV lift pack (IntelliGen PMU) → 28 V + yüksek gerilim |
| TRL | 9 (ilk uçuş 2025) |
| MTBF | >150 h (est.) |
| TBO | 150+ h |
| Titreşim | Çift silindir: orta |
| Telemetri | IntelliJect ECU / IntelliGen PMU / MAVLink |
| Uygulama alanı | Savunma ISR · Grup-3 fixed-wing · uzun menzil VTOL |
| ITAR Durumu | Evet (AS9100) |
| Tahmini fiyat | ~$20 000–30 000 |
| Avantajlar | Power4Flight IntelliGen entegrasyonu; çift yakıt; self-start; HV lift pack şarj |
| Kısıtlar | ITAR; elektrik çıkış gücü tam spec yok; DC konvertör özel |

Power4Flight IntelliGen PMU entegrasyonu tamamlandı (2023)

## 6.5  UAVHE RW1-300 Wankel + 22 kW gen — Wankel · 300 cc · EFI

| G-12 — UAVHE RW1-300 Wankel + 22 kW gen │ Skor: 65/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | UAVHE SL · Barselona |
| Mimari | Wankel · 300 cc · EFI |
| Yakıt | Benzin / SAF |
| Sürekli güç (DC) | 22 (elektrik) / 48 şaft kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 17,7 kg |
| Spesifik güç | 1,27 kW/kg |
| SFC | ~430 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | 44–52 V DC özel GCU → 44 V |
| TRL | 7–8 |
| MTBF | ~150 h (est.) |
| TBO | 150 h (est.) |
| Titreşim | Rotary: çok düşük |
| Telemetri | CAN/RS232 |
| Uygulama alanı | Ağır VTOL 200+ kg · helikopter yedeği · büyük kargo UAV |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$25 000–35 000 |
| Avantajlar | 22 kW elektrik; rotary çok düşük titreşim; kompakt motor hacmi |
| Kısıtlar | 17,7 kg sistem ağırlığı; TRL-7; bant aşımı (200+ kg için) |

150 kg altı MTOW platformları için uygun değil

## 6.6  UAV Turbines Monarch 5 MTS 25 kW — Mikro türbin · tek mil · Monarch 5

| G-13 — UAV Turbines Monarch 5 MTS 25 kW │ Skor: 73/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | UAV Turbines Inc. · ABD |
| Mimari | Mikro türbin · tek mil · Monarch 5 |
| Yakıt | JP-8 / Diesel / Jet-A |
| Sürekli güç (DC) | 25 (MTS 1.0) kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~7,5 (est.) kg |
| Spesifik güç | ~3,3 kW/kg |
| SFC | ~500–600 (türbin SFC) g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | DC dönüştürücü gerekkli (yüksek Hz AC) → Değişken Hz → özel inv. |
| TRL | 7 (2025 test) |
| MTBF | ~1000 h (türbin) |
| TBO | 1000 h |
| Titreşim | Tek mil: çok düşük |
| Telemetri | Özel (UAVT mülkiyet) |
| Uygulama alanı | Grup-3/4 savunma · taşınabilir güç üretim · uzun dayanım VTOL |
| ITAR Durumu | Evet |
| Tahmini fiyat | Ticari satış yok (proje bazlı) |
| Avantajlar | 25 kW; JP-8; 1000h TBO; son derece düşük titreşim; kompakt Pelican kasa |
| Kısıtlar | SFC yüksek (~500+); özel invertör/dönüştürücü; ITAR; ticari erişim yok |

USAF AFWERX tarafından 'en gerçekçi kısa vadeli hibrit seçenek' olarak tanımlandı

# 7. Detay Sistem Kartları — 50–100 kW Bandı

Bu band; 200–600 kg MTOW büyük hibrit UAV/VTOL ve insansız hava taksi alt sınırı için değerlendirilmektedir. Rotax 912 iS seri PMG entegrasyonu bu bandın en olgun çözümüdür.

## 7.1  Rotax 912 iS + PMG custom — 4S boxer · 1352 cc · FADEC

| G-14 — Rotax 912 iS + PMG custom │ Skor: 72/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | BRP-Rotax · Avusturya |
| Mimari | 4S boxer · 1352 cc · FADEC |
| Yakıt | MOGAS 95 / AVGAS 100LL |
| Sürekli güç (DC) | 75 (şaft) kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | 56,6 (kuru) kg |
| Spesifik güç | ~1,1 kW/kg |
| SFC | ~290 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | Özel PMG + 3-faz rectifier → Değişken → özel |
| TRL | 9 (2M+ saat) |
| MTBF | >2000 h (TBO) |
| TBO | 2000 h |
| Titreşim | Boxer: düşük (ama yüksek kütle) |
| Telemetri | FADEC CAN / Garmin / Dynon |
| Uygulama alanı | Büyük sabit kanat 200–500 kg · HALE/MALE alt sınır |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$25 000–35 000 |
| Avantajlar | En düşük SFC (290); en uzun TBO; 50 000+ üretim; FADEC doğrudan hybrid geçiş |
| Kısıtlar | 56,6 kg kuru → yalnızca 200+ kg MTOW platformlar; PMG özel |

Çok yüksek kütle nedeniyle <150 kg UAV için uygulanamaz; büyük platform referans sistemi

## 7.2  Rotax 915 iS + PMG custom — 4S boxer turbo · 1352 cc · FADEC dual

| G-15 — Rotax 915 iS + PMG custom │ Skor: 68/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | BRP-Rotax · Avusturya |
| Mimari | 4S boxer turbo · 1352 cc · FADEC dual |
| Yakıt | MOGAS 95 (turbo) |
| Sürekli güç (DC) | 100 (şaft) kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~75 kg |
| Spesifik güç | ~1,1 kW/kg |
| SFC | ~295 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | Özel PMG entegrasyon → Değişken → özel inv./rect. |
| TRL | 9 |
| MTBF | >1200 h (TBO) |
| TBO | 1200 h |
| Titreşim | Boxer + turbo: düşük-orta |
| Telemetri | FADEC dual CAN / Garmin GTN |
| Uygulama alanı | 250–600 kg hibrit VTOL · büyük insansız hava taksi alt sınır |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$35 000–50 000 |
| Avantajlar | 100 kW; 15 000 ft irtifaya kadar tam güç; FADEC dual redundancy |
| Kısıtlar | 75 kg; PMG özel; yalnızca çok büyük platformlar |

Tüp UAV projesinin üst bant platformları (250–600 kg) için değerlendirilebilir

## 7.3  Rotax 916 iS + PMG custom — 4S boxer turbo · 1352 cc · dual EI

| G-16 — Rotax 916 iS + PMG custom │ Skor: 65/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | BRP-Rotax · Avusturya |
| Mimari | 4S boxer turbo · 1352 cc · dual EI |
| Yakıt | MOGAS 95 |
| Sürekli güç (DC) | 120 (TO) / 102 (sürekli) kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~78 kg |
| Spesifik güç | ~1,3 kW/kg |
| SFC | ~285 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | Özel PMG + rectifier/inverter → Değişken → DC bus özel |
| TRL | 9 (2023 tip sertifikası) |
| MTBF | >2000 h (TBO beklenti) |
| TBO | 2000 h |
| Titreşim | Boxer turbo: düşük-orta |
| Telemetri | Dual EI CAN / aviyonik entegrasyon |
| Uygulama alanı | 300–700 kg büyük hibrit VTOL / insansız hava aracı |
| ITAR Durumu | Hayır |
| Tahmini fiyat | ~$40 000–55 000 |
| Avantajlar | 120 kW; en yeni Rotax; 23 000 ft tavan; %2,54 redüksiyon |
| Kısıtlar | 78 kg; yalnızca büyük platformlar; PMG özel tasarım |

Tüp UAV projesinin helikopter/VTOL üst bant için

# 8. Detay Sistem Kartları — 100–200 kW Bandı

Bu band büyük hibrit helikopter UAV ve insansız hava taksi platformları (500–1500 kg MTOW) için referans bilgisi olarak eklendi. Türbin bazlı sistemler bu bandı domine etmektedir.

## 8.1  PBS TS100 Turboshaft + gen — Turboshaft tek mil

| G-17 — PBS TS100 Turboshaft + gen │ Skor: 74/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | PBS Velká Bíteš · Çek Cumhuriyeti |
| Mimari | Turboshaft tek mil |
| Yakıt | JET A / JET A-1 / JP-8 |
| Sürekli güç (DC) | 180 (244 HP) kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~52 kg |
| Spesifik güç | ~3,5 kW/kg |
| SFC | ~500–600 (türbin SFC) g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | DC dönüştürücü gerekli → Değişken AC → özel |
| TRL | 9 (KARI hibrit projesi 2022) |
| MTBF | >3000 h |
| TBO | 3000 h |
| Titreşim | Türbin: son derece düşük |
| Telemetri | Özel FADEC |
| Uygulama alanı | Hibrit helikopter UAV 500–1000 kg · savunma VTOL · insansız hava taksi |
| ITAR Durumu | Hayır (Çek menşeli) |
| Tahmini fiyat | ~$80 000–120 000 |
| Avantajlar | 180 kW; türbin son derece düşük titreşim; JP-8; 3000h TBO; Curti Zefhir referansı |
| Kısıtlar | SFC yüksek; özel DC dönüştürücü; büyük ve ağır sistem |

KARI (Kore Havacılık Araştırma Enstitüsü) hibrit itki projesi 2022'de entegre etti

## 8.2  UAV Turbines APEX 40 kW MTS — Mikro türbin · APEX platform

| G-18 — UAV Turbines APEX 40 kW MTS │ Skor: 70/100 |  |
| --- | --- |
| Üretici | UAV Turbines Inc. · ABD |
| Mimari | Mikro türbin · APEX platform |
| Yakıt | JP-8 / Diesel / Heavy Fuel |
| Sürekli güç (DC) | 40 (MTS) kW |
| Sistem ağırlığı (kuru) | ~12 (est.) kg |
| Spesifik güç | ~3,3 kW/kg |
| SFC | ~500 g/kWh |
| DC çıkış gerilimi | Özel invertör/rectifier + DC bus → Değişken → DC |
| TRL | 6–7 (2025 DoD test) |
| MTBF | >1000 h (türbin beklenti) |
| TBO | 1000 h |
| Titreşim | Tek mil türbin: son derece düşük |
| Telemetri | Özel UAVT telemetri |
| Uygulama alanı | Grup-3/4 uzun dayanım drone · savunma hibrit VTOL |
| ITAR Durumu | Evet |
| Tahmini fiyat | Ticari satış yok |
| Avantajlar | ~3,3 kW/kg; JP-8; 1000h TBO beklentisi; USAF AFWERX onaylı |
| Kısıtlar | TRL-6–7; ticari satış yok 2025; ITAR; yüksek SFC |

2025 DoD prototipi; 2026-27 ticari ürün beklentisi

# 9. DC Dönüştürücü / Güç Yönetim Üniteleri

ICE motorunu DC bus'a bağlayan jeneratör + rectifier + güç yönetim sistemi zinciri sistemin en kritik elektriksel bileşenidir. Aşağıda UAV uygulamalarında kanıtlanmış 6 çözüm özetlenmektedir.

| ID | Ürün | Üretici | Güç | Gerilim | Ağırlık | Telemetri | Uyumlu Motorlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Sky Power SGC 352 | Sky Power GmbH | ~7–14 | 44–52 V DC | ~0,35 kg | CAN/RS232 | SP serisi tüm modeller |
| D-02 | Power4Flight IntelliGen PMU | Power4Flight · ABD | ~5–15 | 28 V + HV lift pack | ~0,45 kg | CAN/MAVLink uyumlu | Cobra Aero A99; NW-230; özel entegrasyon |
| D-03 | Power4Flight IntelliGen HP | Power4Flight · ABD | Yüksek güç (geliyor) | Değişken DC | TBA | CAN/MAVLink | 20+ kW hibrit sistemler |
| D-04 | Orbital PMS (Power Management Sys.) | Orbital UAV · Avustralya | ~9–21 | 28 V / 48 V dual | ~1,2 kg (sistem) | RS232 / özel PCM | Orbital HFDI serisi tüm modeller |
| D-05 | Özel 3-faz PMG + Rectifier (genel) | Elmo/Emrax/Turnigy motor + rectifier | 5–200+ (ölçeklenebilir) | Tasarıma göre | PMG: 0,5–8 kg | Harici ECU ile | Tüm büyük sistemler |
| D-06 | LiquidPiston gen + DC controller | LiquidPiston Inc. · ABD | ~18,7 | Değişken DC (geliştirme aşaması) | ~4,5 kg sistem (est.) | Belirsiz | XTS-210 rotary motor |

## 9.1  Sky Power SGC 352 Starter-Generator Controller

SGC 352, Sky Power'ın SP-110/170/210/275 serisine entegre edilmiş hafif ve kompakt bir kontrol ünitesidir. Motor başlatma ve elektrik enerjisi üretiminin her ikisini de yönetir. Alüminyum gövde, dahili HKZ ateşleme desteği ve soğutma sistemi entegrasyon kolaylığı sağlar.

SP serisi tüm GEN versiyonlarında standarttır. FAR33 endürans testlerinde doğrulandı.

## 9.2  Power4Flight IntelliGen PMU

IntelliGen, Power4Flight tarafından küçük motor havacılık uygulamaları için tasarlanmış, entegre starter/jeneratör kontrolcüsüne sahip bir Güç Yönetim Ünitesidir (PMU). Aktif komütasyon ve akıllı yük yönetimi kullanarak mevcut motor/jeneratörden maksimum gücü çeker.

- 28 V düşük gerilim çıkışı: payload ve uçuş kritik sistemler

- Yüksek gerilim lift pack şarjı: batarya yenileme

- Northwest UAV NW-230 ile başarılı entegrasyon testi (2023)

- Cobra AERO A99 ile aktif geliştirme ortaklığı

IntelliGen HP (yüksek güç versiyonu) 2025 piyasaya çıkışı planlanmaktadır.

## 9.3  Orbital PMS (Power Management System)

Orbital'in FlexDI™ doğrudan enjeksiyon motorlarına entegre güç yönetim sistemi. HFDI-150 ve HFDI-350 ile kullanılır. 28 V ve 48 V çift gerilim ray çıkışı sağlar; askeri sistemlerde yaygın kullanılan ikili güç mimarisi standardına uygundur.

Orbital PMS, Tier-1 savunma platformlarında MIL-STD-810H koşullarında test edilmiştir.

# 10. Teknik Analiz: Mimari ve Güç Bütçesi

## 10.1  Seri Hibrit Mimari (Önerilen)

Seri hibrit mimaride ICE motor jeneratörü döndürür, üretilen AC güç rectifier ile DC'ye çevrilir ve enerji yönetim sistemi aracılığıyla batarya tampon ile ESC/motor zinciri arasında paylaştırılır. ICE her zaman en verimli sabit devirde çalışabilir; anlık güç artışları (hover, tırmanma) bataryadan karşılanır.

- Avantaj: ICE mekanik olarak itki zincirine bağlı değil → montaj esnekliği

- Avantaj: ICE sabit devir → en düşük SFC çalışma noktası

- Avantaj: Batarya anlık talebi karşılar → ICE boyutu küçülür

- Dezavantaj: ICE → Jeneratör → DC dönüştürme verimi zinciri (~65–75%)

## 10.2  Güç Bütçesi Genel Formülü

Herhangi bir UAV platformu için seri hibrit sistem tasarımında kullanılacak temel güç bütçesi formülü:

P_gen = P_cruise / η_chain    (η_chain = η_gen × η_rect × η_esc ≈ 0,70–0,82)

Örnek: MW-149 cruise gücü 7,03 kW, η_chain = 0,78 → P_gen gereksinimi = 9,01 kW. SP-170'in 11,7 kW kapasitesi %30 marj sağlar.

## 10.3  Ağırlık Bütçesi Formülü

Toplam hibrit sistem kütlesi = Motor (kuru) + Jeneratör/PMG + DC dönüştürücü + Soğutma + Yakıt (görev süresi × SFC × P_gen / yakıt yoğunluğu) + Yakıt tankı ve boru

- Benzin yoğunluğu: ~0,72 kg/L

- JP-8 yoğunluğu: ~0,82 kg/L

- Örnek (SP-170, 63 dk, 11,7 kW): Yakıt = 63/60 × 11,7 × 360/1000 / 0,72 ≈ 3,1 L ≈ 2,2 kg

# 11. Sonuç ve Öneri Özeti

Dört güç bandındaki 18 sistem incelemesi sonucunda aşağıdaki genel çerçeve oluşturulmuştur:

| Bant | 1. Öneri | Skor | Alternatif | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5–15 kW | Sky Power SP-170 FI TS GEN | 91 | SP-110 / Cobra A99HF | FAR33 2025; 11,7 kW; boxer titreşim; HF opsiyonel; IHA-2 için doğal seçim |
| 15–50 kW | Sky Power SP-275 FI TS GEN | 86 | Orbital HFDI-150 | 10 000+ op. saat; 12h BVLOS; 100-150 kg platform referansı; twin boxer |
| 50–100 kW | Rotax 912 iS + PMG | 72 | Orbital HFDI-350 | En düşük SFC (290); 2000h TBO; 56,6 kg kısıt; 200+ kg MTOW zorunlu |
| 100–200 kW | PBS TS100 Turboshaft | 74 | UAVT APEX 40kW MTS | 180 kW; türbin titreşimsiz; KARI hibrit referansı; 500+ kg platform |

## 11.1  Genel Öneriler

- 5–15 kW bandı için Sky Power SP-170 FI TS GEN birinci tercih; en yüksek kW/kg oranı, FAR33 2025 onayı ve Almanya/AB erişimiyle öne çıkar.

- JP-8 güvenlik gereksinimi olan platformlarda (yangın UAV, savunma ISR): SP-210 HF veya Orbital HFDI-150 tercih edilmeli.

- 15–50 kW bandında Sky Power SP-275, 10 000+ operasyonel saat ile kanıtlanmış tek büyük-platform twin-boxer motorudur.

- 50 kW üzeri güç gereksinimleri 200+ kg MTOW UAV platformları demektir; bu bant için Rotax 912/915/916 iS PMG entegrasyonu en olgun çözümdür.

- Tüm DC dönüştürücü/PMU seçiminde Power4Flight IntelliGen veya Sky Power SGC 352 tercih edilmeli; her ikisi de aktif komütasyon ve MAVLink/CAN arayüzü sunar.

- İzleme listesi: LiquidPiston XTS-210 (2026–27 ticari ürün), Power4Flight IntelliGen HP (2025+ yüksek güç versiyonu), UAV Turbines APEX (2025 DoD test).

Bu rapor, CDR aşamasında görev gücü analizi ve platform ağırlık bütçesiyle karşılaştırmalı değerlendirme için tasarlanmıştır. Her sistem için üretici teknik veri sayfası ve sahada kanıt referansları doğrulanmalıdır.