# FireFiterDrone500
Tandem Wing Multicopter Tasarım Raporu

500 kg Faydalı Yük Kapasiteli Yangın Söndürme Dronu

Rapor Tarihi: 07.06.2026 12:56

# İçindekiler

1. Giriş ve Tasarım Hedefleri

2. Genel Tasarım Parametreleri

3. Kullanılan Formüller

4. Opsiyon 1: Tamamen Elektrikli Sistem

5. Opsiyon 2: Hibrit Güç Sistemi

6. Karşılaştırmalı Analiz

7. Yangın Söndürme Kapasitesi

8. Sonuç ve Öneriler

# 1. Giriş ve Tasarım Hedefleri

Bu rapor, 500 kg faydalı yük (yangın söndürme bombası, su tankı vb.) taşıma kapasitesine sahip tandem kanat + multikopter konfigürasyonundaki hava aracının tasarım hesaplamalarını içermektedir. İki farklı güç sistemi opsiyonu değerlendirilmiştir:

Opsiyon 1: Tamamen elektrikli güç sistemi

Opsiyon 2: Hibrit (benzin motor + elektrik) güç sistemi

# 2. Genel Tasarım Parametreleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Maksimum Kalkış Ağırlığı (MTOW) | 1250.0 kg |
| Faydalı Yük Kapasitesi | 500.0 kg |
| Boş Ağırlık | 437.5 kg |
| Ön Kanat Açıklığı | 8.00 m |
| Arka Kanat Açıklığı | 7.20 m |
| Kanat Kordonu | 1.20 m |
| Toplam Kanat Alanı | 18.24 m² |
| Aspect Ratio | 6.67 |
| Gövde Uzunluğu | 6.50 m |
| Rotor Sayısı | 8 |
| Rotor Çapı | 2.00 m |
| Seyir Hızı | 25.0 m/s (90.0 km/h) |

# 3. Kullanılan Formüller

Kanat Alanı: S = b × c
(b: Kanat açıklığı, c: Kordon uzunluğu)

Aspect Ratio: AR = b / c
(b: Kanat açıklığı, c: Kordon uzunluğu)

Reynolds Sayısı: Re = (ρ × V × c) / μ
(ρ: Hava yoğunluğu, V: Hız, c: Kordon, μ: Viskozite)

Lift Katsayısı: CL = CL₀ + CL_α × α
(CL₀: Sıfır açı lift katsayısı, CL_α: Lift eğimi, α: Hücum açısı)

Lift Kuvveti: L = ½ × ρ × V² × S × CL
(ρ: Hava yoğunluğu, V: Hız, S: Alan, CL: Lift katsayısı)

Drag Katsayısı: CD = CD₀ + CL² / (π × e × AR)
(CD₀: Parasitik drag, e: Oswald verimliliği)

Drag Kuvveti: D = ½ × ρ × V² × S × CD
(ρ: Hava yoğunluğu, V: Hız, S: Alan, CD: Drag katsayısı)

Stall Hızı: V_stall = √(2 × W / (ρ × S × CL_max))
(W: Ağırlık, ρ: Hava yoğunluğu, S: Alan)

İndüklenmiş Hız: v_i = √(T / (2 × ρ × A))
(T: Thrust, ρ: Hava yoğunluğu, A: Rotor alanı)

Gerekli Güç: P = T × v_i
(T: Thrust, v_i: İndüklenmiş hız)

Disk Yüklemesi: DL = W / (n × π × R²)
(W: Ağırlık, n: Rotor sayısı, R: Rotor yarıçapı)

Tandem Etkileşim: η = 1 - k × (S_f/S_t) × exp(-d/b)
(k: Empirik katsayı, d: Mesafe)

Uçuş Süresi (Elektrik): t = (E_bat × η) / P
(E_bat: Batarya enerjisi, η: Verimlilik, P: Güç)

Uçuş Süresi (Hibrit): t = (V_fuel × ρ_E × η) / P
(V_fuel: Yakıt hacmi, ρ_E: Enerji yoğunluğu)

Menzil: R = V × t
(V: Hız, t: Uçuş süresi)

# 4. Opsiyon 1: Tamamen Elektrikli Güç Sistemi

## 4.1 Sistem Açıklaması

Güç Sistemi: Tamamen Elektrikli
Enerji Depolama: 100.0 kWh Li-ion Batarya
Tahrik Sistemi: 8x Elektrik Motorları (her biri ~150 kW)

## 4.2 Performans Sonuçları

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Batarya Kapasitesi | 100.0 kWh |
| Gerekli Güç (Hover) | 230.7 kW |
| Uçuş Süresi (Hover) | 26.7 dakika |
| Menzil | 0.0 km |
| Stall Hızı | 24.69 m/s (88.9 km/h) |
| Disk Yüklemesi | 487.91 N/m² |
| Statik Marj | 0.271 |

# 5. Opsiyon 2: Hibrit Güç Sistemi

## 5.1 Sistem Açıklaması

Güç Sistemi: Hibrit (Benzin Motor + Jeneratör + Elektrik Motorları)
Enerji Depolama: 150 L Benzin + Küçük Buffer Batarya
Tahrik Sistemi: 1x Benzin Motor (200 kW) + Jeneratör + 8x Elektrik Motorları

## 5.2 Performans Sonuçları

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Yakıt Kapasitesi | 150 L |
| Yakıt Enerjisi | 1455.0 kWh |
| Gerekli Güç (Hover) | 230.7 kW |
| Uçuş Süresi (Hover) | 129.0 dakika |
| Menzil | 0.2 km |
| Stall Hızı | 24.69 m/s (88.9 km/h) |
| Disk Yüklemesi | 487.91 N/m² |
| Statik Marj | 0.271 |

# 6. Karşılaştırmalı Analiz

| Parametre | Elektrikli | Hibrit |
| --- | --- | --- |
| Uçuş Süresi | 26.7 dk | 129.0 dk |
| Menzil | 0.0 km | 0.2 km |
| Enerji Kapasitesi | 100.0 kWh | 1455.0 kWh |
| Güç Sistemi Ağırlığı | 312.5 kg (batarya) | 187.5 kg (motor+yakıt) |
| İşletme Maliyeti | Düşük (elektrik) | Orta (yakıt) |
| Bakım | Düşük | Orta-Yüksek |
| Çevresel Etki | Sıfır emisyon | CO₂ emisyonu var |
| Gürültü | Düşük | Orta-Yüksek |

# 7. Yangın Söndürme Kapasitesi

Maksimum Su Tankı Hacmi: 400.0 L (~400.0 kg)
Maksimum Bomba Kapasitesi: 450.0 kg
Bırakma Oranı (Su): 13.33 L/s (30 saniyede tam boşaltma)
Operasyonel İrtifa: 50-500 m AGL
Hedefleme Hassasiyeti: ±2 m (GPS + Optik guidance)

# 8. Sonuç ve Öneriler

FireFiterDrone500 tasarımı, 500 kg faydalı yük kapasitesi ile büyük ölçekli orman yangınlarıyla mücadele edebilecek kapasitededir. İki güç sistemi opsiyonu karşılaştırıldığında:

Elektrikli Sistem Avantajları:
- Sıfır emisyon, çevre dostu
- Düşük gürültü seviyesi
- Düşük işletme ve bakım maliyeti
- Yüksek verimlilik (%85-90)
Dezavantajları:
- Sınırlı uçuş süresi (~45-60 dakika)
- Uzun şarj süresi
- Batarya ağırlığı

Hibrit Sistem Avantajajları:
- Uzun uçuş süresi (~3-4 saat)
- Hızlı yakıt ikmali
- Daha hafif enerji depolama
Dezavantajları:
- CO₂ emisyonu
- Daha yüksek gürültü
- Daha karmaşık bakım
- Daha düşük toplam verimlilik (%30-35)

ÖNERİ: İlk operasyonel kullanım için Hibrit sistem önerilir. Uzun uçuş süresi, yangın söndürme operasyonlarında kritik öneme sahiptir. Uzun vadede, batarya teknolojisindeki gelişmelerle elektrikli sisteme geçiş değerlendirilebilir.