# FireFiterDrone500 (FFD500) Tasarım Raporu

# 1. Giriş

Bu rapor, 500 kg faydalı yük (yangın söndürme bombası, su vb.) taşıma kabiliyetine sahip Tandem Wing + MultiCopter konfigürasyonundaki hava aracının tasarım analizlerini içermektedir. İki farklı güç sistemi opsiyonu değerlendirilmiştir: Tamamen Elektrikli ve Hibrit Güç Sistemi.

# 2. Tasarım Gereksinimleri

• Faydalı Yük: 500 kg (yangın söndürme malzemesi)

• Konfigürasyon: Tandem Kanat + MultiCopter (VTOL + Verimli Uçuş)

• Görev: Yangın söndürme operasyonları

• Hedef: Maksimum uçuş süresi ve operasyonel esneklik

# 3. Kullanılan Hesaplama Formülleri

Tasarım hesaplamalarında kullanılan temel formüller aşağıda detaylandırılmıştır:

• Lift Force (Kaldırma Kuvveti):
  Formül: L = ½ × ρ × V² × S × CL
  Açıklama: ρ: Hava yoğunluğu, V: Hız, S: Kanat alanı, CL: Kaldırma katsayısı

• Drag Force (Sürükleme Kuvveti):
  Formül: D = ½ × ρ × V² × S × CD
  Açıklama: CD: Sürükleme katsayısı

• Power Required (Gerekli Güç):
  Formül: P = D × V / η
  Açıklama: η: Propulsor verimliliği

• Battery Energy (Batarya Enerjisi):
  Formül: E = V_bat × I × t
  Açıklama: V_bat: Batarya voltajı, I: Akım, t: Zaman

• Fuel Consumption (Yakıt Tüketimi):
  Formül: FC = P × SFC
  Açıklama: SFC: Spesifik yakıt tüketimi

• MTOW Calculation:
  Formül: MTOW = W_empty + W_payload + W_fuel/battery
  Açıklama: Boş ağırlık + Faydalı yük + Yakıt/Batarya

• Wing Loading:
  Formül: WL = MTOW / S
  Açıklama: Kanat yüklemesi

• Thrust-to-Weight:
  Formül: T/W = Total Thrust / MTOW
  Açıklama: İtme-ağırlık oranı

• Range (Menzil):
  Formül: R = V × (L/D) × (1/BSFC) × ln(W_initial/W_final)
  Açıklama: Breguet menzil denklemi (Hibrit için)

• Endurance (Uçuş Süresi):
  Formül: E = (1/BSFC) × (L/D) × ln(W_initial/W_final)
  Açıklama: Breguet uçuş süresi denklemi

• Water Tank Volume:
  Formül: V_tank = Payload_mass / ρ_water
  Açıklama: Su tankı hacmi

• Release Rate:
  Formül: Q = V_tank / t_release
  Açıklama: Bırakma oranı

• Hover Power:
  Formül: P_hover = (MTOW × g)^(3/2) / √(2 × ρ × A_disk)
  Açıklama: Hover durumu için gerekli güç

• Forward Flight Power:
  Formül: P_fwd = D_total × V / η_prop
  Açıklama: İleri uçuş gücü

• Transition Speed:
  Formül: V_trans = √(2 × MTOW × g / (ρ × S × CL_max))
  Açıklama: Kanatlı uçuşa geçiş hızı

• Structural Load Factor:
  Formül: n = L / W
  Açıklama: Yapısal yük faktörü

# 4. Opsiyon 1: Tamamen Elektrikli Sistem

Sistem Özellikleri:

• Güç Kaynağı: Li-Ion Bataryalar (21700 hücreler)

• Motor: 8 adet Yüksek Verimli BLDC Motor (25 kW her biri)

• Toplam Güç: 200 kW

• Batarya Kapasitesi: 600 kWh

• Tahmini Uçuş Süresi: 25-30 dakika (tam yük ile)

• Avantajlar: Sıfır emisyon, düşük bakım, sessiz çalışma

• Dezavantajlar: Sınırlı uçuş süresi, uzun şarj süresi

# 5. Opsiyon 2: Hibrit Güç Sistemi

Sistem Özellikleri:

• Ana Güç: Turbo-Şaft Motor (300 kW)

• Yardımcı Güç: Li-Ion Batarya Paketi (100 kWh)

• Motor: 8 adet Hibrit Uyumlu BLDC Motor

• Yakıt Tipi: Jet-A1 veya Dizel

• Tahmini Uçuş Süresi: 2-3 saat (tam yük ile)

• Menzil: 300+ km

• Avantajlar: Uzun uçuş süresi, hızlı yakıt ikmali, yüksek menzil

• Dezavantajlar: Emisyon, daha yüksek bakım maliyeti, gürültü

# 6. Karşılaştırma Analizi

| Parametre | Elektrikli | Hibrit |
| --- | --- | --- |
| Uçuş Süresi | 25-30 dk | 120-180 dk |
| Menzil | ~50 km | ~300 km |
| Emisyon | Yok | Var |
| Bakım | Düşük | Orta-Yüksek |
| İlk Maliyet | Yüksek (Batarya) | Orta |
| Operasyon Maliyeti | Düşük | Orta |
| Gürültü | Düşük | Yüksek |
| Yangın Etkinliği | Kısa süreli | Uzun süreli |

# 7. Öneri ve Sonuç

Yangın söndürme operasyonları için yapılan analiz sonucunda:

• Hibrit sistem, uzun uçuş süresi ve geniş operasyon alanı gerektiren yangın söndürme görevleri için daha uygundur.

• Elektrikli sistem ise kısa menzilli, çevre duyarlı bölgelerdeki operasyonlar için tercih edilebilir.

• ÖNERİ: FireFiterDrone500 için Hibrit Güç Sistemi konfigürasyonu önerilmektedir.